УТВЕРЖДЕНА Постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от «___» ________2021 года № ___

Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нагорненского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края на 2021-2031 годы»

пгт Лучегорск

2021

- Паспорт Программы

| Наименование программы | Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нагорненского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края на 2021-2031 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района Приморского края |
| Соисполнители программы | Финансовое управление администрации Пожарского муниципального района |
| Цели программы | - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Нагорненского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края (далее – Сельское поселение), качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей. - Программа является базовым документом дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса и целевых программ Сельского поселения. - Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Сельского поселения, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи программы | - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; - перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; - повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг Сельского поселения; - обеспечение более комфортных условий проживания населения Сельского поселения; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры Сельского поселения; - снижение потерь при поставке ресурсов потребителям; - улучшение экологической обстановки в Сельском поселении; - разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; 11) взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры Сельского поселения. |
| Целевые показатели | - критерии доступности и доля охвата населения коммунальными услугами; - показатели надежности (бесперебойности) систем ресурсоснабжения; - показатели эффективности производства коммунальных ресурсов и их потребления; - показатели воздействия на окружающую среду; - показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки Сельского поселения; - показатели качества коммунальных ресурсов. |
| Срок и этапы реализации программы | Срок и реализация программы будет проходить в один этап с 2021 по 2031 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета Приморского края, средств бюджета Пожарского муниципального района. Объём финансирования Программы составляет 3300,00 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2021 – 300,00 тыс. руб., 2022 – 300,00 тыс. руб., 2023 – 300,00 тыс. руб., 2024 – 300,00 тыс. руб., 2025 – 300,00 тыс. руб., 2026 – 300,00 тыс. руб., 2027 – 300,00 тыс. руб., 2028 – 300,00 тыс. руб., 2029 – 300,00 тыс. руб., 2030 – 300,00 тыс. руб., 2031 – 300,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Технологические результаты: - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; - повышение эффективности использования систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры Сельского поселения; - обеспечение потребителей коммунальными услугами в необходимом объеме; - оптимизация управления электроснабжением Сельского поселения; - внедрение энергосберегающих технологий; - снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов; - снижение потерь коммунальных ресурсов. - Социальные результаты: - обеспечение полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей Сельского поселения; - повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг; - рациональное использование природных ресурсов. - Экономические результаты: - повышение эффективности финансово хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития Сельского поселения; - повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса Сельского поселения. |

- Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

  - Характеристика систем водоснабжения

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения приняты подземные воды.

Отбор воды осуществляется из скважины, на которой установлен погружной насос ЭЦВ–8–25-100, а также, индивидуальных скважин и шахтных колодцев у индивидуальных жилых домов.

За последние годы наблюдается стабильный состав качества воды по химическим и микробиологическим показателям. Водозаборная скважина находятся в технически исправном и удовлетворительном состоянии.

Водоотведение

На территории Сельского поселения централизованная система водоотведения подведена ко всем объектам социально-культурного назначения и части жилого фонда. В 12 жилых домах установлены автономные септики.

Очистные сооружения в настоящее время находятся в нерабочем состоянии, требуется их капитальный ремонт.

В результате анализа, проведенного в сфере водоснабжения и водопотребления, выявлены следующие проблемы:

- средний износ трубопроводов, смотровых колодцев холодного водоснабжения и водоотведения составляет более 50 процентов;

- остро стоит вопрос с ремонтом резервуара водонапорной башни и полной заменой тепловой изоляции;

- необходим ремонт резервной водозаборной скважины.

  - Характеристика системы теплоснабжения

В настоящее время теплоснабжающей организацией является тепловой район Пожарский филиала Лесозаводский КГУП «Примтеплоэнерго».

Теплоснабжение в поселении обеспечивается котельной в с. Нагорное.

Котельная с. Нагорное производит выработку тепла в горячей воде для отопления объектов социального, производственного назначения и жилья, а также горячего водоснабжения населения.

Установленная мощность котельной составляет – 1,6 Гкал/час (1,732 Мвт).

Износ основного и вспомогательного котельного оборудования составляет 65%.

Передача теплоносителя от источника осуществляется по трубопроводам тепловых сетей, находящихся на балансе администрации Сельского поселения, протяженность составляет 681 м.п, в двухтрубном исполнении в том числе:

Надземная прокладка – 558 м (Диаметром 100 мм – 493 метра; диаметром 50 мм – 118 метров; диаметром 32 мм – 15 метров);

Подземная прокладка – 123 м (Диаметром 80 мм – 15 метров; диаметром 70 мм – 108 метров);

Год строительства теплотрассы – участками в период с 1979 по1995 годы.

Износ тепловых сетей – 55%. Теплоизоляция сетей минеральная вата, изовер, рубероид, стеклоткань.

Общее состояние изоляции характеризуется уплотнением и провисанием тепловой изоляции на 80% участков теплосети. Это приводит к нарушению норматива теплопотерь через изоляцию в среднем на 25 и более процентов. Поэтому при нормативных потерях теплосети 13,1%, эксплуатационные составляют – 24,6%.

Основное оборудование котельной № 36, Нагорненского сельского поселения оснащено средствами измерений (СИ), технологическими защитами, в полном объеме. Показатели температуры, давления отслеживаются в требуемом режиме.

На каждом котле установлены пружинные предохранительные клапаны прямого действия. Предохранительные клапаны защищают котлы от превышения в них давления на 10% больше разрешенного.

В качестве датчиков контроля температуры и давления на котлах установлены манометры и термометры.

В результате анализа, проведенного в сфере теплоснабжения, выявлены следующие проблемы:

- модернизация системы теплоснабжения с использованием труб нового поколения;

- установка единой системы АСДУ системы теплоснабжения;

- реконструкция тепловых сетей;

- установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от            23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» на границах балансовой принадлежности;

- ликвидация водопровода – спутника 265 метра.

  - Характеристика сферы сбора твердых коммунальных отходов

В результате обследования населенных пунктов Сельского поселения установлено, что централизованная система сбора, накопления и вывоза твердых коммунальных отходов развита слабо.

При обследовании территории села места сбора и накопления твердых коммунальных отходов не обнаружены. Централизованный вывоз мусора не организован.

Весной и осенью жители собирают в мешках накопившийся мусор и сообща вывозят наемным транспортом. В другое время население утилизирует твердые бытовые отходы на территории усадьбы или самостоятельно вывозит на свалку, расположенную за пределами села, на расстоянии 0,5 км по направлению на северо-запад от села Нагорное, в 3,0 км от ближайшего водотока реки Малая Сахалинка.

В результате анализа, проведенного в сфере сбора твердых коммунальных отходов, выявлены следующие проблемы:

- необходимо обустройство дополнительных мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов с установкой мусоросборных контейнеров;

- необходимо организовать сбор и вывоз мусора с использованием индивидуальных мешков;

- требуется провести административные мероприятия по оформлению договорных отношений между населением и «оператором» - индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим деятельность по сбору, транспортированию и утилизации твердых коммунальных отходов.

- План развития сельского поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана

  - План развития системы водоснабжения и водоотведения на период 2021-2031 годов

Для расчёта расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды принято среднесуточное удельное водопотребление по СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение». Коэффициент суточной неравномерности 1,3. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений. В таблице 1 представлены расчётные расходы водопотребления.

Таблица 1

| Наименование населённого пункта | Численность населения, чел. |  | Средне-суточное водопотребление на 1 жителя л/сут | Водопотребление, тыс.м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчётный срок |  | Первая очередь | Расчётный срок |
| с. Нагорное | 750 | 750 | 150 | 0,146 | 0,146 |

Требуемый объем неприкосновенного запаса воды в баке водонапорной башни предусматривается на десятиминутную продолжительность тушения пожара, при одновременном расходе воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение и указан в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование населённого пункта | Численность населения чел. | Расход воды на пожаро-тушение, л/с | Количество одновременных пожаров, шт | Неприкосновен-ный объём воды в резервуарах, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Нагорное | 750 | 5 | 1 | 4,02 |

Для обеспечения водой питьевого качества населения Сельского поселения проектом предусматривается на первую очередь:

- обеззараживание воды перед подачей в сеть водоснабжения;

- организация зон санитарной охраны (ЗСО) в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Первый пояс зоны санитарной охраны - это территория в радиусе 50 метров от скважины, которая должна быть озеленена, огорожена и обеспечена охраной, от несанкционированных доступов. На этой территории запрещаются все виды строительства, не имеющего отношения к эксплуатации и реконструкции водозаборных сооружений; оголовок скважины должен быть закрыт на запорное устройство. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- реконструкция существующей водонапорной башни;

- строительство магистральных и распределительных сетей водоснабжения с установкой на сети пожарных гидрантов и водозаборных колонок с радиусом действия не более 100 м.

Для определения границ зон санитарной охраны 2-го и 3-го пояса подземного источника водоснабжения необходима разработка проекта.

На расчетный срок предусмотреть и произвести строительство железобетонных емкостей для пожаротушения в количестве 2 шт. объемом 
40 м3.

В таблице 3 представлены расчетные расходы водопотребления.

Таблица 3

| Наименование потребителей | Единица измерения | Количество |  | Норма водопотреления на единицу измерения, л/сут | Расчетное водопотребление, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | На расчетный срок |  | I очередь | На расчетный срок |
| Детские дошкольные учреждения | 1 ребенок | 110 | 110 | 40 | 4,4 | 4,4 |
| Общеобразовательные школы | 1 учащийся и 1 преподаватель | 192 | 192 | 20 | 3,84 | 3,84 |
| Внешкольные учреждения | 1 работающий | 10 | 10 | 15 | 0,15 | 0,15 |
| Стационары | 1 больной | пгт. Лучегорск |  |  |  |  |
| Поликлиники, амбулатории | 1 работающий в смену | пгт. Лучегорск |  |  |  |  |
| Молочные кухни число детей до 0-1 лет – 8 чел. | 1 блюдо | 35 | 35 | 12 | 0,384 | 0,384 |
| Станция скорой медицинской помощи | 1 житель | - | - | - | - | - |
| Аптеки | 1 работающий | 1 | 1 | 30 | 0,03 | 0,03 |
| Клубы | 1 человек | 150 | 150 | 8 | 1,2 | 1,2 |
| Библиотеки | 1 работающий | 1 | 1 | 15 | 0,015 | 0,015 |
| Спортивные сооружения | 1м2 | 2900 | 2900 | 3 | 8,7 | 8,7 |
| Спортивные залы | 1 человек | 11 | 11 | 50 | 0,55 | 0,55 |
| Плавательные бассейны | 1 человек | - | - | - | - | - |
|  | % вместимости | - | - | - | - | - |
| Магазины (продовольственные/промтоварные) | 1 работник в смену или 20 м2 торгового зала | 16,17 | 16,17 | 30 | 0,48 | 0,48 |
| Предприятия общественного питания | 1 блюдо | 475 | 475 | 12 | 5,7 | 5,7 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | 1 рабочее место в смену | 3 | 3 | 56 | 0,168 | 0,168 |
| Бани | 1 посетитель |  | 5 | 180 |  | 0,9 |
| Прачечные самообслуживания | 1 кг сухого белья | 15 | 15 | 40 | 0,6 | 0,6 |
| Химчистки самообслуживания | 1 кг вещей | 2 | 2 | 40 | 0,08 | 0,08 |
| Отделения связи | 1 работающий | 1 | 1 | 15 | 0,015 | 0,015 |
| Отделения банков | 1 работающий | 1 | 1 | 15 | 0,015 | 0,015 |
| Гостиницы | 1 житель | - | 5 | 120 | - | 0,6 |
| Итого |  |  |  |  | 26,0 | 27,8 |
| Население | тыс.чел. | 0,75 | 0,75 | 150 | 146,3 | 146,3 |
| Итого |  |  |  |  | 172,3 | 174,1 |
| Неучтенные расходы | % | 10 |  |  | 17,23 | 17,41 |
| Итого |  |  |  |  | 189,53 | 191,51 |

  - План развития системы теплоснабжения на период 2021-2031 годов

При определении расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в качестве справочных материалов принимались:

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Температурный режим территории муниципального образования характеризуется следующими климатическими данными: средняя температура отопительного периода – 10 °С, продолжительность отопительного периода 210 суток. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции - 32 °С.

Для проектируемых жилых зданий максимальный тепловой поток на отопление рассчитан в соответствии с удельными показателями максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов, приведенными в СП 124.13330. 2012 «Тепловые сети», на отопление общественных зданий - в соответствии с показателями нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии, приведёнными в СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», на вентиляцию общественных зданий – по удельным вентиляционным характеристикам зданий. Расходы тепла на горячее водоснабжение определены в соответствии с СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Норма расхода горячей воды на одного жителя принята 85 л/сут.

Все расчетные данные сведены в таблицы 4 и 5.

Таблица 4

| Жилые здания |  |  | Общественные здания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь тыс. м. кв. | Тепловые нагрузки квт |  | Наименование | Тепловые нагрузки квт |  |  |
|  | Qо | Qгвс. ср. |  | Qо | Qв | Qгвс. ср |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Нагорное |  |  |  |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами №9 1,4 | 103,6 | 15,5 | ФАП, молочная кухня 35 порций в сут. Зона размещения №6 | 4,38 | - |  |
|  |  |  | Клуб на 150 зрит. мест и библиотека 5,0 тыс. ед. хранения в составе МФКДК, зона размещения №1 | 75,74 | 85,53 | 12,0 |
|  |  |  | Магазин 65 м. кв. торговой площади, зона размещения№7 | 9,61 | - | 0,5 |
|  |  |  | Предприятие общественного питания на 30 мест, зона размещения 14 | 11,49 | 38,88 | 44,20 |
|  |  |  | Предприятие непосредственного бытового обслуживания 3 раб. места, зона размещения №8 | 5,48 | - | 8,1 |
|  |  |  | Отделение банка 1х1,зона размещения | 1,82 | - | 0,05 |
| итого | 103,6 | 15,5 |  | 108,52 | 124,41 | 64,85 |
|  | 119,1 |  |  | 297,78 |  |  |
|  | 416,88 |  |  |  |  |  |

Таблица 5

| Жилые здания |  |  | Общественные здания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь тыс. м.кв. | Тепловые нагрузки квт |  | Наименование | Тепловые нагрузки квт |  |  |
|  | Qо | Qгвс.ср. |  | Qо | Qв | Qгвс.ср |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| С. Нагорное |  |  |  |  |  |  |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами 3,6 | 266,4 | 36,72 | ФАП, молочная кухня 35 порций в сут. Зона размещения №6 | 4,38 | - | - |
|  |  |  | Клуб на 150 зрит. мест и библиотека 5,0 тыс. ед. хранения в составе МФКДК, зона размещения №1 | 75,74 | 85,53 | 12,0 |
|  |  |  | Магазин 65 м. кв. торговой площади, зона размещения№7 | 9,61 | - | 0,5 |
|  |  |  | Предприятие общественного питания на 30 мест, зона размещения 14 | 11,49 | 38,88 | 44,20 |
|  |  |  | Предприятие непосредственного бытового обслуживания 3 раб. места, зона размещения №8 | 5,48 | - | 8,1 |
|  |  |  | Отделение банка 1х1,зона размещения 5 | 1,82 | - | 0,05 |
|  |  |  | Баня на 5 мест, прачечная на 15 кг белья в смену, химчистка на 2 кг вещей в смену, зона размещения 2 | 8,3 | 21,71 | 18,77 |
|  |  |  | Гостиница на 5 мест, зона размещения 4 | 8,33 | - | 1,22 |
| итого | 266,4 | 36,72 |  | 125,15 | 146,12 | 84,84 |
|  | 303,12 |  |  | 356,11 |  |  |
|  | 659,23 |  |  |  |  |  |

По результатам расчетов прирост тепловых нагрузок на расчетный срок составляет 659,23 квт/0,567 Гкал/час, в том числе на первую очередь строительства - 416,88 квт/0,358 Гкал/час. Прирост тепловых нагрузок планируется за счет перспективной 1-но  этажной жилой застройки усадебного типа и объектов культурно-бытового обслуживания. Теплоснабжение и система горячего водоснабжения планируемой усадебной жилой за-стройки проектом предлагается на базе индивидуальных двухконтурных бытовых котлов на природном газе и местных видов топлива. Теплоснабжение планируемых объектов культурно-бытового обслуживания, кроме предприятия общественного питания на 30 мест, предусматривается от существующей котельной, имеющей достаточный резерв мощности. Тепловая нагрузка на существующую котельную планируемых объектов культурно-бытового обслуживания на расчетный срок составит 261.54 квт / 0,225 Гкал/час, в том числе на первую очередь строительства 203,2 квт / 0,175 Гкал/час. Суммарная нагрузка котельной с учетом существующей на расчетный срок составит 0,653 Гкал/час, в том числе на первую очередь – 0,603 Гкал/час. Теплоснабжение предприятия общественного питания на 30 мест, размещаемого на значительном расстоянии от тепловой зоны котельной, предлагается обеспечить установкой автономного теплоисточника, возможно с применением электроэнергии.

Поскольку планируется газификация с. Нагорное, проектом намечается перевод котельной на природный газ. С переводом котельной на газовое топливо потребуется её реконструкция.

В связи с большим износом тепловых сетей (80%), для обеспечения надёжной работы системы теплоснабжения необходимо выполнение следующих мероприятий:

- замена ветхих тепловых сетей

- изоляция тепловых сетей современными материалами.

  - План развития системы сбора твердых коммунальных отходов на период 2021-2031 годов

В связи с проектируемым жилищным строительством, строительством объектов общественного назначения на перспективу предполагается увеличение объёмов ТБО и ориентировочно составит на 1 очередь - 1,38 тыс. м3 и 1,7  тыс. м3 на расчётный срок.

Согласно приказу департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края № 365 от 4 декабря 2017 года «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Приморского края», годовой норматив накопления отходов составляет 2,0935 м3. Исходя из условия ежегодного роста установленной удельной нормы накопления на 3%, нормы накопления на одного жителя в год составят:

- 1 очередь - 1,85 м3,

- расчётный срок - 2,31 м3.

Сбор и удаление отходов предусматривается по системе несменяемых сборников (металлические контейнеры) с временным хранением отходов и последующем размещением на межпоселенческой усовершенствованной свалке ТБО, предусматриваемом к строительству на территории Лучегорского городского поселения на 1 очередь проекта генплана. Обустройство контейнерных площадок рекомендуется в проблемных местах, где возникают стихийные свалки.

Все несанкционированные  и стихийные свалки подлежат ликвидации с последующей рекультивацией территории.

Незначительная часть ТБО может поступать на переработку в качестве сырья. В первую очередь это касается ртутьсодержащих ламп и ртутьсодержащих приборов.

Ртутьсодержащие отходы на предприятиях временно складируются в специальные контейнеры и в соответствии с договорами передаются на переработку специализированным предприятиям по демеркуризации                  г. Владивостока и г. Хабаровска.

Существующее кладбище на перспективу сохраняется без изменений.

- Перечень мероприятий и целевых показателей

Перечень мероприятий по размещению объектов инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование сооружений | Единица измерения | Кол-во | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня | шт. | 1 | реконструкция | 1 очередь строительства |
| 2 | Железобетонная емкость для пожаротушения | шт. | 2 | строительство | 1 очередь строительства |

  - Показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов коммунального хозяйства относятся:

- показатели качества коммунальных ресурсов;

- показатели надежности и бесперебойности снабжения населения ресурсами;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь энергоресурсов;

- использование современных систем проводящего оборудования исключающих потери энергоресурсов;

- экономическая эффективность и экологическая безопасность, гарантированное полное обеспечение энергоресурсами, энергетическая безопасность поселения.

Показатели качества и надежности снабжения потребителей коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей | Организация коммунального комплекса | Частота аварий всех коммунальных систем, находящихся в эксплуатации предприятия, не выше одной за 10 лет |
| 2 | Соответствие взятых на анализ проб коммунальных ресурсов нормативным требованиям | шт. | Отношение количества взятых проб к количеству проб отвечающих требованиям нормативов | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 3 | Перебои в водоснабжении потребителей (холодной воды) | час | Продолжительность отключений и количество отключений | Организация коммунального комплекса | 0 (допускается отключение на срок не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца или 4 часа единовременно |
| 4 | Перебои в электроснабжении потребителей | час | Продолжительность отключений и количество отключений | Организация коммунального комплекса | 0 (2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания; 24 часа - при наличии одного источника питания) |
| 5 | Перебои в теплоснабжении потребителей | час | Продолжительность отключений и количество отключений в течение отопительного периода | Организация коммунального комплекса | 0 (допускается отключение на срок не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца) |
| 6 | Готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону (для теплоснабжения) | Ед. | Отношение нормативной мощности водогрейных котлов, готовых к отопительному периоду к присоединенной нагрузке потребителей | Организация коммунального комплекса | Не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю |

  - Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства

Система водоснабжения:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения всех существующих потребителей;

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Система сбора и утилизации твердых коммунальных отходов:

- изолирование отходов от населения;

- обеспечение охраны от загрязнения окружающей среды – почвы, поверхностных и подземных вод и атмосферы;

- обеспечение полной санитарно-эпидемиологической безопасности населения;

- разработка нормативных документов;

- максимальное извлечение из коммунальных отходов различных фракций вторичных ресурсов;

- совершенствование системы контроля и анализа образования ТКО.

- создание системы экологического воспитания, образования и информирования населения по вопросам обращения с коммунальными отходами.

  - Мероприятия, направленные на повышение надежности водоснабжения и качества коммунальных ресурсов

Основными мероприятиями являются:

- реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений;

- проведение работ по уличному освещению (установка светильников, установка щита управления и учета, монтаж провода).

  - Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории Сельского поселения, с учетом достижения организациями, осуществляющими тепло-, водоснабжение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду

В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов, предприятия должны разработать комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду:

- удаление сухостойных и аварийных деревьев;

- рекультивация территории несанкционированных свалок (вывоз отходов и дальнейшее их захоронение на специальных полигонах);

- посадка деревьев;

- увеличение охвата населения услугами по вывозу ТБО в поселении.

- Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов

Реализация мероприятий Программы осуществляется администрацией Сельского поселения. Для решения задач Программы предполагается использовать средства бюджета Пожарского муниципального района.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

Прогноз финансирования коммунальной инфраструктуры

| Период, год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём поступлений, руб. | 300000 | 300000 | 300000 | 2400000 |

Объемы финансирования коммунальной инфраструктуры могут изменяться при формировании бюджета Пожарского муниципального района на очередной финансовый год.

Анализ фактических расходов по инвестиционным проектам не производился в связи с тем, что все предлагаемые мероприятия будут реализовываться в период с 2021 по 2031 гг.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года отдел жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрация Пожарского муниципального района.

- Обосновывающие материалы

  - Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Сельского поселения является частью развития всей социально-экономической жизни Сельского поселения. Поэтому для более эффективной разработки Программы необходимо понимание перспектив развития Сельского поселения в целом на годы, указанные в Программе, а также спроса на коммунальные услуги. Определяя перспективы развития Сельского поселения, мы, прежде всего, ставим задачу улучшения качества жизни населения. Мы будем добиваться этого за счет повышения эффективности экономики, создавая благоприятные условия для использования конкурентных преимуществ территории.

  - Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки

Перспектива развития новых систем коммунальной инфраструктуры взаимосвязана с Генеральным планом развития территории и сформулирована в виде мероприятий по реализации генеральных планов. Генеральный план определяет стратегическую перспективу градостроительства для создания условий устойчивого развития территорий, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, предусматривает комплексное освоение территорий.

  - Обоснование целевых показателей развития системы коммунальной инфраструктуры

Необходимость целевых показателей Программы обусловлена также следующими причинами:

- социально-экономической остротой проблемы;

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить:

- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество аварий на инженерных сетях и оборудовании.

Программно-целевой метод является наиболее предпочтительным инструментом управления, поскольку позволяет существенно повысить эффективность деятельности органов исполнительной власти всех уровней в области обеспечения услугами ЖКХ.

________________________