УТВЕРЖДЕНА Постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от «___» ________2021 года № ___

Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Светлогорского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края на 2021-2031 годы»

пгт Лучегорск

2021

- Паспорт Программы

| Наименование программы | Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Светлогорского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края на 2021-2031 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района Приморского края |
| Соисполнители программы | Финансовое управление администрации Пожарского муниципального района |
| Цели программы | - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Светлогорского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края (далее – Сельское поселение), качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей. - Программа является базовым документом дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса и целевых программ Сельского поселения. - Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Сельского поселения, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи программы | - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; - перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; - повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг Сельского поселения; - обеспечение более комфортных условий проживания населения Сельского поселения; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры Сельского поселения; - снижение потерь при поставке ресурсов потребителям; - улучшение экологической обстановки в Сельском поселении; - разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; 11) взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры Сельского поселения. |
| Целевые показатели | - критерии доступности и доля охвата населения коммунальными услугами; - показатели надежности (бесперебойности) систем ресурсоснабжения; - показатели эффективности производства коммунальных ресурсов и их потребления; - показатели воздействия на окружающую среду; - показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки Сельского поселения; - показатели качества коммунальных ресурсов. |
| Срок и этапы реализации программы | Срок и реализация программы будет проходить в один этап с 2021 по 2031 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета Приморского края, средств бюджета Пожарского муниципального района. Объём финансирования Программы составляет 3300,00 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2021 – 300,00 тыс. руб., 2022 – 300,00 тыс. руб., 2023 – 300,00 тыс. руб., 2024 – 300,00 тыс. руб., 2025 – 300,00 тыс. руб., 2026 – 300,00 тыс. руб., 2027 – 300,00 тыс. руб., 2028 – 300,00 тыс. руб., 2029 – 300,00 тыс. руб., 2030 – 300,00 тыс. руб., 2031 – 300,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Технологические результаты: - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; - повышение эффективности использования систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры Сельского поселения; - обеспечение потребителей коммунальными услугами в необходимом объеме; - оптимизация управления электроснабжением Сельского поселения; - внедрение энергосберегающих технологий; - снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов; - снижение потерь коммунальных ресурсов. - Социальные результаты: - обеспечение полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей Сельского поселения; - повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг; - рациональное использование природных ресурсов. - Экономические результаты: - повышение эффективности финансово хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития Сельского поселения; - повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса Сельского поселения. |

- Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

  - Характеристика систем водоснабжения

Население, предприятия и учреждения Сельского поселения                            (с. Светлогорье) обеспечиваются водой по централизованной системе с использованием скважин и водонапорных башен, приведенных в таблице 1. Всеми объектами и сетями ВКХ в Сельском поселении управляет ООО «УК ПВЭСиК». Обеспечение питьевой водой потребителей, не присоединенных к централизованной схеме, осуществляется либо из шахтных колодцев, обслуживающих группу зданий, либо из индивидуальных скважин.

Таблица 1 – Перечень артезианских скважин и водонапорных башен, расположенных на территории  Сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Собственник объекта | Год ввода в эксплуат ацию | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Артезианская скважина № 2006/7 | с. Светлогорье, 975 м по направлению на юг от здания администрации по ул. В. Хомякова, 4 | ООО «УК ПВЭСиК» | 2008 | ООО «УК ПВЭСиК» Лицензия на пользование недрами ВЛВ №01780 от 25.04.2008 г. до 21.09.2027 г. |
| 2 | Артезианская скважина № 2006/8 | с. Светлогорье, 975 м по направлению на юг от здания администрации по ул. В. Хомякова, 4 | ООО «УК ПВЭСиК» | 2008 | ООО «УК ПВЭСиК» Лицензия на пользование недрами ВЛВ №01780 от 25.04.2008 г. до 21.09.2027 г. |
| 3 | Артезианская скважина № 2006/9 | с. Светлогорье, ул. Лесной проезд, 1а | ООО «УК ПВЭСиК» | 2008 | ООО «УК ПВЭСиК» Лицензия на пользование недрами ВЛВ №01762 от 26.02.2001г. до 25.03.2033г. |

Население, предприятия и учреждения с. Светлогорье обеспечиваются водой по централизованной системе с использованием водовода от водонапорных скважин. Схема водоснабжения с. Светлогорье состоит из следующих объектов:

- Водонапорная башня № 2006/7;

- Водонапорная башня № 2006/8;

- Водонапорная башня № 2006/9;

- Насосная станция 2-го подъёма;

- Водовод - стальные трубопроводы диаметром 150 мм, полиэтиленовые трубопроводы диаметром 100 мм.

Подземный водозабор на базе скважин № 2006/7, № 2006/8 и одиночная водозаборная скважина № 2006/9 стоят на балансе ООО «УК ПВЭСиК». Скважины предназначены для обеспечения питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения с. Светлогорье.

Система водоснабжения с. Светлогорье включает в себя подземный водозабор на базе скважин № 2006/7, № 2006/8 и одиночная водозаборная скважина № 2006/9 с двумя регулирующими резервуарами, станцией обезжелезивания, насосной станцией второго подъема и подземной, надземно сетью водоводов.

В каждой скважине подземных водозаборов установлены насосы ЭЦВ     4-10-85 паспортной производительностью 10 м3/час, напором 85 м, мощностью электродвигателя 5,5 кВт. Имеются два железобетонных регулирующих резервуара объемом 1000 м3, глубиной 5 м.

Насосная станция второго подъема оборудована в здании длиной 18 м, шириной 6 м, высотой 4 м и включает в себя два насоса ЦНС 105-196 и один насос ЦНС 60-196 общей производительностью насосной станции 265 м3/час, напором 96 м. У насосной станции второго подъема установлена станция обезжелезивания размерами 24×13 м производительностью 24000 м3/сут.

Проектная производительность станции обезжелезивания составляет    3200 м3/сут. Предусмотрена двухступенчатая очистка воды от железа на контактных фильтрах, с предварительной аэрацией и обеззараживание путем хлорирования.

Установлены две ступени напорных контактных фильтров, резервуар чистой воды емкостью 250 м3, хлораторная, оборудование для аэрации воды и промывки фильтров. Объем отбираемой воды определяется ежесуточно согласно показаниям водосчетчиков и регистрируется в журнале учета водопотребления. Откачанная вода подается на станцию обезжелезивания.

Качество воды из одиночной водозаборной скважин                                              № 2006/7, № 2006/8 соответствует требованиям нормативных документов по всем параметрам.

Качество воды из одиночной водозаборной скважины № 2006/9 не соответствует требованиям нормативных документов по цветности. Показатель цветности достигает 50 мг/л при допустимом значении 20, что противоречит СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового пользования».

В населенном пункте имеются действующие водозаборные сооружения, обеспечивающие по централизованной схеме водой питьевого качества 98,7% общей площади жилых помещений. Водоснабжение в неохваченных централизованной системой водоснабжения домах осуществляется из индивидуальных скважин и колодцев, а так же из уличных колонок.

На территории поселения размещена котельная № 34, вырабатывающая и транспортирующая тепловую энергию для нужд отопления населения, объектов соцкультбыта, бюджетной сферы и прочим потребителям. Основное топливо для твердотопливных котельных - уголь, для жидкотопливных - мазут. Теплоноситель - горячая вода. Котельные работают сезонно. Продолжительность отопительного периода 223 суток. Расчетная температура наружного воздуха отопительного периода минус 7,8 ͦС.

Котельная оборудована двумя котлами КЕ 10/14С тепло-производительностью 5,6 Гкал/ч, паспортным коэффициентом полезного действия 81%, введенными в эксплуатацию в 1985 году; котлом ДЕ 25/14ГМ теплопроизводительностью 14 Гкал/ч, паспортным коэффициентом полезного действия 92%, введенными в эксплуатацию в 1995 году и котлом ДЕ 10/14 ГМ теплопроизводительностью 5,6 Гкал/ч, паспортным коэффициентом полезного действия 92%, введенными в эксплуатацию в 1995 году.

Источник теплоснабжения обеспечивает тепловой энергией жилые дома, предприятия и объекты социальной сферы в Сельском поселении. К централизованному горячему водоснабжению подключена часть потребителей. Обеспечение горячей водой населения, не подключенного к централизованной схеме горячего водоснабжения, осуществляется за счет индивидуальных водонагревателей накопительного или проточного типа.

При анализе существующего состояния систем водоснабжения в сельском поселении выявлены следующее:

- отсутствует централизованное водоснабжение некоторых потребителей Сельского поселения;

- не установлено оборудование для эксплуатации водонапорных скважин необходимыми измерительными приборами и автоматикой, а именно: отсутствует манометр, датчик уровня;

- качество воды из одиночной водозаборной скважины № 2006/9 не соответствует требованиям нормативных документов по цветности. Показатель цветности достигает 50 мг/л при допустимом значении 20ͦ, что противоречит СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового пользования».

Водоотведение

Для обеспечения нужд населения по отведению сточных вод организована централизованная система сбора сточных вод, посредством канализационной сети, станции биологической очистки сточных вод и выпуска сточных вод.

Сеть отведения сточных вод Сельского поселения включает в себя:

Главный канализационный коллектор из чугунных и железобетонных трубопроводов диаметром 300 ÷ 350, общей протяженностью 2100 м;

Уличные и внутридворовые сети канализации из чугунных и железобетонных трубопроводов диаметром 150 ÷ 400, общей протяженностью 3000 м.

Станция биологической очистки стоков выполнена в виде комплекса по типовым проектам 902-2-293 и 902-2-250 с прудом накопителем стоков, объем которого обеспечивает накопление стоков в период минимального и отсутствующего поверхностного стока ручей 1-я речка, в наиболее холодный период года.

В настоящее время оборудование станции, кроме системы обеззараживания, законсервировано. Для регулирования поступления стоков на СБО предусмотрен промежуточный резервуар емкостью 50 м3. Установлена ЗСО площадью 0,11 га.

При анализе существующего состояния систем водоснабжения в сельском поселении выявлены следующее:

- накопительные емкости (септики) потребителей частично имеют потерю герметичности и требуют капитального ремонта, т.к. утечки сточной жидкости приводят к загрязнению окружающей среды и водоносных горизонтов;

- канализационные трубопроводы потеряли свою пропускную способность в виду превышения срока эксплуатации и износа трубопроводов, и требуют замены на больший диаметр. Канализационные колодцы требуют текущего и капитального ремонта.

  - Характеристика системы теплоснабжения

В Сельском поселении центральное теплоснабжение осуществляется от одной котельной № 34, работающей на угле и мазуте с установленной мощностью 30,8 Гкал/ч.

Таблица 2 – Объемы потребления тепловой энергии

| Наименование источника |  | Котельная № 34 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Жилой фонд | Потребление тепловой энергии, Гкал/ч | 3,670 |
|  | Потребление тепловой энергии, Гкал/год | 9914,0 |
| Образование | Потребление тепловой энергии, Гкал/ч | 0,597 |
|  | Потребление тепловой энергии, Гкал/год | 1889,1 |
| Здравоохранение | Потребление тепловой энергии, Гкал/ч | 0,07 |
|  | Потребление тепловой энергии, Гкал/год | 145,3 |
| Прочие | Потребление тепловой энергии, Гкал/ч | 0,112 |
|  | Потребление тепловой энергии, Гкал/год | 437,8 |
| Производство | Потребление тепловой энергии, Гкал/ч | 7,580 |
|  | Потребление тепловой энергии, Гкал/год | 19096,4 |
| Итого по потребителям | Потребление тепловой энергии, Гкал/ч | 12,029 |
|  | Потребление тепловой энергии, Гкал/год | 31482,6 |

  - Характеристика сферы сбора твердых коммунальных отходов

В результате обследования населенных пунктов Светлогорского сельского поселения установлено, что централизованная система сбора, накопления и вывоза твердых коммунальных отходов развита слабо. Места сбора и накопления мусора твёрдых коммунальных отходов на момент обследования отсутствуют. Организован централизованный вывоз мусора без устройства площадок накопления.

Сбор и накопление твёрдых коммунальных отходов в селе производит лицензированное коммунальное предприятие ООО «УК ПВЭСиК». В определенное время в соответствии с утверждённым графиком автотранспорт коммунального предприятия подъезжает к каждому из жилых домов, где жители складывают мусор в кузов машины.  Мусор вывозится на свалку, расположенную на расстоянии 3,0 км к югу от села Светлогорье, в 1,0 км от ближайшего водотока реки Первая Речка.

В результате анализа, проведенного в сфере сбора твердых коммунальных отходов, выявлены следующие проблемы:

- необходимо создать и обустроить 9 площадок сбора и накопления твёрдых коммунальных отходов с установкой мусоросборных контейнеров согласно требованиям СанПиН.

- План развития сельского поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана

  - План развития системы водоснабжения и водоотведения на период 2021-2031 годов

Число потребителей услуги централизованного водоснабжения увеличится за счет подключения объектов нового строительства. Мероприятия, предусмотренные в данной программе, позволят повысить надежность системы водоснабжения, качество предоставляемой услуги и эффективность работы системы, а также увеличение объёмов полезного отпуска.

Проектные предложения по развитию системы хозяйственно-питьевого водоснабжения определены на основе планировочного решения Генерального плана. Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода.

Ввиду сильной изношенности существующих сетей необходимо заменить 60-80% существующих водопроводных сетей диаметром 50-100 мм. Сети водопровода принять из стальных и полиэтиленовых труб. Одиночные водозаборные скважины должны быть оборудованы локальными установками обеззараживания воды, расположенными непосредственно в надскважинных павильонах (например, установками УФ облучения).

Обеспечение потребных напоров для 1-2 этажной застройки предусматривается с помощью водонапорных башен, для объектов большей этажности (объекты промышленности, соцкультбыта) – путем устройства индивидуальных повысительных насосных станций (встроенных, внутриплощадочных и т.п.). Емкость баков водонапорных башен должны быть достаточной для хранения регулирующего и противопожарного объемов воды.

  - План развития системы сбора твердых коммунальных отходов на период 2021-2031 годов

Это направление включает следующие разделы:

- сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов;

- размещение твердых коммунальных отходов.

Основной целью реализации мероприятий направления является удовлетворение потребности населения в качественных услугах по сбору, вывозу и размещению твердых коммунальных отходов (далее - ТКО). Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- создание специализированных полигонов по утилизации ТКО, отвечающих всем необходимым требованиям;

- развитие инфраструктуры производств по переработке ТКО;

- улучшение санитарного состояния территории сельского поселения;

- улучшение экологического состояния сельского поселения.

Основными результатами реализации мероприятий комплексного развития системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов потребителей сельского поселения, являются:

- приобретение мусорных контейнеров;

- организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

В целом, комплексная реализация планов развития систем коммунальной инфраструктуры позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Сельского поселения, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры. Целью организации услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов из населенных пунктов сельского поселения предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТКО. В период 2021-2031 годов планируется организация сбора и вывоза ТКО в соответствии с законодательством РФ.

- Перечень мероприятий и целевых показателей

Перечень мероприятий по размещению объектов инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование сооружений | Единица измерения | Кол-во | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сети водоснабжения | км. | 0,9 | строительство и реконструкция | 1 очередь строительства |
| 2 | Сети водоснабжения | км. | 0,4 | перекладка и замена изношенных сетей водоснабжения | 1 очередь строительства |
| 3 | Артезианская скважина | шт. | 2 | капитальный ремонт | 1 очередь строительства |
| 4 | Резервуар чистой воды | шт. | 2 | капитальный ремонт | 1 очередь строительства |
| 5 | Водозабор | шт. | 1 | строительство | 2 очередь строительства |
| 6 | Сети водоснабжения | км. | 0,5 | строительство и реконструкция | 2 очередь строительства |
| 7 | Очистные сооружения |  |  | капитальный ремонт | 1 очередь строительства |
| 8 | Сети канализации | км. | 1,7 | строительство | 1 очередь строительства |
| 9 | Сети канализации | км. | 0,7 | строительство | 1 очередь строительства |
| 10 | Сети канализации | км. | 1,4 | строительство | 2 очередь строительства |
| 11 | Очистные сооружения искусственной биологической очистки |  |  | строительство | 2 очередь строительства |

  - Показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов коммунального хозяйства относятся:

- показатели качества коммунальных ресурсов;

- показатели надежности и бесперебойности снабжения населения ресурсами;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь энергоресурсов;

- использование современных систем проводящего оборудования исключающих потери энергоресурсов;

- экономическая эффективность и экологическая безопасность, гарантированное полное обеспечение энергоресурсами, энергетическая безопасность поселения.

Показатели качества и надежности снабжения потребителей коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | Отношение Количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей | Организация коммунального комплекса | Частота аварий всех Коммунальных систем, находящихся в эксплуатации предприятия, не выше одной за 10 лет |
| 2 | Соответствие взятых на анализ проб коммунальных ресурсов нормативным требованиям | шт. | Отношение количества взятых проб к количеству проб отвечающих требованиям нормативов | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 3 | Перебои в водоснабжении потребителей (холодной воды) | час | Продолжительность отключений и количество отключений | Организация коммунального комплекса | 0 (допускается отключение на срок не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца или 4 часа единовременно |
| 4 | Перебои в электроснабжении потребителей | час | Продолжительность отключений и количество отключений | Организация коммунального комплекса | 0 (2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания; 24 часа - при наличии одного источника питания) |
| 5 | Перебои в теплоснабжении потребителей | час | Продолжительность отключений и количество отключений в течение отопительного периода | Организация коммунального комплекса | 0 (допускается отключение на срок не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца) |
| 6 | Готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону (для теплоснабжения) | Ед. | Отношение нормативной мощности водогрейных котлов, готовых к отопительному периоду к присоединенной нагрузке потребителей | Организация коммунального комплекса | Не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю |

  - Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства

Система водоснабжения:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения всех существующих потребителей;

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Система водоотведения:

- генеральным планом развития Сельского поселения предусмотрено создание централизованной системы водоотведения;

- для подачи на очистные сооружения сточных вод, которые будут поступать по самотечным канализационным сетям планируется строительство КНС;

- канализационные насосные станции (КНС) предназначены для перекачки хозяйственно-бытовых, ливневых и промышленных сточных вод от мест их образования до мест очистки или сброса.
Система сбора и утилизации твердых коммунальных отходов:

- изолирование отходов от населения;

- обеспечение охраны от загрязнения окружающей среды – почвы, поверхностных и подземных вод и атмосферы;

- обеспечение полной санитарно-эпидемиологической безопасности населения;

- разработка нормативных документов;

- максимальное извлечение из коммунальных отходов различных фракций вторичных ресурсов;

- совершенствование системы контроля и анализа образования ТКО.

- создание системы экологического воспитания, образования и информирования населения по вопросам обращения с коммунальными отходами.

  - Мероприятия, направленные на повышение надежности водоснабжения и качества коммунальных ресурсов

Основными мероприятиями являются:

1. Реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений.

2. Проведение работ по уличному освещению (установка светильников, установка щита управления и учета, монтаж провода).

  - Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории Сельского поселения, с учетом достижения организациями, осуществляющими тепло-, водоснабжение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду

В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов, предприятия должны разработать комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду:

- удаление сухостойных и аварийных деревьев;

- рекультивация территории несанкционированных свалок (вывоз отходов и дальнейшее их захоронение на специальных полигонах);

- посадка деревьев;

- увеличение охвата населения услугами по вывозу ТБО в поселении.

- Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов

Реализация мероприятий Программы осуществляется администрацией Сельского поселения. Для решения задач Программы предполагается использовать средства бюджета Пожарского муниципального района.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

Прогноз финансирования коммунальной инфраструктуры

| Период, год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём поступлений, руб. | 300000 | 300000 | 300000 | 2400000 |

Объемы финансирования коммунальной инфраструктуры могут изменяться при формировании бюджета Пожарского муниципального района на очередной финансовый год.

Анализ фактических расходов по инвестиционным проектам не производился в связи с тем, что все предлагаемые мероприятия будут реализовываться в период с 2021 по 2031 гг.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года отдел жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрация Пожарского муниципального района.

- Обосновывающие материалы

  - Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Сельского поселения является частью развития всей социально-экономической жизни Сельского поселения. Поэтому для более эффективной разработки Программы необходимо понимание перспектив развития Сельского поселения в целом на годы, указанные в Программе, а также спроса на коммунальные услуги. Определяя перспективы развития Сельского поселения, мы, прежде всего, ставим задачу улучшения качества жизни населения. Мы будем добиваться этого за счет повышения эффективности экономики, создавая благоприятные условия для использования конкурентных преимуществ территории.

  - Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки

Перспектива развития новых систем коммунальной инфраструктуры взаимосвязана с Генеральным планом развития территории и сформулирована в виде мероприятий по реализации генеральных планов. Генеральный план определяет стратегическую перспективу градостроительства для создания условий устойчивого развития территорий, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, предусматривает комплексное освоение территорий.

  - Обоснование целевых показателей развития системы коммунальной инфраструктуры

Необходимость целевых показателей Программы обусловлена также следующими причинами:

- социально-экономической остротой проблемы;

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить:

- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество аварий на инженерных сетях и оборудовании.

Программно-целевой метод является наиболее предпочтительным инструментом управления, поскольку позволяет существенно повысить эффективность деятельности органов исполнительной власти всех уровней в области обеспечения услугами ЖКХ.

________________________