|  | ООО «Мечел-Инжиниринг» |
| --- | --- |

Свидетельство № ГП-072-5087746537434-05 от 27.02.2013 г.

Недропользователь –  филиал «Лучегорский

угольный разрез» ОАО «ДГК»

Технический проект разработки

запасов угля Бикинского буроугольного месторождения на разрезе «Лучегорский-1»

и разрезе «Лучегорский-2» филиала

«Лучегорский угольный разрез» ОАО «ДГК»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 11. Охрана недр и окружающей среды

Книга 2. Мероприятия  по охране окружающей среды

ДГК.01.02 – ПЗ.4.2

Том 4.2

Главный инженер филиала

ООО «Мечел-Инжиниринг»

– «ДАЛЬНИИПРОЕКТ»							И.В. Пивоваров

Главный инженер проекта						В.И. Стадник

2015

Состав проектной документации

| № тома | Наименование | Обозначение документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Том 1 | Раздел 1 Общая пояснительная записка | ДГК.01.02- ПЗ.1 |
| Том 2 Книга 1 | Раздел 2 Геологическое строение шахтного (карьерного) поля. Геологическое строение поля разреза «Лучегорский- 1» | ДГК.01.02- ПЗ.2.1 |
| Том 2 Книга 2 | Раздел 2 Геологическое строение шахтного (карьерного) поля. Геологическое строение поля разреза «Лучегорский- 2» | ДГК.01.02- ПЗ.2.2 |
| Том 3 | Разделы 3-10 Технические решения. Качество полезного ископаемого. Организация и технические решения при ведении работ в опасных зонах. Управление производством, предприятием. Организация и условия труда работников. Архитектурно-строительные решения. Инженерно-техническое обеспечение. Сети и системы. Генеральный план и внешний транспорт. Организация строительства | ДГК.01.02- П.З 3 |
| Том 4 Книга 1 | Раздел 11.1 Охрана недр и окружающей среды. Охрана и рациональное использование недр на разрезах «Лучегорский- 1» и «Лучегорский- 2» | ДГК.01.02- ПЗ.4.1 |
| Том 4 Книга 2 | Раздел 11.2 Охрана недр и окружающей среды. Мероприятия по охране окружающей среды | ДГК.01.02- ПЗ.4.2 |
| Том 5 | Разделы 12-13 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | ДГК.01.02- ПЗ.5 |
| Том 6 | Разделы 14-15 Сметная документация. Экономическая оценка эффективности инвестиций | ДГК.01.02- ПЗ.6 |
|  | Раздел 16 Графические приложения и документация |  |
|  | Папка 1 Геологическое строение поля разреза «Лучегорский- 1» |  |
|  | Папка 2 Геологическое строение поля разреза «Лучегорский- 2» |  |
|  | Папка 3.1 Технические решения по разрезу «Лучегорский- 1» |  |
|  | Папка 3.2 Технические решения по разрезу «Лучегорский- 2» |  |
|  | Папка 4 Электроснабжение горных работ |  |
|  | Папка 5 Расчеты потерь и разубоживания |  |

Список исполнителей

| Отдел | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Отдел охраны окружающей среды | Начальник отдела | Иванова М.Ю. |  |
|  | Главный специалист | Субботина Р.Г. |  |
|  | Ведущий инженер | Любченко А.Н. |  |
|  | Ведущий инженер | Брагина А.А. |  |
| Отдел экологических изысканий и оценки воздействия на окружающую среду | Начальник отдела | Буянова Л.Г. |  |
|  | Ведущий инженер | Ветошкина А.В. |  |
|  | Инженер | Фатун П.А. |  |

Содержание

| № п/п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Введение | 7 |
| 1 | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов. Рекультивация земель. | 8 |
| 2 | Охрана атмосферного воздуха от загрязнения | 34 |
| 2.1 | Краткая характеристика физико-географических и климатических условий района расположения предприятия. | 34 |
| 2.2 | Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения предприятия | 37 |
| 2.3 | Воздействие объекта на атмосферный воздух и характеристика источников выбросов загрязняющих веществ. Обоснование данных о выбросах. | 37 |
| 2.4 | Сведения об залповых и аварийных выбросах загрязняющих веществ | 71 |
| 2.5 | Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу | 72 |
| 2.6 | Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу | 90 |
| 2.7 | Расчет и анализ ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха | 91 |
| 2.8 | Предложения по установлению нормативов ПДВ в атмосферу | 104 |
| 2.9 | Обоснование принятых размеров санитарно-защитной зоны | 119 |
| 2.10 | Организация контроля за загрязнением атмосферного воздуха и соблюдением нормативов ПДВ. | 123 |
| 3 | Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения | 168 |
| 3.1 | Гидрографическая характеристика территории размещения предприятия | 168 |
| 3.2 | Характеристика предприятия как источника загрязнения поверхностных вод | 168 |
| 3.3 | Основные технологические решения по разрезу «Лучегорский-1» | 169 |
| 3.4 | Карьерные воды | 170 |
| 3.4.1 | Расходы карьерных вод по выпускам | 171 |
| 3.4.2 | Качественная характеристика карьерных вод | 171 |
| 3.4.3 | Очистка карьерных вод | 173 |
| 3.4.4 | Расчет нормативов допустимых сбросов | 176 |
| 3.5 | Поверхностные воды с отвалов | 181 |
| 3.5.1 | Качественная характеристика поверхностного стока | 181 |
| 3.5.2 | Очистка поверхностного стока с отвалов | 182 |
| 3.5.3 | Показатели начальных и конечных загрязнений и эффект очистки на очистных сооружениях | 183 |
| 3.5.4 | Расходы поверхностных вод с отвалов | 183 |
| 3.5.5 | Расчет нормативов допустимого сброса | 183 |
| 3.6 | Предотвращение аварийных сбросов | 188 |
| 3.7 | Мероприятия, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов | 188 |
| 3.8 | Производственный экологический контроль водной среды | 190 |
| 3.9 | Водоохранные зоны рек Контровод и Щеголиха | 194 |
| 3.10 | Основные технологические решения по разрезу «Лучегорский-2» | 195 |
| 4 | Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов производства | 196 |
| 4.1 | Общие сведения о предприятии | 196 |
| 4.2 | Перечень и класс опасности образующихся отходов | 199 |
| 4.3 | Характеристика предприятия, участков горных работ разреза «Лучегорский-1», как источника образования отходов | 201 |
| 4.4 | Расчет нормативов образования отходов, участков горных работ разреза «Лучегорский» | 205 |
| 4.5 | Характеристика отходов и способов их удаления (складирования) на промышленном объекте для разреза «Лучегорский-1» | 216 |
| 4.6 | Характеристика предприятия, участков горных работ разреза «Лучегорский-2», как источника образования отходов | 222 |
| 4.7 | Расчет нормативов образования, отходов участков горных работ разреза «Лучегорский-2» | 224 |
| 4.8 | Характеристика отходов и способов их удаления (складирования) на промышленном объекте для разреза «Лучегорский-2» | 239 |
| 4.9 | Обоснование объемов временного накопления отходов на территории предприятия и периодичность их вывоза | 244 |
| 4.10 | Мероприятия, направленные на снижение количества отходов и степени их опасности | 254 |
| 4.11 | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 254 |
| 4.12 | Оценка воздействия отходов на окружающую среду | 255 |
| 4.13 | Контроль за безопасным обращением отходов на территории предприятия | 256 |
| 4.14 | Сведения о возможной аварийной ситуации | 257 |
| 5 | Охрана растительного и животного мира | 259 |
| 5.1 | Характеристика растительности и животного мира | 259 |
| 5.2 | Воздействие на растительность и животный мир | 263 |
| 5.3 | Мероприятия по охране растительности и животного мира | 267 |
| 6 | Возможность возникновения аварийных ситуаций | 270 |
| 7 | Экологический мониторинг | 273 |
| 8 | Экологические затраты. Налоги и платежи | 277 |
|  | Литература | 279 |
|  | Приложения | 282 |
| А | Краткая климатическая записка г. Лучегорск |  |
| Б | Письмо Приморского центра по мониторингу загрязнения окружающей среды «О фоновых концентрациях» |  |
| В | Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу для ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» – филиал «Лучегорский ТЭК» |  |
| Г | Краткая гидрологическая характеристика р. Контровод |  |
| Д | Краткая гидрологическая характеристика р. Щеголиха |  |
| Е | Фоновые концентрации загрязняющих веществ в воде р. Контровод |  |
| Ж | Фоновые концентрации загрязняющих веществ в воде р. Щеголиха |  |
| И | Протоколы результатов анализов карьерных вод по выпускам |  |
| К | Протокол № 684/2554 пробы В3 поверхностной воды |  |
| Л | Установка очистки карьерных вод на основе технологии напорной флотации (предварительное предложение на технологическое проектирование, поставку, монтаж и пусконаладку) |  |
| М | Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение ОАО «ДГК» филиал «Лучегорский угольный разрез» |  |
| Н | Копия лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов для ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» |  |
| П | Копия договора на осуществление деятельности О0О «Втормет» по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов (лом и отходы черных, цветных металлов) |  |
| Р | Копия договора на осуществление деятельности ООО «ЭкоСтарТехнолоджи» по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов |  |
| С | Копия договора на осуществление деятельности ЗАО «Жилищно-коммунальное управление» по вывозу и утилизации жидких бытовых отходов |  |
| Т | Свидетельство о классе опасности отхода для окружающей среды для вскрышных пород |  |
| У | Свидетельство о классе опасности отхода для окружающей среды для цветных металлов |  |
| Ф | Расчет количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для разреза «Лучегорский-1» |  |
| Х | Расчет количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для разреза «Лучегорский-2» |  |
| Ц | Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу без учета залповых выбросов (распечатки ЭВМ) |  |
| Ш | Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу с учетом залповых выбросов (распечатки ЭВМ) |  |
| Щ | Расчет ущерба животному и растительному миру |  |

Введение

Раздел "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" выполнен в составе «Технического проекта отработки запасов угля Бикинского буроугольного месторождения».

Раздел составлен в соответствии с документами:

-"Пособие по разработке раздела проектной документации "Охрана окружающей среды" к СНиП 11-01-95;

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации".

В разделе рассматриваются мероприятия по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия работающего предприятия на окружающую среду и рациональное использование природных ресурсов на период эксплуатации и на период строительства.

В разделе рассчитаны уровни ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и водных объектов, акустическое воздействие, установлены значения предельно-допустимых выбросов и сбросов, объемов образующихся отходов производства.

Заложенные в проекте решения и мероприятия позволяют обеспечить минимальное воздействие на природную среду при эксплуатации угольного разреза.

При реализации проектных решений:

- загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие будут находиться в пределах допустимых нормативов;

- сброс сточных вод удовлетворит разрешенные условия сброса сточных вод в водные объекты;

- обращение с отходами запроектировано с минимальным экологическим ущербом.

1 Охрана и рациональное использование земельных ресурсов. Рекультивация земель.

  - Рекультивация нарушенных земель

    - Общие сведения

Нарушение земель при разработке участков разрезов «Лучегорский-1» и «Лучегорский-2» связано с производством вскрышных и добычных работ и внешним отвалообразованием.

При ведении горных работ на разрезах «Лучегорский-1» и «Лучегорский-2» вывозка вскрыши производится железнодорожным транспортом на внешние экскаваторные отвалы: «Северный», «Южный» и  «Дальний» на первом разрезе и на отвалы «Северный-2», «Южный-2» и  «Пойменный» на втором разрезе.

Площадь земельного отвода  разрезов филиала «ЛУР»  по состоянию на 01.01.2014 составляла    6500,04 га, в том числе по разрезу «Лучегорский-2» - 2198,76 га.

Площадь нарушенных земель за период эксплуатации Лучегорских разрезов по состоянию на 01.01.2014 составляла 3990,9 га, в том числе по разрезу «Лучегорский-2» -  1137,8 га.

За годы эксплуатации Лучегорских разрезов рекультивировано и сдано Администрации Пожарского муниципального района Приморского края 502 га земель.

За 2013 год на Лучегорских разрезах нарушено 52,1 га земель (все на разрезе «Лучегорский-2») и оформлен дополнительный земельный отвод для дальнейшего развития горных работ площадью 257,9 га (также все на разрезе «Лучегорский-2»).

На 2014 год заключены договора на получение дополнительного земельного отвода общей площадью 149,7 га. Запланировано нарушить 77 га (все на разрезе «Лучегорский-2») и сдать Администрации Пожарского муниципального района Приморского края 262 га отработанных земель, на которых согласно рекомендаций Биолого-почвенного института ДВО РАН (см. «Отчет о почвенных изысканиях с целью определения объемов работ по снятию, сохранению и рациональному использованию плодородного слоя почв на разрезах № 1 и № 2 РУ «Лучегорское». Владивосток, ГУ Биолого-почвенный институт ДВО РАН, 2002, и отчет по НИР «Почвенно-экологическое обоснование биологической стадии рекультивации земель, основанной на стимуляции самозарастания техногенных ландшафтов отвалов угольных разрезов РУ «Лучегорское» ЗАО «ЛуТЭК». Владивосток, ГУ Биолого-почвенный институт ДВО РАН, 2005) в 2014  году не планируется снятие плодородного растительного слоя и проведение горно-технической рекультивации.

Карьерные выемки  обоих разрезов будут  рекультивированы после отработки промышленных запасов на площадях карьерных полей и размещения в них внутренних отвалов.

Окончательное решение о рекультивации карьерный выемки участка № 2 разреза «Лучегорский-1» будет принято после подхода горных работ к горизонту -50 м (на основании протокола № 212-к пункт 2.4 Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ Роснедра от 20 июня 2007 г.).

Рекультивация внешних отвалов производится филиалом «ЛУР»  постоянно,  поэтапно, по мере окончания работ по отвалообразованию и планировке на отдельных площадях.

    - Климатическая  и орографическая характеристика месторождения

Бикинское буроугольное месторождение является частью  Бикино - Уссурийского угольного бассейна. В плане оно имеет вид овала шириной 18-20 км,  вытянутого в северо-восточном  направлении на 45 км. Площадь месторождения составляет около 700 км2.		Месторождение,  с разведанными геологическими участками №1 и №2 (разрез «Лучегорский-1»)  и №4 (разрез «Лучегорский-2»)  располагается в западной части обширной котловины   с равнинным, слабовсхолмлённым  рельефом. Поверхность месторождения характеризуется сглаженным рельефом с широким развитием аллювиальных аккумулятивных форм.  По степени и характеру расчленённости дневной поверхности на месторождении выделены 3 зоны: низменная аллювиальная равнина, зона уплощённых увалов и низкогорье.

Поле разреза «Лучегорский -1» расположено в зоне уплощённых увалов  в междуречье  рек Контровод - Щеголиха. Минимальные отметки поверхности (65-75м) приурочены к долинам реки Контровод  и ее левых  притоков, максимальные  (100-144 м) – к холмам - реликтам базальтовых покровов в северной части водораздела.

Климат района умеренно континентальный с обильными дождями в летнее время и  небольшими осадками в зимний период. Среднегодовая температура воздуха изменяется от  -4,60С до +7,20С, среднемноголетнее значение по данным наблюдений составляет +1,1-+1,5 0С.  Наиболее холодный месяц – январь со среднемесячной температурой минус 23,4°, абсолютный минимум – минус 40,5°. Наиболее высокие температуры воздуха отмечаются в июле, среднемесячная температура – плюс 21,8°, абсолютный максимум – плюс 34,1°.

За год в районе месторождения выпадает в среднем 650 - 714 мм осадков, в отдельные годы – более 900 мм. Распределение осадков в течение года крайне неравномерное. Подавляющая  часть осадков (75-95%) приходится на тёплое время года, когда господствуют летние муссоны. Для этого периода  характерны тайфуны. Наибольшее их количество приходится на период с середины августа по первую декаду сентября. Только в  третьей декаде августа выпадает 71 мм осадков. Большое количество выпавших осадков при небольшой скорости ветра создают высокую относительную влажность воздуха и резко пониженную испаряемость. Это способствует созданию здесь своеобразного биоклиматического района, отличного от других и приводит к климатическому переувлажнению почвенного покрова.

Зима начинается  в начале ноября и заканчивается в апреле. Первый снег выпадает в октябре, устойчивый снежный покров устанавливается  к концу  ноября. Его мощность  колеблется от 0,15 м на открытых участках, до 0,7 м в лесной зоне.   Глубина промерзания почвы  -     1,3-1,8 м., но может достигать  3,0 м.  Промерзание почвенной толщи происходит в сильно переувлажненном состоянии, в результате чего наблюдается образование больших морозобойных трещин и сильное пучение.

Устойчивый переход среднесуточных температур через 0ᵒ С наблюдается 3 апреля, через  5ᵒ С - 18 апреля, через 10ᵒ С - 7 мая. Число дней с температурами воздуха выше 0ᵒ С составляет 210. Оттаивание пород происходит к середине мая, торфяника – к концу июля.

Оттаивание почв происходит очень медленно, в результате чего поверхностные горизонты весною, как правило, переувлажнены. Почвы бывают избыточно увлажнены в течение 115 ÷ 125 (иногда 160 ÷ 180) дней.

Зимой характерны слабые ветры преимущественно северо-западного направления. Преобладающая скорость ветра – 2,3 – 3,4 м/сек.

Весна начинается во второй декаде апреля и продолжается до первой декады июня.

Весной выпадает незначительное количество осадков 50-70 мм

Лето влажное, жаркое. В июле – августе температура воздуха достигает  25-320С. Абсолютный максимум температуры воздуха равен +350С.  Господствующие ветры летом  - восточные. Преобладающая скорость ветра 1,6-3,3 м/сек.

    - Инженерно-геологическая характеристика вскрышных пород

Породы вскрыши разреза «Лучегорский-1» представлены (сверху вниз): четвертичными глинами, суглинками, песками, галечниками с песчаным и суглинистым заполнителем, образованиями угленосной толщи - аргиллитами, углистыми аргиллитами, алевролитами и песчаниками.

Распределение перечисленных стратотипов в разрезе и по площади - невыдержанное, характеризуется частыми фациальными замещениями и выклиниваниями.

Четвертичные отложения на 74% представлены глиной, на 21% - суглинками и на 5% - песками. По своим водно-физическим свойствам глины четвертичные ближе к аргиллитам безугольной толщи.

Безугольная толща вскрышных пород, мощностью от нескольких метров до 40 м, на 80% сложена аргиллитами и алевролитами.

Нижняя угленосная толща представлена алевролитами, тонко и мелкозернистыми песчаниками, аргиллитами, в составе которых содержится до 40% глинистых фракций, а также угольными пластами.

Степень литификации песчаников в основном низкая. Песчаники по своим физико-механическим свойствам  близки к пескам, алевролиты и аргиллиты – к супесям и глинам.

Все вмещающие породы отличаются большим содержанием глинистой фракции.

Среднее содержание глинистой фракции (< 0,005 мм) в аргиллитах безугольной толщи 59%, в алевролитах - 32%, в аргиллитах нижней угленосной толщи - 58%, в алевролитах - 35%.

Удельный вес пород колеблется в пределах от 2,40 до 2,79 г/см3, при средних значениях 2,59÷2,63 г/см3. Средний объемный вес пород при естественной влажности - 1 ,92÷2,03 г/см3.

Практически все породы обладают слабой несущей способностью.

В естественных условиях при увеличении природной влажности на 2÷8% породы переходят в пластичное состояние, а при ее увеличении на 5÷32% - в текучее состояние.

В пределах поля  разреза «Лучегорский-2»  пласты угля, так же как и на поле разреза «Лучегорский-1»  залегают в слаболитифицированных породах песчано-глинистого состава и перекрыты  суглинками и глинами четвертичного возраста . Породы продуктивной толщи разреза представлены алевролитами, песчаниками, аргиллитами и углями. Пласты угля преимущественно сложного строения. Для них характерно наличие внутрипластовых породных прослойков.

Среднее содержание указанных литологических разностей в угленосной и безугольной толщах приведено в табл. 1.2.3

Таблица 1.2.3 Среднее содержание литологических разностей пород  во вскрышном массиве

| Наименование пород | Среднее содержание в толще, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | безугольной | угленосной |
| 1 | 2 | 3 |
| Аргиллит | 51 | 7 |
| Алевролит | 59 | 38 |
| Песчаник тонко- и мелкозернистый | 20 | 31 |
| Уголь | - | 24 |

Распространение перечисленных выше литологических разностей пород в разрезе и по площади не выдержанное, характеризуется частыми фациальными замещениями.

    - Гидрологическая характеристика площади месторождения

Гидрологический режим рек, протекающих на площади месторождения, обусловлен как климатическими особенностями данного водного бассейна, так и характером рельефа.

Основной водной артерией района месторождения является р. Бикин с левыми притоками р. Контровод и р. Щеголиха.

Река Щеголиха берёт начало в болотах западнее ст. Лучегорский Транссибирской железнодорожной магистрали и имеет длину порядка 15 км. Ширина  поймы этой реки составляет 250-400 м, русла – 3-5 м. Среднегодовой расход воды не превышает 1-1,5 м3/с. Скорость течения 0,1-0,5 м/с.

Река Контровод берёт начало с западных склонов хребта Стрельникова. Протяжённость её равна 49 км; водосборная площадь с притоками Ворона и Ольга - 285 км.2. Среднегодовой расход воды в реке составляет 1,5 – 2,0 м3/с. Пойма реки широкая – от 500 до 1000 м, плоская, заболоченная, покрыта травянистой растительностью. Ширина русла р. Контровод  3-5 м, скорость течения  0,1-0,3 м/сек. В настоящее время сток реки зарегулирован.

Отвод р. Контровод с поля разреза «Лучегорский-1» в пруд – охладитель Приморской ГРЭС был осуществлён по каналу протяжённостью 19,5 км, проложенному по нерабочему борту разреза  на расстоянии 500 – 700 м от проектного контура отработки месторождения.

Строительство гидротехнических сооружений для отвода р. Контровод и её притоков по новому руслу привело к тому, что поле разреза с горными выработками оказалось в центральной части бессточной котловины с площадью водосбора 36 км2. Самотечный отвод атмосферных осадков с поля разреза «Лучегорский-1» полностью исключён, поэтому вся южная часть горного отвода  сильно заболочена. Поверхностные воды отводятся к водосборникам,  откуда они постоянно перекачиваются за оградительные дамбы.

Обширные равнины теперь покрыты осоково-вейниковыми лугами с тростниково-сфагновыми участками болот, переходящими в мари. Отдельные участки покрыты лиственной растительностью (дуб, берёза, осина), залесена также прирусловая часть поймы.

Остальные реки, протекающие на площади месторождения, характеризуются как типичные равнинные малые реки с сильно заросшим извилистым руслом и медленным течением. Ширина русел не превышает 1,5 м в верховьях и 4 м - ближе к среднему течению. Пойма заливная, шириной не более 50-70 м. Первая надпойменная терраса высотой до 2,5-3,0 м не четко выражена в рельефе, остальные геоморфологические элементы не просматриваются.

Слабо выраженные уклоны большинства поверхностей террас всех уровней обуславливают слабый поверхностный сток, что приводит к повсеместному поверхностному заболачиванию. Долины рек также имеют небольшое падение по руслу. Слабо выражены и поперечные уклоны. Поэтому они находятся в сильно переувлажненном состоянии.

На реках наблюдаются два периода паводков: весенний и летне-осенний с подъемом уровня воды от 1 до 3 м. Весеннее половодье наблюдается не ежегодно и начинается, как правило, в последней декаде апреля. В период с мая по октябрь по рекам проходит 12 паводков различных по своей интенсивности.

Ледостав рек происходит в октябре-ноябре. Зимой реки промерзают до дна. Вскрытие рек начинается в конце апреля.

Питание рек идет преимущественно за счет атмосферных осадков.

Реки Бикин, Контровод, Щеголиха являются рыбохозяйственными реками высшей категории.

    - Почвенная характеристика площади месторождения

Изучение плодородного гумусового горизонта на площади разрезов «Лучегорский-1» и «Лучегорский-2» проводилось Биолого-почвенным институтом ДВО РАН в 2002 году. (См. «Отчет о почвенных изысканиях с целью определения объемов работ по снятию, сохранению и рациональному использованию плодородного слоя почв на разрезах № 1 и № 2 РУ «Лучегорское»).

Оценка плодородия почв осуществлялась через определение почвенных характеристик и выявление их соответствия или несоответствия нормативным требованиям, предъявляемым к плодородному и потенциально плодородному слоям почвы.

Соответствия требованиям, предъявляемым к плодородному и потенциально плодородному слою почвы устанавливаются ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель».

При этом считается, что плодородный слой (ПС) почвы - это верхняя гумусированная часть почвенного профиля, обладающая благоприятными для роста растений химическими, физическими и биологическими свойствами (ГОСТ 17.5.1.01-83); потенциально-плодородные слои (ППС) почвы - это нижняя часть почвенного профиля, обладающая ограниченно благоприятными для роста растений физическими и химическими свойствами (ГОСТы 17.5.3.05-85, 17.5.1.03-78).

Было выявлено, что почвообразование на данной территории протекает в условиях низких зимних и высоких летних температур, при постоянном сезонном переувлажнении почвы. Тяжелый гранулометрический состав, слабая водопроницаемость почвообразующих пород, обильные осадки, особенно в летнее время, приводят к переувлажнению почвенного горизонта и оглеению почвенной толщи. (Под оглеением понимается   химическое восстановление минеральной части почвы или горных пород в глубоких горизонтах, перенасыщенных водой, где железо выносится водой, а обедненные железом горизонты получают зеленоватую, черную или сероватую окраску).

Все это определяет незначительную величину почвенного плодородия, маломощность почв и укороченность почвенного профиля.

Согласно исследований Биолого-почвенного института ДВО РАН мощности генетических горизонтов на исследуемых площадях имеют значения,  представленные в табл.3.9.5-1.

Мощность наиболее плодородного гумусового горизонта, представленная по типам и подтипам почв в табл.3.9.5-1, говорит о такой его малой мощности, что делает работы по снятию, складированию и нанесению его на поверхность отвалов, а тем более применение  для землевания (то есть проведения комплекса  работ по снятию, транспортированию и нанесению плодородного слоя почвы и (или) потенциально плодородных пород на малопродуктивные угодья с целью их улучшения \см. ГОСТ 17.5.1.01-83\) –  не целесообразными.

А учитывая, что при такой малой средней мощности гумусовых (органогенных) горизонтов снятие их и складирование неизбежно приведет к сильному разубоживанию почвенной смеси и резкому  снижению в ней общего содержания гумуса, то  снятие гумусовых горизонтов слоем рекомендуемой толщины  20, 40, а тем более 60 см, становится вообще неприемлемым.

Ученые биолого-почвенного института проанализировали структуру угодий карьерно-отвальных территорий на площади участка «Северные отвалы» и получили, что площади сельхозугодий на данной территории составляют всего 6,7% от всей площади, а площади болот  - 57,8%. Остальные площади -  это кустарник, вырубки с кустарником, лес и прочие не сельскохозяйственные территории.

Аналогичная структура угодий наблюдается и на других площадях, намеченных под отчуждение  под горные работы и внешние отвалы на разрезах филиала «ЛУР»

При этом ученые биолого-почвенного института утверждают, что «если оценивать почвы и их разновидности на площади месторождения по кадастровой стоимости земель с учетом краевой шкалы бонитета почв и совокупного почвенного балла, то можно отметить низкобальность и низкорентность рассматриваемых почв, и эти показатели прямо пропорционально влияют на кадастровую стоимость гектара сельхозугодий.

Кадастровая оценка земель, отведенных под горные работы и внешние отвалы, наглядно подтверждает их низкое плодородие, так как средняя кадастровая стоимость 1 га земель сельхозназначения  (в районе месторождения) составляет примерно 60% от краевой стоимости».

Таблица 1.2.5 – Мощности генетических горизонтов почв, распространенных  на площадях разрезов   «Лучегорский-1» и «Лучегорский-2»

| Виды почв | Мощности горизонтов, см | Наименование горизонтов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гуму-сиро- ванный (I) |  | Подгу-мусовый (II) | III | IV |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Бурые лесные | М ср. | 10 |  | 18 | 24 | 24 |
|  | Mmin | 4 |  | - | - | - |
|  | Mmax | 17 |  | - | - | - |
| Буро-подзолистые типичные | М ср. | 5 |  | 16 | 20 | 16 |
|  | Mmin | 3 |  | - | - | - |
|  | Mmax | 6 |  | - | - | - |
| Буро-подзолистые глееватые | М ср. | 11 |  | 11 | 23 | 31 |
|  | Mmin | 4 |  | - | - | - |
|  | Mmax | 22 |  | - | - | - |
| Буро-подзолистые глеевые | М ср. | 11 |  | 15 | 23 | 24 |
|  | Mmin | 4 |  | - | - | - |
|  | Mmax | 19 |  | - | - | - |
| Буро-подзолистые поверхностно-глеевые | М ср. |  | 9 | 17 | 23 | 26 |
|  | Mmin |  | 5 | - | - | - |
|  | Mmax |  | 18 | - | - | - |
| Лугово-бурые глееватые | М ср. |  | 18 | 22 | 28 | - |
|  | Mmin |  | 8 | - | - | - |
|  | Mmax |  | 21 | - | - | - |
| Лугово-бурые глеевые | М ср. |  | 11 | 21 | 33 | 38 |
|  | Mmin |  | 5 | - | - | - |
|  | Mmax |  | 20 | - | - | - |
| Луговые глеевые | Мср. |  | 11 | 22 | 32 | 33 |
|  | Mmin |  | 3 | - | - | - |
|  | Mmax |  | 25 | - | - | - |
| Луговые оподзоленно-глеевые | М ср. |  | 12 | 11 | 22 | 36 |
|  | Mmin |  | 5 | - | - | - |
|  | Mmax |  | 26 | - | - | - |
| Торфянисто-глеевые | М ср. |  | 24 | 5 | 35 | - |
|  | Mmin |  | 8 | - | - | - |
|  | Mmax |  | 30 | - | - | - |
| Торфяно-глеевые | М ср. |  | 40 | 19 | 33 | - |
|  | Mmin |  | 30 | - | - | - |
|  | Mmax |  | 50 | - | - | - |
| Торфяные низинные | М ср. |  | 68 | 31 | - | - |
|  | Mmin |  | 50 | - | - | - |
|  | Mmax |  | 145 | - | - | - |

Примечание:   I - слаборазвитая почва на коренных твердых породах; II — слаборазвитая почва на рыхлых песчаных породах; III — развитая почва под степной растительностью; IV — развитая почва под лесной растительностью.

Агрохимическое обследование участков разрезов «Лучегорский-1» и «Лучегорский-2» показало, что исследованные почвенные образцы, взятые в природной обстановке, не соответствуют требованиям, предъявляемым к качеству плодородного и потенциально плодородного почвенного слоя. Почвы имеют неудовлетворительное качество по показателям активной кислотности по рН водной вытяжки, обменной кислотности по рН солевой вытяжки, содержанию подвижного алюминия, гидролитической кислотности, а в некоторых случаях – по механическому составу и степени насыщенности основаниями.   (Содержание подвижного алюминия в данном случае связано с наличием алюмосиликатных глин в составе материнской породы в комплексе с избыточной кислотностью).

Почвы имеют очень сильнокислую реакцию среды (рН = 3,8÷4,4) и  очень слабую обеспеченность питательными элементами, такими, как фосфор и калий (Р2О5 = 1,7 мг;  К2О = 0,5÷7 мг на 100 г почвы).

Мощность торфяного горизонта составляет от 20 до 50 см, зольность торфа - от 28,5 до 77,1%. Реакция среды кислая и очень сильнокислая (рН = 3,6÷4,9).

В то же время, породы вскрыши имеют реакцию среды близкую к нейтральной (рН = 7) и в целом  благоприятную для произрастания растений: от слабокислой до слабощелочной (рН = 7,23÷7,72 –  по глинистоалевролитовым разностям безугольной толщи;  6,8÷7,2   – по нижней угольной толще,  5,2÷6,8   – по четвертичным отложениям).

При проведении экологического обследования ранее нарушенных земель обоих разрезов было выявлено, что  практически повсеместно наблюдаются процессы активного самозарастания. Качество естественно восстанавливаемых (инициальных) почв на нарушенных землях в значительной степени отличается от природных. Так, для них характерна слабокислая или близкая к нейтральной реакция среды, низкое содержание подвижного алюминия, степень насыщенности основаниями выше в среднем в 1,5 раза. Активный почвообразовательный процесс приводит к достаточно быстрому накоплению гумуса в верхнем почвенном горизонте.

Такое различие связано, прежде всего, с различным генезисом формирования почв: природные почвы формируются в условиях заболоченности, постоянного или периодического подтопления или избыточной увлажненности, что радикально отличается от водно-воздушного режима формирования инициальных почв на нарушенных участках.

При этом специалистами Биолого-почвенного института высказывается мысль, что «можно сделать вывод, что нанесение генетически чуждых почв на нарушенные земли может только замедлить процесс естественного восстановления почвенного покрова и плодородия почв».

Характерной особенностью замозарастающих площадей является то, что формирование пионерных растительных сообществ происходит практически в течении одного - двух месяцев после прекращения ведения работ на участках (имеется в виду теплый период года), а к трех - пятилетнему возрасту образуются сомкнутые растительные фитоценозы.

Эта разнообразная растительность по своему ботаническому составу и физиономии достаточно сильно отличается от естественной (бывшей на месте отвалов) и не является аналогичной ей. Прежде всего, это связано с обеспечением достаточного дренирования породных отвалов, обеспечением стока поверхностных вод за счет значительных уклонов поверхности на нарушенных участках. В результате отсутствуют условия формирования широко распространенных в естественных условиях болотных и лугово-болотных растительные ассоциаций. Те болотные виды, которые в природных биоценозах нередко являются доминирующими, на нарушенных ландшафтах теряют свою фитоценотическую значимость. Это прежде всего касается различного вида осок, которые ограниченно встречаются на участках локального понижения рельефа, однако не могут рассматриваться даже как содоминанты. На фоне этого возрастает роль полынной растительности и хвощей. С точки зрения видового состава древесно-кустарниковых растений наблюдается снижение роли дуба монгольского в естественно возобновившихся фитоценозах. Здесь вопрос связан не с изменением условий произрастания (в естественных условиях заболоченность является основным лимитирующим фактором), а способом расселения вида. Очевидное преимущество имеют виды с семенами-крылатками, расселяемые ветром – это различные виды ивы, березы, ольхи, осины, которые и выступают в качестве пионерных растений. В менее выгодных условиях оказываются растения, расселяемые птицами (черемуха, яблоня, аралия), и еще в худшем – животными (дуб, лещина).

Подобную высокую скорость процессов самозарастания породных отвалов и нарушенных земель в целом определяет то, что:

В районе месторождения имеется достаточно большое количество осадков, которые позволяют поддерживать верхний слой грунтов практически постоянно в увлажненном состоянии.

Вскрышные породы представлены преимущественно смесью алевролитов и аргиллитов, которые в переотложенном состоянии под действием атмосферного воздуха и осадков дают ту комковатую структуру, которая является практически идеальной, как с точки зрения обеспечения водо- и воздухообмена, так и дренирования почвы в случае избыточного увлажнения. Данная комковатая структура прослеживается практически повсеместно на техногенных почвенных образованиях.

В гранулометрическом составе вскрышных пород имеется достаточно большая доля пылевато-иловой фракции, что обеспечивает большую влагоемкость пород и их влагоудерживающую способность и препятствует пересыханию пород даже в относительно засушливые периоды.

На прилегающих землях имеется постоянный банк семян растений, обеспечивающий видовое разнообразие и биологическую универсальность сукцессионных растительных сообществ на разных стадиях формирования ландшафта.

В результате формирования техногенных ландшафтов изменяется локальный тепловой режим территории. На угольных отвалах формируется разнообразный рельеф от полого-увалистого до терриконного, что улучшает мелиоративные функции, дренированность  и прогреваемость почв, увеличивает скорость оттайки сезонно мерзлого слоя.

На основании анализа полученных данных специалистами Биолого-почвенного института сделан вывод, что снимать, сохранять и каким-либо способом  использовать гумусовый горизонт минеральных почв обследованных территорий не имеет ни экологического, ни экономического смысла. Площадь, с которой можно снять торфяной слой удовлетворительного качества, составляет по всем объектам всего  2,6%. Условно пригодные к  снятию торфяного слоя площади составляют 1,6% от всех площадей.

Поскольку на вновь отводимых под горные работы площадях  специальных исследований плодородного гумусового горизонта не проводилось, а характер отводимых под отвал земель близок к уже обследованным  землям, то в данном проекте принимается решение срезать  плодородный слой на площади, не превышающей 2,6%  площади нового отвода земель.

При этом снятие ПСП  осуществляется:

- в местах находящихся в контуре почв «рекомендуемых к снятию плодородного горизонта (слоя)» (см. Контур I на Почвенных картах \М1:5000\ отчета по НИР «Почвенные изыскания и проект снятия, сохранения, рационального использования плодородного слоя почв на разрезах № 1 и № 2 РУ «Лучегорское» ЗАО «ЛуТЭК». Владивосток, Биолого-почвенный институт ДВО РАН, 2002).

-  при  возникновени производственной необходимости (например, когда это необходимо для повышения устойчивости   отвала, отсыпаемого вблизи важного стационарного объекта типа ж. д. станция,  электроподстанция, водоотводной канал и т.п.);

-  при наличии возможности использовать снятый и соскладированный растительный слой или сразу (без складирования и хранения), или  в сроки,  не превышающие  срок допустимого его длительного хранения. Здесь имеется ввиду, что согласно ГОСТ 17.5.3.05-84 и ГОСТ 17.4.3.02-85 плодородный слой почвы может храниться в буртах в течение 20 лет, если поверхности буртов и их откосы  засеяны многолетними травами. Если же

бурт не засеян травами, то срок его хранения не превышает двух лет.

Таким образом, получается, что для Лучегорских разрезов работы по рекультивации целесообразнее  акцентировать на планировке нарушенных земель с созданием условий, повышающих эффективность их самозаростания (например путем применения гуматов и углегуминовых удобрений),  а не на снятии, складировании и нанесении ПСП на выровненные  и спланированные поверхности отвалов, для которых нанесение генетически чуждых им почв может только замедлить процесс естественного восстановления почвенного покрова и плодородия почв.

На разрезе «Лучегорский-1» в период 2014÷24 годы снятие ПСП  не планируется, поскольку дополнительный земельный отвод  для горных работ и под внешние отвалы в эти годы не требуется, а на имеющихся  площадях земельных отводов  необходимые работы по снятию ПСП уже сделаны.

    - Направления рекультивации земель

В соответствии с классификацией нарушенных земель по техническому рельефу для рекультивации (ГОСТ 17.5.1.02-85) внешние отвалы разрезов «Лучегорский-1» и «Лучегорский-2» относятся к группе нарушенных земель – внешние отвалы и характеризуется по форме рельефа к платообразным, террасированным, средневысоким, карьерная выемка - глубокая.

Вскрышные породы разрезов «Лучегорский-1» и «Лучегорский-2» представлены четвертичными глинами, аргиллитами, алевролитами и песчаниками, в составе которых содержится до 40% глинистых фракций, а также галечниками.

Биолого-почвенным институтом ДВО РАН для оценки условий почвенной среды, складывающейся на отвале, находящемся в полынной стадии самозарастания, было отобрано 320 проб. В результате проведенного анализа по классификации пригодности вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации по химическим и агрохимическим показателям и гранулометрическому составу данные образцы и площадки, с которой они были отобраны, отнесены к потенциально плодородным.

Отмечается высокое содержание органического вещества в отобранных пробах (гумус 7,8%), достаточное содержание азота и калия. К неблагоприятным показателям отнесены кислая реакция среды (рН = 4,6) и низкое содержание фосфора. Для самовосстановления естественной растительности такое сочетание свойств  -   достаточно благоприятное.

Это подтверждается и тем, что при проведении полевых работ и картировании почв на разрезах №1 и №2 РУ «Лучегорское» повсеместно прослеживалось интенсивное самозарастание вскрышных пород и отвалов травами, кустарниками и лесной растительностью.

Таким образом, основываясь на рекомендациях Биолого-почвенного института ДВО РАН и в соответствии с классификацией нарушенных земель по направлениям рекультивации,  для восстановления земель, изымаемых под карьерную выемку и внешние отвалы, настоящим проектом, в соответствии с ГОСТом 17.5.1.02-85, (в котором рассматриваются такие направления рекультивации как сельскохозяйственное, лесохозяйственное, водохозяйственное, рекреационное, природоохранное и санитарно-гигиеническое, строительное)  принято природоохранное и санитарно-гигиеническое направление рекультивации, реализуемое путем самозарастания распланированных поверхностей нарушенных земель естественной растительностью; остаточное выработанное пространства карьерной выемки используется под водоем.

Постановлением Губернатора Приморского края № 241 от 09.04.96г. «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» допускается использовать под самозарастание территории со значительными лесными и кустарниковыми массивами, где может быть обеспечено естественное возобновление леса и других форм растительности, при условии проведения горнотехнической рекультивации.

В соответствии с ГОСТом 17.5.1.01-83 при проведении технического этапа рекультивации проектом предусматривается грубая и чистовая планировка поверхности отвалов, засыпка нагорных канав.

Восстановление нарушенных при отвалообразовании земель предусматривается после завершения отсыпки  верхних ярусов внешних отвалов и их усадки.

    - Состав земель разрезов

Добыча угля на разрезах «Лучегорский-1» и «Лучегорский-2» филиала «ЛУР» ведется открытым способом с размещением пород вскрыши на внешних и частично на внутренних отвалах. Нарушенные земли, в основном, представлены открытыми горными выработками и отвалами вскрышных пород. Отвалы многоярусные, с валовой системой складирования пород. В отвалы вскрышные породы доставляются автотранспортом в автосамосвалах БелАЗ-7548, БелАЗ-7555 и железнодорожным транспортом в думпкарах 2ВС-105.

Земельные участки и их площади, расположенные в пределах земельного отвода разрезов филиала «ЛУР» ОАО «ДГК», приведены в таблице 1.2.7-1.

Таблица 1.2.7-1 Состав земельных участков, занимаемых объектами филиала «ЛУР» ОАО «ДГК» по состоянию на 01.01.2014 г.

| № п/п | Наименование объектов | Площадь выделенного земельного участка на 01.01.2014, га |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разрез «Лучегорский-1» | 4196,17 |
| 1.1 | Угольный разрез «Лучегорский-1» | 3456,5 |
| 1.2 | Отвалы вскрышных пород (Северный, Южный, и расширение под них) | 731,95 |
| 1.3 | Дробильно-погрузочный комплекс | 5,85 |
| 1.4 | Водосборник | 1,87 |
| 2. | Разрез «Лучегорский-2» | 2198,76 |
| 2.1 | Объекты разреза «Лучегорский-2» (Подъездные автодороги и железнодорожные пути, ЛЭП, здания и сооружения, и т.п.) | 754,97 |
| 2.2 | Горные работы и участки, выделенные под их развитие (Уч. «Центральный», уч. «Контровод», уч. «Северо-Западный»). | 411,61 |
| 2.3 | Отвалы вскрышных пород (Северный-2, Южный-2, и расширение под них) | 1032,18 |
| 3. | Другое | 105,11 |
| 3.1 | Базисно-расходный склад | 16,39 |
| 3.2 | Участок автодороги п. Лучегорск - ст. Лучегорск | 13,03 |
| 3.3 | База РМНУ | 1,33 |
| 3.4 | База строительного участка | 0,29 |
| 3.5 | Дробильно-сортировочный комплекс и склад негабаритов | 10,62 |
| 3.6 | Подъездная автодорога и ж/д путь к карьеру «Южный» | 13,85 |
| 3.7 | 1. Гараж на 5 автомашин | 0,04 |
| 3.8 | 2. Хозяйственный двор | 0,03 |
| 3.9 | 3. Автостоянка РУ | 0,29 |
| 3.10 | Карьер «Южный» (участок лесного фонда) | 49,24 |
|  | Всего по «ЛУР» | 6500,04 |

Кроме ранее выданных площадей, для полной отработки запасов потребуется выделение дополнительных земельных участков под развитие горных работ и для размещения внешних отвалов. Планы проектируемых земельных отводов, предназначенных для ведения горных работ, расположения отвалов и объектов инфраструктуры разрезов «Лучегорский-1» и «Лучегорский-2»,  приведены соответственно  на чертеже ДГК 01.02-ИОС.7.3. ГЧ5 л.1 и ДГК 01.02-ИОС.7.4. ГЧ5 л.1. Места расположения земельных площадей под отвалы вскрышных пород согласованы с Управлением по недропользованию по Приморскому краю (см. Приложение …Письмо №    от ….  2015 г; Схема расположения отвалов М 1:25000).

Площади дополнительных земельных участков, необходимых для ведения горных работ до конца отработки разрезов, представлены в таблице 1.7.2-2.

Таблица 1.7.2-2 Дополнительные площади, необходимые для ведения горных работ до конца отработки разрезов «Лучегорский-1» и «Лучегорский-2».

| № п/п | Наименование объектов | Площадь прирезки до окончания горных работ, га |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разрез «Лучегорский -1», в том числе: | 1791,1 |
| 1.1 | Расширение площади отвала «Южный» | 235,3 |
| 1.2 | Расширение площади отвала «Северный» | 133,4 |
| 1.3 | Расширение площади внешнего бульдозерного отвала | 68,6 |
| 1.4 | Расширение площади отвала «Дальний», I очередь | 403,1 |
| 1.5 | Расширение площади отвала «Дальний», II очередь | 950,7 |
| 2. | Разрез «Лучегорский-2», в том числе: | 2883,2 |
| 2.1 | Развитие горных работ разреза «Лучегорский-2» | 1116,4 |
| 2.2 | Расширение площади отвала «Южный-2» | 553,5 |
| 2.3 | Расширение площади отвала «Северный-2» | 72,9 |
| 2.4 | Расширение площади отвала «Пойменный» | 226,3 |
| 2.5 | Расширение площади отвала «Дальний» III очередь | 914,1 |
|  | Всего по филиалу «ЛУР» ОАО «ДГК» | 4674,3 |

Общая площадь земельных участков для ведения горных работ и размещения внешних отвалов с учетом дополнительно выделенных земель до конца отработки составит 11174,34 га, в том числе по разрезу «Лучегорский-1» - 5987,27 га, по разрезу «Лучегорский-2» - 5081,96 и другое 105,11 га. Схема дополнительных земельных участков для ведения горных работ и размещения внешних отвалов вскрышных пород приведена на Рис. 3.9.7.1.

Рис. 7.1 сейчас 1.1

Таблица 1.7.2-3 Состав земель разрезов филиала «ЛУР» ОАО «ДГК»

| № п/п | Показатели | Разрез «Лучегорский-1» | Разрез «Лучегорский-2» | Другое | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь земельных участков на 01.01.2014 года, га | 4196,17 | 2198,76 | 105,11 | 6500,04 |
| 2. | Общая площадь земельных участков, с учетом дополнительно выделенных, до конца отработки запасов угля разрезов «Лучегорский-1» и «Лучегорский-2», га | 5987,27 | 5081,96 | 105,11 | 11174,34 |
| 2.1 | В том числе площадей земель, нарушенных горными работами и внешним отвалообразованием, га | 5045,5 | 4404,5 | - | 9450,0 |

    - Технический этап рекультивации нарушенных земель

При проведении технического этапа рекультивации принят следующий режим работ:

- работы по снятию и нанесению плодородного слоя почвы выполняется 150 дней в году в 1 смену продолжительностью 12 часов;

- горно-планировочные работы и засыпка водоотводных канав производится 350 дней в году в 1 смену продолжительностью 12 часов.

Как отмечалось ранее, плодородный слой почвы снимается на площади 121,5 га, (составляющей 2,6% нового земельного отвода).  Средняя мощность снимаемого плодородного слоя принята равной  20 см.

Срезка плодородного слоя почвы осуществляется бульдозером Б-170М, погрузка – экскаватором ЭО-5124, транспортировка – автосамосвалами КрАЗ-256Б или КамАЗ-5511. Плодородный слой складируется во временный навал высотой до 6 м, расположенный в пределах земельного отвода отвала. По мере необходимости и появлении потребности снятый плодородный грунт (ПСП) вывозится на рекультивируемые площади.

В соответствии с «Методическими указаниями по проектированию рекультивации нарушенных земель на действующих и проектируемых предприятиях угольной промышленности», Пермь, ВНИИОСуголь, 1991, при санитарно-гигиеническом направлении рекультивации угол откоса отвала не должен превышать угол устойчивого откоса.

Основываясь на опыте работы РУ «Лучегорское», результирующий угол откоса ж. д. транспортных отвалов при высоте до 40 м составляет 15° и при высоте свыше 50 м -    12°, что соответствует устойчивому углу откоса отвала и не требует выполнения дополнительных работ по выполаживанию откосов.

В своем предельном контуре отвалы представляют собой:

-  на поверхности -  платообразную поверхность с гребнями,

- по откосам – три яруса высотой (сверху-вниз) – 15,15 и  10 ÷ 25м.

Ширина берм между ярусами в зависимости от рельефа местности варьирует от 40 до 80 м, чем обеспечивается соблюдение  результирующего угла откоса отвала 12°÷15°.

Углы откоса ярусов отвала:

1-го -      35°;               2-го -      30°;                      3-го -      30°.

В технический этап рекультивации в соответствии с ГОСТом 17.5.1.01-83 включены следующие виды планировочных работ:

- чистовая планировка берм между ярусами (грубая планировка на указанных площадях производится в период отсыпки отвала). грубая и чистовая планировка платообразной поверхности с гребнями, образованными при веерной отсыпке 3-го яруса отвала экскаваторами ЭШ - 11/70.

- Основные объёмы работ (грубая планировка) по восстановлению нарушенных земель будет производиться в процессе отвалообразования, по мере окончания отвальных работ по приему и складированию вскрышных пород на отдельных площадках. Окончательная чистовая планировка будет производиться через 1÷1,5 года после отсыпки породы в отвал и его осадки. Объем работ при выполнении чистовой планировки принимается из расчета 0,4 м3 на 1 м2 планируемой площади.

Техническим этапом рекультивации предусматривается проведение работ по планировке поверхности породных отвалов, которые включают в себя  очистку территорий от негабаритных, кусков породы, планировку поверхности отвалов бульдозерами с целью создания благоприятных условий для последующего самозарастания. При планировке организуется уклон поверхности к бортам отвалов. На откосах уступов и бермах карьерной выемки горнотехническая рекультивация не производится, так как после окончания горных работ и ликвидации карьерного водоотлива карьерная выемка затапливается. Так для разреза «Лучегорский-1» отметка уровня воды при затоплении  будет равна +66,0 м. Площадь затопления составит 1586, 5 га, для разреза «Лучегорский-2» уровень затопления составит – 84,0 м. площадь затопления – 1569,6 га.

Отведенные под горные объекты земельные участки, в своем составе имеют и ненарушенные горными работами и отвалами земли, которые располагаются между границами земельного отвода и границами горных объектов и используются для размещения на них инженерных коммуникаций. Эти земли, ненарушенные горными работами, в дальнейшем могут быть переведены в другую категорию в соответствии с Федеральным Законом РФ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», площадь таких участков всего по филиалу «ЛУР» ОАО «ДГК» составит 1451,13 га, на разрезе «Лучегорский-1» - 941,77 га, на разрезе «Лучегорский-2» - 509,36 га.

Площади земель, нарушенные горными работами и отвалами при разработке разрезов филиала «ЛУР» ОАО «ДГК» и площади, подлежащие рекультивации, приведены в таблице 1.2.8.

Таблица 1.2.8- Общая площадь, нарушенная горными работами, отвалами и площадь земель, подлежащая рекультивации.

| Наименование отведенных объектов | Площадь земельных участков, нарушенных горными работами, га | Площадь земель, подлежащая рекультивации, га |
| --- | --- | --- |
| Разрез «Лучегорский-1» | 5045,5 | 3459,0 |
| Карьерная выемка | 1651,2 | 64,7 |
| Отвал «Южный» | 746,3 | 746,3 |
| Отвал «Северный» | 1077,3 | 1077,3 |
| Отвал «Бульдозерный» | 275,6 | 275,6 |
| Отвал «Дальний» (I очередь) | 371,1 | 371,1 |
| Отвал «Дальний» (II очередь) | 924,0 | 924,0 |
| Разрез «Лучегорский-2» | 4572,6 | 3002,8 |
| Карьерная выемка | 1893,3 | 157,6 |
| Отвал «Внутренний» | - | 166,1 |
| Отвал «Южный-2» | 680,7 | 680,7 |
| Отвал «Северный-2» | 698,1 | 698,1 |
| Отвал «Пойменный» | 422,7 | 370,2 |
| Отвал «Дальний» (III очередь) | 877,6 | 877,6 |
| Всего по «ЛУР» | 9450,0 | 6293,9 |

1.2.9  Календарные планы отчуждения новых и восстановления нарушенных  земель

Для полной отработки всех промышленных запасов угля Лучегорских разрезов необходимо отвести дополнительно:

- на разрезе «Лучегорский-1» - 1791,1 га, под размещение вскрышных пород на внешних отвалах;

- на разрезе «Лучегорский-2» - 2709,8. га, в том числе 1116,4 га – под развитие горных работ и 1593,0 га – под внешние отвалы вскрышных пород.

Согласно планам развития горных работ и отвалов на разрезах «Лучегорский-1» и «Лучегорский-2», в рассматриваемом периоде до 2024 года отчуждение дополнительных земельных участков не требуется.

Календарный план отчуждения земельных площадей приведен в таблицах 3.9.9 -1 и 3.9.9 -2 и на чертежах ДГК 01.02-ИОС.7.3 ГЧ5 л.2 и ДГК 01.02-ИОС.7.4 ГЧ5 л.2, для разреза «Лучегорский-1» и «Лучегорский-2»,  соответственно.

Планировка поверхности будет производиться в течение всего периода разработки карьера по мере освобождения площадей. Объем работ при выполнении чистовой планировки принимается из расчета 0,4 м3 на 1 м2 планируемой площади.

Площади земель, подлежащие рекультивации, и объемы планировочных работ приведены в таблице 1.2.9-1.

Таблица 1.2.9-1 -  Площади земель, подлежащие рекультивации и объемы работ

| Наименование объектов | Площади земель, подлежащие рекультивации, га |  |  | Объемы планировочных работ, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего нарушенных земель | Бермы и плато под техническую рекультивацию | Откосы под самозарастание |  |
| Разрез «Лучегорский-1» | 5045,5 | 3011,3 | 447,7 | 12045,2 |
| Карьерная выемка | 1651,2 | - | 64,7 | - |
| Отвал «Южный» | 746,3 | 675,6 | 70,7 | 2702,4 |
| Отвал «Северный» | 1077,3 | 920,0 | 157,3 | 3680,0 |
| Отвал «Бульдозерный» | 275,6 | 232,4 | 43,2 | 929,6 |
| Отвал «Дальний» (I очередь) | 371,1 | 321,7 | 49,4 | 1286,8 |
| Отвал «Дальний» (II очередь) | 924,0 | 861,6 | 62,4 | 3446,4 |
| Разрез «Лучегорский-2» | 4572,6 | 2529,4 | 473,4 | 10177,6 |
| Карьерная выемка | 1893,3 | - | 157,6 | - |
| Отвал «Внутренний» | - | 136,4 | 29,7 | 545,6 |
| Отвал «Южный-2» | 680,7 | 596,5 | 84,2 | 2386,0 |
| Отвал «Северный-2» | 698,1 | 609,1 | 89,0 | 2436,4 |
| Отвал «Пойменный» | 422,7 | 370,2 | 52,5 | 857,2 |
| Отвал «Дальний» (III очередь) | 877,6 | 817,2 | 60,4 | 3268,8 |
| Всего по филиалу «ЛУР» | 9618,1 | 5540,7 | 921,1 | 22162,8 |

С учетом суммарной производственной мощности разрезов филиала ОАО ДГК «Лучегорский» на уровне 4,0 – 4,5 млн. т угля в год и оставшихся запасов, примерный срок отработки разрезов «Лучегорский-1» и «Лучегорский-2» составит 80÷100 лет. Исходя из этого, среднегодовое количество планируемых площадей составит 55 га в год и объём рекультивационных работ, выполняемый в течение года – 220,0 тыс. м3; в том числе по разрезу «Лучегорский-1» - 30 га и 120 тыс. м3 в год и по разрезу «Лучегорский-2»- 25 га и 100 тыс. м3 в год

При выполнении рекультивационных работ будет задействовано оборудование, используемое на отвалах: бульдозеры Komatsu D275 и Caterpillar D9R. Для ограждения верхнего вскрышного уступа на дневной поверхности горного участка по периметру и предотвращения падения людей и животных в горные выработки проектом предусматривается строительство земляного вала высотой не менее 2,5 м. Земляной вал располагается за возможной призмой обрушения. Устройство земляного вала по периметру карьера будет производиться совместно с оформлением водоотводной канавы. Длина предохранительного вала для разреза «Лучегорский-1» составляет 18000 м, объём работ - 284,5 тыс. м3; для разреза «Лучегорский-2» длина предохранительного вала – 20000 м, объем работ – 316,0 тыс. м3.

Производительность бульдозера Caterpillar D9R на планировочных работах составит:

- в смену – 4600 м3,  за сезон рекультивации в 120 дней – 552 тыс. м3

Необходимое количество бульдозеров для выполнения технического этапа рекультивации составит:

рабочий парк – 0,15 шт.; инвентарный парк – 1,0 шт.

Календарный план восстановления нарушенных земель по разрезам и отвалам представлен в табл.3.9.9-4.

Календарный план восстановления земель показан на чертежах ДГК 01.02-ИОС.7.3 ГЧ5 л.2 и ДГК 01.02-ИОС.7.4 ГЧ5 л.2, для разреза «Лучегорский-1» и «Лучегорский-2» соответственно.

Решения по рекультивации приняты  в строгом соответствии с техусловиями, выданными землевладельцем  и согласованными  с органами местного самоуправления (документ  № …    от ….   ).  После прохождения государственной экспертизы проект рекультивации будет направлен на согласование к землевладельцу.

Таблица 1.2.9-2 - Календарный план отчуждения земельных площадей под горные работы разреза «Лучегорский-1»  и его внешние отвалы

| Годы работы | Объемы вскрыши, тыс. м3 |  |  |  |  |  | Площади отчуждаемых земель, га |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе по отвалам |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Северный | Южный | Дальний | Внутренние отвалы |  |  | под горные работы | под отвалы, в т. ч. | Северный | Южный | Дальний | под внутренние отвалы |  |
|  |  |  |  |  | Бульдозерный | Бестранспортный |  |  |  |  |  |  | Бульдозерный | Бестранспортный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 14 | 15 |
| 2014 | 9250 | 5100 | 1900 |  | 1950 | 300 | - | Земельные участки, необходимые для развития горных работ и размещения внешних отвалов, по состоянию на 01.01.2014 г. отведены |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | 8450 | 4600 | 1900 |  | 1600 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | 8300 | 4600 | 1900 |  | 1450 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 8300 | 5600 | 900 |  | 1450 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 8300 | 5600 | 900 |  | 1450 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 8300 | 5600 | 900 |  | 1450 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 8300 | 3300 | 3200 |  | 1800 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 8300 | 3300 | 3200 |  | 1800 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | 8300 | 2200 | 4300 |  | 1800 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 | 8300 | 2200 | 4300 |  | 1800 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 – 2033 годы | 118000 | 52000 | 20000 | 11000 | 35000 | - | 118,6 | - | 118,6 | - |  | 50 | 68,6 | - |
| С 2034 года до конца отработки | 916600 | 83100 | 123600 | 480300 | 16650 | 212950 | 1672,5 | - | 1672,5 | 133,4 | 235,3 | 1303,8 | - | - |
| Всего | 1118700 | 177200 | 167000 | 491300 | 68200 | 215000 | 1791,1 | Не требуется | 1791,1 | 133,4 | 235,3 | 1353,8 | 68,6 | Не требуется |

Таблица 1.2.9-3 - Календарный план отчуждения земельных площадей под горные работы разреза «Лучегорский-2» и его внешние отвалы

| Годы работы | Объемы вскрыши, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | Площади отчуждаемых земель, га |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе по отвалам |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Северный 2 |  | Южный 2 | Пойменный | Внутренний |  | Дальний |  | под горные работы | под внешние отвалы, в т. ч. | Северный 2 | Южный 2 | Пойменный | Дальний | Внутренний |
|  |  | Экскаваторный | Бульдозерный |  |  | Бульдозерный | Бестранспортный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2014 | 14200 | 5350 | 2100 | 3300 | 3150 | 300 | - | - | 10,3 | 10,3 | Земельные участки, необходимые для размещения внешних отвалов, по состоянию на 01.01.2014 г. отведены |  |  |  |  |  |
| 2015 | 14800 | 4800 | 2300 | 3700 | 3000 | 1000 | - | - | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | 14800 | 4800 | 2300 | 3700 | 3000 | 1000 | - | - | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 14800 | 3000 | 2300 | 5500 | 3000 | 1000 | - | - | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 15540 | 3000 | 2300 | 5500 | 2000 | 2000 | 740 | - | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 15500 | 3000 | 2300 | 5500 | 2000 | 2000 | 700 | - | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 15500 | 3000 | 2300 | 5500 | 2000 | 2000 | 700 |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 15500 | 3000 | 2300 | 5500 | 2000 | 2000 | 700 |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | 14500 | 3000 | 1300 | 5500 | 2000 | 2000 | 700 |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2023 | 14400 | 3000 | 1200 | 5500 | 2000 | 2000 | 700 |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2024 – 2033 годы | 140000 | 40000 | - | 41750 | 25000 | 26250 | 7000 | - | 400 | 200 | 200 | - | 100 | 100 | - | - |
| С 2034 года до конца отработки | 1764060 | 83920 | 38230 | 156250 | 20850 | 1007430 | 27300 | 430080 | 2292,9 | 726,1 | 1566,8 | 72,9 | 453,5 | 126,3 | 914,1 | - |
| Всего | 2053600 | 159870 | 58930 | 247200 | 70000 | 1048980 | 38540 | 430080 | 2883,2 | 1116,4 | 1766,8 | 72,9 | 553,5 | 226,3 | 914,1 | Не требуется |

Таблица 1.2.9-4 - Календарный план восстановления нарушенных земель.

| Годы проведения работ по восстановлению нарушенных земель | Площадь восстанавливаемых земель, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого по «ЛУР» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разрез «Лучегорский-1» |  |  |  |  |  |  | Р-з «Лучегорский-2» |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Отвал «Северный | Отвал «Южный | Внутренний |  | Отвал «Дальний» |  | Всего | Отвал «Северный-2» | Отвал «Южный-2» | Отвал «Дальний» (III очередь) | Отвал «Пойменный» | Отвал «Внутренний» |  |
|  |  |  |  | Бульдозерный | Бестранспортный | I очередь | II очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - | - | 10,0 | - | - | - | - | 10 | 45,0 |
| 2015 | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - | - | 10,0 | - | - | - | - | 10 | 45,0 |
| 2016 | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - | - | 25,0 | - | 5 | - | 10 | 10 | 55,0 |
| 2017 | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - | - | 25,0 | - | 5 | - | 10 | 10 | 55,0 |
| 2018 | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - | - | 25,0 | 5 | 5 | - | 10 | 5 | 55,0 |
| 2019 | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - | - | 25,0 | 5 | 5 | - | 15 | - | 55,0 |
| 2020 | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - | - | 25,0 | 5 | 5 | - | 15 | - | 55,0 |
| 2021 | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - | - | 25,0 | 5 | 5 | - | 15 | - | 55,0 |
| 2022 | 30,0 | 15,0 | - | 15,0 | - | - | - | 25,0 | 5 | 5 | - | 15 | - | 55,0 |
| 2023 | 30,0 | 20,0 | - | 10,0 | - | - | - | 25,0 | 5 | 5 | - | 15 | - | 55,0 |
| 2024 – 2028 г.г. | 150,0 | 100,0 | - | 50,0 | - | - | - | 125,0 | 40 | 40 | - | 20 | 25 | 275,0 |
| 2029 – 2033 г.г. | 150,0 | 100,0 | - | 50,0 | - | - | - | 125,0 | 40 | 40 | - | 20 | 25 | 275,0 |
| С 2034 года до конца отработки | 2411,3 | 445,0 | 675,6 | 107,4 | - | 321,7 | 861,6 | 1903,5 | 499,1 | 476,5 | 817,2 | 69,3 | 41,4 | 4314,8 |
| Всего | 3011,3 | 920,0 | 675,6 | 232,4 | - | 321,7 | 861,6 | 2373,5 | 609,1 | 596,5 | 817,2 | 214,3 | 136,4 | 5384,8 |

2 Охрана атмосферного воздуха от загрязнения

2.1 Краткая характеристика физико-географических и климатических условий района расположения предприятия

Бикинское буроугольное месторождение расположено в Пожарском районе Приморского края Российской Федерации.

Пожарский район является одним из экономически развитых районов края. Наряду с развитием топливно-энергетического комплекса, представленного Лучегорским угольным разрезом и Приморской ГРЭС, в районе действуют горнорудные предприятия, ведутся лесоразработки.

Район месторождения входит в климатическую зону дальневосточных муссонов. Лето – теплое, влажное; зима – холодная, малоснежная. Среднегодовая температура –+2,6С. Наиболее холодный месяц – январь со среднемесячной температурой –20С. Наиболее высокие температуры отмечаются в июле, среднемесячная температура +21,1С.

Среднегодовое количество осадков от 550 до 820 мм, в отдельные годы – 512-920,9 мм.

Зимой характерны ветры преимущественно юго-западного и западного направлений с повторяемостью 67%. Преобладающая скорость ветра – 3,0-3,1 м/сек. Летом преобладают ветры южного и юго-западного направлений повторяемостью 49 % и средней скоростью 2,6-3,1 м/с. Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, приняты по данным Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и представлены в Приложении А.

Таблица 2.1.1 - Метеорологические характеристики и коэффициенты

| Наименование характеристик | Значения |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, А | 200 |
| Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца (июль), С | 26,7 |
| Средняя минимальная температура наиболее холодного месяца (январь), С | -25 |
| Направление ветра: |  |
| С | 6 |
| СВ | 6 |
| В | 10 |
| ЮВ | 4 |
| Ю | 10 |
| ЮЗ | 33 |
| З | 22 |
| СЗ | 9 |
| Штиль | 6 |
| Скорость ветра (U*), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с | 6,8 |

Ближайшая селитебная территория расположена по отношению к разрезу «Лучегорский-1»:

- пгт Лучегорск в юго-восточном направлении на расстоянии 1,5 км;

- пос. Федосьевка  в северо-восточном направлении на расстоянии 2,4 км;

- пос. Игнатьевка в юго-западном направлении на расстоянии 7 км (от станции Породная);

- жилой двухэтажный 8-ми квартирный дом на ж.д. станции Лучегорск на расстоянии 400 м в западном направлении.

Рядом с разрезом «Лучегорский-2» жилья нет. Между двумя разрезами располагается ж.д. станция Лучегорск и садово-огородные участки (3 га) жителей пгт Лучегорск.

Ситуационная карта-схема района расположения Лучегорского угольного разреза с нанесенными границами земельного и горного отводов, границей санитарно-защитной зоны и жилой застройки приведена на рис. 1.

Вставить рис.1

2.2 Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения предприятия

Фоновое загрязнение воздушного бассейна в районе расположения Лучегорского угольного разреза принято по данным Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (см. Приложение Б).

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в районе не ведутся. Фоновые концентрации выданы в соответствии с временными рекомендациями ГУ ГГО им. А. И. Воейкова «Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы на период 2014-2018 г.г».

- взвешенные вещества		- 0,195 мг/м3;

- диоксид серы				- 0,013 мг/м3;

- азота диоксид			- 0,054 мг/м3;

- азота оксид				- 0,024 мг/м3;

- углерода оксид 			- 2,4 мг/м3.

2.3 Воздействие предприятия на атмосферный воздух и характеристика источников выбросов загрязняющих веществ. Обоснование данных о выбросах.

Филиал «Лучегорский угольный разрез» ОАО «ДГК» является основным поставщиком топлива – бурого угля, для Приморской ГРЭС.

Нормативы ПДВ для филиала «Лучегорский угольный разрез» ОАО «ДГК» установлены в проекте ПДВ для филиала «Лучегорский топливо-энергетический комплекс» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания». Проект согласован с Росприроднадзором по Приморскому краю 17.01.2011 года. Получено разрешение на выброс № 02-04/11 (Приложение В).

Предприятие имеет две основные промышленные площадки (Лучегорский разрез № 1 и Лучегорский разрез № 2), в пределах земельного отвода которых расположены: открытые горные работы и промышленные площадки вспомогательных производств – автотранспортное хозяйство, локомотивное и вагонное депо, цех по ремонту горно-транспортного оборудования (ГТО), площадки для обслуживания тепловозов и путевой техники на ж/д. станциях, пункты обработки думпкаров ниогрином, склады угля, топлива и др.

Кроме этого, отдельно расположены промышленные площадки карьера «Южный», дробильно-погрузочного комплекса № 1 (ДПК-1) и дробильно-сортировочного комплекса №3 (ДСК-3), площадка базы участка по ремонту экскаваторов и электрооборудования (РМНУ), площадка участка ремонтно-строительных и хоз. работ, административно-бытовое здание. Из вышеперечисленных площадок в проекте учтена площадка ДПК-1, расположенная на территории санитарно-защитной зоны Лучегорского угольного разреза №1.

Карьер «Южный» и дробильно-сортировочный комплекс №3 (ДСК-3) расположены на расстоянии около 5 км на юго-восток от разреза «Лучегорский-1». База участка по ремонту экскаваторов и электрооборудования (РМНУ), участок ремонтно-строительных и хозяйственных работ, административно-бытовое здание расположены в южной части пос. Лучегорск.

На разрезе «Лучегорский-1» вскрышные работы и добыча угля производятся на участках открытых работ месторождения «Западный», «Восточный» и участок №2, образование породных отвалов «Северный», «Южный» и «Внутренний».

На Лучегорском разрезе № 2 вскрышные работы и добыча угля производятся на участках открытых работ «Северо-Западный», «Центральный» и «Николаевский» месторождения, образование породных отвалов «Северный-2», «Пойменный», «Южный-2» и Внутренний.

На железнодорожных станциях Породная и Южная разреза «Лучегорский-1», Экипировочная разреза № 2 производится техническое обслуживание тепловозов.

На железнодорожных станциях Северная-1 разреза № 1 и Северная-2 (промплощадка Дальняя) разреза № 2 осуществляется стоянка и профилактическое обслуживание путевых машин.

Пункты обработки думпкаров для предотвращения намерзания в зимнее время вскрышных пород расположены на железнодорожных станциях Южная, Северная-1, Северная-2, Раздельная разреза № 1 и железнодорожной станции Юго-Западная разреза № 2.

Автозаправочная станция в районе железнодорожной станции Раздельная разреза № 1 предназначена для заправки дизельным топливом и маслами автотранспорта разреза.

В районе железнодорожной станции Контровод разреза № 2 расположены: здание стояночного бокса БелАЗов, где осуществляется стоянка и профилактическое обслуживание автомобилей, топливозаправочный пункт, открытая площадка для ремонта горно-транспортной техники.

Участок горных работ № 4 производит добычу камня, его дробление, сортировку и хранение. В состав участка входят карьер добычи камня «Южный», дробильно-погрузочный комплекс № 1 (ДПК-1) и дробильно-сортировочный комплекс № 3 (ДСК-3).

Участок горных работ № 6 производит инженерные работы на разрезах с использованием бульдозерной техники. Ремонт бульдозерной техники осуществляется централизованно в цехе по ремонту горнотранспортного оборудования. База участка расположена в районе ст. Деповская.

На промышленной площадке участка энергоснабжения в районе ст. Деповская расположены производственные и бытовые помещения, бокс для хранения автотранспорта.

В районе ст. Обменная расположены: локомотивное и вагонное депо, в котором производится ремонт и техническое обслуживание локомотивов и железнодорожных вагонов, база по ремонту автотранспортной техники АТХ, цех по ремонту горнотранспортного оборудования (экскаваторов и бульдозеров).

Разрез Лучегорский-1

Режим работы разреза принят:

- на добычных и вскрышных работах – круглогодовой, 365 дней в году при 2 сменах в сутки. Отгрузка угля на ГРЭС производится 365 дней в году;

- на бурении мерзлоты – сезонный, 120 дней в году, 2 смены в сутки.

Объем добычи – 1400 тыс. тонн в год, вскрыши 8300 тыс. м3 в год.

В настоящее время действующий фронт горных работ на разрезе «Лучегорский-1» вскрыт и отрабатывается участками «Западный», «Восточный» и участок №2.

Горно-геологические условия залегания пластов на разрезе «Лучегорский-1», когда пласты располагаются один над другим последовательно, определяют применение только транспортной системы разработки.

Вскрышные породы на уступах разрабатываются экскаваторами ЭКГ-5У, ЭКГ-4У, ЭШ-6/45, РС-1100, Hitachi EX-1200, грузятся в железнодорожный и автомобильный транспорт и вывозятся на внешние отвалы «Южный» и «Северный» и во внутренний отвал, который образуется в выработанном пространстве участков.

В качестве основного транспортного оборудования применяются тепловозы ТЭМ-7 и думпкары 2ВС-105. Количество думпкаров в одном локомотивосоставе - 8 штук, емкость вскрыши в целике – 312 м3. Для вывозки автовскрыши применяются автосамосвалы БелАЗ-7555 грузоподъемностью 55 т.

На добычных работах будут применяться экскаваторы ЭР-1250, РС-750, Hitachi EX-1200. Уголь из добычных забоев участков «Западный» и «Восточный» автосамосвалами БелАЗ-7547 г/п. 45 т подвозится для погрузки в полувагоны к роторным экскаваторам ЭР-1250.

На пункте погрузки у роторного экскаватора на участке «Восточном» формируется склад угля «Южно-бортовой». Погрузка угля в вагоны осуществляется при помощи экскаватора ЭР-1250, передвижение состава под погрузкой производится тепловозом ТЭМ-7. Уголь грузится в полувагоны г/п. 73 т и вывозится на станцию «Угольная» Приморской ГРЭС.

Для рыхления откосов на вскрышных уступах применяются буровзрывные работы. Для бурения используются станки вращательного бурения СВБ-2М.

В качестве ВВ применяется граммонит 79/21. Расход взрывчатых веществ на разрезе «Лучегорский-1» – 47 т. Объем взрываемой горной массы – 56 тыс. м3/год.

Средняя дальность транспортировки вскрыши железнодорожным транспортом на разрезе «Лучегорский-1» составляет 7,9 км, средняя дальность транспортировки вскрыши автотранспортом - 3,5 км.

Площади, занимаемые отвалами:

- отвал «Южный»				– 610 га,

- отвал «Северный»				– 1634 га,

- отвал «Внутренний бульдозерный»	– 275,6 га.

- отвал «Внутренний бестранспортный»	– 10 га (недействующий).

Формирование отвалов «Южный» и «Северный» производится эскаваторами-драглайнами ЭШ -11/70, внутреннего - бульдозером Komatsu D275.

Основными постоянно действующими источниками загрязнения атмосферы при производстве горных работ являются:

- горнодобывающая и вспомогательная техника;

- погрузочно-разгрузочные работы;

- пыление поверхностей отвала;

- автомобильный и железнодорожный транспорт;

- буровые работы.

Перечень основного горнотранспортного оборудования, используемого при добычных, вскрышных и транспортных работах, представлен в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1 - Перечень основного горнотранспортного оборудования на расчетный период (2020 г.), используемого на разрезе «Лучегорский-1»

| Наименование и тип оборудования | Производительность |  | Объем работ |  | Количество оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сменная м3 (т) | годовая тыс. м3 (т) | сменный м3 (т) | годовой тыс. м3 (т) | рабочее | инвентарное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Разрез «Лучегорский-1» |  |  |  |  |  |  |
| Объем добычи, тыс. |  |  | (1918) | (1400) |  |  |
| Объем вскрыши, тыс. м3 |  |  | 11370 | 8300 |  |  |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |
| - железнодорожная |  |  | 8904 | 6500 |  |  |
| - автомобильная |  |  | 2466 | 1800 |  |  |
| - бестранспортная |  |  |  |  |  |  |
| Добычное оборудование |  |  |  |  |  |  |
| Участок «Западный» |  |  |  |  |  |  |
| Экскаватор «Hitachi ЕХ-1200» (авто.) | (3829) | (2282) | (137) | (100) | 0,03 | - |
| Экскаватор ЭР-1250 №4 (в ж/д 252 дня*1*12) | (6896) | (4000) | (4365) | (1100) | 0,63 | 1 |
| Участок «Восточный» |  |  |  |  |  |  |
| Экскаватор РС-750 (авто.) | (1971) | (1183) | (411) | (300) | 0,21 | 1 |
| Экскаватор ЭР-1250 №2 (в ж/д) | (6896) | (4000) | (1190) | (300) | 0,2 | 1 |
| Ж. д. транспорт |  |  |  |  |  |  |
| Тепловоз ТЭМ-7 полувагоны | (1809) | (1321) | (1918) | (1400) | 1,06 | 2 18 |
| Автотранспорт |  |  |  |  |  |  |
| Автосамосвал БелАЗ-7547 | (394) |  | (548) | (400) | 1,39 | 2 |
| Бульдозер Komatsu D-85A |  |  |  |  | 1,4 | 2 |
| Вскрышное оборудование |  |  |  |  |  |  |
| Участок «Западный» |  |  |  |  |  |  |
| Экскаватор ЭКГ-5У (в ж/д) | 2396 | 1337 | 3151 | 2300 | 1,31 | 2 |
| Экскаватор ЭКГ-4У (в ж/д) | 2129 | 1188 | 3014 | 2200 | 1,42 | 2 |
| Экскаватор ЭШ-6/45 (в ж/д) | 2175 | 1287 | 1370 | 1000 | 0,63 | 1 |
| Экскаватор «Hitachi ЕХ-1200» (авто.) | 2710 | 1615 | 685 | 500 | 0,25 | 1 |
| Участок «Восточный» |  |  |  |  |  |  |
| Экскаватор РС-1100 (авто.) | 2655 | 1583 | 1781 | 1300 | 0,67 | 1 |
| Участок № 2 |  |  |  |  |  |  |
| Экскаватор ЭКГ-4У (в ж/д) | 2129 | 1188 | 1370 | 1000 | 0,64 | 1 |
| Ж. д. транспорт |  |  |  |  |  |  |
| Тепловоз ТЭМ-7 думпкары 2ВС-105 | 1226 | 895 | 8904 | 6500 | 7,26 58 | 9 72 |
| Автотранспорт |  |  |  |  |  |  |
| Автосамосвал БелАЗ-7555 | 422 |  | 2466 | 1800 | 5,84 | 8 |
| Бульдозер Komatsu D-85A |  |  |  |  | 1,4 | 2 |
| Буровой станок СВБ-2М | 220 п. м. |  | 232 |  | 1,05 | 2 |
| Отвалообразование |  |  |  |  |  |  |
| Экскаватор ЭШ-11/70 | 4707 | 2382 | 8904 | 6500 | 1,89 | 3 |
| Экскаватор ЭКГ-5А (чистка думпкаров) |  |  |  |  | 0,7 | 2 |
| Бульдозер Komatsu D275 | 3000 |  | 1726 | 1800*0,7 | 0,58 | 1 |

В процессе ведения открытых горных работ в атмосферный воздух выбрасываются вещества: пыль неорганическая с содержанием SiО2 до 20% при работе экскаваторов, бульдозеров, при производстве буровых и взрывных работ, оксид углерода, сернистый ангидрид, окислы азота, углеводороды, сажа – при работе дизельных двигателей экскаваторов, бульдозеров и тепловозов, при производстве взрывных работ.

При формировании отвалов в атмосферный воздух выделяются: пыль неорганическая: <20% SiO2 при разгрузке думпкаров и автомашин, при перемещении вскрышных пород экскаваторами и бульдозерами, при сдувании с открытой поверхности отвала, а также продукты сгорания дизельного топлива бульдозеров и тепловозов – оксид углерода, сернистый ангидрид, сажа, окислы азота, углеводороды.

Участки открытых работ разреза «Лучегорский-1» – Западный, Восточный, №2, отвалы вскрышных пород Южный, Северный, внутренние бульдозерный и бестранспортный представлены неорганизованными плоскостными источниками выбросов № 6101 ÷ 6106.

Производство сварочных работ при ремонте экскаваторов и др. техники на территории разреза и отвалов сопровождается выбросом в атмосферный воздух следующих веществ - железа оксид, марганца соединения, никеля оксид, хром, азота диоксид, углерод оксид, фториды плохо растворимые, фтористый водород, пыль неорганическая, содержащая 70-20 % SiO2. Сварочные работы на разрезе «Лучегорский-1» представлены неорганизованными источниками выбросов № 6109, 6110, 6111.

При производстве взрывных работ в атмосферный воздух неорганизованно выбрасываются пыль неорганическая:<20% SiO2, оксид  и диоксид азота, оксид углерода – источник №6108.

Карта-схема территории месторождения с источниками выбросов ЗВ представлена на рис. 2.

Разрез «Лучегорский-2»

Режим работы разреза «ЛУР-2» аналогичен режиму разреза «ЛУР-1»:

- на добычных и вскрышных работах – 365х2х12 час;

- на бурении мерзлоты – 120 х2х12 час.

Объем добычи – 2600 тыс. тонн в год, вскрыши 13200 тыс. м3 в год.

Горные работы на разрезе «Лучегорский-2» осуществляются на участках открытых работ «Северо-Западный», «Центральный» и «Николаевский». Разработка горных пород производится с применением  транспортной системы разработки.

Вскрышные породы на уступах разрабатываются экскаваторами ЭКГ-5У, ЭКГ-4У, ЭКГ-15, ЭКГ-6,3 УС, ЭКГ-8И, ЭШ-6/45, РС-1100, Hitachi EX-1800, Catarpillar 385C, грузятся в железнодорожный и автомобильный транспорт и вывозятся на внешние отвалы «Пойменный», «Северный-2», «Южный-2» и во внутренний отвал, который образуется в выработанном пространстве участков.

В качестве основного транспортного оборудования применяются тепловозы ТЭМ-7 и думпкары 2ВС-105. Для вывозки автовскрыши применяются автосамосвалы БелАЗ-7548 грузоподъемностью 42 т и БелАЗ-75131 грузоподъемностью 130 т

На добычных работах применяются экскаваторы РС-1100, РC-750, Catarpillar 385C. Уголь из добычных забоев участков «Северо-Западный» и «Центральный» автосамосвалами БелАЗ-7555 г/п. 55 т подвозится для погрузки в полувагоны к роторному экскаватору ЭР-1250, расположенному на складе угля ЛУР-2.

Уголь из добычных забоев участка «Николаевский» автосамосвалами БелАЗ-7555 г/п. 55 т подвозится для погрузки в полувагоны на склад угля к экскаватору ЭКГ-5А, расположенному на участке «Николаевский».

Уголь грузится в полувагоны г/п. 73 т и вывозится на станцию «Угольная» Приморской ГРЭС.

Для рыхления откосов на вскрышных уступах применяются буровзрывные работы. Для бурения используются станки вращательного бурения СВБ-2М. В качестве ВВ применяется граммонит 79/21. Расход взрывчатых веществ на разрезе «Лучегорский-2» – 86 т. Объем взрываемой горной массы – 104 тыс. м3/год.

Средняя дальность транспортировки вскрыши железнодорожным транспортом на разрезе «Лучегорский-2» составляет 6,5 км, средняя дальность транспортировки вскрыши автотранспортом - 3,5 км на участках «Центральный» и «Северо-Западный» и 2,5 км на участке «Николаевский».

Площади, занимаемые отвалами:

- отвал «Южный-2»				– 300 га,

- отвал «Северный-2»				– 620 га,

- отвал «Пойменный» 			– 233 га,

- отвал «Внутренний»				– 375 га.

Формирование отвалов «Южный-2» и «Северный-2» производится эскаваторами-драглайнами ЭШ -11/70, отвала «Пойменный» и «Внутренний» - бульдозерами Komatsu D275.

Перечень основного горнотранспортного оборудования, используемого при добычных, вскрышных и транспортных работах, представлен в таблицах 2.3.2 и 2.3.3.

Таблица 2.3.2 - Перечень основного горнотранспортного оборудования на расчетный период (2020 год), используемого на участках «Центральный» и «Северо-Западный» разреза «Лучегорский-2»

| Наименование и тип оборудования | Производительность |  | Объем работ |  | Количество оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сменная м3 (т) | годовая тыс. м3 (т) | сменный м3 (т) | годовой тыс. м3 (т) | рабочее | инвентарное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Разрез «Лучегорский-2» |  |  |  |  |  |  |
| Объем добычи, тыс. |  |  | (3562) | (2600) |  |  |
| Объем вскрыши, тыс. м3 |  |  | 18082 | 13200 |  |  |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |
| - железнодорожная |  |  | 11644 | 8500 |  |  |
| - автомобильная |  |  | 5479 | 4000 |  |  |
| - бестранспортная |  |  | 959 | 700 |  |  |
| - переэкскавация |  |  | 480 | 350 |  |  |
| Добычное оборудование |  |  |  |  |  |  |
| Участок «Северо-Западный» |  |  |  |  |  |  |
| Экскаватор РС-1100 (авто.) | (4310) | (2569) | (1781) | (1300) | 0,41 | 1 |
| Участок «Центральный» |  |  |  |  |  |  |
| Экскаватор РС-750 (авто.) | (1971) | (1183) | (1507) | (1100) | 0,76 | 1 |
| Экскаватор Catarpillar 385C (авто.) | (3040) | (1812) | (274) | (200) | 0,09 | - |
| Экскаватор ЭР-1250 (в ж/д на угольном складе) | (6896) | (4000) | (3562) | (2600) | 0,52 | 1 |
| Автотранспорт |  |  |  |  |  |  |
| Автосамосвал БелАЗ-7555 | (853) |  | (3562) | (2600) | 4,18 | 6 |
| Ж. д. транспорт |  |  |  |  |  |  |
| Тепловоз ТЭМ-7 полувагоны | (2008) | (1466) | (3562) | (2600) | 1,77 | 2 18 |
| Бульдозер Komatsu D-85A |  |  |  |  | 1,4 | 2 |
| Вскрышное оборудование |  |  |  |  |  |  |
| Участок «Северо-Западный» |  |  |  |  |  |  |
| Экскаватор «Hitachi ЕХ-1800» (авто.) | 4682 | 2715 | 2740 | 2000 | 0,59 | 1 |
| Участок «Центральный» |  |  |  |  |  |  |
| Экскаватор ЭКГ-15 (вскрыша ж/д) | 4369 | 2403 | 4384 | 3200 | 1,0 | 2 |
| Экскаватор ЭКГ-8И (вскрыша ж/д) | 3314 | 1849 | 2740 | 2000 | 0,83 | 2 |
| Экскаватор ЭКГ-4У (вскрыша ж/д) | 2129 | 1188 | 2740 | 2000 | 1,29 | 2 |
| Экскаватор ЭКГ-6,3УС (вскрыша ж/д) | 2607 | 1455 | 1781 | 1300 | 0,68 | 1 |
| Экскаватор ЭКГ-5А (авто.) | 2306 | 1287 | 1370 | 1000 | 0,59 | 1 |
| Экскаватор Catarpillar 385C (авто.) | 2256 | 1345 | 1370 | 1000 | 0,61 | 1 |
| Экскаватор ЭШ-6/45 (б/т) | 3099 | 1673 | 959 | 700 | 0,31 | 1 |
| Экскаватор ЭШ-6/45 (пер.) | 3099 | 1673 | 480 | 350 | 0,15 | - |
| Ж. д. транспорт |  |  |  |  |  |  |
| Тепловоз ТЭМ-7 думпкары 2ВС-105 | 1430 | 1044 | 11644 | 8500 | 8,1 | 10 100 |
| Автотранспорт |  |  |  |  |  |  |
| Автосамосвал БелАЗ-7548 | 341 |  | 2740 | 2000 | 8,04 | 10 |
| Автосамосвал БелАЗ-75131 | 988 |  | 2740 | 2000 | 2,77 | 4 |
| Бульдозер Komatsu D-85A |  |  |  |  | 1,4 | 2 |
| Буровой станок СВБ-2М | 220 |  | 371 |  | 1,68 | 2 |
| Отвалообразование |  |  |  |  |  |  |
| Экскаватор ЭШ-11/70 | 4707 | 2382 | 11644 | 8500 | 2,47 | 4 |
| Экскаватор ЭКГ-5А (чистка думпкаров) |  |  |  |  | 0,7 | 1 |
| Бульдозер САТ D9R | 3000 |  | 3836 | 4000*0,7 | 1,28 | 2 |

Таблица 2.3.3 - Перечень основного горнотранспортного оборудования на расчетный период (2020 год), используемого на участке «Николаевский» разреза «Лучегорский-2»

| Наименование и тип оборудования | Производительность |  | Объем работ |  | Количество оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сменная м3 (т) | годовая тыс. м3 (т) | сменный м3 (т) | годовой тыс. м3 (т) | рабочее | инвентарное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Участок «Николаевский» |  |  |  |  |  |  |
| Объем добычи, тыс. |  |  | (685) | (500) |  |  |
| Объем вскрыши, тыс. м3 |  |  | 3151 | 2300 |  |  |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |
| - автомобильная |  |  | 3151 | 2300 |  |  |
| Добычное оборудование |  |  |  |  |  |  |
| Экскаватор РС-1100 (авто.) | (4310) | (2569) | (685) | (500) | 0,16 | - |
| Экскаватор ЭКГ-5А (в ж/д на угольном складе) | (3897) | (2175) | (685) | (500) | 0,18 | 1 |
| Автотранспорт |  |  |  |  |  |  |
| Автосамосвал БелАЗ-7555 | (1093) |  | (685) | (500) | 0,63 | 1 |
| Ж. д. транспорт |  |  |  |  |  |  |
| Тепловоз ТЭМ-7 полувагоны | (2008) | (1466) | (685) | (500) | 0,34 | 1 9 |
| Вскрышное оборудование |  |  |  |  |  |  |
| Экскаватор РС-1100 (авто.) | 2655 | 1583 | 1644 | 1200 | 0,62 | 1 |
| Экскаватор Catarpillar 385C (авто.) | 2256 | 1345 | 1507 | 1100 | 0,67 | 1 |
| Бульдозер Komatsu D-85A |  |  |  |  | 0,6 | 1 |
| Буровой станок СВБ-2М | 220 |  |  | 64 | 0,29 | 1 |
| Автотранспорт |  |  |  |  |  |  |
| Автосамосвал БелАЗ-7548 | 540 |  | 3151 | 2300 | 5,84 | 7 |
| Отвалообразование |  |  |  |  |  |  |
| Бульдозер Komatsu D275 | 3000 |  | 2205 | 2300*0,7 | 0,74 | 1 |

В процессе ведения открытых горных работ в атмосферный воздух выбрасываются вещества: пыль неорганическая с содержанием SiО2 до 20% при работе экскаваторов, бульдозеров, при производстве буровых и взрывных работ, оксид углерода, сернистый ангидрид, окислы азота, углеводороды, сажа – при работе дизельных двигателей экскаваторов, бульдозеров и тепловозов.

При формировании отвалов в атмосферный воздух выделяются: пыль неорганическая: <20% SiO2 при разгрузке думпкаров и автомашин, при перемещении вскрышных пород экскаваторами и бульдозерами, при сдувании с открытой поверхности отвала, а также продукты сгорания дизельного топлива бульдозеров и тепловозов – оксид углерода, сернистый ангидрид, сажа, окислы азота, углеводороды.

Участки открытых работ разреза «Лучегорский-2» – Северо-Западный, Центральный, Николаевский, отвалы вскрышных пород Южный-2, Северный-2, Пойменный, Внутренний и угольный склад «ЛУР-2» представлены неорганизованными плоскостными источниками выбросов № 6201 - 6208.

Сварочные работы при ремонте экскаваторов на разрезе «Лучегорский-2» представлены неорганизованным источником выбросов № 6209. Производство сварочных работ сопровождается выбросом в атмосферный воздух следующих веществ - железа оксид, марганца соединения, никеля оксид, хром, азота диоксид, углерод оксид, фториды плохо растворимые, фтористый водород, пыль неорганическая, содержащая 70-20 % SiO2.

При производстве взрывных работ в атмосферный воздух неорганизованно выбрасываются пыль неорганическая:<20% SiO2, оксид  и диоксид азота, оксид углерода – источник №6210.

Карта-схема территории месторождения с источниками выбросов ЗВ представлена на рис. 2.

Ст. Породная (ЛУР- 1)

Карта-схема станции с источниками выбросов ЗВ представлена на рис. 3.

Пункт технического обслуживания тепловозов

Производится техническое обслуживание тепловозов: заправка топливом, смена масла, замена тормозных колодок, заправка тормозных систем песком. На территории станции расположены: электрокотельная, пескосушилка на жидком топливе, склад масел, топливозаправочный пункт.

Поступающий на сушку песок имеет влажность более 3 %, в связи с чем в соответствии с таблицей 4 «Методического пособия по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов» выбросы пыли отсутствуют.

Сушка песка производится в пескосушилке, работающей на дизельном топливе. При сжигании дизельного топлива в топке пескосушилки образуются азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, бенз(а)пирен. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется через дымовую трубу - источник № 101.

Сухой песок для хранения подается в бункер. При заполнении бункера через компенсационный клапан в атмосферу выбрасывается пыль неорганическая, содержащая 70-20 % SiO2  - источник № 102.

В помещении ПТО установлены металлообрабатывающие станки, на территории производится электросварка и газовая резка металлов.

При металлообработке на 3 станках выделяются железа оксид и пыль абразивная, которые выбрасываются в атмосферу через оконный проем - источник № 103.

При электросварке и газовой резке в атмосферу неорганизованно выбрасываются железа оксид, марганца соединения, азота диоксид, углерод оксид, фтористый водород. Сварочные работы представлены неорганизованным источником № 6120.

На территории ПТО установлены наземный резервуар объемом 1000 м3 и наземный резервуар объемом 700 м3 для хранения дизельного топлива, а также наземный резервуар объемом 120 м3 для хранения масел.

При операциях с дизельным топливом в атмосферу выбрасываются сероводород и углеводороды предельные С12-С19. Склад дизельного топлива представлен неорганизованным источником № 6121.

При операциях с маслами в атмосферу выбрасывается масло минеральное. Склад масла представлен неорганизованным источником № 6122.

В помещении ПТО установлены один резервуар объемом 7,8 м3, три резервуара объемом по 3 м3, один резервуар объемом 2 м3 и два резервуара объемом по 0,5 м3 для хранения масел. При операциях с маслами в атмосферу через дверной проем выбрасываются пары масла минерального - источник № 104.

При движении тепловозов по подъездным путям ПТО в атмосферу выбрасываются азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, керосин. Тепловоз представлен неорганизованным источником № 6123.

При заправке тепловозов дизельным топливом, маслом и песком в атмосферу выбрасываются сероводород, углеводороды предельные С12-С19, пыль неорганическая, содержащая 70-20% SiO2. Площадка для заправки тепловоза представлена неорганизованным источником № 6124.

Ст. Южная (ЛУР- 1)

Карта-схема станции с источниками выбросов ЗВ представлена на рис. 4.

Пункт технического обслуживания тепловозов. На станции производится техническое обслуживание тепловозов: заправка топливом, смена масла, замена тормозных колодок. На территории станции расположены: электрокотельная, склад ГСМ.

На территории ПТО производится электросварка и газовая резка металлов.

При электросварке и газовой резке в атмосферу выбрасываются железа оксид, марганца соединения, азота диоксид, углерод оксид, фтористый водород. Сварочные работы представлены неорганизованным источником № 6125.

На территории ПТО установлены четыре наземных резервуара объемом по 50 м3 и один наземный резервуар объемом 25 м3 для хранения дизельного топлива и один наземный резервуар объемом 15 м3 для хранения масел.

При операциях с дизельным топливом в атмосферу выбрасываются сероводород и углеводороды предельные С12-С19. Склад дизельного топлива представлен неорганизованным источником № 6126.

При операциях с маслами в атмосферу выбрасывается масло минеральное. Склад масла представлен неорганизованным источником № 6127.

При движении тепловозов по подъездным путям ПТО в атмосферу выбрасываются азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, керосин. Источник выбросов № 6128 представлен как неорганизованный.

При заправке тепловозов дизельным топливом и маслом в атмосферу выбрасываются сероводород, углеводороды предельные С12-С19. Заправочная площадка представлена источником № 6129.

В районе станции «Южная» расположен пункт обработки думпкаров для предотвращения налипания породы на внутренних поверхностях думпкаров. Обработка думпкаров ведется ниогрином или северином, близким по составу к дизельному топливу.

На территории пункта обработки думпкаров установлены два подземных резервуара объемом по 50 м3 и один подземный резервуар объемом 40 м3 для хранения ниогрина (северина).

При операциях с ниогрином (северином) в атмосферу выбрасываются сероводород и углеводороды предельные С12-С19. Пункт обработки думпкаров представлен неорганизованным источником № 6130.

Ст. Раздельная (ЛУР- 1)

Карта-схема станции с источниками выбросов ЗВ представлена на рис. 5.

Автозаправочная станция. На АЗС установлены шесть наземных резервуаров объемом по 60 м3 для хранения дизельного топлива и шесть наземных резервуаров объемом по 70 м3 для хранения масел.

При хранении нефтепродуктов и заправке автомобилей в атмосферу выбрасываются сероводород, углеводороды предельные С12-С19, масло минеральное. Автозаправочная станция представлена неорганизованным источником № 6131.

Пункт обработки думпкаров. В районе станции Раздельная расположен пункт обработки думпкаров для предотвращения налипания породы на внутренних поверхностях вагонов. На территории пункта обработки думпкаров установлены два подземных резервуара объемом по 75 м3 и один наземный резервуар объемом 50 м3 для хранения ниогрина (северина).

При операциях с ниогрином (северином) в атмосферу выбрасываются сероводород и углеводороды предельные С12-С19. Пункт обработки думпкаров представлен неорганизованным источником № 6132.

ст. Северная-1 (ЛУР- 1)

Карта-схема станции с источниками выбросов ЗВ представлена на рис. 6.

Стоянка путевых машин. На территории станции осуществляется техническое обслуживание путевых машин и горно-транспортной техники.

При движении путевых машин по подъездным путям в атмосферу выбрасываются азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, керосин. Источник выбросов № 6133 - неорганизованный.

Пункт обработки думпкаров. В районе станции «Северная-1» расположен пункт обработки думпкаров для предотвращения налипания породы на внутренних поверхностях вагонов. На территории пункта обработки думпкаров установлены один подземный резервуар объемом 400 м3 и один подземный резервуар объемом 10 м3 для хранения ниогрина (северина). При операциях с ниогрином (северином) в атмосферу выбрасываются сероводород и углеводороды предельные С12-С19. Пункт обработки думпкаров представлен неорганизованным источником № 6134.

Ст. Северная-2 (ЛУР- 2)

Расположение источников выбросов, имеющихся на станции, представлено на рис. 2.

Пункт обработки думпкаров. В районе станции «Северная-2» расположен пункт обработки думпкаров для предотвращения налипания породы на внутренних поверхностях вагонов. На территории пункта обработки думпкаров установлены четыре наземных резервуара объемом по 6 м3 для хранения ниогрина (северина). При операциях с ниогрином (северином) в атмосферу выбрасываются сероводород и углеводороды предельные С12-С19. Пункт обработки думпкаров представлен неорганизованным источником № 6135.

Стоянка путевых машин. На промплощадке осуществляется техническое обслуживание путевых машин и горнотранспортной техники. При движении путевых машин по подъездным путям в атмосферу выбрасываются азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, керосин. Источник выбросов № 6216 представлен как неорганизованный.

Ст. Экипировочная (ЛУР-2)

Карта-схема станции с источниками выбросов ЗВ представлена на рис. 7.

Пункт технического обслуживания тепловозов. Производится техническое обслуживание тепловозов: заправка топливом, смена масла, замена тормозных колодок. На территории станции расположены: электрокотельная, склад ГСМ.

На территории ПТО производится электросварка и газовая резка металлов.

При электросварке и газовой резке в атмосферу выбрасываются железа оксид, марганца соединения, азота диоксид, углерод оксид, фтористый водород. Источник выбросов № 6210 представлен как неорганизованный.

На территории ПТО установлены два наземных резервуара объемом по 300 м3 для хранения дизельного топлива, три наземных резервуара объемом по 4 м3 и один наземный резервуар объемом 3 м3 для хранения масел.

При операциях с дизельным топливом в атмосферу выбрасываются сероводород и углеводороды предельные С12-С19. Источник выбросов № 6211 представлен как неорганизованный.

При операциях с маслами в атмосферу выбрасывается масло минеральное. Источник выбросов № 6212 представлен как неорганизованный.

При движении тепловозов по подъездным путям ПТО в атмосферу выбрасываются азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, керосин. Источник выбросов № 6213 представлен как неорганизованный.

При заправке тепловозов дизельным топливом и маслом в атмосферу выбрасываются сероводород, углеводороды предельные С12-С19. Источник выбросов № 6214 представлен как неорганизованный.

Пункт обработки думпкаров. В районе станции «Экипировочная» расположен пункт обработки думпкаров для предотвращения налипания породы на внутренних поверхностях вагонов. Обработка думпкаров ведется ниогрином или северином, близким по составу к дизельному топливу. На территории пункта обработки думпкаров установлены один наземный резервуар объемом 50 м3, один подземный резервуар объемом 40 м3 и один подземный резервуар для хранения ниогрина (северина).

При операциях с ниогрином (северином) в атмосферу выбрасываются сероводород и углеводороды предельные С12-С19. Источник выбросов № 6215 представлен как неорганизованный.

Ст. Юго-Западная (ЛУР-2)

Расположение источников выбросов, имеющихся на станции, представлено на рис.2.

Пункт обработки думпкаров. В районе станции «Юго-Западная» расположен пункт обработки думпкаров для предотвращения налипания породы на внутренних поверхностях вагонов.

На территории пункта обработки думпкаров установлены один наземный резервуар объемом по 50 м3 и один наземный резервуар объемом 20 м3 для хранения ниогрина (северина).

При операциях с ниогрином (северином) в атмосферу выбрасываются сероводород и углеводороды предельные С12-С19. Источник выбросов № 6217 представлен как неорганизованный.

Ст.  Контровод (ЛУР-2)

Карта-схема станции с источниками выбросов ЗВ представлена на рис. 8.

В районе станции расположены стояночные боксы БелАЗов, где осуществляется  профилактическое обслуживание автомобилей, топливозаправочный пункт, открытая площадка для технического обслуживания и ремонта бульдозеров и  экскаваторов.

В стояночных боксах производится техническое обслуживание БелАЗов, занятых на перевозке вскрыши и угля. При въезде и выезде самосвалов на посты технического обслуживания выбрасываются в атмосферу азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, керосин. Стояночные боксы представлены неорганизованным источником выбросов № 6218.

На ТЗП установлены четыре подземных резервуаров объемом по 50 м3 для хранения для хранения дизельного топлива и три подземных резервуара объемом по 5 м3 для хранения масел.

При хранении нефтепродуктов и заправке автомобилей в атмосферу выбрасываются сероводород, углеводороды предельные С12-С19, масло минеральное. Источник выбросов № 6219 представлен как неорганизованный.

Площадка ТО горной техники. На открытой площадке производится техническое обслуживание экскаваторов и бульдозеров. При въезде и выезде бульдозеров на площадку технического обслуживания и ремонта выбрасываются в атмосферу азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, керосин. Источник выбросов № 6220 представлен как неорганизованный.

ДПК-1 (участок горных работ № 4)

Карта-схема станции с источниками выбросов ЗВ представлена на рис. 9.

Участок горных работ  № 4 производит добыча камня, его дробление, сортировку и хранение. В состав участка входят карьер добычи камня «Южный», дробильно-погрузочный комплекс № 1 и дробильно-сортировочный комплекс № 3. В данном проекте рассматривается только дробильно-погрузочный комплекс № 1 (ДПК-1).

Поступающая на ДПК-1 в самосвалах горная масса с карьера «Южный» и дробильно-сортировочного комплекса №3 разгружается в приемные бункеры дробилок. При разгрузке горной массы в атмосферу выбрасывается пыль неорганическая, содержащая 70-20% SiO2. Источник выбросов № 6155 представлен как неорганизованный.

При дроблении горной массы в дробилке в атмосферу выбрасывается пыль неорганическая, содержащая 70-20% SiO2. Источник выбросов № 6156 представлен как неорганизованный.

Готовый щебень отгружается в самосвалы или для хранения на склад.

При погрузке щебня в самосвалы в атмосферу выбрасывается пыль неорганическая, содержащая 70-20% SiO2. Место погрузки представлено неорганизованным источником  №6157.

При отгрузке щебня на склад и хранении щебня на складе в атмосферу выбрасывается пыль неорганическая, содержащая 70-20% SiO2. Склад щебня представлен неорганизованным источником  №6158.

Отгрузка щебня со склада производится экскаваторами. Экскаваторная техника оснащена электрическим приводом, поэтому выбросы загрязняющих веществ отсутствуют.

При отгрузке щебня со склада в атмосферу выбрасывается пыль неорганическая, содержащая 70-20% SiO2. Источник выбросов № 6159 представлен как неорганизованный.

При движении самосвалов по территории ДПК-1 при доставке горной массы и отгрузке щебня в атмосферу выбрасываются азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, керосин. Рейсирование автосамосвалов по внутреннему проезду представлено неорганизованным источником № 6160.

При ремонтных работах на оборудовании ДПК-1 применяется электросварка и газовая резка металлов. При электросварке и газовой резке в атмосферу выбрасываются железа оксид, марганца соединения, никеля оксид, хром, азота диоксид, углерод оксид, фториды плохо растворимые, фтористый водород, пыль неорганическая, содержащая 70-20% SiO2. Сварочные работы представлены неорганизованными источниками выбросов №№ 6161-6163.

База участка горных работ № 6.

Карта-схема территории базы с источниками выбросов ЗВ представлена на рис. 10. Участок горных работ № 6 производит инженерные работы на разрезах с использованием бульдозерной техники. Ремонт бульдозерной техники осуществляется централизованно в цехе по ремонту горно-транспортного оборудования, техническое обслуживание - на базе участка в районе ст. «Деповская». При въезде и выезде бульдозеров на посты технического обслуживания  выбрасываются в атмосферу азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, керосин. Источник выбросов № 6164 представлен как неорганизованный.

На территории базы производится электросварка и газовая резка металлов. При электросварке и газовой резке в атмосферу выбрасываются железа оксид, марганца соединения, азота диоксид, углерод оксид, фториды плохо растворимые, фтористый водород, пыль неорганическая, содержащая 70-20% SiO2. Сварочные работы представлены неорганизованным источником №6165.

Автотранспортное хозяйство

Карта-схема территории автотранспортного хозяйства с источниками выбросов ЗВ представлена на рис. 11.

На территории АТХ расположены боксы технического обслуживания и ремонта автомобильной техники большой грузоподъемности, открытая площадка для стоянки временно неиспользуемой автомобильной техники.

В боксах расположены участки: по ремонту топливной аппаратуры, аккумуляторный, моторный,  токарный, сварочный участки.

На участке по ремонту топливной аппаратуры производится проверка форсунок и опрессовка плунжерных пар дизельных двигателей. При испытаниях топливной аппаратуры выделяется керосин, который выбрасывается в атмосферу через систему вытяжной вентиляции – источник выбросов № 105.

На аккумуляторном участке производится зарядка автомобильных аккумуляторов. При зарядке аккумуляторов выделяется кислота серная, которая выбрасывается в атмосферу через систему вытяжной вентиляции – источник выбросов № 106.

На моторном участке установлена ванна для мойки деталей двигателей в растворах моющих средств. При мойке деталей выделяется натрия карбонат, который выбрасывается в атмосферу через систему вытяжной вентиляции – источник выбросов № 107.

На токарном участке установлены металлообрабатывающие станки. При работе заточного станка выделяются железа оксид и пыль абразивная, которые выбрасываются в атмосферу после очистки в пылеуловителе типа ЗИЛ-900 – источник выбросов № 108.

В помещении токарного участка установлены:

- токарный станок – 3ед.,

- сверлильный станок – 2 ед.,

- шлифовальный станок с диаметром круга 300 мм – 1 ед.,

- заточной станок с диаметром круга 250 мм – 1 ед.

При работе заточного станка выделяются железа оксид и пыль абразивная, которые выбрасываются в атмосферу после очистки в пылеуловителе типа ЗИЛ-900 – источник выбросов № 108.

При работе остальных станков выделяются железа оксид и пыль абразивная, которые выбрасываются в атмосферу через оконный проем – источник выбросов № 109.

В помещении сварочного участка производится электросварка и газовая резка металлов. При электросварке и газовой резке выделяются железа оксид, марганца соединения, азота диоксид, углерод оксид, фториды плохо растворимые, фтористый водород, пыль неорганическая, содержащая 70-20% SiO2. Загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу через систему вытяжной вентиляции - источник выбросов № 110.

На территории АТХ производится электросварка и газовая резка металлов. При электросварке и газовой резке в атмосферу выбрасываются железа оксид, марганца соединения, азота диоксид, углерод оксид, фториды плохо растворимые, фтористый водород, пыль неорганическая, содержащая 70-20% SiO2. Сварочные работы на территории представлены неорганизованными источниками № 6166 и №6167.

На территории производится мойка автотранспорта на открытой площадке. Сточные воды после мойки собираются в пруд-отстойник. От всплывающей пленки нефтепродуктов в атмосферу выбрасываются сероводород, углеводороды предельные С1 - С5, углеводороды предельные С6 - С10, бензол, ксилол, толуол. Пруд отстойник – неорганизованный источник № 6168.

При въезде и выезде автотранспорта на посты технического обслуживания и ремонта в атмосферу неорганизованно выбрасываются азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, бензин, керосин – источники выбросов №№ 6169÷6171.

Локомотивное и вагонное депо

Карта-схема территории депо с источниками выбросов ЗВ представлена на рис. 12.

На помещении депо производится техническое обслуживание и ремонт тепловозов, путевых машин, железнодорожных полувагонов и думпкаров.

Для выполнения ремонтных работ оборудованы следующие цеха и участки: кузнечный участок, участок по ремонту топливной аппаратуры, электроучасток с аккумуляторной, станочный участок.

В кузнечном участке установлен кузнечный горн, работающий на коксе. При сжигании кокса в горне образуются азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода оксид, пыль неорганическая, содержащая 70-20% SiO2. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется через дымовую трубу – источник выбросов № 111.

На участке по ремонту топливной аппаратуры установлена ванна для мойки деталей двигателей в керосине. При мойке деталей выделяется керосин, который выбрасывается в атмосферу через систему вытяжной вентиляции – источник выбросов № 112.

В аккумуляторной производится зарядка аккумуляторов тепловозов. При зарядке аккумуляторов выделяется кислота серная, которая выбрасывается в атмосферу через систему вытяжной вентиляции – источник выбросов № 113.

В станочном участке установлены два токарных станка и один фрезерный. При металлообработке выделяются железа оксид и пыль абразивная, которые выбрасываются в атмосферу через оконный проем – источник выбросов № 114.

В депо установлены два колесотокарных станка. Обработка металлов на колесотокарных станках производится с применением смазочно-охлаждающих жидкостей. При работе колесотокарных станков выделяется эмульсол, который выбрасывается в атмосферу через оконный проем - источник выбросов № 115.

При ремонтных работах в депо применяется электросварка и газовая резка металлов. При электросварке и газовой резке выделяются железа оксид, марганца соединения, никеля оксид, хром, азота диоксид, углерод оксид, фториды плохо растворимые, фтористый водород, пыль неорганическая, содержащая 70-20% SiO2. Загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу через проемы ворот и крышные дефлекторы - источники выбросов №№ 116 ÷ 118.

Для получения горячей воды на собственные нужды на промышленной площадке рядом с депо имеется котельная. В котельной установлен паровозный котел, работающий на дизельном топливе. При сжигании дизтоплива образуются азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, бенз(а)пирен. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется через дымовую трубу высотой 14 м – источник выбросов № 119.

Для хранения дизельного топлива установлена одна наземная емкость объемом 50м3. При операциях с дизельным топливом в атмосферу выбрасываются сероводород и углеводороды предельные С12 - С19. Емкость с ДТ – неорганизованный источник № 6172.

При движении тепловозов по подъездным путям депо в атмосферу выбрасываются азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, керосин. Источник выбросов № 6173 представлен как неорганизованный.

Цех по ремонту горно-транспортного оборудования (ГТО).

Карта-схема территории цеха с источниками выбросов ЗВ представлена на рис. 13.

В цехе производится ремонт бульдозеров, дорожных машин и экскаваторов.

В станочном участке установлены следующие металлообрабатывающие станки – один токарный, один сверлильный, один заточной с диаметром круга 250 мм. При металлообработке выделяются железа оксид и пыль абразивная, которые выбрасываются в атмосферу через оконный проем – источник выбросов № 120.

При ремонтных работах в цехе применяется электросварка и газовая резка металлов. При электросварке и газовой резке выделяются железа оксид, марганца соединения, азота диоксид, углерод оксид, фториды плохо растворимые, фтористый водород, пыль неорганическая, содержащая 70-20% SiO2. Загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу через проемы ворот - источники выбросов №121 и №122.

Участок энергоснабжения.

Промышленная площадка находится в районе ст. «Деповская» Лучегорского разреза № 1. Расположение источников выбросов, имеющихся на площадке, представлено на рис. 2.

На территории участка расположены производственные и бытовые помещения, бокс для хранения автотранспорта.

В боксе осуществляется стоянка двух грузовых автомашин. При прогреве, работе на холостом ходу двигателей автомобилей и пробеге по территории выбрасываются в атмосферу азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, бензин. Бокс представлен как неорганизованный источник выбросов № 6174.

Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух источниками Лучегорского угольного разреза – филиала ОАО «ДГК» представлены в таблице 2.3.4.

Расчеты количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников горно-транспортной части разрезов Лучегорский-1 и Лучегорский-2 на расчетный 2020 год произведены в соответствии с методиками, утвержденными Госкомприроды России и Главной геофизической обсерваторией им А. И. Воейкова. Перечень использованных в расчете методик и нормативных документов приведен в разделе «Литература». Расчеты количества выбрасываемых веществ представлены в Приложениях Ф и Х.

Данные о параметрах остальных источников выбросов, расположенных на станциях и площадках разрезов Лучегорский-1 и Лучегорский-2, качественно-количественном составе загрязняющих веществ приняты согласно действующему проекту «Нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для филиала «Лучегорский топливо-энергетический комплекс» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания».

Таблица 2.3.4 - Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками выбросов Лучегорского угольного разреза – филиала ОАО «ДГК»

| Загрязняющее вещество |  | Используемый критерий | Значение критерия мг/м3 | Класс опас-ности | Суммарный выброс вещества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | ПДК с/с | 0,04000 | 3 | 0,050300 | 0,471700 |
| 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,01000 | 2 | 0,003670 | 0,031330 |
| 155 | диНатрий карбонат | ПДК м/р | 0,15000 | 3 | 0,000300 | 0,001200 |
| 164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | ПДК с/с | 0,00100 | 2 | 0,000213 | 0,000680 |
| 203 | Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) | ПДК с/с | 0,00150 | 1 | 0,000100 | 0,000702 |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,20000 | 3 | 66,201961 | 939,509180 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р | 0,40000 | 3 | 10,749339 | 152,541173 |
| 322 | Серная кислота (по молекуле H2SO4) | ПДК м/р | 0,30000 | 2 | 0,000060 | 0,000430 |
| 328 | Углерод (Сажа) | ПДК м/р | 0,15000 | 3 | 1,921377 | 44,276913 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | ПДК м/р | 0,50000 | 3 | 3,601027 | 86,966766 |
| 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | ПДК м/р | 0,00800 | 2 | 0,000328 | 0,002451 |
| 337 | Углерод оксид | ПДК м/р | 5,00000 | 4 | 45,840274 | 386,222792 |
| 342 | Фториды газообразные | ПДК м/р | 0,02000 | 2 | 0,001810 | 0,015600 |
| 344 | Фториды плохо растворимые | ПДК м/р | 0,20000 | 2 | 0,001020 | 0,009960 |
| 415* | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | ОБУВ | 50,00000 |  | 0,010100 | 0,077000 |
| 416* | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | ПДК м/р | 60,00000 | 4 | 0,003800 | 0,028000 |
| 602 | Бензол | ПДК м/р | 0,30000 | 2 | 0,000050 | 0,000400 |
| 616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | ПДК м/р | 0,20000 | 3 | 0,000020 | 0,000100 |
| 621 | Метилбензол (Толуол) | ПДК м/р | 0,60000 | 3 | 0,000030 | 0,000200 |
| 703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | ПДК с/с | 1,00e-06 | 1 | 3,60e-08 | 4,25e-07 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | ПДК м/р | 5,00000 | 4 | 0,053386 | 0,039111 |
| 2732 | Керосин | ОБУВ | 1,20000 |  | 4,815152 | 126,636263 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное | ОБУВ | 0,05000 |  | 0,002500 | 0,006100 |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | ПДК м/р | 1,00000 | 4 | 0,120680 | 0,845509 |
| 2868 | Эмульсон | ОБУВ | 0,05000 |  | 0,000060 | 0,000500 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | ПДК м/р | 0,30000 | 3 | 0,716450 | 12,637100 |
| 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | ПДК м/р | 0,50000 | 3 | 34,933723 | 174,033135 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | ОБУВ | 0,04000 |  | 0,001900 | 0,006300 |
| Всего веществ : 28 |  |  |  |  | 169,029631 | 1924,360596 |
| в том числе твердых : 10 |  |  |  |  | 37,628753 | 231,467821 |
| жидких/газообразных : 18 |  |  |  |  | 131,400878 | 1692,892775 |
|  | Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: |  |  |  |  |  |
| 6041 | (2) 322 330 |  |  |  |  |  |
| 6043 | (2) 330 333 |  |  |  |  |  |
| 6053 | (2) 342 344 |  |  |  |  |  |
| 6204 | (2) 301 330 |  |  |  |  |  |
| 6205 | (2) 330 342 |  |  |  |  |  |

*на основании письма НИИ Атмосфера №07-2-409/10-0 от 05.05.2010 г.

ВСТАВИТЬ РИС.2-13

РИС.3

РИС.4

РИС.5

РИС.6

РИС.7

РИС.8

РИС.9

РИС.10

РИС.11

РИС.12

РИС.13

2.4 Сведения о залповых и аварийных выбросах загрязняющих веществ

Технология добычи угля исключает аварийные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Залповыми выбросами будут являться взрывание горных пород на вскрышных уступах. Буровзрывные работы по вскрыше производятся в зимний период для рыхления мерзлой корки пород, образующейся  на площадках и откосах вскрышных уступов.

Загрязнение атмосферного воздуха при взрывных работах на участке ОГР происходит за счет рассеивания  пылегазового облака, образующегося при взрывах, и выделения газов из взорванной горной массы.

Наибольшее распространение в филиале «Лучегорский угольный разрез» ОАО «ДГК» получил метод скважинных зарядов, который заключается в том, что рыхление (дробление) пород осуществляется взрывом серии удлиненных зарядов ВВ, размещаемых в скважинах.

При ведении взрывных работ применяются взрывчатые вещества (ВВ) и средства инициирования (СИ), на которые имеются ГОСТы или утвержденные в установленном порядке технические условия, а также журнальные постановления Ростехнадзора о допуске к постоянному применению.

Учитывая природные условия, для заряжания сухих скважин принят тип ВВ – граммонит 79/21 и аммонит 6-ЖВ.

Годовой расход ВВ – 133 т. Расход на один взрыв – 2,7 т. Годовой объем взрывного рыхления – 160000 м3 (3000 м3 за один взрыв).

Взрывание многорядное, короткозамедленное. Для рыхления мерзлых пород применяются наклонные прибортовые скважинные заряды для рыхления промерзших откосов уступов  и вертикальные скважинные заряды для рыхления промерзших горизонтальных площадок уступов.

При производстве взрывных работ в атмосферный воздух выделяются оксид углерода, окислы азота и пыль неорганическая:<20% SiO2. Выделение пыли значительно снижается ввиду высокой влажности взрываемых пород, а также за счет снега.

Расчет количества выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах представлен в Приложениях Ф и Х  (см. источники №6108 и №6210). Расчет произведен в соответствии с Отраслевой методикой расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче и переработке угля, г. Пермь, 2003 г.

Расчеты рассеивания пылегазового облака в атмосфере выполнены на ПЭВМ по программе «Эколог». Распечатки расчетов рассеивания загрязняющих веществ, образующихся при взрывных работах, представлены в Приложении Ш.

Расчеты показали, что превышения санитарных норм в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны разрезов Лучегорский-1 и Лучегорский-2, а также в жилой зоне пгт. Лучегорск и на станции Лучегорск при проведении взрывов не наблюдается.

2.5 Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Параметры источников выделения и выбросов загрязняющих веществ для расчета ПДВ приведены в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1 - Параметры источников выделения и выбросов ЗВ для расчета загрязнения атмосферы

| Цех | Источники выделения ЗВ |  |  | Наим-е | Номер | Высота | Диаметр | Параметры газовоздушной смеси |  |  | Координаты по карте-схеме, м |  |  |  | Ши- | Загрязняющее вещество |  | Выбросы загр. веществ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (номер и | Номер и | К-во, | К-во | источника | ист. | ист. | устья | на выходе из ист.выброса |  |  | X1 | Y1 | X2 | Y2 | ри- | Код | Наименование | г/с | т/год |
| наименование) | наименование | шт | часов | выброса | выброса | выброса, | трубы, м | Скорость | Обьем на | Темпе- |  |  |  |  | на, м |  |  |  |  |
|  |  |  | работы | вредных |  | м |  | м/с | 1 трубу | ратура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в год | веществ |  |  |  |  | м3/с | гр С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Площадка: 1 Разрез Лучегорский-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Участок ОГР «Западный» | 1 Экскаваторы | 7 | 8760 | Участок Западный | 6101 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2929 | -3902 | 2935 | -958 | 1150 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 3,504025 | 101,807860 |
|  | 2 бульдозер | 2 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,569177 | 16,540118 |
|  | 3 Буровой станок | 1 | 1512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,219076 | 4,997022 |
|  | 4 Тепловоз | 3 | 7950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,361828 | 9,488420 |
|  | 5 Автомашины (двиг) | 1 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1,571499 | 40,783486 |
|  | 6 Автодороги пыль | 1 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0,515726 | 13,627329 |
|  | 7 Разгрузка автомашин | 1 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,331863 | 5,100435 |
|  | 9 Вспомогательная техника | 1 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Участок ОГР «Западный» | 10 Сварочные работы | 1 | 8760 | Пост сварки | 6109 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2585 | -1969 | 2595 | -1969 | 10 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,002300 | 0,006500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,000210 | 0,000680 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 0,000030 | 0,000120 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 | Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 0,000010 | 0,000020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,000450 | 0,000970 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,001140 | 0,003300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 0,000120 | 0,000040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 | Фториды плохо растворимые | 0,000060 | 0,000020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,000060 | 0,000020 |
| 2 Участок ОГР «Восточный» | 1 Экскаваторы | 3 | 8760 | Участок Восточный | 6102 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | -3496 | 4877 | -2388 | 1000 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 2,617118 | 64,966377 |
|  | 2 Бульдозеры | 1 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,424798 | 10,541455 |
|  | 3 Тепловоз | 1 | 7950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,198459 | 3,647284 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 Автомашины (двиг) | 1 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,287324 | 5,875974 |
|  | 5 Автодороги (пыль) | 1 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1,351341 | 29,786610 |
|  | 6 Разгрузка автомашин | 1 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0,430274 | 9,705848 |
|  | 7 Сдувание уг. склад | 1 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,673990 | 11,764600 |
|  | 8 Вспом. техника | 1 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Участок ОГР №2 | 1 Экскаваторы | 1 | 8760 | Участок №2 | 6103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -175 | -2758 | 1349 | -1132 | 710 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1,067944 | 33,128367 |
|  | 2 Бульдозер | 1 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,173555 | 5,382897 |
|  | 3 Буровой станок | 1 | 1512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,076814 | 1,779499 |
|  | 4 Тепловоз | 1 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,112620 | 2,884460 |
|  | 5 Вспом.техника | 1 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,508906 | 13,757573 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0,164403 | 4,567727 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,033383 | 0,189005 |
| 2 Участок ОГР №2 | 9 Взрывные работы | 1 | 2880 | Взрывные работы | 6108 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | -2212 | 209 | -2158 | 50 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 17,46000 | 0,518880 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 2,835000 | 0,084270 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 15,75000 | 0,470000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 12,00000 | 0,268800 |
| 3 Участок ОГР №2 | 6 Сварочные работы | 1 | 8760 | Пост сварки | 6110 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273 | -1561 | 1283 | -1561 | 10 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,002300 | 0,006500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,000210 | 0,000680 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 0,000030 | 0,000120 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 | Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 0,000010 | 0,000020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,000450 | 0,000970 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,001140 | 0,003300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 0,000120 | 0,000040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 | Фториды плохо растворимые | 0,000060 | 0,000020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,000060 | 0,000020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Отвал Северный | 1 Разгрузка думпкаров | 1 | 8760 | Отвал Северный | 6104 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 233 | 2440 | 2960 | 2700 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1,726700 | 59,298000 |
|  | 2 Экскаваторы | 2 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,280600 | 9,635000 |
|  | 3 Тепловозы | 2 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,068890 | 2,365800 |
|  | 4 Поверхность отвала | 1 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,174000 | 4,981920 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,619000 | 21,270000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0,214000 | 7,345500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 1,657520 | 19,114550 |
| 5 Отвал Южный | 1 Разгрузк думпкаров | 1 | 8760 | Отвал Южный | 6105 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1359 | -4666 | 1038 | -5172 | 1430 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1,726700 | 59,298000 |
|  | 2 Экскаваторы | 1 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,280600 | 9,635000 |
|  | 3 Тепловоз | 2 | 7950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,068890 | 2,365800 |
|  | 4 Поверхность | 1 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,174078 | 4,981920 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,619000 | 21,270000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0,214000 | 7,345500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,554780 | 6,493810 |
| 5 Отвал Южный | 6 Сварочные работы | 1 | 8760 | Пост сварки | 6111 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -258 | -4259 | -268 | -4259 | 10 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,002300 | 0,006500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,000210 | 0,000680 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 0,000030 | 0,000120 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 | Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 0,000010 | 0,000020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,000450 | 0,000970 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,001140 | 0,003300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 0,000120 | 0,000040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 | Фториды плохо растворимые | 0,000060 | 0,000020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,000060 | 0,000020 |
| 6 Отвал Внутренний (бульд) | 1 Разгрузка автомашин | 1 | 8760 | Отвал Внутрен-ний | 6106 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4679 | -2139 | 4418 | -500 | 1660 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,146277 | 2,530873 |
|  | 2 Бульдозер D275 | 1 | 5080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,023770 | 0,411266 |
|  | 3 Поверхность | 1 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,029475 | 0,431770 |
|  | 4 Вспомогательная техника | 1 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,019248 | 0,289321 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,157199 | 2,328152 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0,042242 | 0,656327 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,236240 | 2,760480 |
| 7 Отвал внутренний (бестранс) | 1 Поверхность | 1 | 8760 | Отвал внутрен-ний (бестрансп) | 6107 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2706 | -1892 | 2730 | -963 | 450 | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,028000 | 0,317260 |
| 8 Станция Породная | 1 Пескосушилка | 1 | 4380 | Дым.труба пескосу-шилки | 101 | 10 | 0,15 | 22,64 | 0,40 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,047011 | 0,740300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,007639 | 0,120299 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,132907 | 0,200930 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,074676 | 1,176000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,070524 | 1,110611 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 1,80E-08 | 2,83E-07 |
| 8 Станция Породная | 2 Бункер песка | 1 | 2000 | Компенсац. клапан | 102 | 6 | 0,30 | 7,07 | 0,50 | 18 | 5 | -22 | 5 | -22 | 0 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,028000 | 0,203000 |
| 8 Станция Породная | 3 М/о станок | 3 | 750 | Оконный проем ПТО | 103 | 2 | 1,00 | 0,76 | 0,60 | 18 | -5 | 5 | -5 | 5 | 0 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,000400 | 0,003000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | 0,000300 | 0,001100 |
| 8 Станция Породная | 4 Склад масла | 1 | 8760 | Дверной проем ПТО | 104 | 2 | 1,00 | 0,76 | 0,60 | 18 | -12 | -4 | -12 | -4 | 0 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,000300 | 0,000400 |
| 8 Станция Породная | 5 Сварочный пост | 1 | 2000 | Сварочный пост | 6120 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 27 | 2 | 5 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,001300 | 0,002000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,000130 | 0,000200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,000300 | 0,000430 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,000400 | 0,000550 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 0,000030 | 0,000040 |
| 8 Станция Породная | 6 Резервуары ДТ | 2 | 8760 | Склад ДТ | 6121 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | 27 | -16 | 27 | 10 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,000050 | 0,000500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 0,017950 | 0,165500 |
| 8 Станция Породная | 7 Резервуар масла | 1 | 8760 | Склад масла | 6122 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | 14 | -18 | 14 | 5 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,000300 | 0,000400 |
| 8 Станция Породная | 8 Тепловоз | 1 | 4380 | Тепловоз | 6123 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | -16 | 27 | -16 | 10 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,307000 | 4,846000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,050000 | 0,788000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,004000 | 0,064000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,012000 | 0,063000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,078000 | 1,233000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0,055000 | 0,295000 |
| 8 Станция Породная | 9 Заправка тепловозов | 1 | 2000 | Заправка тепловозов | 6124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -15 | 0 | -15 | 5 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,000050 | 0,000100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,000300 | 0,000100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 0,017950 | 0,042900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,001400 | 0,010100 |
| 9 Станция Южная | 1 Сварочный пост | 1 | 2000 | Сварочный пост | 6125 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,001300 | 0,002000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,000130 | 0,000200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,000300 | 0,000430 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,000400 | 0,000550 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 0,000030 | 0,000040 |
| 9 Станция Южная | 2 Резервуары | 5 | 8760 | Склад ДТ | 6126 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | -48 | -18 | -48 | 15 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,000010 | 0,000020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 0,004990 | 0,007980 |
| 9 Станция Южная | 3 Резервуар масла | 1 | 8760 | Склад масла | 6127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | -62 | -13 | -62 | 5 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,000300 | 0,000100 |
| 9 Станция Южная | 4 Тепловоз | 1 | 4380 | Подъездные пути | 6128 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 | 12 | 22 | 10 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,307000 | 4,846000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,050000 | 0,788000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,004000 | 0,064000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,012000 | 0,063000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,078000 | 1,233000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0,055000 | 0,295000 |
| 9 Станция Южная | 5 Заправка тепловозов | 1 | 2000 | Заправка тепловозов | 6129 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -25 | -2 | -25 | 5 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,000050 | 0,000100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,000300 | 0,000100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 0,017950 | 0,042900 |
| 9 Станция Южная | 6 Резервуары ниогрина | 3 | 8760 | Склад ниогрина | 6130 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -100 | -15 | -100 | 15 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,000010 | 0,000003 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 0,003990 | 0,000997 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 Станция Раздельная | 1 АЗС | 1 | 8760 | АЗС | 6131 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 19 | 47 | 40 | 80 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,000020 | 0,001200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,000200 | 0,003300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 0,005980 | 0,412800 |
| 10 Станция Раздельная | 2 Резервуары ниогрина | 3 | 8760 | Склад ниогрина | 6132 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 86 | -30 | 86 | 5 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,000010 | 0,000006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 0,003990 | 0,001994 |
| 11 Станция Северная 1 | 1 Путевая машина | 1 | 1000 | Стоянка путевых машин | 6133 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 34 | -12 | 10 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,103000 | 0,370000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,017000 | 0,060000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,002000 | 0,010000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,026000 | 0,100000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,045000 | 0,160000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0,119000 | 0,430000 |
| 11 Станция Северная 1 | 2 Резервуар | 2 | 8760 | Склад ниогрина | 6134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | -80 | 241 | -80 | 10 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,000010 | 0,000006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 0,003990 | 0,001994 |
| Площадка: 2 Разрез Лучегорский-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Участок ОГР Северо-Западный ЛУР-2 | 1 Экскаваторы | 1 | 8760 | Участок Северо-Западный | 6201 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9584 | 709 | -8772 | 2558 | 350 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 2,451147 | 71,603842 |
|  | 2 Бульдозеры | 1 | 6132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,398001 | 11,625874 |
|  | 3 Буровой станок | 1 | 7358 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,199362 | 4,179693 |
|  | 4 Автомашины (двиг) | 1 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,331823 | 8,304123 |
|  | 5 Дороги | 1 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1,319934 | 33,341874 |
|  | 6 Вспом. техника | 1 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0,418690 | 10,859242 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,946513 | 16,379202 |
| 2 Участок ОГР «Центральный» ЛУР-2 | 1 Экскаваторы | 11 | 8760 | Участок Центральный | 6202 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9266 | -672 | -9814 | -10 | 310 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 7,085943 | 229,233410 |
|  | 2 Бульдозеры | 2 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1,150063 | 37,219694 |
|  | 3 Буровой станок | 1 | 2880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,386357 | 10,604698 |
|  | 4 Тепловозы | 5 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,712983 | 19,105841 |
|  | 5 Автомашины | 11 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 3,058853 | 92,802251 |
|  | 6 Автодороги | 1 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 1,004463 | 30,825358 |
|  | 7 Вспом. техника | 2 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 1,253253 | 23,666572 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Участок ОГР «Николаевский» ЛУР-2 | 1 Экскаваторы | 3 | 8760 | Участок Николаевский | 6203 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6988 | 2322 | -7608 | 2942 | 635 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 2,384666 | 57,176341 |
|  | 2 Бульдозеры | 1 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,387013 | 9,273682 |
|  | 3 Буровой станок | 1 | 2880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,149952 | 3,131450 |
|  | 4 Тепловоз | 1 | 2979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,398714 | 7,152954 |
|  | 5 Автомашины (двиг) | 3 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1,136386 | 26,782124 |
|  | 6 Дороги | 1 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0,362021 | 8,442248 |
|  | 7 Разгрузка угля | 1 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,772003 | 14,115700 |
|  | 8 Сдувание уг.склад | 1 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Участок ОГР «Николаевский» | 9 Взрывные работы | 1 | 2880 | Взрывные работы | 6210 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7150 | 2583 | -7080 | 2450 | 50 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 17,46000 | 0,949440 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 2,835000 | 0,154200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 15,75000 | 0,860000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 12,00000 | 0,499200 |
| 4 Отвал Пойменный | 1 Разгрузка | 1 | 8760 | Отвал Поймен-ный | 6204 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10566 | -1403 | -11761 | -522 | 1135 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1,076500 | 35,591308 |
|  | 2 Бульдозер | 1 | 5606 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,175125 | 5,784038 |
|  | 3 Автомашины (двиг) | 1 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,064687 | 1,738056 |
|  | 4 Дороги | 1 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,165758 | 4,637014 |
|  | 5 Поверхность отвала | 1 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,493435 | 15,027108 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0,158964 | 4,921946 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,917420 | 14,771220 |
| 5 Отвал Южный-2 | 1 Разгрузка | 2 | 8760 | Отвал Южный-2 | 6205 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5975 | -2335 | -5474 | 439 | 620 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1,726700 | 58,808000 |
|  | 2 Экскаваторы | 2 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,280600 | 9,555000 |
|  | 3 Тепловозы | 2 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,068890 | 2,346300 |
|  | 4 Поверхность отвала | 1 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,154955 | 4,398000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,619400 | 21,100000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0,213900 | 7,285000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,330390 | 4,793040 |
| 6 Отвал Внутренний | 1 Разгрузка автомашин | 1 | 8760 | Отвал Внутрен-ний | 6206 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10167 | -752 | -10120 | 1467 | 740 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1,346222 | 43,607308 |
|  | 2 Бульдозер | 1 | 5606 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,218225 | 7,066638 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 3 Автомашины | 9 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,069267 | 1,851356 |
|  | 4 Дороги | 1 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,153422 | 4,148614 |
|  | 5 Поверхность отвала | 1 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,635435 | 19,417108 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0,195964 | 6,009746 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 1,362580 | 23,901221 |
| 7 Отвал Северный-2 | 1 Разгрузка думпкаров | 1 | 8760 | Отвал Север- ный-2 | 6207 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4819 | 893 | -5913 | 2774 | 2130 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 2,787840 | 93,302427 |
|  | 2 Разгрузка автомашин | 1 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,452617 | 15,146158 |
|  | 3 Экскаваторы | 2 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,148968 | 4,174408 |
|  | 4 Бульдозер D275 | 1 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,298218 | 8,361649 |
|  | 5 Тепловоз | 2 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1,202025 | 37,732425 |
|  | 6 Автомашины двиг | 3 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0,390076 | 12,374975 |
|  | 7 Дороги | 1 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 1,739330 | 28,674110 |
|  | 8 Поверхность | 1 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 Вспом техника | 1 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 Склад угля ЛУР-2 | 1 Разгрузка автомашин | 1 | 8760 | Склад угля | 6208 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11161 | 359 | -10940 | 881 | 150 | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,096460 | 1,223930 |
|  | 2 Поверхность склада | 1 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 Экскаватор | 1 | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 Склад угля ЛУР-2 | 4 Сварочные работы | 1 | 8760 | Ремонтная площадка | 6209 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10842 | 858 | -10800 | 973 | 50 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,002300 | 0,011300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,000210 | 0,001250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 0,000030 | 0,000120 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 | Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 0,000010 | 0,000020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,000450 | 0,001530 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,001140 | 0,005950 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 0,000120 | 0,000660 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 | Фториды плохо растворимые | 0,000060 | 0,000400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,000060 | 0,000400 |
| 9 Станция Северная-2 | 1 Резервуары ниогрина | 4 | 8760 | Склад ниогрина | 6135 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7984 | 3207 | -7994 | 3277 | 10 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,000010 | 0,000010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 0,003990 | 0,002990 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 9 Станция Северная-2 | 2 Путевая машина | 1 | 1000 | Стоянка путевых машин | 6216 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6854 | 3454 | -6764 | 3466 | 10 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,103000 | 0,370000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,017000 | 0,060000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,002000 | 0,010000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,026000 | 0,100000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,045000 | 0,160000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0,119000 | 0,430000 |
| 10 Станция Экипировочная | 1 Сварочный пост | 1 | 2000 | Сварочный пост | 6210 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -2 | -5 | -2 | 5 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,001300 | 0,002000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,000130 | 0,000200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,000300 | 0,000430 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,000400 | 0,000550 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,000030 | 0,000040 |
| 10 Станция Экипировочная | 2 Резервуар ДТ | 2 | 8760 | Склад ДТ | 6211 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | -20 | 50 | -3 | 10 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,000010 | 0,000030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 0,004990 | 0,011470 |
| 10 Станция Экипировочная | 3 Резервуары масла | 4 | 8760 | Склад масла | 6212 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | -27 | 39 | -20 | 5 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,000300 | 0,000300 |
| 10 Станция Экипировочная | 4 Тепловоз | 1 | 4380 | Подъездные пути | 6213 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 | -17 | 40 | -50 | 10 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,307000 | 4,846000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,050000 | 0,788000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,004000 | 0,064000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,012000 | 0,063000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,078000 | 1,233000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0,055000 | 0,295000 |
| 10 Станция Экипировочная | 5 Заправка тепловозов | 1 | 2000 | Заправка тепловозов | 6214 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -35 | -6 | -35 | 10 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,000050 | 0,000100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,000300 | 0,000100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 0,017950 | 0,042900 |
| 10 Станция Экипировочная | 6 Резервуар ниогрина | 3 | 8760 | Склад ниогрина | 6215 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44 | 50 | -54 | 50 | 10 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,000010 | 0,000007 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 0,003990 | 0,002393 |
| 11 Станция Юго-Западная | 1 Резервуар | 1 | 6217 | Склад ниогрина | 6217 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9752 | -2000 | -9760 | -2000 | 5 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,000010 | 0,000006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 0,003990 | 0,001994 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 Станция Контровод | 1 Автомашина | 24 | 2000 | Пункт ТО | 6218 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 16 | 57 | 42 | 30 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,000867 | 0,000150 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,000141 | 0,000024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,000056 | 0,000010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,000138 | 0,000024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,002917 | 0,000504 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0,000394 | 0,000068 |
| 12 Станция Контровод | 2 ТЗП | 1 | 8760 | ТЗП | 6219 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | -23 | 7 | -32 | 20 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,000010 | 0,000300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,000200 | 0,001300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 0,004990 | 0,105700 |
| 12 Станция Контровод | 3 Бульдозер | 6 | 2000 | Площадка ремонта | 6220 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | -76 | -5 | -93 | 40 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,009262 | 0,000475 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,001505 | 0,000077 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,001306 | 0,000068 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,001006 | 0,000056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,009554 | 0,000648 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0,002394 | 0,000139 |
| Площадка: 3 Участок горных работ №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ДПК-1 | 1 Бункер | 1 | 2125 | Загрузочный бункер | 6155 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 20 | -1 | 10 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,008000 | 0,051000 |
| 1 ДПК-1 | 2 Дробилка | 1 | 2125 | Дробилка | 6156 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 16 | -3 | 20 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,011000 | 0,087000 |
| 1 ДПК-1 | 3 Погрузка | 1 | 6070 | Погрузка | 6157 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 12 | 3 | 12 | 10 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,054000 | 1,085000 |
| 1 ДПК-1 | 4 Склад щебня | 1 | 8760 | Склад щебня | 6158 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 | -3 | -21 | -34 | 40 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,572000 | 10,780000 |
| 1 ДПК-1 | 5 Погрузка со склада | 1 | 4380 | Погрузка со склада | 6159 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 5 | -40 | 5 | 10 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,020000 | 0,259000 |
| 1 ДПК-1 | 6 Автомашина | 2 | 4380 | Автотранспорт | 6160 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -46 | 22 | 36 | 10 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,000200 | 0,000907 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,000032 | 0,000147 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,000028 | 0,000110 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,000054 | 0,000214 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,000517 | 0,002058 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0,000072 | 0,000294 |
| 1 ДПК-1 | 7 Сварка | 1 | 2000 | Сварочный пост | 6161 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -13 | 11 | -13 | 5 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,002300 | 0,001500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,000210 | 0,000100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 0,000030 | 0,000010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 | Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 0,000010 | 0,000002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,000450 | 0,000500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,001140 | 0,000800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 0,000120 | 0,000040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 | Фториды плохо растворимые | 0,000060 | 0,000020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,000060 | 0,000020 |
| 1 ДПК-1 | 8 Сварка | 1 | 2000 | Сварочный пост | 6162 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 21 | -35 | 21 | 5 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,002300 | 0,004600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,000210 | 0,000500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 0,000030 | 0,000060 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 | Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 0,000010 | 0,000010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,000450 | 0,000700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,001140 | 0,001900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 0,000120 | 0,000230 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 | Фториды плохо растворимые | 0,000060 | 0,000100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,000060 | 0,000100 |
| 1 ДПК-1 | 9 Сварка | 1 | 2000 | Сварочный пост | 6163 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 6 | 40 | 5 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,002300 | 0,004600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,000210 | 0,000500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 0,000030 | 0,000060 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 | Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 0,000010 | 0,000010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,000450 | 0,000700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,001140 | 0,001900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 0,000120 | 0,000230 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 | Фториды плохо растворимые | 0,000060 | 0,000100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,000060 | 0,000100 |
| Площадка: 4 Участок горных работ №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 База участка №6 | 1 Бульдозер | 3 | 4380 | Пост ТО | 6164 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | -18 | 75 | -18 | 20 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,009262 | 0,001052 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,001505 | 0,000171 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,001306 | 0,000149 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,001006 | 0,000123 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,009554 | 0,001435 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0,002394 | 0,000307 |
| 1 База участка №6 | 2 Сварочный пост | 1 | 4380 | Пост сварки | 6165 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | -33 | 73 | -33 | 5 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,001900 | 0,019600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,000110 | 0,001520 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,000550 | 0,004030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,001630 | 0,018600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 0,000090 | 0,001300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 | Фториды плохо растворимые | 0,000090 | 0,001400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,000090 | 0,001400 |
| Площадка: 5 Автотранспортное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Гараж | 1 Испытательный стенд | 1 | 2000 | Труба | 105 | 4 | 0,20 | 16,87 | 0,53 | 18 | 71 | 6 | 71 | 6 | 0 | 2732 | Керосин | 0,009100 | 0,080600 |
| 1 Гараж | 2 АКБ | 8 | 2000 | Труба | 106 | 2 | 0,20 | 16,87 | 0,53 | 18 | 100 | -6 | 100 | -6 | 0 | 322 | Серная кислота (по молекуле H2SO4) | 0,000050 | 0,000350 |
| 1 Гараж | 3 Моечная ванна | 1 | 1000 | Труба | 107 | 5 | 0,50 | 3,97 | 0,78 | 18 | 70 | -12 | 70 | -12 | 0 | 155 | диНатрий карбонат | 0,000300 | 0,001200 |
| 1 Гараж | 4 Заточной станок | 1 | 300 | Труба | 108 | 2 | 0,50 | 1,02 | 0,20 | 18 | 87 | -15 | 87 | -15 | 0 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,000200 | 0,000300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | 0,000100 | 0,000200 |
| 1 Гараж | 5 М/о станки | 7 | 1050 | Оконный проем | 109 | 2 | 1,00 | 0,76 | 0,60 | 18 | 92 | -16 | 92 | -16 | 0 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,001300 | 0,007000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | 0,000900 | 0,003000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Гараж | 6 Сварочный пост | 1 | 2000 | Труба | 110 | 8 | 0,50 | 5,91 | 1,16 | 18 | 40 | 2 | 40 | 2 | 0 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,002400 | 0,023200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,000170 | 0,001400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,000740 | 0,007600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,001300 | 0,012400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 0,000070 | 0,000580 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 | Фториды плохо растворимые | 0,000050 | 0,000450 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,000050 | 0,000450 |
| 1 Гараж | 7 Сварочный пост | 1 | 2000 | Сварочный пост | 6166 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -37 | 55 | -37 | 5 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,002400 | 0,023200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,000170 | 0,001400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,000740 | 0,007600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,001300 | 0,012400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 0,000070 | 0,000580 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 | Фториды плохо растворимые | 0,000050 | 0,000450 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,000050 | 0,000450 |
| 1 Гараж | 8 Сварочный пост | 1 | 2000 | Сварочный пост | 6167 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 | 18 | 23 | 5 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,002400 | 0,023200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,000170 | 0,001400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,000740 | 0,007600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,001300 | 0,012400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 0,000070 | 0,000580 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 | Фториды плохо растворимые | 0,000050 | 0,000450 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,000050 | 0,000450 |
| 1 Гараж | 9 Пруд-отстойник | 1 | 8760 | Пруд-отстойник | 6168 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | -6 | 392 | -12 | 10 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,000008 | 0,000060 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,010100 | 0,077000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,003800 | 0,028000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 602 | Бензол | 0,000050 | 0,000400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0,000020 | 0,000100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 621 | Метилбензол (Толуол) | 0,000030 | 0,000200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 Гараж | 10 Автомашина | 8 | 2000 | Посты ТО и ТР | 6169 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 50 | 12 | 10 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,001733 | 0,000845 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,000282 | 0,000137 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,000111 | 0,000050 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,000275 | 0,000136 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,035267 | 0,008979 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 0,005300 | 0,000786 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0,000789 | 0,000388 |
| 1 Гараж | 11 Автомашина | 6 | 2000 | Посты ТО и ТР | 6170 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 55 | -25 | 10 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,001267 | 0,000316 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,000206 | 0,000051 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,000075 | 0,000014 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,000186 | 0,000057 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,029083 | 0,008372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 0,004100 | 0,001078 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0,000583 | 0,000135 |
| 1 Гараж | 12 Автомашина | 18 | 2000 | Стоянка машин | 6171 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 25 | 264 | 15 | 20 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,024667 | 0,024998 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,004008 | 0,004062 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,002211 | 0,001795 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,004006 | 0,003903 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,340189 | 0,291001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 0,041639 | 0,034122 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0,017703 | 0,013586 |
| Площадка: 6 Локомотивное и вагонное депо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Локомотивное депо | 1 Кузнечный горн | 1 | 2000 | Дымовая труба | 111 | 6 | 0,25 | 0,61 | 0,03 | 270 | -5 | 18 | -5 | 18 | 0 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,001200 | 0,009000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,000200 | 0,001500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,005000 | 0,036000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,014000 | 0,103000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,021000 | 0,152000 |
| 1 Локомотивное депо | 2 Моечная ванна | 1 | 1000 | Труба | 112 | 3 | 0,20 | 13,05 | 0,41 | 18 | 20 | 6 | 20 | 6 | 0 | 2732 | Керосин | 0,022000 | 0,078000 |
| 1 Локомотивное депо | 3 АКБ | 2 | 2000 | Труба | 113 | 12 | 0,40 | 6,21 | 0,78 | 18 | 36 | 11 | 36 | 11 | 0 | 322 | Серная кислота (по молекуле H2SO4) | 0,000010 | 0,000080 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 Локомотивное депо | 4 М/о станки | 3 | 750 | Оконный проем | 114 | 2 | 1,00 | 0,76 | 0,60 | 18 | 49 | 16 | 49 | 16 | 0 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,000700 | 0,003000 |
| 1 Локомотивное депо | 5 М/о станки | 2 | 2500 | Оконный проем | 115 | 2 | 1,00 | 0,76 | 0,60 | 18 | -14 | 47 | -14 | 47 | 0 | 2868 | Эмульсон | 0,000060 | 0,000500 |
| 1 Локомотивное депо | 6 Сварочный пост | 1 | 5840 | Ворота | 116 | 2 | 1,00 | 0,76 | 0,60 | 18 | 71 | 69 | 71 | 69 | 0 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,005400 | 0,111000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,000380 | 0,007800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,001000 | 0,021000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,002400 | 0,050000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 0,000160 | 0,003300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 | Фториды плохо растворимые | 0,000120 | 0,002500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,000120 | 0,002500 |
| 1 Локомотивное депо | 7 Сварочный пост | 1 | 5840 | Ворота | 117 | 2 | 1,00 | 0,76 | 0,60 | 18 | 79 | 41 | 79 | 41 | 0 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,003900 | 0,079000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,000220 | 0,004000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,000860 | 0,017000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,001600 | 0,032000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 0,000080 | 0,001500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 | Фториды плохо растворимые | 0,000060 | 0,001130 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,000060 | 0,001130 |
| 1 Локомотивное депо | 8 Сварочный пост | 1 | 5840 | Труба | 118 | 12 | 1,00 | 1,53 | 1,20 | 18 | 38 | 45 | 38 | 45 | 0 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,005200 | 0,102000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,000330 | 0,006400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 0,000003 | 0,000070 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 | Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 0,000030 | 0,000600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,000930 | 0,018000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,002000 | 0,037000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 0,000250 | 0,004900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 | Фториды плохо растворимые | 0,000090 | 0,001500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,000090 | 0,001500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 Локомотивное депо | 9 Паровозная топка | 1 | 2000 | Дымовая труба | 119 | 14 | 0,35 | 4,16 | 0,40 | 270 | 91 | 20 | 91 | 20 | 0 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,047011 | 0,371470 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,007639 | 0,060364 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,013291 | 0,104651 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,074676 | 0,588000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,070524 | 0,555305 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 1,80E-08 | 1,42E-07 |
| 1 Локомотивное депо | 10 Резервуар ДТ | 1 | 8760 | Склад ДТ | 6172 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 97 | 31 | 102 | 31 | 5 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,000010 | 0,000003 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 0,003990 | 0,000997 |
| 1 Локомотивное депо | 11 Тепловоз | 1 | 8760 | Подъездные пути | 6173 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 75 | 55 | 98 | 62 | 40 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,354000 | 11,166000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,058000 | 1,815000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,005000 | 0,144000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,007000 | 0,163000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,100000 | 3,154000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0,032000 | 0,751000 |
| Площадка: 7 Цех по ремонту ГТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Цех по ремонту ГТО | 1 М/о станки | 3 | 750 | Оконный проем | 120 | 2 | 1,00 | 0,76 | 0,60 | 18 | 49 | -20 | 49 | -20 | 0 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,000800 | 0,004400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | 0,000600 | 0,002000 |
| 1 Цех по ремонту ГТО | 2 Сварочный пост | 1 | 2000 | Ворота | 121 | 2 | 1,00 | 0,76 | 0,60 | 18 | 18 | 45 | 18 | 45 | 0 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,001400 | 0,005700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,000150 | 0,000900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,000300 | 0,000430 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,000400 | 0,000550 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 0,000030 | 0,000200 |
| 1 Цех по ремонту ГТО | 3 Сварочный пост | 1 | 4380 | Ворота | 122 | 2 | 1,00 | 0,76 | 0,60 | 18 | 111 | 15 | 111 | 15 | 0 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,001900 | 0,019600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,000110 | 0,001520 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,000550 | 0,004030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,001630 | 0,018600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 0,000090 | 0,001300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 | Фториды плохо растворимые | 0,000090 | 0,001400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,000090 | 0,001400 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Площадка: 8 Участок энергоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Боксы автотранспорта | 1 Автомашина | 2 | 2000 | Боксы автотранспорта | 6174 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2851 | -4255 | 2871 | -4240 | 10 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,000240 | 0,000314 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,000039 | 0,000051 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,000032 | 0,000043 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,018992 | 0,023118 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 0,002347 | 0,003125 |

2.6 Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Технологические процессы разработки разреза открытым способом сопровождаются образованием пылегазовых выбросов, содержащих вредные компоненты - пыль, сажа, оксиды азота, углерода, диоксид серы и т. д. Пылегазовое загрязнение происходит при буровзрывных работах, экскавации, погрузке в транспортные средства и транспортировании горной массы, отвалообразовании.

Для снижения выбросов ЗВ в атмосферный воздух предусматриваются следующие мероприятия:

- орошение водой вскрышных, добычных и отвальных забоев, автодорог при положительных температурах наружного воздуха, зимой пылеподавление в разрезе и на отвалах происходит естественным путем за счет снега – к.п.д = 80%;

- отсыпка отвала по схемам, исключающим самовозгорание пород;

- восстановление нарушенных земель по мере отсыпки 3-го яруса отвалов и его усадки;

- применение короткозамедленного взрывания, при котором повышается интенсивность дробления, уменьшается нарушение сплошности массива вне зоны дробления, обеспечивается компактный развал горной массы и снижается сейсмическое действие взрыва, что в конечном итоге ведет к уменьшению расхода ВВ и уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Для орошения водой мест пыления и автодорог в угольном разрезе предусмотрено применение поливооросительных машин. Зимой пылеподавление осуществляется за счет снега. Число дней в году со снежным покровом – 134.

При эксплуатации машин и механизмов предусматривается комплекс мероприятий по охране атмосферного воздуха:

- обеспечение качественного технического обслуживания машин и механизмов для поддержания эффективного сжигания топлива, контроль содержания вредных веществ в отработанных газах;

- использование сортов топлива, удовлетворяющих требованиям ГОСТ;

- регулировка топливной аппаратуры ДВС;

- добавка различных присадок в топливо;

- применение импортного технологического оборудования с двигателями внутреннего сгорания полностью соответствующего мировым стандартам.

Из организованных источников выбросов только один источник №108 (заточной станок) в гараже АТХ оснащен пылеуловителем ЗИЛ-900 с к.п.д.=98% для очистки аспирационного воздуха от оксидов железа и абразивной пыли.

По результатам расчетов уровня загрязнения атмосферы, обусловленного выбросами загрязняющих веществ при работе технологического оборудования на разрезах Лучегорский-1 и Лучегорский-2 видно, что превышение установленных ПДК нормируемых веществ в жилой застройке не наблюдается. Применение технических мероприятий по снижению величины выбросов загрязняющих веществ не требуется.

2.7 Расчет и анализ ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха

Расчет загрязнения атмосферы выбросами вредных веществ выполнен на ПЭВМ по унифицированной программе расчета загрязнения атмосферы «ЭКОЛОГ» версии 3.1, разработанной НПО «Интеграл», г. Санкт-Петербург. Программа позволяет дать санитарно-гигиеническую оценку степени загрязнения приземного слоя атмосферы вредными веществами.

Так как зоны влияния угольных разрезов Лучегорский-1 и Лучегорский-2 пересекаются, в проекте выполнен расчет рассеивания загрязняющих веществ в одном расчетном прямоугольнике, охватывающем оба угольных разреза и ближайшие населенные пункты – пгт. Лучегорск и станцию Лучегорск.

Размер расчетного прямоугольника – 24000 х 14000 м, шаг расчетной сетки – 250 м.

Система координат условная. За начало отсчета основной системы координат принят переезд через железнодорожную магистраль Владивосток-Хабаровск. Угол поворота оси ОХ основной системы координат относительно севера составляет 90о.

На расчетных площадках были выбраны следующие заводские системы координат:

- площадка №1 – угольные разрезы Лучегорский-1 и Лучегорский-2 - Х = 0, У = 0 , угол поворота 0о,

- площадка №2 – станция Породная - Х = 4496, У = 132 , угол поворота 0о,

- площадка №3 – станция Южная - Х = -1220, У = -4027 , угол поворота 0о,

- площадка №4 – станция Раздельная -  Х = 5836, У = -2036 , угол поворота 0о,

- площадка №5 – станция Северная-1 - Х = 1229, У = -72 , угол поворота 0о,

- площадка №6 – станция Экипировочная - Х= -7380, У = 3188, угол поворота 0о,

- площадка №7 – станция Контровод -  Х = -10628, У = 1017 , угол поворота 0о,

- площадка №8 – ДПК-1 - Х = 3175, У = -4703 , угол поворота 0о,

- площадка №9 – база участка №6 - Х = 2620, У = -4361 , угол поворота 0о,

- площадка №10 – АТХ -  Х = 1046, У = -4031 , угол поворота 0о,

- площадка №11 – локомотивное и вагонное депо - Х = 971, У = -3984 , угол поворота 0о,

- площадка №12 – цех по ремонту ГТО - Х = 1365, У = -3964 , угол поворота 0о.

Проведенными расчетами учтены:

- техническая характеристика источников: высота, диаметр, объем выбрасываемых газов;

- рельеф района путем введения поправки на рельеф;

- скорость оседания различных веществ в атмосфере;

- неблагоприятные метеорологические условия путем автоматического учета опасных направлений и скоростей ветра, при которых концентрации будут наибольшими;

- суммарное действие, сернистого ангидрида и двуокиси азота (код 6204), сернистого ангидрида и фтористого водорода (код 6205), сернистого ангидрида и сероводорода (код 6043), сернистого ангидрида и серной кислоты (код 6041),фтористого водорода и плохо растворимых солей фтора (код 6053).

Максимальные разовые ПДК и безопасные ориентировочные уровни воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест приняты по ГН 2.1.6.1338-03 и ГН 2.1.6.1339-03, утвержденным Минздравом РСФСР и дополнений к ним.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, влияющие на условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, фоновые концентрации загрязняющих веществ приведены в Приложениях А и Б.

Таблица 2.7.1 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ

| Код в-ва | Наименование вещества | Фоновые концентрации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Штиль | Север |  | Восток | Юг | Запад |  |  |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,054 | 0,054 | 0,054 |  | 0,054 |  | 0,054 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,024 | 0,024 | 0,024 |  | 0,024 |  | 0,024 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,013 | 0,013 | 0,013 |  | 0,013 |  | 0,013 |
| 0337 | Углерод оксид | 2,4 | 2,4 | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,195 | 0,195 | 0,195 |  | 0,195 |  | 0,195 |

В проекте проведены два расчета рассеивания:

- I  расчет  - без учета залповых выбросов на летний период (Приложение Ц),

- II расчет – с учетом залповых выбросов на зимний период (Приложение Ш).

I расчет рассеивания проведен на летний период по всем веществам, присутствующим в выбросах - 28 веществ и 5 группам суммации, из них расчеты нецелесообразны для 12 веществ.

Таблица 2.7.2 – Список веществ и групп суммации, по которым проводился

расчет рассеивания на летний период без учета залповых выбросов

| Код | Наименование вещества | Предельно допустимая концентрация |  |  | Фоновая концентр. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Спр. значение | Исп. в расч. | Учет | Интерп. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на желе- зо) | ПДК с/с | 0,01 | 0,10 | Нет | Нет |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) ок- сид) | ПДК м/р | 0,04 | 0,40 | Нет | Нет |
| 0155 | диНатрий карбонат | ОБУВ | 0,04 | 0,04 | Нет | Нет |
| 0164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | ПДК с/с | 0,01 | 0,01 | Нет | Нет |
| 0203 | Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) ок- сид) | ПДК с/с | 0,02 | 0,20 | Нет | Нет |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,001 | 0,001 | Да | Нет |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р | 0,30 | 0,30 | Да | Нет |
| 0322 | Серная кислота (по молекуле H2SO4) | ПДК м/р | 0,01 | 0,01 | Нет | Нет |
| 0328 | Углерод (Сажа) | ПДК м/р | 0,02 | 0,02 | Нет | Нет |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сер- нистый) | ПДК м/р | 0,20 | 0,20 | Да | Нет |
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводо- род) | ПДК м/р | 0,20 | 0,20 | Нет | Нет |
| 0337 | Углерод оксид | ПДК м/р | 0,20 | 0,20 | Да | Нет |
| 0342 | Фториды газообразные | ПДК м/р | 0,60 | 0,60 | Нет | Нет |
| 0344 | Фториды плохо растворимые | ПДК м/р | 0,10 | 0,10 | Нет | Нет |
| 0415 | Смесь углеводородов пре- дельных С1-С5 | ОБУВ | 0,10 | 0,10 | Нет | Нет |
| 0416 | Смесь углеводородов пре- дельных С6-С10 | ОБУВ | 5,00 | 5,00 | Нет | Нет |
| 0602 | Бензол | ПДК м/р | 0,70 | 0,70 | Нет | Нет |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (с- месь изомеров о-, м-, п-) | ПДК м/р | 0,10 | 0,10 | Нет | Нет |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | ПДК м/р | 0,10 | 0,10 | Нет | Нет |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | ПДК с/с | 0,35 | 0,35 | Нет | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосер- нистый) (в пересчете на угле- род) | ПДК м/р | 5,0 | 5,0 | Нет | Нет |
| 2732 | Керосин | ОБУВ | 1,2 | 1,2 | Нет | Нет |
| 2735 | Масло минеральное нефтя- ное | ОБУВ | 0,05 | 0,05 | Нет | Нет |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | ПДК м/р | 1,0 | 1,0 | Нет | Нет |
| 2868 | Эмульсон | ОБУВ | 0,05 | 0,05 | Нет | Нет |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | ПДК м/р | 1,0 | 1,0 | Нет | Нет |
| 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | ПДК м/р | 1,00 | 1,00 | Нет | Нет |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | ОБУВ | 0,05 | 0,05 | Нет | Нет |
| 6041 | Группа суммации: Серы диоксид и кислота серная | Группа | 0,30 | 0,30 | Нет | Нет |
| 6043 | Группа суммации: Серы диоксид и сероводород | Группа | - | - | Нет | Нет |
| 6053 | Группа суммации: Фтористый водород и плохо растворимые соли фтора | Группа | - | - | Нет | Нет |
| 6204 | Группа неполной суммации с коэффициентом «1,6»: Серы диоксид, азота диоксид | Группа | - | - | Да | Да |
| 6205 | Группа неполной суммации с коэффициентом «1,8»: Серы диоксид и фтористый водород | Группа | - | - | Нет | Нет |

Таблица 2.7.3 – Перечень веществ, для которых нецелесообразно проводить расчеты рассеивания

| Код | Наименование | Сумма Cm/ПДК |
| --- | --- | --- |
| 0155 | диНатрий карбонат | 0,0412182 |
| 0203 | Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 0,0280009 |
| 0322 | Серная кислота (по молекуле H2SO4) | 0,0008669 |
| 0344 | Фториды плохо растворимые | 0,0832367 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0011482 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0007200 |
| 0602 | Бензол | 0,0009474 |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0,0005684 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | 0,0002842 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,0017440 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 0,0606924 |
| 2868 | Эмульсол | 0,0578608 |

II расчет рассеивания проведен на зимний период по всем веществам, образующимся при производстве взрывных работ - 4 вещества и 1 группа суммации. Принято, что взрывные работы проводятся одновременно на обоих разрезах на участках наиболее приближенных к станции Лучегорск, где находятся садово-огородные участки и двухэтажный восьмиквартирный жилой дом. Выбраны – участок «Николаевский» ЛУР-2 и участок №2 ЛУР-1.

Таблица 2.7.4 – Список веществ и групп суммации, по которым проводился расчет

рассеивания на зимний период с учетом залповых выбросов

| Код | Наименование вещества | Предельно допустимая концентрация |  |  | Фоновая концентр. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Спр. значение | Исп. в расч. | Учет | Интерп. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,2000000 | 0,2000000 | Да | Нет |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р | 0,4000000 | 0,4000000 | Да | Нет |
| 0337 | Углерод оксид | ПДК м/р | 5,0000000 | 5,0000000 | Да | Нет |
| 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | ПДК м/р | 0,5000000 | 0,5000000 | Нет | Нет |
| 6204 | Группа неполной суммации с коэффициентом «1,6»: Серы диоксид, азота диоксид | Группа | - | - | Да | Нет |

При расчете рассеивания на ситуационном плане на границе санитарно-защитной зоны угольных разрезов и на границе жилой застройки пгт Лучегорск и ст. Лучегорск были выбраны 23 расчетные точки со следующими координатами.

Таблица 2.7.5 – Координаты расчетных точек

| № | Координаты точки (м) |  | Высота (м) | Тип точки | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Разрез «Лучегорский-1» |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,00 | 3041,00 | 2 | на границе СЗЗ |  |
| 2 | 4063,00 | 3949,00 | 2 | на границе СЗЗ |  |
| 3 | 6849,00 | 2423,00 | 2 | на границе СЗЗ |  |
| 4 | 6766,00 | 0,00 | 2 | на границе СЗЗ |  |
| 5 | 6971,00 | -2289,00 | 2 | на границе СЗЗ |  |
| 6 | 6206,00 | -4154,00 | 2 | на границе СЗЗ |  |
| 7 | 6032,00 | -4717,00 | 2 | на границе жилой зоны | граница жилой застройки п.Лучегорск |
| 8 | 4496,00 | -5555,00 | 2 | на границе СЗЗ |  |
| 9 | 2107,00 | -6175,00 | 2 | на границе СЗЗ |  |
| 10 | 0,00 | -6939,00 | 2 | на границе СЗЗ |  |
| 11 | -2430,00 | -6268,00 | 2 | на границе СЗЗ |  |
| 12 | -2221,00 | -2904,00 | 2 | на границе СЗЗ |  |
| 13 | -107,00 | -1139,00 | 2 | на границе СЗЗ | Граница садово-огородных участков на ст.Лучегорск |
| 14 | -637,00 | 1144,00 | 2 | на границе СЗЗ |  |
| 15 | -608,00 | -1143,00 | 2 | на границе жилой зоны | Жилой двухэтажный дом на ст. Лучегорск |
| Разрез «Лучегорский-2» |  |  |  |  |  |
| 16 | -3879,00 | 3584,00 | 2 | на границе СЗЗ |  |
| 17 | -2753,00 | 1316,00 | 2 | на границе СЗЗ |  |
| 18 | -4061,00 | -1652,00 | 2 | на границе СЗЗ |  |
| 19 | -5465,00 | -3211,00 | 2 | на границе СЗЗ |  |
| 20 | -9791,00 | -3417,00 | 2 | на границе СЗЗ |  |
| 21 | -13339,00 | -1063,00 | 2 | на границе СЗЗ |  |
| 22 | -10277,00 | 3029,00 | 2 | на границе СЗЗ |  |
| 23 | -6920,00 | 4831,00 | 2 | на границе СЗЗ |  |

В результате расчета рассеивания получены карты-схемы с изолиниями концентраций загрязняющих веществ, представленные в Приложениях Ц и Ш.

Значения приземных концентраций загрязняющих веществ в каждой расчетной точке на границе СЗЗ и в жилой застройке представлены в таблице 2.7.6.

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы, представлены в таблице 2.7.7.

Таблица 2.7.6 - Расчетные приземные концентрации загрязняющих веществ в расчетных точках на границе СЗЗ и жилой застройки

| Код | Наименование веществ | ПДК, | Расчетные приземные концентрации в долях ПДК в расчетных точках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | и групп суммации | ОБУВ | На границе нормативной СЗЗ Разреза Лучегорский-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На границе жилой застройки |  | На границе нормативной СЗЗ Разреза Лучегорский-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мг/м3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 7 | 15 | 16 | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  | I расчет – без учета залповых выбросов (лето) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,04 | 3,9e-4 | 2,9e-4 | 3,3e-4 | 4,2e-4 | 5,5e-4 | 7,4e-4 | 1,3e-3 | 1,6e-3 | 1,2e-3 | 8,4e-4 | 1,1e-3 | 1,2e-3 | 6,1e-4 | 8,3e-4 | 1,1e-3 | 2,5e-4 | 4,6e-4 |  |  | 6,5e-4 |  |  | 5,1e-4 |  | 2,1e-4 | 1,2e-4 | 1,4e-4 | 1,6e-4 |
| 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,01 | 9,3e-4 | 7,1e-4 | 8,2e-4 | 1,0e-3 | 1,3e-3 | 1,8e-3 | 3,6e-3 | 3,7e-3 | 2,7e-3 | 2,0e-3 | 2,7e-3 | 2,7e-3 | 1,4e-3 | 2,1e-3 | 2,6e-3 | 6,2e-4 | 1,1e-3 |  |  | 1,6e-3 |  |  | 1,3e-3 |  | 5,6e-4 | 3,4e-4 | 3,9e-4 | 4,3e-4 |
| 155 | диНатрий карбонат | 0,04 | Расчет нецелесообразен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 0,001 | 4,7e-5 | 7,1e-4 | 8,2e-4 | 4,1e-5 | 6,7e-5 | 1,2e-4 | 2,8e-4 | 2,2e-4 | 8,1e-5 | 6,2e-5 | 7,2e-5 | 1,5e-4 | 6,9e-5 | 1,3e-4 | 1,0e-4 | 6,2e-4 | 4,0e-5 |  |  | 3,5e-5 |  |  | 3,9e-5 |  | 2,3e-5 | 3,4e-4 | 5,6e-5 | 2,2e-5 |
| 203 | Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 0,0015 | Расчет нецелесообразен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,2 | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,45 | 0,56 | 0,61 | 0,54 | 0,48 | 0,4 | 0,38 | 0,42 | 0,54 | 0,41 | 0,57 | 0,5 | 0,51 |  | 0,43 |  |  | 0,49 |  | 0,52 |  | 0,83 | 0,69 | 0,81 | 0,66 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,4 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  | 0,07 |  |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,11 | 0,09 | 0,1 | 0,09 |
| 322 | Серная кислота (по молекуле H2SO4) | 0,3 | Расчет нецелесообразен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Углерод (Сажа) | 0,15 | 9,1e-3 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 9,5e-3 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,5 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  | 0,03 |  |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,008 | 1,2e-4 | 1,7e-4 | 2,3e-4 | 3,6e-4 | 3,0e-4 | 1,6e-4 | 1,1e-4 | 1,6e-4 | 1,2e-3 | 2,2e-4 | 3,1e-4 | 2,2e-4 | 1,2e-4 | 1,3e-4 | 2,3e-4 | 2,0e-4 |  | 1,3e-4 |  |  | 1,7e-4 |  | 1,5e-4 |  | 8,6e-5 | 9,4e-5 | 2,7e-4 | 5,4e-4 |
| 337 | Углерод оксид | 5,0 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,48 | 0,48 |  | 0,48 |  |  | 0,48 |  | 0,48 |  | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 342 | Фториды газообразные | 0,02 | 2,1e-4 | 1,6e-4 | 1,8e-4 | 2,2e-4 | 2,9e-4 | 4,2e-4 | 9,3e-4 | 7,9e-4 | 5,9e-3 | 4,4e-4 | 6,2e-4 | 5,8e-4 | 3,0e-4 | 5,0e-4 | 5,5e-4 | 1,5e-4 |  | 2,4e-4 |  |  | 3,6e-4 |  | 2,9e-4 |  | 1,3e-4 | 8,2e-5 | 1,1e-4 | 1,1e-4 |
| 344 | Фториды плохо растворимые | 0,2 | Расчет нецелесообразен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 50,0 | Расчет нецелесообразен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 30,0 | Расчет нецелесообразен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 602 | Бензол | 0,3 | Расчет нецелесообразен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0,2 | Расчет нецелесообразен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 621 | Метилбензол (Толуол) | 0,6 | Расчет нецелесообразен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 1,0e-6 | Расчет нецелесообразен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 5,0 | Расчет нецелесообразен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2732 | Керосин | 1,2 | 3,3e-3 | 2,5e-3 | 2,9e-3 | 4,9e-3 | 7,9e-3 | 9,2e-3 | 7,2e-3 | 5,5e-3 | 3,4e-3 | 3,0e-3 | 3,9e-3 | 7,0e-3 | 4,8e-3 | 8,2e-3 | 5,9e-3 | 6,8e-3 |  | 3,9e-3 |  |  | 5,2e-3 |  | 6,1e-3 |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,05 | 2,2e-4 | 3,2e-4 | 4,1e-4 | 6,5e-4 | 3,6e-4 | 2,6e-4 | 2,0e-4 | 2,4e-4 | 3,2e-4 | 4,4e-4 | 9,3e-4 | 3,2e-4 | 2,2e-4 | 2,3e-4 | 3,4e-4 | 2,7e-4 |  | 1,8e-4 |  |  | 2,5e-4 |  | 2,1e-4 |  | 9,4e-5 | 1,7e-4 | 3,5e-4 | 7,9e-4 |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 1,0 | 3,5e-4 | 5,0e-4 | 6,6e-4 | 1,0e-3 | 8,4e-4 | 4,5e-4 | 3,2e-4 | 5,0e-4 | 6,7e-4 | 9,3e-4 | 2,0e-3 | 6,6e-4 | 3,5e-4 | 3,6e-4 | 7,0e-4 | 5,9e-4 |  | 4,0e-4 |  |  | 5,2e-4 |  | 4,6e-4 |  | 2,8e-4 | 3,1e-4 | 8,3e-4 | 1,6e-3 |
| 2868 | Эмульсон | 0,05 | Расчет нецелесообразен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 7 | 15 | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,3 | 1,8e-3 | 1,7e-3 | 2,0e-3 | 4,0e-3 | 7,5e-3 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 4,3e-3 | 4,8e-3 | 6,5e-3 | 2,8e-3 | 0,02 | 5,5e-3 | 1,0e-3 |  |  | 1,8e-3 |  |  | 2,2e-3 |  | 1,7e-3 | 6,7e-4 | 3,7e-4 | 4,5e-4 | 5,7e-4 |
| 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,5 | 0,01 | 8,9e-3 | 8,6e-3 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 7,4e-3 | 9,0e-3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 9,1e-3 | 0,03 |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | 0,04 | 2,9e-4 | 2,0e-4 | 3,4e-4 | 3,3e-4 | 4,6e-4 | 5,9e-4 | 8,4e-4 | 1,5e-3 | 1,0e-3 | 7,0e-4 | 8,4e-4 | 9,8e-4 | 5,1e-4 | 6,0e-4 | 9,0e-4 | 1,7e-4 |  |  | 3,5e-4 |  |  | 4,8e-4 |  | 3,4e-4 | 1,1e-4 | 5,4e-5 | 6,8e-5 | 8,8e-5 |
| 6041 | Серы диоксид и кислота серная | - | 4,9e-3 | 4,2e-3 | 4,8e-3 | 7,8e-3 | 7,5e-3 | 0,01 | 0,01 | 9,0e-3 | 5,4e-3 | 4,8e-3 | 6,3e-3 | 7,5e-3 | 6,2e-3 | 0,01 | 9,8e-3 | 0,01 |  |  | 7,9e-3 |  |  | 9,0e-3 |  | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 6043 | Серы диоксид и сероводород | - | 4,9e-3 | 4,2e-3 | 4,9e-3 | 7,8e-3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 9,0e-3 | 5,5e-3 | 4,8e-3 | 6,4e-3 | 0,01 | 6,2e-3 | 0,01 | 9,8e-3 | 0,01 |  |  | 7,9e-3 |  |  | 9,0e-3 |  | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 6053 | Фтористый водород и плохо растворимые соли фтора | - | 2,2e-4 | 1,7e-4 | 1,9e-4 | 2,4e-4 | 3,1e-4 | 4,4e-4 | 9,9e-4 | 8,4e-4 | 6,3e-4 | 4,6e-4 | 6,7e-4 | 6,2e-4 | 3,3e-4 | 5,3e-4 | 5,9e-4 | 1,6e-4 |  |  | 2,6e-4 |  |  | 3,8e-4 |  | 3,1e-4 | 1,4e-4 | 8,7e-5 | 1,2e-4 | 1,1e-4 |
| 6204 | Серы диоксид, азота диоксид | - | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,3 | 0,38 | 0,41 | 0,36 | 0,32 | 0,27 | 0,26 | 0,28 | 0,36 | 0,27 | 0,38 | 0,34 | 0,35 |  |  | 0,29 |  |  | 0,33 |  | 0,35 | 0,55 | 0,46 | 0,54 | 0,44 |
| 6205 | Серы диоксид и фтористый водород | - | 2,7e-3 | 2,4e-3 | 2,7e-3 | 4,4e-3 | 7,2e-3 | 8,3e-3 | 6,6e-3 | 5,2e-3 | 3,2e-3 | 2,9e-3 | 3,6e-3 | 6,5e-3 | 3,5e-3 | 7,3e-3 | 5,6e-3 | 7,4e-3 |  |  | 4,4e-3 |  |  | 5,0e-3 |  | 5,9e-3 | 0,01 | 1,0e-2 | 0,01 | 0,01 |
|  |  |  | II расчет – с учетом залповых выбросов (зима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,2 | 0,37 | 0,36 | 0,38 | 0,45 | 0,57 | 0,62 | 0,54 | 0,48 | 0,39 | 0,38 | 0,45 | 0,51 | 0,39 | 0,58 | 0,51 | 0,47 |  |  | 0,41 |  |  | 0,45 |  | 0,47 | 0,82 | 0,67 | 0,81 | 0,56 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,4 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |  | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,08 |
| 337 | Углерод оксид | 5,0 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,48 |  |  | 0,48 |  |  | 0,48 |  | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,5 | 0,01 | 0,01 | 8,5e-3 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,03 |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 |
| 6204 | Серы диоксид, азота диоксид | - | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,30 | 0,38 | 0,41 | 0,36 | 0,32 | 0,27 | 0,26 | 0,30 | 0,33 | 0,26 | 0,38 | 0,34 | 0,31 |  |  | 0,28 |  |  | 0,30 |  | 0,32 | 0,54 | 0,45 | 0,54 | 0,37 |

Таблица 2.7.7 – Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы

| Загрязняющее вещество |  | Номер | Фоновая | Расчетная максимальная |  | Источники, дающие |  | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | контроль | конц-я | приземная концентрация, |  | наибольший вклад |  | источника |
|  |  | ной | в долях | в долях ПДК |  | № | % | (площадка. цех) |
|  |  | точки | ПДК | в жилой | на | источника | вклада |  |
|  |  |  |  | зоне | границе | на карте |  |  |
|  |  |  |  |  | СЗЗ | -схеме |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| II расчет- с учетом залповых выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 9 | - | ---- | 0,0016 | 116 | 30,14 | Локомотивное депо |
|  |  | 15 | - | 0,0011 | ---- | 116 | 30,87 | - / - |
| 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 9 | - | ---- | 0,0037 | 116 | 37,27 | - / - |
|  |  | 15 | - | 0,0026 | ---- | 116 | 37,69 | - / - |
| 164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 13 | - | ---- | 0,0001 | 6110 | 76,32 | Участок №2 |
|  |  | 15 | - | 0,0001 | ---- | 6110 | 60,45 | - / - |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 20 | 0,27 | ---- | 0,8255 | 6202 | 52,95 | Участок «Центральный» |
|  |  | 7 | 0,27 | 0,5736 | ---- | 6102 | 28,89 | Участок «Восточный» |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 20 | 0,06 | ---- | 0,1051 | 6202 | 33,76 | Участок «Центральный» |
|  |  | 7 | 0,06 | 0,0846 | ---- | 6102 | 15,89 | Участок «Восточный» |
| 328 | Углерод (Сажа) | 20 | - | ---- | 0,0422 | 6202 | 75,35 | Участок «Центральный» |
|  |  | 7 | - | 0,0286 | ---- | 6102 | 60,52 | : Участок «Восточный» |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 20 | 0,026 | ---- | 0,0498 | 6202 | 35,37 | Участок «Центральный» |
|  |  | 7 | 0,026 | 0,0392 | ---- | 6102 | 18,55 | Участок «Восточный» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 12 | - | ---- | 0,0006 | 6129 | 76,14 | Станция Южная |
|  |  | 15 | - | 0,0002 | ---- | 6129 | 75,97 | - / - |
| 337 | Углерод оксид | 20 | 0,48 | ---- | 0,4899 | 6202 | 1,54 | Участок «Центральный» |
|  |  | 7 | 0,48 | 0,4860 | ---- | 6102 | 0,70 | Участок «Восточный» |
| 342 | Фториды газообразные | 9 | - | ---- | 0,0008 | 116 | 35,68 | Локомотивное депо |
|  |  | 15 | - | 0,0006 | ---- | 116 | 36,77 | - / - |
| 2732 | Керосин | 20 | - | ---- | 0,0135 | 6202 | 76,33 | Участок «Центральный» |
|  |  | 7 | - | 0,0082 | ---- | 6102 | 56,37 | Участок «Восточный» |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное | 12 | - | ---- | 0,0009 | 6129 | 50,60 | Станция Южная |
|  |  | 15 | - | 0,0003 | ---- | 6129 | 50,36 | - / - |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 12 | - | ---- | 0,0020 | 6129 | 72,32 | - / - |
|  |  | 15 | - | 0,0007 | ---- | 6129 | 72,17 | - / - |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 8 | - | ---- | 0,0509 | 6158 | 83,99 | ДПК-1 |
|  |  | 7 | - | 0,0179 | ---- | 6158 | 83,93 | - / - |
| 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 20 | - | ---- | 0,0444 | 6202 | 69,33 | Участок «Центральный» |
|  |  | 7 | - | 0,0233 | ---- | 6102 | 79,11 | Участок «Восточный» |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | 9 | - | ---- | 0,0015 | 109 | 56,93 | Автотранспортное хозяйство |
|  |  | 15 | - | 0,0009 | ---- | 109 | 58,09 | - / - |
| 6041 | Серы диоксид и кислота серная | 20 | - | ---- | 0,0238 | 6202 | 74,06 | Участок «Центральный» |
|  |  | 7 | - | 0,0132 | ---- | 6102 | 55,22 | Участок «Восточный» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6043 | Серы диоксид и сероводород | 20 | - | ---- | 0,0238 | 6202 | 73,80 | Участок «Центральный» |
|  |  | 7 | - | 0,0132 | ---- | 6102 | 55,17 | Участок «Восточный» |
| 6053 | Фтористый водород и плохо растворимые соли фтора | 9 | - | ---- | 0,0008 | 116 | 35,85 | Локомотивное депо |
|  |  | 15 | - | 0,0006 | ---- | 116 | 36,94 | Локомотивное депо |
| 6204 | Серы диоксид, азота диоксид | 20 | 0,185 | ---- | 0,5471 | 6202 | 51,95 | Участок «Центральный» |
|  |  | 7 | 0,185 | 0,3830 | ---- | 6102 | 28,23 | Участок «Восточный» |
| 6205 | Серы диоксид и фтористый водород | 20 | - | ---- | 0,0132 | 6202 | 74,01 | Участок «Центральный» |
|  |  | 7 | - | 0,0073 | ---- | 6102 | 54,91 | Участок «Восточный» |
| II расчет- с учетом залповых выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 20 | 0,27 | ---- | 0,8211 | 6202 | 53,28 | Участок «Центральный» |
|  |  | 15 | 0,27 | 0,5109 | ---- | 6108 | 33,45 | Участок «Восточный» |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 20 | 0,06 | ---- | 0,1047 | 6202 | 33,90 | Участок «Центральный» |
|  |  | 15 | 0,06 | 0,0795 | ---- | 6108 | 17,44 | Участок «Восточный» |
| 337 | Углерод оксид | 20 | 0,48 | ---- | 0,4900 | 6202 | 1,54 | Участок «Центральный» |
|  |  | 15 | 0,48 | 0,4882 | ---- | 6108 | 1,33 | Участок «Восточный» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 13 | - | ---- | 0,0558 | 6108 | 98,52 | Участок «Восточный» |
|  |  | 15 | - | 0,0510 | ---- | 6108 | 97,59 | Участок «Восточный» |
| 6204 | Серы диоксид, азота диоксид | 20 | 0,185 | ---- | 0,5437 | 6202 | 52,32 | Участок «Центральный» |
|  |  | 15 | 0,185 | 0,3374 | ---- | 6108 | 31,65 | Участок «Восточный» |

Выводы

Всего на территории разрезов Лучегорский-1 и Лучегорский-2 выявлено 90 источников выбросов, из них 22 организованных, 68 – неорганизованных. В атмосферу выбрасывается 28 загрязняющих веществ, 6 из которых образуют 5 групп суммаций. Из общего количества источников выбросов только один источник оснащен пылеулавливающим оборудованием - источник №108 (заточной станок) в гараже АТХ оснащен пылеуловителем ЗИЛ-900 с к.п.д.=98% для очистки аспирационного воздуха от оксидов железа и абразивной пыли.

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух составляет 1924,36 т/год, в том числе: твердых – 231,47 т/год, жидких и газообразных – 1692,89 т/год.

Основными источниками, оказывающими влияние на формирование валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе являются двигатели внутреннего сгорания тепловозов, экскаваторов, бульдозеров и автомашин, выбросы от которых составляют более 87 % от суммарного валового выброса Лучегорского угольного разреза.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от Лучегорского угольного разреза представлены, в основном, веществами 3 класса опасности (73%).

Основными вкладчиками в загрязнение атмосферного воздуха в районе расположения угольных разрезов по веществам и группам суммации, концентрации которых в расчетных точках превышают 0,1 ПДК, являются:

-участок открытых работ «Восточный» ЛУР-1 (источник № 6102) по диоксиду азота, оксиду углерода, суммации сернистого ангидрида и диоксида азота,

-участок открытых работ «Центральный» ЛУР-2 (источник № 6202) по оксиду и диоксиду азота, оксиду углерода, суммации сернистого ангидрида и диоксида азота.

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере показали, что воздействие предприятия на атмосферный воздух в районе расположения нормируемых объектов (жилой застройки и садово-огородных участков) находится в допустимых пределах (ниже ПДК загрязняющих веществ для жилой застройки и ниже 0,8 ПДК для садово-огородных участков).

Рассчитанные в проекте выбросы предлагается принять за предельно-допустимые.

2.8 Предложения по установлению предельно-допустимых выбросов (ПДВ)

в атмосферу

Нормативы предельно-допустимых выбросов в атмосферный воздух по каждому источнику выбросов представлены в таблице 2.8.1.

2.8.1 – Таблица нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферный воздух

| Площадка | Цех | Название | Источ | П Д В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | цеха | ник | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вещество 123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) |  |  |  |  |  |
| Организованные источники: |  |  |  |  |  |
| 1 | 8 | Станция Породная | 103 | 0,000400 | 0,003000 |
| 5 | 1 | Гараж | 108 | 0,000200 | 0,000300 |
|  |  |  | 109 | 0,001300 | 0,007000 |
|  |  |  | 110 | 0,002400 | 0,023200 |
| 6 | 1 | Локомотивное депо | 114 | 0,000700 | 0,003000 |
|  |  |  | 116 | 0,005400 | 0,111000 |
|  |  |  | 117 | 0,003900 | 0,079000 |
|  |  |  | 118 | 0,005200 | 0,102000 |
| 7 | 1 | Цех по ремонту ГТО | 120 | 0,000800 | 0,004400 |
|  |  |  | 121 | 0,001400 | 0,005700 |
|  |  |  | 122 | 0,001900 | 0,019600 |
| Всего по организованным: |  |  |  | 0,023600 | 0,358200 |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Участок ОГР «Западный» | 6109 | 0,002300 | 0,006500 |
| 1 | 3 | Участок ОГР №2 | 6110 | 0,002300 | 0,006500 |
| 1 | 5 | Отвал Южный | 6111 | 0,002300 | 0,006500 |
| 1 | 8 | Станция Породная | 6120 | 0,001300 | 0,002000 |
| 1 | 9 | Станция Южная | 6125 | 0,001300 | 0,002000 |
| 2 | 8 | Склад угля ЛУР-2 | 6209 | 0,002300 | 0,011300 |
| 2 | 10 | Станция Экипировочная | 6210 | 0,001300 | 0,002000 |
| 3 | 1 | ДПК-1 | 6161 | 0,002300 | 0,001500 |
|  |  |  | 6162 | 0,002300 | 0,004600 |
|  |  |  | 6163 | 0,002300 | 0,004600 |
| 4 | 1 | База участка №6 | 6165 | 0,001900 | 0,019600 |
| 5 | 1 | Гараж | 6166 | 0,002400 | 0,023200 |
|  |  |  | 6167 | 0,002400 | 0,023200 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 0,026700 | 0,113500 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 0,050300 | 0,471700 |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещество 143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники: |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 |  | Гараж | 110 | 0,000170 | 0,001400 |
| 6 | 1 |  | Локомотивное депо | 116 | 0,000380 | 0,007800 |
|  |  |  |  | 117 | 0,000220 | 0,004000 |
|  |  |  |  | 118 | 0,000330 | 0,006400 |
| 7 | 1 |  | Цех по ремонту ГТО | 121 | 0,000150 | 0,000900 |
|  |  |  |  | 122 | 0,000110 | 0,001520 |
| Всего по организованным: |  |  |  |  | 0,001360 | 0,022020 |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  | Участок ОГР «Западный» | 6109 | 0,000210 | 0,000680 |
| 1 | 3 |  | Участок ОГР №2 | 6110 | 0,000210 | 0,000680 |
| 1 | 5 |  | Отвал Южный | 6111 | 0,000210 | 0,000680 |
| 1 | 8 |  | Станция Породная | 6120 | 0,000130 | 0,000200 |
| 1 | 9 |  | Станция Южная | 6125 | 0,000130 | 0,000200 |
| 2 | 8 |  | Склад угля ЛУР-2 | 6209 | 0,000210 | 0,001250 |
| 2 | 10 |  | Станция Экипировочная | 6210 | 0,000130 | 0,000200 |
| 3 | 1 |  | ДПК-1 | 6161 | 0,000210 | 0,000100 |
|  |  |  |  | 6162 | 0,000210 | 0,000500 |
|  |  |  |  | 6163 | 0,000210 | 0,000500 |
| 4 | 1 |  | База участка №6 | 6165 | 0,000110 | 0,001520 |
| 5 | 1 |  | Гараж | 6166 | 0,000170 | 0,001400 |
|  |  |  |  | 6167 | 0,000170 | 0,001400 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  |  | 0,002310 | 0,009310 |
| Итого по предприятию : |  |  |  |  | 0,003670 | 0,031330 |
| Вещество 155 диНатрий карбонат |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники: |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 1 | Гараж | 107 | 0,000300 | 0,001200 |
| Всего по организованным: |  |  |  |  | 0,000300 | 0,001200 |
| Итого по предприятию : |  |  |  |  | 0,000300 | 0,001200 |
| Вещество 164 Никель оксид (в пересчете на никель) |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники: |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 1 | Локомотивное депо | 118 | 0,000003 | 0,000070 |
| Всего по организованным: |  |  |  |  | 0,000003 | 0,000070 |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 | Участок ОГР «Западный» | 6109 | 0,000030 | 0,000120 |
| 1 |  | 3 | Участок ОГР №2 | 6110 | 0,000030 | 0,000120 |
| 1 |  | 5 | Отвал Южный | 6111 | 0,000030 | 0,000120 |
| 2 |  | 8 | Склад угля ЛУР-2 | 6209 | 0,000030 | 0,000120 |
| 3 |  | 1 | ДПК-1 | 6161 | 0,000030 | 0,000010 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 6162 | 0,000030 | 0,000060 |
|  |  |  |  | 6163 | 0,000030 | 0,000060 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  |  | 0,000210 | 0,000610 |
| Итого по предприятию : |  |  |  |  | 0,000213 | 0,000680 |
| Вещество 203 Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники: |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | Локомотивное депо |  | 118 | 0,000030 | 0,000600 |
| Всего по организованным: |  |  |  |  | 0,000030 | 0,000600 |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Участок ОГР «Западный» |  | 6109 | 0,000010 | 0,000020 |
| 1 | 3 | Участок ОГР №2 |  | 6110 | 0,000010 | 0,000020 |
| 1 | 5 | Отвал Южный |  | 6111 | 0,000010 | 0,000020 |
| 2 | 8 | Склад угля ЛУР-2 |  | 6209 | 0,000010 | 0,000020 |
| 3 | 1 | ДПК-1 |  | 6161 | 0,000010 | 0,000002 |
|  |  |  |  | 6162 | 0,000010 | 0,000010 |
|  |  |  |  | 6163 | 0,000010 | 0,000010 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  |  | 0,000070 | 0,000102 |
| Итого по предприятию : |  |  |  |  | 0,000100 | 0,000702 |
| Вещество 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8 | Станция Породная | 101 |  | 0,047011 | 0,740300 |
| 5 | 1 | Гараж | 110 |  | 0,000740 | 0,007600 |
| 6 | 1 | Локомотивное депо | 111 |  | 0,001200 | 0,009000 |
|  |  |  | 116 |  | 0,001000 | 0,021000 |
|  |  |  | 117 |  | 0,000860 | 0,017000 |
|  |  |  | 118 |  | 0,000930 | 0,018000 |
|  |  |  | 119 |  | 0,047011 | 0,371470 |
| 7 | 1 | Цех по ремонту ГТО | 121 |  | 0,000300 | 0,000430 |
|  |  |  | 122 |  | 0,000550 | 0,004030 |
| Всего по организованным: |  |  |  |  | 0,099603 | 1,188830 |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Участок ОГР «Западный» | 6101 |  | 3,504025 | 101,807860 |
|  |  |  | 6109 |  | 0,000450 | 0,000970 |
| 1 | 2 | Участок ОГР «Восточный» | 6102 |  | 2,617118 | 64,966377 |
| 1 | 3 | Участок ОГР №2 | 6103 |  | 1,067944 | 33,128367 |
|  |  |  | 6108 |  | 17,460000 | 0,518880 |
|  |  |  | 6110 |  | 0,000450 | 0,000970 |
| 1 | 4 | Отвал Северный | 6104 |  | 1,726700 | 59,298000 |
| 1 | 5 | Отвал Южный | 6105 |  | 1,726700 | 59,298000 |
|  |  |  | 6111 |  | 0,000450 | 0,000970 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | Отвал Внутренний (бульд) | 6106 | 0,146277 | 2,530873 |
| 1 | 8 | Станция Породная | 6120 | 0,000300 | 0,000430 |
|  |  |  | 6123 | 0,307000 | 4,846000 |
| 1 | 9 | Станция Южная | 6125 | 0,000300 | 0,000430 |
|  |  |  | 6128 | 0,307000 | 4,846000 |
| 1 | 11 | Станция Северная 1 | 6133 | 0,103000 | 0,370000 |
| 2 | 1 | Участок ОГР Северо-Западный ЛУР-2 | 6201 | 2,451147 | 71,603842 |
| 2 | 2 | Участок ОГР «Центральный» ЛУР-2 | 6202 | 7,085943 | 229,233410 |
| 2 | 3 | Участок ОГР «Николаевский» ЛУР-2 | 6203 | 2,384666 | 57,176341 |
|  |  |  | 6210 | 17,460000 | 0,949440 |
| 2 | 4 | Отвал Пойменный | 6204 | 1,076500 | 35,591308 |
| 2 | 5 | Отвал Южный-2 | 6205 | 1,726700 | 58,808000 |
| 2 | 6 | Отвал Внутренний | 6206 | 1,346222 | 43,607308 |
| 2 | 7 | Отвал Северный-2 | 6207 | 2,787840 | 93,302427 |
| 2 | 8 | Склад угля ЛУР-2 | 6209 | 0,000450 | 0,001530 |
| 2 | 9 | Станция Северная-2 | 6216 | 0,103000 | 0,370000 |
| 2 | 10 | Станция Экипировочная | 6210 | 0,000300 | 0,000430 |
|  |  |  | 6213 | 0,307000 | 4,846000 |
| 2 | 12 | Станция Контровод | 6218 | 0,000867 | 0,000150 |
|  |  |  | 6220 | 0,009262 | 0,000475 |
| 3 | 1 | ДПК-1 | 6160 | 0,000200 | 0,000907 |
|  |  |  | 6161 | 0,000450 | 0,000500 |
|  |  |  | 6162 | 0,000450 | 0,000700 |
|  |  |  | 6163 | 0,000450 | 0,000700 |
| 4 | 1 | База участка №6 | 6164 | 0,009262 | 0,001052 |
|  |  |  | 6165 | 0,000550 | 0,004030 |
| 5 | 1 | Гараж | 6166 | 0,000740 | 0,007600 |
|  |  |  | 6167 | 0,000740 | 0,007600 |
|  |  |  | 6169 | 0,001733 | 0,000845 |
|  |  |  | 6170 | 0,001267 | 0,000316 |
|  |  |  | 6171 | 0,024667 | 0,024998 |
| 6 | 1 | Локомотивное депо | 6173 | 0,354000 | 11,166000 |
| 8 | 1 | Боксы автотранспорта | 6174 | 0,000240 | 0,000314 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 66,102358 | 938,320350 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 66,201961 | 939,509180 |
| Вещество 304 Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  |  |  |  |
| Организованные источники: |  |  |  |  |  |
| 1 | 8 | Станция Породная | 101 | 0,007639 | 0,120299 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | Локомотивное депо | 111 | 0,000200 | 0,001500 |
|  |  |  | 119 | 0,007639 | 0,060364 |
| Всего по организованным: |  |  |  | 0,015479 | 0,182163 |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Участок ОГР «Западный» | 6101 | 0,569177 | 16,540118 |
| 1 | 2 | Участок ОГР «Восточный» | 6102 | 0,424798 | 10,541455 |
| 1 | 3 | Участок ОГР №2 | 6103 | 0,173555 | 5,382897 |
|  |  |  | 6108 | 2,835000 | 0,084270 |
| 1 | 4 | Отвал Северный | 6104 | 0,280600 | 9,635000 |
| 1 | 5 | Отвал Южный | 6105 | 0,280600 | 9,635000 |
| 1 | 6 | Отвал Внутренний (бульд) | 6106 | 0,023770 | 0,411266 |
| 1 | 8 | Станция Породная | 6123 | 0,050000 | 0,788000 |
| 1 | 9 | Станция Южная | 6128 | 0,050000 | 0,788000 |
| 1 | 11 | Станция Северная 1 | 6133 | 0,017000 | 0,060000 |
| 2 | 1 | Участок ОГР Северо-Западный ЛУР-2 | 6201 | 0,398001 | 11,625874 |
| 2 | 2 | Участок ОГР «Центральный» ЛУР-2 | 6202 | 1,150063 | 37,219694 |
| 2 | 3 | Участок ОГР «Николаевский» ЛУР-2 | 6203 | 0,387013 | 9,273682 |
|  |  |  | 6210 | 2,835000 | 0,154200 |
| 2 | 4 | Отвал Пойменный | 6204 | 0,175125 | 5,784038 |
| 2 | 5 | Отвал Южный-2 | 6205 | 0,280600 | 9,555000 |
| 2 | 6 | Отвал Внутренний | 6206 | 0,218225 | 7,066638 |
| 2 | 7 | Отвал Северный-2 | 6207 | 0,452617 | 15,146158 |
| 2 | 9 | Станция Северная-2 | 6216 | 0,017000 | 0,060000 |
| 2 | 10 | Станция Экипировочная | 6213 | 0,050000 | 0,788000 |
| 2 | 12 | Станция Контровод | 6218 | 0,000141 | 0,000024 |
|  |  |  | 6220 | 0,001505 | 0,000077 |
| 3 | 1 | ДПК-1 | 6160 | 0,000032 | 0,000147 |
| 4 | 1 | База участка №6 | 6164 | 0,001505 | 0,000171 |
| 5 | 1 | Гараж | 6169 | 0,000282 | 0,000137 |
|  |  |  | 6170 | 0,000206 | 0,000051 |
|  |  |  | 6171 | 0,004008 | 0,004062 |
| 6 | 1 | Локомотивное депо | 6173 | 0,058000 | 1,815000 |
| 8 | 1 | Боксы автотранспорта | 6174 | 0,000039 | 0,000051 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 10,733861 | 152,359010 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 10,749339 | 152,541173 |
| Вещество 322 Серная кислота (по молекуле H2SO4) |  |  |  |  |  |
| Организованные источники: |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | Гараж | 106 | 0,000050 | 0,000350 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | Локомотивное депо | 113 | 0,000010 | 0,000080 |
| Всего по организованным: |  |  |  | 0,000060 | 0,000430 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 0,000060 | 0,000430 |
| Вещество 328 Углерод (Сажа) |  |  |  |  |  |
| Организованные источники: |  |  |  |  |  |
| 1 | 8 | Станция Породная | 101 | 0,132907 | 0,200930 |
| 6 | 1 | Локомотивное депо | 119 | 0,013291 | 0,104651 |
| Всего по организованным: |  |  |  | 0,146198 | 0,305581 |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Участок ОГР «Западный» | 6101 | 0,219076 | 4,997022 |
| 1 | 2 | Участок ОГР «Восточный» | 6102 | 0,198459 | 3,647284 |
| 1 | 3 | Участок ОГР №2 | 6103 | 0,076814 | 1,779499 |
| 1 | 4 | Отвал Северный | 6104 | 0,068890 | 2,365800 |
| 1 | 5 | Отвал Южный | 6105 | 0,068890 | 2,365800 |
| 1 | 6 | Отвал Внутренний (бульд) | 6106 | 0,029475 | 0,431770 |
| 1 | 8 | Станция Породная | 6123 | 0,004000 | 0,064000 |
| 1 | 9 | Станция Южная | 6128 | 0,004000 | 0,064000 |
| 1 | 11 | Станция Северная 1 | 6133 | 0,002000 | 0,010000 |
| 2 | 1 | Участок ОГР Северо-Западный ЛУР-2 | 6201 | 0,199362 | 4,179693 |
| 2 | 2 | Участок ОГР «Центральный» ЛУР-2 | 6202 | 0,386357 | 10,604698 |
| 2 | 3 | Участок ОГР «Николаевский» ЛУР-2 | 6203 | 0,149952 | 3,131450 |
| 2 | 4 | Отвал Пойменный | 6204 | 0,064687 | 1,738056 |
| 2 | 5 | Отвал Южный-2 | 6205 | 0,068890 | 2,346300 |
| 2 | 6 | Отвал Внутренний | 6206 | 0,069267 | 1,851356 |
| 2 | 7 | Отвал Северный-2 | 6207 | 0,148968 | 4,174408 |
| 2 | 9 | Станция Северная-2 | 6216 | 0,002000 | 0,010000 |
| 2 | 10 | Станция Экипировочная | 6213 | 0,004000 | 0,064000 |
| 2 | 12 | Станция Контровод | 6218 | 0,000056 | 0,000010 |
|  |  |  | 6220 | 0,001306 | 0,000068 |
| 3 | 1 | ДПК-1 | 6160 | 0,000028 | 0,000110 |
| 4 | 1 | База участка №6 | 6164 | 0,001306 | 0,000149 |
| 5 | 1 | Гараж | 6169 | 0,000111 | 0,000050 |
|  |  |  | 6170 | 0,000075 | 0,000014 |
|  |  |  | 6171 | 0,002211 | 0,001795 |
| 6 | 1 | Локомотивное депо | 6173 | 0,005000 | 0,144000 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 1,775179 | 43,971332 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 1,921377 | 44,276913 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещество 330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) |  |  |  |  |  |
| Организованные источники: |  |  |  |  |  |
| 1 | 8 | Станция Породная | 101 | 0,074676 | 1,176000 |
| 6 | 1 | Локомотивное депо | 111 | 0,005000 | 0,036000 |
|  |  |  | 119 | 0,074676 | 0,588000 |
| Всего по организованным: |  |  |  | 0,154352 | 1,800000 |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Участок ОГР «Западный» | 6101 | 0,361828 | 9,488420 |
| 1 | 2 | Участок ОГР «Восточный» | 6102 | 0,287324 | 5,875974 |
| 1 | 3 | Участок ОГР №2 | 6103 | 0,112620 | 2,884460 |
| 1 | 4 | Отвал Северный | 6104 | 0,174000 | 4,981920 |
| 1 | 5 | Отвал Южный | 6105 | 0,174078 | 4,981920 |
| 1 | 6 | Отвал Внутренний (бульд) | 6106 | 0,019248 | 0,289321 |
| 1 | 8 | Станция Породная | 6123 | 0,012000 | 0,063000 |
| 1 | 9 | Станция Южная | 6128 | 0,012000 | 0,063000 |
| 1 | 11 | Станция Северная 1 | 6133 | 0,026000 | 0,100000 |
| 2 | 1 | Участок ОГР Северо-Западный ЛУР-2 | 6201 | 0,331823 | 8,304123 |
| 2 | 2 | Участок ОГР «Центральный» ЛУР-2 | 6202 | 0,712983 | 19,105841 |
| 2 | 3 | Участок ОГР «Николаевский» ЛУР-2 | 6203 | 0,398714 | 7,152954 |
| 2 | 4 | Отвал Пойменный | 6204 | 0,165758 | 4,637014 |
| 2 | 5 | Отвал Южный-2 | 6205 | 0,154955 | 4,398000 |
| 2 | 6 | Отвал Внутренний | 6206 | 0,153422 | 4,148614 |
| 2 | 7 | Отвал Северный-2 | 6207 | 0,298218 | 8,361649 |
| 2 | 9 | Станция Северная-2 | 6216 | 0,026000 | 0,100000 |
| 2 | 10 | Станция Экипировочная | 6213 | 0,012000 | 0,063000 |
| 2 | 12 | Станция Контровод | 6218 | 0,000138 | 0,000024 |
|  |  |  | 6220 | 0,001006 | 0,000056 |
| 3 | 1 | ДПК-1 | 6160 | 0,000054 | 0,000214 |
| 4 | 1 | База участка №6 | 6164 | 0,001006 | 0,000123 |
| 5 | 1 | Гараж | 6169 | 0,000275 | 0,000136 |
|  |  |  | 6170 | 0,000186 | 0,000057 |
|  |  |  | 6171 | 0,004006 | 0,003903 |
| 6 | 1 | Локомотивное депо | 6173 | 0,007000 | 0,163000 |
| 8 | 1 | Боксы автотранспорта | 6174 | 0,000032 | 0,000043 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 3,446675 | 85,166766 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 3,601027 | 86,966766 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещество 333 Дигидросульфид (Сероводород) |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |
| 1 | 8 | Станция Породная | 6121 | 0,000050 | 0,000500 |
|  |  |  | 6124 | 0,000050 | 0,000100 |
| 1 | 9 | Станция Южная | 6126 | 0,000010 | 0,000020 |
|  |  |  | 6129 | 0,000050 | 0,000100 |
|  |  |  | 6130 | 0,000010 | 0,000003 |
| 1 | 10 | Станция Раздельная | 6131 | 0,000020 | 0,001200 |
|  |  |  | 6132 | 0,000010 | 0,000006 |
| 1 | 11 | Станция Северная 1 | 6134 | 0,000010 | 0,000006 |
| 2 | 9 | Станция Северная-2 | 6135 | 0,000010 | 0,000010 |
| 2 | 10 | Станция Экипировочная | 6211 | 0,000010 | 0,000030 |
|  |  |  | 6214 | 0,000050 | 0,000100 |
|  |  |  | 6215 | 0,000010 | 0,000007 |
| 2 | 11 | Станция Юго-Западная | 6217 | 0,000010 | 0,000006 |
| 2 | 12 | Станция Контровод | 6219 | 0,000010 | 0,000300 |
| 5 | 1 | Гараж | 6168 | 0,000008 | 0,000060 |
| 6 | 1 | Локомотивное депо | 6172 | 0,000010 | 0,000003 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 0,000328 | 0,002451 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 0,000328 | 0,002451 |
| Вещество 337 Углерод оксид |  |  |  |  |  |
| Организованные источники: |  |  |  |  |  |
| 1 | 8 | Станция Породная | 101 | 0,070524 | 1,110611 |
| 5 | 1 | Гараж | 110 | 0,001300 | 0,012400 |
| 6 | 1 | Локомотивное депо | 111 | 0,014000 | 0,103000 |
|  |  |  | 116 | 0,002400 | 0,050000 |
|  |  |  | 117 | 0,001600 | 0,032000 |
|  |  |  | 118 | 0,002000 | 0,037000 |
|  |  |  | 119 | 0,070524 | 0,555305 |
| 7 | 1 | Цех по ремонту ГТО | 121 | 0,000400 | 0,000550 |
|  |  |  | 122 | 0,001630 | 0,018600 |
| Всего по организованным: |  |  |  | 0,164378 | 1,919466 |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Участок ОГР «Западный» | 6101 | 1,571499 | 40,783486 |
|  |  |  | 6109 | 0,001140 | 0,003300 |
| 1 | 2 | Участок ОГР «Восточный» | 6102 | 1,351341 | 29,786610 |
| 1 | 3 | Участок ОГР №2 | 6103 | 0,508906 | 13,757573 |
|  |  |  | 6108 | 15,750000 | 0,470000 |
|  |  |  | 6110 | 0,001140 | 0,003300 |
| 1 | 4 | Отвал Северный | 6104 | 0,619000 | 21,270000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | Отвал Южный | 6105 | 0,619000 | 21,270000 |
|  |  |  | 6111 | 0,001140 | 0,003300 |
| 1 | 6 | Отвал Внутренний (бульд) | 6106 | 0,157199 | 2,328152 |
| 1 | 8 | Станция Породная | 6120 | 0,000400 | 0,000550 |
|  |  |  | 6123 | 0,078000 | 1,233000 |
| 1 | 9 | Станция Южная | 6125 | 0,000400 | 0,000550 |
|  |  |  | 6128 | 0,078000 | 1,233000 |
| 1 | 11 | Станция Северная 1 | 6133 | 0,045000 | 0,160000 |
| 2 | 1 | Участок ОГР Северо-Западный ЛУР-2 | 6201 | 1,319934 | 33,341874 |
| 2 | 2 | Участок ОГР «Центральный» ЛУР-2 | 6202 | 3,058853 | 92,802251 |
| 2 | 3 | Участок ОГР «Николаевский» ЛУР-2 | 6203 | 1,136386 | 26,782124 |
|  |  |  | 6210 | 15,750000 | 0,860000 |
| 2 | 4 | Отвал Пойменный | 6204 | 0,493435 | 15,027108 |
| 2 | 5 | Отвал Южный-2 | 6205 | 0,619400 | 21,100000 |
| 2 | 6 | Отвал Внутренний | 6206 | 0,635435 | 19,417108 |
| 2 | 7 | Отвал Северный-2 | 6207 | 1,202025 | 37,732425 |
| 2 | 8 | Склад угля ЛУР-2 | 6209 | 0,001140 | 0,005950 |
| 2 | 9 | Станция Северная-2 | 6216 | 0,045000 | 0,160000 |
| 2 | 10 | Станция Экипировочная | 6210 | 0,000400 | 0,000550 |
|  |  |  | 6213 | 0,078000 | 1,233000 |
| 2 | 12 | Станция Контровод | 6218 | 0,002917 | 0,000504 |
|  |  |  | 6220 | 0,009554 | 0,000648 |
| 3 | 1 | ДПК-1 | 6160 | 0,000517 | 0,002058 |
|  |  |  | 6161 | 0,001140 | 0,000800 |
|  |  |  | 6162 | 0,001140 | 0,001900 |
|  |  |  | 6163 | 0,001140 | 0,001900 |
| 4 | 1 | База участка №6 | 6164 | 0,009554 | 0,001435 |
|  |  |  | 6165 | 0,001630 | 0,018600 |
| 5 | 1 | Гараж | 6166 | 0,001300 | 0,012400 |
|  |  |  | 6167 | 0,001300 | 0,012400 |
|  |  |  | 6169 | 0,035267 | 0,008979 |
|  |  |  | 6170 | 0,029083 | 0,008372 |
|  |  |  | 6171 | 0,340189 | 0,291001 |
| 6 | 1 | Локомотивное депо | 6173 | 0,100000 | 3,154000 |
| 8 | 1 | Боксы автотранспорта | 6174 | 0,018992 | 0,023118 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 45,675896 | 384,303326 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 45,840274 | 386,222792 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещество 342 Фториды газообразные |  |  |  |  |  |
| Организованные источники: |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | Гараж | 110 | 0,000070 | 0,000580 |
| 6 | 1 | Локомотивное депо | 116 | 0,000160 | 0,003300 |
|  |  |  | 117 | 0,000080 | 0,001500 |
|  |  |  | 118 | 0,000250 | 0,004900 |
| 7 | 1 | Цех по ремонту ГТО | 121 | 0,000030 | 0,000200 |
|  |  |  | 122 | 0,000090 | 0,001300 |
| Всего по организованным: |  |  |  | 0,000680 | 0,011780 |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Участок ОГР «Западный» | 6109 | 0,000120 | 0,000040 |
| 1 | 3 | Участок ОГР №2 | 6110 | 0,000120 | 0,000040 |
| 1 | 5 | Отвал Южный | 6111 | 0,000120 | 0,000040 |
| 1 | 8 | Станция Породная | 6120 | 0,000030 | 0,000040 |
| 1 | 9 | Станция Южная | 6125 | 0,000030 | 0,000040 |
| 2 | 8 | Склад угля ЛУР-2 | 6209 | 0,000120 | 0,000660 |
| 3 | 1 | ДПК-1 | 6161 | 0,000120 | 0,000040 |
|  |  |  | 6162 | 0,000120 | 0,000230 |
|  |  |  | 6163 | 0,000120 | 0,000230 |
| 4 | 1 | База участка №6 | 6165 | 0,000090 | 0,001300 |
| 5 | 1 | Гараж | 6166 | 0,000070 | 0,000580 |
|  |  |  | 6167 | 0,000070 | 0,000580 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 0,001130 | 0,003820 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 0,001810 | 0,015600 |
| Вещество 344 Фториды плохо растворимые |  |  |  |  |  |
| Организованные источники: |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | Гараж | 110 | 0,000050 | 0,000450 |
| 6 | 1 | Локомотивное депо | 116 | 0,000120 | 0,002500 |
|  |  |  | 117 | 0,000060 | 0,001130 |
|  |  |  | 118 | 0,000090 | 0,001500 |
| 7 | 1 | Цех по ремонту ГТО | 122 | 0,000090 | 0,001400 |
| Всего по организованным: |  |  |  | 0,000410 | 0,006980 |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Участок ОГР «Западный» | 6109 | 0,000060 | 0,000020 |
| 1 | 3 | Участок ОГР №2 | 6110 | 0,000060 | 0,000020 |
| 1 | 5 | Отвал Южный | 6111 | 0,000060 | 0,000020 |
| 2 | 8 | Склад угля ЛУР-2 | 6209 | 0,000060 | 0,000400 |
| 3 | 1 | ДПК-1 | 6161 | 0,000060 | 0,000020 |
|  |  |  | 6162 | 0,000060 | 0,000100 |
|  |  |  | 6163 | 0,000060 | 0,000100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | База участка №6 | 6165 | 0,000090 | 0,001400 |
| 5 | 1 | Гараж | 6166 | 0,000050 | 0,000450 |
|  |  |  | 6167 | 0,000050 | 0,000450 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 0,000610 | 0,002980 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 0,001020 | 0,009960 |
| Вещество 415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | Гараж | 6168 | 0,010100 | 0,077000 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 0,010100 | 0,077000 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 0,010100 | 0,077000 |
| Вещество 416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | Гараж | 6168 | 0,003800 | 0,028000 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 0,003800 | 0,028000 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 0,003800 | 0,028000 |
| Вещество 602 Бензол |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | Гараж | 6168 | 0,000050 | 0,000400 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 0,000050 | 0,000400 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 0,000050 | 0,000400 |
| Вещество 616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | Гараж | 6168 | 0,000020 | 0,000100 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 0,000020 | 0,000100 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 0,000020 | 0,000100 |
| Вещество 621 Метилбензол (Толуол) |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | Гараж | 6168 | 0,000030 | 0,000200 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 0,000030 | 0,000200 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 0,000030 | 0,000200 |
| Вещество 703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) |  |  |  |  |  |
| Организованные источники: |  |  |  |  |  |
| 1 | 8 | Станция Породная | 101 | 1,80E-08 | 2,83E-07 |
| 6 | 1 | Локомотивное депо | 119 | 1,80E-08 | 1,42E-07 |
| Всего по организованным: |  |  |  | 3,60E-08 | 4,25E-07 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 3,60E-08 | 4,25E-07 |
| Вещество 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | Гараж | 6169 | 0,005300 | 0,000786 |
|  |  |  | 6170 | 0,004100 | 0,001078 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6171 | 0,041639 | 0,034122 |
| 8 | 1 | Боксы автотранспорта | 6174 | 0,002347 | 0,003125 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 0,053386 | 0,039111 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 0,053386 | 0,039111 |
| Вещество 2732 Керосин |  |  |  |  |  |
| Организованные источники: |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | Гараж | 105 | 0,009100 | 0,080600 |
| 6 | 1 | Локомотивное депо | 112 | 0,022000 | 0,078000 |
| Всего по организованным: |  |  |  | 0,031100 | 0,158600 |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Участок ОГР «Западный» | 6101 | 0,515726 | 13,627329 |
| 1 | 2 | Участок ОГР «Восточный» | 6102 | 0,430274 | 9,705848 |
| 1 | 3 | Участок ОГР №2 | 6103 | 0,164403 | 4,567727 |
| 1 | 4 | Отвал Северный | 6104 | 0,214000 | 7,345500 |
| 1 | 5 | Отвал Южный | 6105 | 0,214000 | 7,345500 |
| 1 | 6 | Отвал Внутренний (бульд) | 6106 | 0,042242 | 0,656327 |
| 1 | 8 | Станция Породная | 6123 | 0,055000 | 0,295000 |
| 1 | 9 | Станция Южная | 6128 | 0,055000 | 0,295000 |
| 1 | 11 | Станция Северная 1 | 6133 | 0,119000 | 0,430000 |
| 2 | 1 | Участок ОГР Северо-Западный ЛУР-2 | 6201 | 0,418690 | 10,859242 |
| 2 | 2 | Участок ОГР «Центральный» ЛУР-2 | 6202 | 1,004463 | 30,825358 |
| 2 | 3 | Участок ОГР «Николаевский» ЛУР-2 | 6203 | 0,362021 | 8,442248 |
| 2 | 4 | Отвал Пойменный | 6204 | 0,158964 | 4,921946 |
| 2 | 5 | Отвал Южный-2 | 6205 | 0,213900 | 7,285000 |
| 2 | 6 | Отвал Внутренний | 6206 | 0,195964 | 6,009746 |
| 2 | 7 | Отвал Северный-2 | 6207 | 0,390076 | 12,374975 |
| 2 | 9 | Станция Северная-2 | 6216 | 0,119000 | 0,430000 |
| 2 | 10 | Станция Экипировочная | 6213 | 0,055000 | 0,295000 |
| 2 | 12 | Станция Контровод | 6218 | 0,000394 | 0,000068 |
|  |  |  | 6220 | 0,002394 | 0,000139 |
| 3 | 1 | ДПК-1 | 6160 | 0,000072 | 0,000294 |
| 4 | 1 | База участка №6 | 6164 | 0,002394 | 0,000307 |
| 5 | 1 | Гараж | 6169 | 0,000789 | 0,000388 |
|  |  |  | 6170 | 0,000583 | 0,000135 |
|  |  |  | 6171 | 0,017703 | 0,013586 |
| 6 | 1 | Локомотивное депо | 6173 | 0,032000 | 0,751000 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 4,784052 | 126,477663 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 4,815152 | 126,636263 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещество 2735 Масло минеральное нефтяное |  |  |  |  |  |
| Организованные источники: |  |  |  |  |  |
| 1 | 8 | Станция Породная | 104 | 0,000300 | 0,000400 |
| Всего по организованным: |  |  |  | 0,000300 | 0,000400 |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6122 | 0,000300 | 0,000400 |
|  |  |  | 6124 | 0,000300 | 0,000100 |
| 1 | 9 | Станция Южная | 6127 | 0,000300 | 0,000100 |
|  |  |  | 6129 | 0,000300 | 0,000100 |
| 1 | 10 | Станция Раздельная | 6131 | 0,000200 | 0,003300 |
| 2 | 10 | Станция Экипировочная | 6212 | 0,000300 | 0,000300 |
|  |  |  | 6214 | 0,000300 | 0,000100 |
| 2 | 12 | Станция Контровод | 6219 | 0,000200 | 0,001300 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 0,002200 | 0,005700 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 0,002500 | 0,006100 |
| Вещество 2754 Углеводороды предельные C12-C19 |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |
| 1 | 8 | Станция Породная | 6121 | 0,017950 | 0,165500 |
|  |  |  | 6124 | 0,017950 | 0,042900 |
| 1 | 9 | Станция Южная | 6126 | 0,004990 | 0,007980 |
|  |  |  | 6129 | 0,017950 | 0,042900 |
|  |  |  | 6130 | 0,003990 | 0,000997 |
| 1 | 10 | Станция Раздельная | 6131 | 0,005980 | 0,412800 |
|  |  |  | 6132 | 0,003990 | 0,001994 |
| 1 | 11 | Станция Северная 1 | 6134 | 0,003990 | 0,001994 |
| 2 | 9 | Станция Северная-2 | 6135 | 0,003990 | 0,002990 |
| 2 | 10 | Станция Экипировочная | 6211 | 0,004990 | 0,011470 |
|  |  |  | 6214 | 0,017950 | 0,042900 |
|  |  |  | 6215 | 0,003990 | 0,002393 |
| 2 | 11 | Станция Юго-Западная | 6217 | 0,003990 | 0,001994 |
| 2 | 12 | Станция Контровод | 6219 | 0,004990 | 0,105700 |
| 6 | 1 | Локомотивное депо | 6172 | 0,003990 | 0,000997 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 0,120680 | 0,845509 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 0,120680 | 0,845509 |
| Вещество 2868 Эмульсон |  |  |  |  |  |
| Организованные источники: |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | Локомотивное депо | 115 | 0,000060 | 0,000500 |
| Всего по организованным: |  |  |  | 0,000060 | 0,000500 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 0,000060 | 0,000500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещество 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 |  |  |  |  |  |
| Организованные источники: |  |  |  |  |  |
| 1 | 8 | Станция Породная | 102 | 0,028000 | 0,203000 |
| 5 | 1 | Гараж | 110 | 0,000050 | 0,000450 |
| 6 | 1 | Локомотивное депо | 111 | 0,021000 | 0,152000 |
|  |  |  | 116 | 0,000120 | 0,002500 |
|  |  |  | 117 | 0,000060 | 0,001130 |
|  |  |  | 118 | 0,000090 | 0,001500 |
| 7 | 1 | Цех по ремонту ГТО | 122 | 0,000090 | 0,001400 |
| Всего по организованным: |  |  |  | 0,049410 | 0,361980 |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Участок ОГР «Западный» | 6109 | 0,000060 | 0,000020 |
| 1 | 3 | Участок ОГР №2 | 6110 | 0,000060 | 0,000020 |
| 1 | 5 | Отвал Южный | 6111 | 0,000060 | 0,000020 |
| 1 | 8 | Станция Породная | 6124 | 0,001400 | 0,010100 |
| 2 | 8 | Склад угля ЛУР-2 | 6209 | 0,000060 | 0,000400 |
| 2 | 10 | Станция Экипировочная | 6210 | 0,000030 | 0,000040 |
| 3 | 1 | ДПК-1 | 6155 | 0,008000 | 0,051000 |
|  |  |  | 6156 | 0,011000 | 0,087000 |
|  |  |  | 6157 | 0,054000 | 1,085000 |
|  |  |  | 6158 | 0,572000 | 10,780000 |
|  |  |  | 6159 | 0,020000 | 0,259000 |
|  |  |  | 6161 | 0,000060 | 0,000020 |
|  |  |  | 6162 | 0,000060 | 0,000100 |
|  |  |  | 6163 | 0,000060 | 0,000100 |
| 4 | 1 | База участка №6 | 6165 | 0,000090 | 0,001400 |
| 5 | 1 | Гараж | 6166 | 0,000050 | 0,000450 |
|  |  |  | 6167 | 0,000050 | 0,000450 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 0,667040 | 12,275120 |
| Итого по предприятию: |  |  |  | 0,716450 | 12,637100 |
| Вещество 2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Участок ОГР «Западный» | 6101 | 0,331863 | 5,100435 |
| 1 | 2 | Участок ОГР «Восточный» | 6102 | 0,673990 | 11,764600 |
| 1 | 3 | Участок ОГР №2 | 6103 | 0,033383 | 0,189005 |
|  |  |  | 6108 | 12,000000 | 0,268800 |
| 1 | 4 | Отвал Северный | 6104 | 1,657520 | 19,114550 |
| 1 | 5 | Отвал Южный | 6105 | 0,554780 | 6,493810 |
| 1 | 6 | Отвал Внутренний (бульд) | 6106 | 0,236240 | 2,760480 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | Отвал внутренний (бестранс) | 6107 | 0,028000 | 0,317260 |
| 2 | 1 | Участок ОГР Северо-Западный ЛУР-2 | 6201 | 0,946513 | 16,379202 |
| 2 | 2 | Участок ОГР «Центральный» ЛУР-2 | 6202 | 1,253253 | 23,666572 |
| 2 | 3 | Участок ОГР «Николаевский» ЛУР-2 | 6203 | 0,772003 | 14,115700 |
|  |  |  | 6210 | 12,000000 | 0,499200 |
| 2 | 4 | Отвал Пойменный | 6204 | 0,917420 | 14,771220 |
| 2 | 5 | Отвал Южный-2 | 6205 | 0,330390 | 4,793040 |
| 2 | 6 | Отвал Внутренний | 6206 | 1,362580 | 23,901221 |
| 2 | 7 | Отвал Северный-2 | 6207 | 1,739330 | 28,674110 |
| 2 | 8 | Склад угля ЛУР-2 | 6208 | 0,096460 | 1,223930 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 34,933724 | 174,033135 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 34,933724 | 174,033135 |
| Вещество 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) |  |  |  |  |  |
| Организованные источники: |  |  |  |  |  |
| 1 | 8 | Станция Породная | 103 | 0,000300 | 0,001100 |
| 5 | 1 | Гараж | 108 | 0,000100 | 0,000200 |
|  |  |  | 109 | 0,000900 | 0,003000 |
| 7 | 1 | Цех по ремонту ГТО | 120 | 0,000600 | 0,002000 |
| Всего по организованным: |  |  |  | 0,001900 | 0,006300 |
| Итого по предприятию : |  |  |  | 0,001900 | 0,006300 |
| Всего веществ: |  |  |  | 169,029631 | 1924,360596 |
| В том числе твердых: |  |  |  | 37,628753 | 231,467821 |
| Жидких/газообразных: |  |  |  | 131,400878 | 1692,892775 |

2.9 Обоснование принятых размеров санитарно-защитной зоны

В целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами. СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Согласно п. 2.2. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) СЗЗ, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух; установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны устанавливается в соответствии с главой VII и приложениями 1-6 к СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов» (новая редакция) /6/.

Для разрезов «Лучегорский-1» и «Лучегорский-2» устанавливаются раздельные границы санитарно-защитных зон.

«Лучегорский-1»

Размеры санитарно-защитных зон угольного разреза Лучегорский-1 и промплощадок вспомогательных производств, расположенных в границах земельного отвода разреза «Лучегорский-1» в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» составляют:

- разрез «Лучегорский-1» - 1000 м (угольные разрезы, I класс опасности, пункт 7.1.3);

- склады ГСМ на ст. Породная, Южная, Раздельная, Северная-1– 100 м (склады горюче-смазочных материалов, IV класс опасности пункт 7.1.12);

- автотранспортное хозяйство – 300 м (объекты по обслуживанию грузовых автомобилей, III класс опасности, пункт 7.1.12);

- АЗС на ст. Раздельная – 100 м (автозаправочные станции для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом, IV класс опасности, пункт 7.1.12);

- дробильно погрузочный комплекс щебня (ДПК-1) - 300 м (производство щебенки, гравия и песка, обогащению кварцевого песка, III класс опасности п. 7.1.4);

- локомотивное и вагонное депо, цех по ремонту ГТО, база горного участка № 6 - 100 м (производство по ремонту дорожных машин, автомобилей, кузовов, подвижного состава железнодорожного транспорта, IV класс опасности, пункт 7.1.2);

- база участка энергоснабжения - 100 м (объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10, IV класс опасности, пункт 7.1.12);

- очистные сооружения карьерных вод – 150 м (сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях, пункт 7.1.13);

- очистные сооружения поверхностного стока с отвалов – 30м (локальные очистные сооружения, пункт 7.1.13).

В соответствии с главой VII и приложениями 1-6 к СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов» (новая редакция) разрез «Лучегорский-1» и промплощадки вспомогательных производств имеют единую нормативную санитарно-защитную зону, равную 1000 м. В границы этой зоны попадает двухэтажный 8-квартирный жилой дом и садово-огородные участки на ж.д. ст. Лучегорск.

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере показали, что воздействие предприятия на атмосферный воздух в районе расположения нормируемых объектов (жилой застройки и садово-огородных участков) находится в допустимых пределах (ниже ПДК загрязняющих веществ для жилой застройки и ниже 0,8 ПДК для садово-огородных участков). Это позволило уменьшить нормативный размер СЗЗ для разреза «Лучегорский-1» и провести границу расчетной СЗЗ по границе земельного отвода разреза в районе расположения садово-огородных участков на ст. Лучегорск.

В соответствии с п. 3.4 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 граница расчетной санитарно-защитной зоны по уровню химического воздействия на атмосферный воздух для угольного разреза «Лучегорский-1» и промплощадок вспомогательных производств принимается следующих размеров:

| - на севере | - 1000 м от границы отвала Северный разреза «Лучегорский-1» (расчетная точка №2); |
| --- | --- |
| - на северо-востоке | - 1000 м от границы отвала Северный разреза «Лучегорский-1» (расчетные точки №3, №4); |
| - на востоке | - 1000 м от границы угольного разреза «Лучегорский-1» (расчетные точки №5, №6); |
| - на юго-востоке | - 1000 м от границы угольного разреза «Лучегорский-1» и отвала Южный (расчетные точки №8, №9); |
| - на юге | - 1000 м от границы отвала Южный разреза «Лучегорский-1» (расчетная точка №10); |
| - на юго-западе | - 1000 м от границы отвала Южный разреза «Лучегорский-1» (расчетная точка №11); |
| - на западе | - граница расчетной санитарно-защитной зоны совпадает с границей земельного отвода разреза «Лучегорский-1» (расчетная точка №13), |
| - на северо-западе | - 1000 м от границы отвала Северный разреза «Лучегорский-1» (расчетные точки №1, №14). |

«Лучегорский-2»

Размеры санитарно-защитных зон угольного разреза «Лучегорский-2» и промплощадок вспомогательных производств, расположенных в границах земельного отвода разреза «Лучегорский-2» в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» составляют:

- разрез «Лучегорский-2» - 1000 м (угольные разрезы, I класс опасности, пункт 7.1.3);

- склады ГСМ на ст. Северная-2, Экипировочная, Юго-Западная – 100 м (склады горюче-смазочных материалов, IV класс опасности пункт 7.1.12);

- топливо-заправочный пункт (ТЗП) на ст. Контровод – 100 м (автозаправочные станции для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом, IV класс опасности, пункт 7.1.12);

- очистные сооружения карьерных вод – 150 м (сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях, пункт 7.1.13);

- очистные сооружения поверхностного стока с отвалов – 30 м (локальные очистные сооружения, пункт 7.1.13).

Таким образом в соответствии с главой VII и приложениями 1-6 к СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов» (новая редакция) для разреза Лучегорский-2 и промплощадок вспомогательных производств устанавливается единая нормативная санитарно-защитная зона, равная 1000 м.

Ближайшим населенным пунктом является пгт Лучегорск. Ближайший жилой дом расположен на ст. Лучегорск на расстоянии около 4400 м от границы земельного отвода разреза «Лучегорский-2». В границах санитарно-защитной зоны разреза «Лучегорский-2» отсутствуют жилая застройка, зоны отдыха, территории садоводческих товариществ и др. объекты, перечень которых указан в разделе V СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03.

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ показали, что максимальные приземные концентрации на границе ориентировочной санитарно-защитной зоны разреза «Лучегорский-2» и на ближайшей жилой застройке не превысят санитарных норм. Проектом предлагается установить размер расчетной санитарно-защитной зоны по химическому загрязнению атмосферного воздуха для разреза «Лучегорский-2» на уровне нормативного – 1000 м от границы земельного отвода во всех направлениях в соответствии п. 3.4 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03.

Карта-схема района расположения предприятия филиал «Лучегорский угольный разрез» ОАО «ДГК» с указанием границ санитарно-защитных зон входящих в состав предприятия разрезов «Лучегорский-1» и «Лучегорский-2» представлена на рис.1.

# 2.10 Организация  контроля за загрязнением атмосферного воздуха и соблюдением нормативов ПДВ

Контроль соблюдения нормативов ПДВ и ВСВ на предприятии осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об охране окружающей природной среды», ГОСТом 17.2.3.02-87 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями», ОНД-86.

После установления на предприятии предельно-допустимых выбросов в атмосферу необходимо осуществлять контроль соблюдения установленных величин. Производственный контроль соблюдения нормативов выбросов (ПДВ и ВСВ) подразделяется на два вида:

- контроль непосредственно на источниках;

- контроль содержания вредных веществ в атмосферном воздухе (на границе С33 или ближайшей жилой застройки).

Первый вид контроля является основным для всех источников с организованным и неорганизованным выбросом, второй – может дополнять первый вид контроля и применяется, главным образом, для предприятий, на которых неорганизованный разовый выброс превалирует в суммарном разовом выбросе (г/сек) предприятия.

Инструментальный метод контроля проводится только на организованных источниках выбросов загрязняющих веществ.

Периодичность контроля нормативов ПДВ на источниках устанавливается исходя из категории сочетания «источник - загрязняющее вещество» /16/.

При определении категории выбросов рассчитываются параметры Фкkj и Qkj, характеризующие влияние выброса j-ого вещества из k-ого источника выбросов на загрязнение воздуха прилегающих к предприятию территорий, по формулам 3.1 и 3.2 /16/.

Фкkj= (Мkj/ HkхПДКj )х(100/100-К.П.Д.kj

Qkj,= qr,kj х 100/100-К.П.Д.kj

где:

Мkj – величина выброса j-ого ЗВ из k-ого ИЗА, г/сек,

ПДКj- максимально-разовая предельно-допустимая концентрация, мг/м3,

qr,kj – максимальная по метеоусловиям (скоростям и направлениям ветра) расчетная приземная концентрация данного (j-ого) вещества, создаваемая выбросом из рассматриваемого (k-го) источника на границе СЗЗ или ближайшей жилой застройки, доли ПДК,

К.П.Д.kj – средний эксплуатационный коэффициент полезного действия

пылегазоочистного оборудования, установленного на k-ом ИЗА при

улавливании j-го ЗВ,

Hk – высота источника, м.

Параметры определения категории источников представлены в таблице 1.10.1.

Таблица 2.10.1 - Параметры определения категории источников

| Источник выброса |  |  | Вещество |  | Параметр | Параметр | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| площ | цех | номер | Код | Название | Ф k,j | Q k,j | выброса |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | 6101 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 3,50 | 0,1135 | 3Б |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,28 | 0,0092 | 3Б |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,29 | 0,0097 | 3Б |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,14 | 0,0047 | 3Б |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,06 | 0,0020 | 3Б |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 0,09 | 0,0028 | 3Б |
|  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,13 | 0,0000 | 3Б |
| 1 | 1 | 6109 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 1,15E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 4,20E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 6,00E-04 | 3,48E-05 | 4 |
|  |  |  | 203 | Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 1,33E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 4,50E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 4,56E-05 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 1,20E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 344 | Фториды плохо растворимые | 6,00E-05 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 4,00E-05 | 0,0000 | 4 |
| 1 | 2 | 6102 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 2,62 | 0,1657 | 3Б |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,21 | 0,0134 | 3Б |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,26 | 0,0189 | 3Б |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,11 | 0,0073 | 3Б |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,05 | 0,0034 | 3Б |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 0,07 | 0,0046 | 3Б |
|  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,27 | 0,0184 | 3Б |
| 1 | 3 | 6103 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1,07 | 0,0676 | 3Б |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,09 | 0,0055 | 3Б |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,10 | 0,0065 | 3Б |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,05 | 0,0028 | 3Б |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,02 | 0,0013 | 3Б |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 0,03 | 0,0017 | 3Б |
|  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,01 | 0,0000 | 3Б |
| 1 | 3 | 6108 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,66 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,05 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,02 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,18 | 0,0000 | 3Б |
| 1 | 3 | 6110 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 1,15E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 4,20E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 6,00E-04 | 0,0001 | 4 |
|  |  |  | 203 | Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 1,33E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 4,50E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 4,56E-05 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 1,20E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 344 | Фториды плохо растворимые | 6,00E-05 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 4,00E-05 | 0,0000 | 4 |
| 1 | 4 | 6104 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,22 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,02 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,01 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,01 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 3,10E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 4,46E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,08 | 0,0010 | 3Б |
| 1 | 5 | 6105 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,22 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,02 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,01 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,01 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 3,10E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 4,46E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,03 | 0,0000 | 3Б |
| 1 | 5 | 6111 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 1,15E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 4,20E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 6,00E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 203 | Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 1,33E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 4,50E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 4,56E-05 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 1,20E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 344 | Фториды плохо растворимые | 6,00E-05 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 4,00E-05 | 0,0000 | 4 |
| 1 | 6 | 6106 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,15 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,01 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,04 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,01 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,01 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 0,01 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,09 | 0,0021 | 3Б |
| 1 | 7 | 6107 | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,01 | 0,0000 | 3Б |
| 1 | 8 | 101 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,02 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1,91E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,09 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,01 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1,41E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 1,80E-04 | 0,0000 | 4 |
| 1 | 8 | 102 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,02 | 0,0000 | 3Б |
| 1 | 8 | 103 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 5,00E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | 3,75E-03 | 0,0000 | 3Б |
| 1 | 8 | 104 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 3,00E-03 | 0,0002 | 3Б |
| 1 | 8 | 6120 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 6,50E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 2,60E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 3,00E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1,60E-05 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 3,00E-04 | 0,0000 | 4 |
| 1 | 8 | 6121 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 1,25E-03 | 0,0001 | 3Б |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 3,59E-03 | 0,0003 | 3Б |
| 1 | 8 | 6122 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 2,00E-03 | 0,0002 | 3Б |
| 1 | 8 | 6123 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,31 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,01 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 4,80E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 3,12E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 0,01 | 0,0000 | 3Б |
| 1 | 8 | 6124 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 3,12E-03 | 0,0003 | 3Б |
|  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 3,00E-03 | 0,0002 | 3Б |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 0,01 | 0,0007 | 3Б |
|  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 2,33E-03 | 0,0000 | 3Б |
| 1 | 9 | 6125 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 6,50E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 2,60E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 3,00E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1,60E-05 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 3,00E-04 | 0,0000 | 4 |
| 1 | 9 | 6126 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 4,17E-04 | 0,0001 | 4 |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 1,66E-03 | 0,0002 | 3Б |
| 1 | 9 | 6127 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 3,00E-03 | 0,0005 | 3Б |
| 1 | 9 | 6128 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,31 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,01 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 4,80E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 3,12E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 0,01 | 0,0000 | 3Б |
| 1 | 9 | 6129 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 3,12E-03 | 0,0005 | 3Б |
|  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 3,00E-03 | 0,0005 | 3Б |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 0,01 | 0,0014 | 3Б |
| 1 | 9 | 6130 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 6,25E-04 | 0,0001 | 4 |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 1,99E-03 | 0,0003 | 3Б |
| 1 | 10 | 6131 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 6,25E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 1,00E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 1,50E-03 | 0,0000 | 3Б |
| 1 | 10 | 6132 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 6,25E-04 | 3,55E-06 | 4 |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 1,99E-03 | 1,13E-05 | 3Б |
| 1 | 11 | 6133 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,10 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,01 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 2,67E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,01 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1,80E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 0,02 | 0,0000 | 3Б |
| 1 | 11 | 6134 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 6,25E-04 | 6,28E-06 | 4 |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 1,99E-03 | 2,00E-05 | 3Б |
| 2 | 1 | 6201 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 2,45 | 0,0905 | 3Б |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,20 | 0,0073 | 3Б |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,27 | 0,0103 | 3Б |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,13 | 0,0052 | 3Б |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,05 | 0,0019 | 3Б |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 0,07 | 0,0026 | 3Б |
|  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,38 | 0,0168 | 3Б |
| 2 | 2 | 6202 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 7,09 | 0,4371 | 3А |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,58 | 0,0355 | 3Б |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,52 | 0,0318 | 3Б |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,29 | 0,0176 | 3Б |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,12 | 0,0075 | 3Б |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 0,17 | 0,0103 | 3Б |
|  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,50 | 0,0308 | 3Б |
| 2 | 3 | 6203 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 2,38 | 0,1707 | 3Б |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,19 | 0,0138 | 3Б |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,20 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,16 | 0,0125 | 3Б |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,05 | 0,0031 | 3Б |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 0,06 | 0,0049 | 3Б |
|  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,31 | 0,0215 | 3Б |
| 2 | 3 | 6210 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,66 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,05 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,02 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,18 | 0,0000 | 3Б |
| 2 | 4 | 6204 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,13 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,01 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,01 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,01 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 2,47E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 3,31E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,05 | 0,0041 | 3Б |
| 2 | 5 | 6205 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,22 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,02 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,01 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,01 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 3,10E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 4,46E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,02 | 0,0000 | 3Б |
| 2 | 6 | 6206 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1,35 | 0,0801 | 3Б |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,11 | 0,0065 | 3Б |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,09 | 0,0052 | 3Б |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,06 | 0,0035 | 3Б |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,03 | 0,0015 | 3Б |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 0,03 | 0,0019 | 3Б |
|  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,55 | 0,0068 | 3Б |
| 2 | 7 | 6207 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,35 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,02 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,01 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,01 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 0,01 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,09 | 0,0000 | 3Б |
| 2 | 8 | 6208 | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,04 | 0,0000 | 3Б |
| 2 | 8 | 6209 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 1,15E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 4,20E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 6,00E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 203 | Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 1,33E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 4,50E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 4,56E-05 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 1,20E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 344 | Фториды плохо растворимые | 6,00E-05 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 4,00E-05 | 0,0000 | 4 |
| 2 | 9 | 6135 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 6,25E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 1,99E-03 | 0,0000 | 3Б |
| 2 | 9 | 6216 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,10 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,01 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 2,67E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,01 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1,80E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 0,02 | 0,0018 | 3Б |
| 2 | 10 | 6210 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 6,50E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 2,60E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 3,00E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1,60E-05 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 2,00E-05 | 0,0000 | 4 |
| 2 | 10 | 6211 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 2,50E-04 | 2,85E-05 | 4 |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 1,00E-03 | 0,0001 | 4 |
| 2 | 10 | 6212 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 3,00E-03 | 0,0004 | 3Б |
| 2 | 10 | 6213 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,31 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,01 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 4,80E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 3,12E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 0,01 | 0,0000 | 3Б |
| 2 | 10 | 6214 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 3,12E-03 | 0,0004 | 3Б |
|  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 3,00E-03 | 0,0004 | 3Б |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 0,01 | 0,0012 | 3Б |
| 2 | 10 | 6215 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 6,25E-04 | 0,0001 | 4 |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 1,99E-03 | 0,0003 | 3Б |
| 2 | 11 | 6217 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 4,17E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 1,33E-03 | 0,0000 | 3Б |
| 2 | 12 | 6218 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 8,67E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 7,04E-05 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 7,41E-05 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 5,50E-05 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1,17E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 6,57E-05 | 0,0000 | 4 |
| 2 | 12 | 6219 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 6,25E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 2,00E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 2,49E-03 | 0,0000 | 3Б |
| 2 | 12 | 6220 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,01 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 7,53E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 1,74E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 4,02E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 3,82E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 3,99E-04 | 0,0000 | 4 |
| 3 | 1 | 6155 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,01 | 0,0000 | 3Б |
| 3 | 1 | 6156 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,01 | 0,0000 | 3Б |
| 3 | 1 | 6157 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,09 | 0,0051 | 3Б |
| 3 | 1 | 6158 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,64 | 0,0427 | 3Б |
| 3 | 1 | 6159 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,02 | 0,0015 | 3Б |
| 3 | 1 | 6160 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 2,00E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1,62E-05 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 3,71E-05 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 2,16E-05 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 2,07E-05 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 1,20E-05 | 0,0000 | 4 |
| 3 | 1 | 6161 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 1,15E-03 | 0,0001 | 3Б |
|  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 4,20E-03 | 0,0006 | 3Б |
|  |  |  | 164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 6,00E-04 | 0,0001 | 4 |
|  |  |  | 203 | Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 1,33E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 4,50E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 4,56E-05 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 1,20E-03 | 0,0002 | 3Б |
|  |  |  | 344 | Фториды плохо растворимые | 6,00E-05 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 4,00E-05 | 0,0000 | 4 |
| 3 | 1 | 6162 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 1,15E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 4,20E-03 | 0,0005 | 3Б |
|  |  |  | 164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 6,00E-04 | 0,0001 | 4 |
|  |  |  | 203 | Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 1,33E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 4,50E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 4,56E-05 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 1,20E-03 | 0,0002 | 3Б |
|  |  |  | 344 | Фториды плохо растворимые | 6,00E-05 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 4,00E-05 | 0,0000 | 4 |
| 3 | 1 | 6163 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 1,15E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 4,20E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 6,00E-04 | 0,0001 | 4 |
|  |  |  | 203 | Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 1,33E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 4,50E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 4,56E-05 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 1,20E-03 | 0,0001 | 3Б |
|  |  |  | 344 | Фториды плохо растворимые | 6,00E-05 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 4,00E-05 | 0,0000 | 4 |
| 4 | 1 | 6164 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,01 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 7,53E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 1,74E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 4,02E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 3,82E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 3,99E-04 | 0,0000 | 4 |
| 4 | 1 | 6165 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 9,50E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 2,20E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 5,50E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 6,52E-05 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 9,00E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 344 | Фториды плохо растворимые | 9,00E-05 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 6,00E-05 | 0,0000 | 4 |
| 5 | 1 | 105 | 2732 | Керосин | 1,90E-03 | 0,0000 | 3Б |
| 5 | 1 | 106 | 322 | Серная кислота (по молекуле H2SO4) | 8,33E-05 | 0,0000 | 4 |
| 5 | 1 | 107 | 155 | диНатрий карбонат | 1,50E-03 | 0,0000 | 3Б |
| 5 | 1 | 108 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 2,50E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | 1,25E-03 | 0,0001 | 3Б |
| 5 | 1 | 109 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 1,63E-03 | 0,0001 | 3Б |
|  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | 0,01 | 0,0008 | 3Б |
| 5 | 1 | 110 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 7,50E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 2,13E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 4,62E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 3,25E-05 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 4,37E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 344 | Фториды плохо растворимые | 3,13E-05 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 2,08E-05 | 0,0000 | 4 |
| 5 | 1 | 6166 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 1,20E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 3,40E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 7,40E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 5,20E-05 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 7,00E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 344 | Фториды плохо растворимые | 5,00E-05 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 3,33E-05 | 0,0000 | 4 |
| 5 | 1 | 6167 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 1,20E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 3,40E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 7,40E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 5,20E-05 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 7,00E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 344 | Фториды плохо растворимые | 5,00E-05 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 3,33E-05 | 0,0000 | 4 |
| 5 | 1 | 6168 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 2,00E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 4,04E-05 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 2,53E-05 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 602 | Бензол | 3,33E-05 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 2,00E-05 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 621 | Метилбензол (Толуол) | 1,00E-05 | 0,0000 | 4 |
| 5 | 1 | 6169 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1,73E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1,41E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 1,48E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 1,10E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1,41E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 2,12E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 1,31E-04 | 0,0000 | 4 |
| 5 | 1 | 6170 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1,27E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1,03E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 1,00E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 7,45E-05 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1,16E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 1,64E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 9,70E-05 | 0,0000 | 4 |
| 5 | 1 | 6171 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,02 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 2,00E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 2,95E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 1,60E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,01 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 1,67E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 2,95E-03 | 0,0000 | 3Б |
| 6 | 1 | 111 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1,00E-03 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 8,33E-05 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 1,67E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 4,67E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,01 | 0,0000 | 3Б |
| 6 | 1 | 112 | 2732 | Керосин | 0,01 | 0,0000 | 3Б |
| 6 | 1 | 113 | 322 | Серная кислота (по молекуле H2SO4) | 2,78E-06 | 0,0000 | 4 |
| 6 | 1 | 114 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 8,75E-04 | 0,0000 | 4 |
| 6 | 1 | 115 | 2868 | Эмульсон | 6,00E-04 | 0,0000 | 4 |
| 6 | 1 | 116 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,01 | 0,0005 | 3Б |
|  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,02 | 0,0014 | 3Б |
|  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 2,50E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 2,40E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 4,00E-03 | 0,0003 | 3Б |
|  |  |  | 344 | Фториды плохо растворимые | 3,00E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 2,00E-04 | 0,0000 | 4 |
| 6 | 1 | 117 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 4,87E-03 | 0,0004 | 3Б |
|  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,01 | 0,0008 | 3Б |
|  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 2,15E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1,60E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 2,00E-03 | 0,0001 | 3Б |
|  |  |  | 344 | Фториды плохо растворимые | 1,50E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 1,00E-04 | 0,0000 | 4 |
| 6 | 1 | 118 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 1,08E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 2,75E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 2,50E-05 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 203 | Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 1,67E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 3,87E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 3,33E-05 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 1,04E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 344 | Фториды плохо растворимые | 3,75E-05 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 2,50E-05 | 0,0000 | 4 |
| 6 | 1 | 119 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,02 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1,36E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,01 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,01 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1,01E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 1,29E-04 | 0,0000 | 4 |
| 6 | 1 | 6172 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 6,25E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 1,99E-03 | 0,0000 | 3Б |
| 6 | 1 | 6173 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,35 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,01 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 2,80E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 4,00E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 0,01 | 0,0000 | 3Б |
| 7 | 1 | 120 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 1,00E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | 0,01 | 0,0005 | 3Б |
| 7 | 1 | 121 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 1,75E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,01 | 0,0004 | 3Б |
|  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 7,50E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 4,00E-05 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 7,50E-04 | 0,0000 | 4 |
| 7 | 1 | 122 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 2,37E-03 | 0,0001 | 3Б |
|  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,01 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1,37E-03 | 0,0000 | 3Б |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1,63E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 2,25E-03 | 0,0001 | 3Б |
|  |  |  | 344 | Фториды плохо растворимые | 2,25E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 1,50E-04 | 0,0000 | 4 |
| 8 | 1 | 6174 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 2,40E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1,95E-05 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 1,28E-05 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 7,60E-04 | 0,0000 | 4 |
|  |  |  | 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 9,39E-05 | 0,0000 | 4 |

Исходя из категории  источников устанавливается следующая периодичность контроля:

- I категория: - IА – 1 раз в месяц,

- IБ – 1 раз в квартал,

- II категория: - IIА – 1 раз в квартал,

- IIБ – 2 раза в год,

- III категория:

- IIIА – 2 раза в год,

- IIIБ – 1 раз в год,

- IV категория – 1 раз в 5 лет.

Согласно п. 3.3.2 «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух». С-Пб. НИИ «Атмосфера», 2012 г. контроль выбросов следует проводить по той методике, согласно которой эти выбросы определены, а при использовании расчетных методов контролируются основные параметры, входящие в расчетные формулы (Приложения Ф и Х).

Результаты контроля выбросов загрязняющих веществ на источниках предприятия сводятся в таблицу по форме «2-ТП-воздух» и предоставляются в органы контроля окружающей среды не реже одного раза в год. В план-график контроля не включаются загрязняющие вещества и источники, не подлежащие нормированию. Согласно проведенным расчетам не подлежит нормированию вещество – серная кислота, выбрасываемая источниками №106 и 113, расположенными в гараже АТХ и локомотивном депо.

План-график контроля нормативов ПДВ на источниках выброса представлен в таблице 2.10.2.

Второй вид контроля за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе (на границе С33 или ближайшей жилой застройки) проводится на специально-выбранных на местности контрольных точках.

При этом, при выборе вредных веществ, нормативы ПДВ которых контролируются с помощью измерений их приземных концентраций в атмосфере, следует руководствоваться следующими условиями:

- максимальные расчетные безразмерные концентрации таких веществ (с учетом фона), создаваемые выбросами предприятия в зонах жилой застройки превышают 0,8 ПДК.

- вклад неорганизованных выбросов предприятия в максимальную расчетную концентрацию в точках зоны превышения указанными концентрациями уровня 0,5 ПДК в жилой застройке составляет не менее 50%.

При одновременном выполнении вышеуказанных условий, исходя из результатов расчетов загрязнения атмосферы, выбираются несколько контрольных точек. Точки следует выбирать таким образом, чтобы наблюдаемые в них уровни концентраций в максимально-возможной степени характеризовали воздействие конкретного источника на атмосферный воздух при определенных метеоусловиях.

Для угольных разрезов «Лучегорский-1» и «Лучегорский-2 вышеуказанные условия одновременно не выполняются. И второй вид контроля может не производиться.

В проекте санитарно-защитной зоны предусмотрен контроль за загрязнением атмосферного воздуха в контрольных точках на местности для установления окончательной санитарно-защитной зоны.

Ответственность за проведение контроля и своевременную отчетность в контролирующих органах возлагается на главного инженера предприятия.

Таблица 2.10.2 - План-график контроля за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов

| Цех |  | Номер | Выбрасываемое вещество |  | Периодичность | Норматив выброса |  | Кем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Наименование | источ | Код | Наименование | контроля | г/с | мг/м3 | осуществляется |
|  |  | ника |  |  |  |  |  | контроль |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Площадка: 1 Разрез Лучегорский-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участок ОГР «Западный» | 6101 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 3,504025 | 0,00000 | Аккредитованной лабораторией по методикам, входящим в госреестр и разрешенным к использованию |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,569177 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,219076 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,361828 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в год (кат. 3Б) | 1,571499 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,515726 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,331863 | 0,00000 |  |
| 1 | Участок ОГР «Западный» | 6109 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,002300 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000210 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000030 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 203 | Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000010 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000450 | 0,00000 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,001140 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000120 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 344 | Фториды плохо растворимые | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000060 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000060 | 0,00000 |  |
| 2 | Участок ОГР «Восточный» | 6102 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 2,617118 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,424798 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,198459 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,287324 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в год (кат. 3Б) | 1,351341 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,430274 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,673990 | 0,00000 |  |
| 2 | Участок ОГР «Восточный» | 6108 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 17,460000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 2,835000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в год (кат. 3Б) | 15,750000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 1 раз в год (кат. 3Б) | 12,000000 | 0,00000 |  |
| 3 | Участок ОГР №2 | 6103 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 1,067944 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,173555 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,076814 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,112620 | 0,00000 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,508906 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,164403 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,033383 | 0,00000 |  |
| 3 | Участок ОГР №2 | 6110 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,002300 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000210 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000030 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 203 | Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000010 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000450 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,001140 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000120 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 344 | Фториды плохо растворимые | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000060 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000060 | 0,00000 |  |
| 4 | Отвал Северный | 6104 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 1,726700 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,280600 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,068890 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,174000 | 0,00000 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,619000 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,214000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 1 раз в год (кат. 3Б) | 1,657520 | 0,00000 |  |
| 5 | Отвал Южный | 6105 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 1,726700 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,280600 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,068890 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,174078 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,619000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,214000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,554780 | 0,00000 |  |
| 5 | Отвал Южный | 6111 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,002300 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000210 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000030 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 203 | Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000010 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000450 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,001140 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000120 | 0,00000 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 344 | Фториды плохо растворимые | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000060 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000060 | 0,00000 |  |
| 6 | Отвал Внутренний (бульд) | 6106 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,146277 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,023770 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,029475 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,019248 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,157199 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,042242 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,236240 | 0,00000 |  |
| 7 | Отвал внутренний (бестранс) | 6107 | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,028000 | 0,00000 | - / - |
| 8 | Станция Породная | 101 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,047011 | 233,76548 | - / - |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,007639 | 37,98663 |  |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,132907 | 660,88371 |  |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,074676 | 371,32846 |  |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,070524 | 350,68153 |  |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 1,80E-08 | 0,00009 |  |
| 8 | Станция Породная | 102 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,028000 | 59,69231 | - / - |
| 8 | Станция Породная | 103 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000400 | 0,71062 | - / - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000300 | 0,53297 | - / - |
| 8 | Станция Породная | 104 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000300 | 0,53297 | - / - |
| 8 | Станция Породная | 6120 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,001300 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000130 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000300 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000400 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000030 | 0,00000 |  |
| 8 | Станция Породная | 6121 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000050 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,017950 | 0,00000 |  |
| 8 | Станция Породная | 6122 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000300 | 0,00000 | - / - |
| 8 | Станция Породная | 6123 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,307000 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,050000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,004000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,012000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,078000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,055000 | 0,00000 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Станция Породная | 6124 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000050 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000300 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,017950 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,001400 | 0,00000 |  |
| 9 | Станция Южная | 6125 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,001300 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000130 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000300 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000400 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000030 | 0,00000 |  |
| 9 | Станция Южная | 6126 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000010 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,004990 | 0,00000 |  |
| 9 | Станция Южная | 6127 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000300 | 0,00000 | - / - |
| 9 | Станция Южная | 6128 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,307000 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,050000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,004000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,012000 | 0,00000 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,078000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,055000 | 0,00000 |  |
| 9 | Станция Южная | 6129 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000050 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000300 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,017950 | 0,00000 |  |
| 9 | Станция Южная | 6130 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000010 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,003990 | 0,00000 |  |
| 10 | Станция Раздельная | 6131 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000020 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000200 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,005980 | 0,00000 |  |
| 10 | Станция Раздельная | 6132 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000010 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,003990 | 0,00000 |  |
| 11 | Станция Северная 1 | 6133 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,103000 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,017000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,002000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,026000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,045000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,119000 | 0,00000 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Станция Северная 1 | 6134 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000010 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,003990 | 0,00000 |  |
| Площадка: 2 Разрез Лучегорский-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участок ОГР Северо-Западный ЛУР-2 | 6201 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 2,451147 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,398001 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,199362 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,331823 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в год (кат. 3Б) | 1,319934 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,418690 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,946513 | 0,00000 |  |
| 2 | Участок ОГР «Центральный» ЛУР-2 | 6202 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 2 раза в год (кат. 3А) | 7,085943 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 1,150063 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,386357 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,712983 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в год (кат. 3Б) | 3,058853 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 1 раз в год (кат. 3Б) | 1,004463 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 1 раз в год (кат. 3Б) | 1,253253 | 0,00000 |  |
| 3 | Участок ОГР «Николаевский» ЛУР-2 | 6203 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 2,384666 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,387013 | 0,00000 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,149952 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,398714 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в год (кат. 3Б) | 1,136386 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,362021 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,772003 | 0,00000 |  |
| 3 | Участок ОГР «Николаевский» ЛУР-2 | 6210 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 17,460000 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 2,835000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в год (кат. 3Б) | 15,750000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 1 раз в год (кат. 3Б) | 12,000000 | 0,00000 |  |
| 4 | Отвал Пойменный | 6204 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 1,076500 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,175125 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,064687 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,165758 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,493435 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,158964 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,917420 | 0,00000 |  |
| 5 | Отвал Южный-2 | 6205 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 1,726700 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,280600 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,068890 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,154955 | 0,00000 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,619400 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,213900 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,330390 | 0,00000 |  |
| 6 | Отвал Внутренний | 6206 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 1,346222 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,218225 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,069267 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,153422 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,635435 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,195964 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 1 раз в год (кат. 3Б) | 1,362580 | 0,00000 |  |
| 7 | Отвал Северный-2 | 6207 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 2,787840 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,452617 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,148968 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,298218 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в год (кат. 3Б) | 1,202025 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,390076 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 1 раз в год (кат. 3Б) | 1,739330 | 0,00000 |  |
| 8 | Склад угля ЛУР-2 | 6208 | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,096460 | 0,00000 | - / - |
| 8 | Склад угля ЛУР-2 | 6209 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,002300 | 0,00000 | - / - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000210 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000030 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 203 | Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000010 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000450 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,001140 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000120 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 344 | Фториды плохо растворимые | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000060 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000060 | 0,00000 |  |
| 9 | Станция Северная-2 | 6135 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000010 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,003990 | 0,00000 |  |
| 9 | Станция Северная-2 | 6216 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,103000 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,017000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,002000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,026000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,045000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,119000 | 0,00000 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Станция Экипировочная | 6210 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,001300 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000130 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000300 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000400 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000030 | 0,00000 |  |
| 10 | Станция Экипировочная | 6211 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000010 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,004990 | 0,00000 |  |
| 10 | Станция Экипировочная | 6212 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000300 | 0,00000 | - / - |
| 10 | Станция Экипировочная | 6213 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,307000 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,050000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,004000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,012000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,078000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,055000 | 0,00000 |  |
| 10 | Станция Экипировочная | 6214 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000050 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000300 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,017950 | 0,00000 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Станция Экипировочная | 6215 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000010 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,003990 | 0,00000 |  |
| 11 | Станция Юго-Западная | 6217 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000010 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,003990 | 0,00000 |  |
| 12 | Станция Контровод | 6218 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000867 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000141 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000056 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000138 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,002917 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000394 | 0,00000 |  |
| 12 | Станция Контровод | 6219 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000010 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000200 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,004990 | 0,00000 |  |
| 12 | Станция Контровод | 6220 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,009262 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,001505 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,001306 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,001006 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,009554 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,002394 | 0,00000 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка: 3 Участок горных работ №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДПК-1 | 6155 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,008000 | 0,00000 | - / - |
| 1 | ДПК-1 | 6156 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,011000 | 0,00000 | - / - |
| 1 | ДПК-1 | 6157 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,054000 | 0,00000 | - / - |
| 1 | ДПК-1 | 6158 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,572000 | 0,00000 | - / - |
| 1 | ДПК-1 | 6159 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,020000 | 0,00000 | - / - |
| 1 | ДПК-1 | 6160 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000200 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000032 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000028 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000054 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000517 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000072 | 0,00000 |  |
| 1 | ДПК-1 | 6161 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,002300 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000210 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000030 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 203 | Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000010 | 0,00000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000450 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,001140 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000120 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 344 | Фториды плохо растворимые | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000060 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000060 | 0,00000 |  |
| 1 | ДПК-1 | 6162 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,002300 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000210 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000030 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 203 | Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000010 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000450 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,001140 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000120 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 344 | Фториды плохо растворимые | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000060 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000060 | 0,00000 |  |
| 1 | ДПК-1 | 6163 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,002300 | 0,00000 | - / - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000210 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000030 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 203 | Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000010 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000450 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,001140 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000120 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 344 | Фториды плохо растворимые | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000060 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000060 | 0,00000 |  |
| Площадка: 4 Участок горных работ №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | База участка №6 | 6164 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,009262 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,001505 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,001306 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,001006 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,009554 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,002394 | 0,00000 |  |
| 1 | База участка №6 | 6165 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,001900 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000110 | 0,00000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000550 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,001630 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000090 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 344 | Фториды плохо растворимые | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000090 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000090 | 0,00000 |  |
| Площадка: 5 Автотранспортное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гараж | 105 | 2732 | Керосин | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,009100 | 18,30189 | - / - |
| 1 | Гараж | 107 | 155 | диНатрий карбонат | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000300 | 0,40997 | - / - |
| 1 | Гараж | 108 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000200 | 1,06593 | - / - |
|  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000100 | 0,53297 |  |
| 1 | Гараж | 109 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,001300 | 2,30952 | - / - |
|  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000900 | 1,59890 |  |
| 1 | Гараж | 110 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,002400 | 2,20538 | - / - |
|  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000170 | 0,15621 |  |
|  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000740 | 0,67999 |  |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,001300 | 1,19458 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000070 | 0,06432 |  |
|  |  |  | 344 | Фториды плохо растворимые | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000050 | 0,04595 |  |
|  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000050 | 0,04595 |  |
| 1 | Гараж | 6166 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,002400 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000170 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000740 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,001300 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000070 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 344 | Фториды плохо растворимые | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000050 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000050 | 0,00000 |  |
| 1 | Гараж | 6167 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,002400 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000170 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000740 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,001300 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000070 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 344 | Фториды плохо растворимые | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000050 | 0,00000 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000050 | 0,00000 |  |
| 1 | Гараж | 6168 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000008 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,010100 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,003800 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 602 | Бензол | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000050 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000020 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 621 | Метилбензол (Толуол) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000030 | 0,00000 |  |
| 1 | Гараж | 6169 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,001733 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000282 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000111 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000275 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,035267 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,005300 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000789 | 0,00000 |  |
| 1 | Гараж | 6170 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,001267 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000206 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000075 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000186 | 0,00000 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,029083 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,004100 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000583 | 0,00000 |  |
| 1 | Гараж | 6171 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,024667 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,004008 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,002211 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,004006 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,340189 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,041639 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,017703 | 0,00000 |  |
| Площадка: 6 Локомотивное и вагонное депо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Локомотивное депо | 111 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,001200 | 79,56044 | - / - |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000200 | 13,26007 |  |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,005000 | 331,50183 |  |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,014000 | 928,20513 |  |
|  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,021000 | 1392,30769 |  |
| 1 | Локомотивное депо | 112 | 2732 | Керосин | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,022000 | 57,19646 | - / - |
| 1 | Локомотивное депо | 114 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000700 | 1,24359 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Локомотивное депо | 115 | 2868 | Эмульсон | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000060 | 0,10659 | - / - |
| 1 | Локомотивное депо | 116 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,005400 | 9,59341 | - / - |
|  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000380 | 0,67509 |  |
|  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,001000 | 1,77656 |  |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,002400 | 4,26374 |  |
|  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000160 | 0,28425 |  |
|  |  |  | 344 | Фториды плохо растворимые | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000120 | 0,21319 |  |
|  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000120 | 0,21319 |  |
| 1 | Локомотивное депо | 117 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,003900 | 6,92857 | - / - |
|  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000220 | 0,39084 |  |
|  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000860 | 1,52784 |  |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,001600 | 2,84249 |  |
|  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000080 | 0,14212 |  |
|  |  |  | 344 | Фториды плохо растворимые | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000060 | 0,10659 |  |
|  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000060 | 0,10659 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Локомотивное депо | 118 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,005200 | 4,61905 | - / - |
|  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000330 | 0,29313 |  |
|  |  |  | 164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000003 | 0,00266 |  |
|  |  |  | 203 | Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000030 | 0,02665 |  |
|  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000930 | 0,82610 |  |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,002000 | 1,77656 |  |
|  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000250 | 0,22207 |  |
|  |  |  | 344 | Фториды плохо растворимые | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000090 | 0,07995 |  |
|  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000090 | 0,07995 |  |
| 1 | Локомотивное депо | 119 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,047011 | 233,76548 | - / - |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,007639 | 37,98663 |  |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,013291 | 66,08837 |  |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,074676 | 371,32846 |  |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,070524 | 350,68153 |  |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 1,80E-08 | 0,00009 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Локомотивное депо | 6172 | 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000010 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,003990 | 0,00000 |  |
| 1 | Локомотивное депо | 6173 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,354000 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,058000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,005000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,007000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,100000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,032000 | 0,00000 |  |
| Площадка: 7 Цех по ремонту ГТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цех по ремонту ГТО | 120 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000800 | 1,42125 | - / - |
|  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000600 | 1,06593 |  |
| 1 | Цех по ремонту ГТО | 121 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,001400 | 2,48718 | - / - |
|  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000150 | 0,26648 |  |
|  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000300 | 0,53297 |  |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000400 | 0,71062 |  |
|  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000030 | 0,05330 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цех по ремонту ГТО | 122 | 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,001900 | 3,37546 | - / - |
|  |  |  | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000110 | 0,19542 |  |
|  |  |  | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000550 | 0,97711 |  |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,001630 | 2,89579 |  |
|  |  |  | 342 | Фториды газообразные | 1 раз в год (кат. 3Б) | 0,000090 | 0,15989 |  |
|  |  |  | 344 | Фториды плохо растворимые | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000090 | 0,15989 |  |
|  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000090 | 0,15989 |  |
| Площадка: 8 Участок энергоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Боксы автотранспорта | 6174 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000240 | 0,00000 | - / - |
|  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000039 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,000032 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,018992 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 1 раз в 5 лет (кат. 4) | 0,002347 | 0,00000 |  |

3 Мероприятия по охране поверхностных вод от загрязнения и истощения

3 Перечень мероприятий по охране поверхностных вод от загрязнения и истощения

3.1 Гидрографическая характеристика территории размещения предприятия

Основные объекты разреза «Лучегорский-1» расположены в районе водосборной площади реки Контровод. Кроме этого, в зону влияния разреза попадают реки Ворона и Щеголиха.

Река Контровод относится к бассейну р. Амур, является притоком первого порядка р. Бикин. Река берет начало с западных склонов хребта Стрельникова, впадает через водохранилище-отстойник Лучегорской ГРЭС в р. Бикин на 88 км от ее устья.

Река Контровод образована слиянием рек Контровод-1 и Контровод-2, протяженность ее составляет 49 км. Площади водосборов рек составляют соответственно 64, 36 и 28 км2. В верхнем течении рек Контровод-1 и Контровод-2 ведется добыча бурого угля, в связи с этим водотоки зарегулированы искусственными каналами, по которым сток воды осуществляется по заболоченной пойме в р. Контровод.

Река Контровод расположена в области западной горной системы Сихотэ-Алинь на территории Нижне-Бикинской равнины. Местность характеризуется холмистым рельефом в верховье реки. В низовье реки рельеф равнинный. Сопки имеют высоту 300-400 м, к северо-востоку и к юго-востоку высота сопок и холмов снижается до 100-200 м. Нижне-Бикинская равнина плоская и заболоченная. Отметки равнины высотой от 60 до 100 м над уровнем моря. На равнине большое количество маленьких озер и неглубоких впадин. Преобладающими породами являются алевролиты, глинистые сланцы и песчаники. Почвы бурые лесные и буроподзолистые, на вершинах гор – горно-таежный тип почв.

Русло р. Контровод слабо извилистое, малоразветвленное, прямолинейное. Берега вдоль реки крутые, местами обрывистые, суглинистые. Высота берегов колеблется от 0,8 до 1,2 м. Дно реки песчано-галечное. Ширина поймы реки 2 - 3 км. Пойма ровная и заболоченная.

Основные характеристики р. Контровод:

| Код водного объекта | 20030700412118100060462 |
| --- | --- |
| Местоположение | ОХО/АМУР/966/39/214/88 |
| Впадает в | река БИКИН в 88 км от устья |
| Бассейновый округ | Амурский бассейновый округ (20) |
| Речной бассейн | Амур (3) |
| Речной подбассейн | Уссури (российская часть бассейна) |
| Водохозяйственный участок | Бикин |
| Длина водотока | 49 км |
| Водосборная площадь | 322 км² |

Качественный состав воды в р. Контровод приведен по данным Приморского гидрометеорологического агентства (Приложение Г).

Река Щеголиха протекает в долине р. Бикин, берет начало с возвышенностей, абсолютные отметки которых не превышают 120,7 м. Река протекает по заболоченной местности. Склоны возвышенностей водосборной площади р. Щеголиха изрезаны притоками. Общая длина реки достигает 19 км. Впадает р. Щеголиха в р. Бикин с левого берега, в 68 км от устья (Приложение Д).

Русло реки слабоизвилистое. В верхнем течении река протекает по мари, берега пологие, неоформленные, поросшие кочкарником и камышом. Пойма реки в верхнем и среднем течении представляет собой низкотравное труднопроходимое болото. В нижнем течении берега оформлены деревьями и кустарником.

Специальных наблюдений за гидрологическим режимом р. Щеголиха не проводилось, поэтому описание режима сделано с учетом наблюдения за реками, протекающими в аналогичных физико-географических условиях. Весеннее половодье наблюдается ежегодно. Начинается оно в первой декаде апреля и усиливается дождевыми водами. В период с мая по октябрь по реке проходит около 6 дождевых паводков. Максимальные паводочные уровни наблюдаются в мае и сентябре. Наиболее низкий сток наблюдается в феврале-марте.

Ледовые образования на реке начинаются в конце октября – начале ноября. Ледостав наступает в первой половине ноября. Участки реки на перекатах подвержены ежегодному перемерзанию, которое длится с конца декабря до середины марта. Вскрытие реки начинается в апреле с появлением течения воды поверх льда.

Приморским Гидрометеорологическим Агентством были предоставлены фоновые концентрации загрязняющих веществ, полученные на основании расчетных среднестатистических данных для рек рассматриваемого района (Приложения Е, Ж).

3.2 Характеристика предприятия как источника загрязнения поверхностных вод

При эксплуатации разрезов «Лучегорский-1» и «Лучегорский-2» в зону влияния горных работ попадают реки Контровод, Ворона, Щеголиха. В настоящее время в результате проведения добычных работ произошли изменения в гидрографической сети, гидрологическом режиме и расходе воды, химическом составе вод поверхностных водотоков.

Река Контровод подверглась наиболее существенному гидрохимическому, гидрографическому и гидрологическому влиянию, так как в русловой части и пойме данной реки расположены все основные промышленные объекты – разрезы «Лучегорский-1» и «Лучегорский-2», Приморская ГРЭС, а также крупный населенный пункт – пос. Лучегорск.

В верхнем течении реки расположен разрез «Лучегорский-2», причем добычные работы ведутся непосредственно в русловой части. В настоящее время естественные русла рек Контровод-1 и Контровод-2 нарушены, верховья их зарегулированы искусственным отводным каналом, по которому сток рек отводится от мест производства работ разреза «Лучегорский-2» в болотистую пойму и далее поступает в русло р. Контровод. Размывание бортов земляного канала ослабляют природную самоочищаемость водотока, повышая мутность воды в реке.

Ниже по течению, примерно на расстоянии 8 км от разреза «Лучегорский-2», расположен действующий разреза «Лучегорский-1». Горные работы здесь также ведутся в русловой части, а русло реки перехвачено водоотводном каналом, огибающему разрез с севера.

Горные работы ведутся на трех участках, на каждом из которых действует свой водоотлив. Карьерные воды насосами карьерного водоотлива подаются на очистные сооружения, очищаются и сбрасываются по трем выпускам в обводной канал р. Контровод.

3.3 Основные технологические решения

Все участки разрезов «Лучегорский-1» и «Лучегорский-2» имеют уже сформированную схему вскрытия и давно определившийся порядок отработки их карьерных полей.

Участок № 2

Отработка участка № 2 в 2014-2023 г.г. продолжится в Восточном блоке в восточном направлении заходками постоянной ширины, ориентированными с юго-запада на северо-восток.

На участке № 2 в периоды его эксплуатации применяется существующая технология, при которой вскрыша с передовых уступов экскаваторами отгружается на ж. д. транспорт.

Участок «Западный»

Отработка участка «Западный» в 2014-2023 г.г. продолжается в восточном направлении заходками постоянной ширины, ориентированными с юга на север.

Отрабатываются пласты 3-4-й групп, в том числе и те запасы пластов 3-й группы, что оставались в нерабочем борту участка «Восточный».

Основным видом вскрыши на участке «Западный» в 2014-2023 г.г. остается ж.д. транспортная со среднегодовым объемом 5360 тыс.м3.

Участок «Восточный»

В настоящий момент работы на участке «Восточный» ведутся на доработке запасов 3 группы пластов в районе мульды.

Пласты 4,5 и 6-й групп разрабатываются от их выходов под наносы на южном борту участка в нисходящем порядке.

3.4 Карьерные воды

3.4.1 Расходы карьерных вод по выпускам

Карьерные воды формируются за счет притока подземных вод и поступления в выработанное пространство поверхностного стока после выпадения атмосферных осадков.

Карьерные воды в разрезе «Лучегорский №1» собираются в зумпфы и водосборники на трех участках:

- участок № 2, выпуск № 3– 790,080 тыс. м3;

- участок «Западный», выпуск № 4 – 688,751 тыс. м3;

- участок «Восточный», выпуск № 5 - 2 256,986 тыс. м3.

Количество карьерных вод определено расчетом.

3.4.2 Качественная характеристика карьерных вод

Карьерные воды формируются за счет подземных вод водоносных горизонтов, вскрываемыми горными выработками, поступления в выработанное пространство поверхностных вод и выпадения атмосферных осадков.

Состав и свойства карьерных вод предопределяются составом и свойствами подземных вод, составом и свойствами горных пород, горно-геологическими и горнотехническими условиями.

Содержащиеся в карьерных водах техногенные и природные загрязнения связаны с ведением вскрышных, добычных и транспортных работ. Основными из них являются нерастворимые твердые частицы, органические вещества.

Качественная характеристика карьерных вод приведена согласно Протоколам анализов карьерных вод (Приложение И), выполненных лабораторией филиала «ЛуТЭК» (Свидетельство № 35 об оценке состояния измерений в лаборатории выдано ФГУ «ПЦСМ», действительно до 17.06.16 г.),

В таблицах приведены показатели загрязнений по выпускам разреза, а также их усредненные значения.

Таблица 3.4.2.1- Показатели загрязнений по выпуску № 2

| Показатель загрязнения | Значения загрязнений по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  | Усред. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | Сент. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Взвеш. в-ва | 3,0 | 2,0 | 20 | 20 | 40 | 18 | 30 | 15,0 | 18 | 18,444 |
| БПК5 | 2,05 | 3,62 | 4,15 | 4,85 | 5,24 | 4,15 | 3,45 | 3,2 | 3,0 | 3,746 |
| Железо общ. | 0,22 | 0,27 | 1,34 | 1,03 | 0,7 | 0,2 | 0,19 | 0,45 | 0,25 | 0,517 |
| Медь | 0,013 | 0,0027 | 0 | 0,003 | 0,0041 | 0,005 | 0,0026 | 0,0043 | 0,0045 | 0,004 |
| НП | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0,008 | 0 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,016 |

Таблица 3.4.2.2- Показатели загрязнений по выпуску № 3

| Показатель загрязнения | Значения загрязнений по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  | Усред знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь | февр. | март | апрель | май | июнь | июль | август | Сент. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Взвеш. в-ва | 8,0 | 3,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 19,0 | 38,0 | 8,0 | 20,0 | 17,333 |
| БПК5 | 1,98 | 2,85 | 3,66 | 4,02 | 3,44 | 3,66 | 3,42 | 2,3 | 1,9 | 3,026 |
| Железо общ. | 0,23 | 0,22 | 0,75 | 0,63 | 0,42 | 0,19 | 0,18 | 0,24 | 0,33 | 0,354 |
| Медь | 0,0003 | 0,0038 | 0 | 0,0046 | 0,0057 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0048 | 0,008 | 0,004 |
| НП | 0,06 | 0,07 | 0 | 0 | 0,008 | 0,006 | 0,009 | 0,005 | 0,005 | 0,018 |

Таблица 3.4.2-3 - Показатели загрязнений по выпуску № 9

| Показатель загрязнения | Значения загрязнений по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  | Усред значен. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь | февр. | март | апрель | май | июнь | июль | август | сент. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Взвеш. в-ва | 30 | 25 | 30 | 30 | 40 | 22 | 35 | 18 | 20 | 27,778 |
| БПК5 | 4,77 | 6,45 | 5,05 | 5,71 | 2,79 | 5,05 | 4,02 | 2,22 | 2,6 | 4,296 |
| Железо общ. | 0,43 | 0,4 | 1,96 | 0,84 | 0,38 | 0,2 | 0,2 | 0,75 | 0,35 | 0,612 |
| Медь | 0,0016 | 0,0052 | 0 | 0,003 | 0,0033 | 0,008 | 0,0056 | 0,0072 | 0,0037 | 0,004 |
| НП | 0,07 | 0,06 | 0 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,04 | 0,005 | 0,006 | 0,022 |

В усредненных пробах карьерных вод наблюдается превышение содержания загрязняющих веществ по взвешенным веществам, БПКполн., железу общ., меди, нефтепродуктам.

В качестве параметров, определяющих выбор очистной установки, были приняты максимальные показатели загрязняющих веществ. Значения максимальных и усредненных показателей и ПДК для водоемов рыбохозяйственного значения приводятся в таблице 3.4.2.4.

Таблица 3.4.2.4 - Качественный состав карьерных вод (максимальные и усредненные показатели) и ПДК для водоемов рыбохозяйственного значения

| Показатель | Смакс, мг/л | Сср, мг/л | ПДК рыб./хоз.,мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Взвешенные вещества | 40,0 | 21,18 | фон+0,25 |
| БПКполн. | 9,7 | 5,53 | 3,0 |
| Железо общ. | 1,96 | 1,385 | 0,1 |
| Медь | 0,13 | 0,004 | 0,001 |
| Нефтепродукты | 0,07 | 0,0187 | 0,05 |

Карьерные воды имеют достаточно высокие концентрации загрязнений по ряду показателей и не могут быть сброшены в водоток без предварительной очистки.

3.4.3 Очистка карьерных вод

Проектом предлагается следующая схема очистки карьерных вод:

- механическая очистка методом отстаивания;

- доочистка на основе физико-химических методов.

Подача сточной воды на очистные сооружения карьерных вод (в пруд-аккумулятор) осуществляется из водосборников насосами карьерного водоотлива.

Осветленная вода подается на установку доочистки насосом, установленном на понтоне в пруде-аккумуляторе.

Механическая очистка

Карьерные воды насосами карьерного водоотлива подаются в пруд-аккумулятор, где происходит осветление сточных вод в процессе оседания взвесей крупных фракций.

Емкость пруда-аккумулятора рассчитывается на прием максимального суточного расхода (нормальный и ливневой приток).

Время пребывания в пруде-аккумуляторе составляет 16 часов.

Таблица 3.4.3.1– Параметры очистных сооружений

| Очистные сооружения | Емкость, тыс. м3 | Объем, тыс. м3 | Размеры в плане, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Очистные сооружения № 3 | 130 | 35,794 | сущ. |
| Очистные сооружения № 4 | 37 | 35,349 | 100 х 60, 10 (h) |
| Очистные сооружения № 5 | 55 | 51,866 | 120 х 60, 12 (h) |

Доочистка

Осветленные карьерные воды поступают на установку доочистки «Envochem», которая предназначена для удаления взвешенных веществ мелких фракций, нефтепродуктов и ионов тяжелых металлов. Основными стадиями очистки воды в данной установке являются коагуляция, химическое осаждение растворенных загрязнений, флокуляция, адсорбция, ионный обмен. Подача реагентов осуществляется в специальных реакторах, дающих возможность максимально точно настроить процесс очистки и свести к минимуму расход реагентов. Образующиеся в процессе коагуляции и флотации хлопья после прохождения системы разряжения подхватываются мельчайшими пузырьками воздуха и поднимаются в верхнюю часть установки. Флотошлам удаляется с помощью скребка, собирается в бункере для шлама и затем отводится в шламоотстойник, который предназначен для накопления осадка.

Метод химической флотации основан на обработке сточной воды реагентами. В результате химических реакций образуются пузырьки газа: кислород, углекислый газ, хлор и другие, которые флотируют примеси из воды. Конструкции установок для химической флотации состоят из двух камер. В первой камере, снабженной лопастной мешалкой, происходит смешивание очищаемой воды и реагента. Во второй камере – флотореакторе происходят химические реакции с образованием флотокомпонентов. Образовавшийся шлам с помощью скребка удаляется в шламоприемник.

Установка доочистки разработана компанией «EnviroChemie» в блочно-модульном исполнении полной заводской готовности производительностью 85 м3/час (2040 м3/сут.).

Предлагаемая конструкция предусматривает использование двух основных узлов.

Envimodul® Flomar 50 HF – модуль, состоящий из двух 40» футовых контейнеров для размещения технологического оборудования. В его состав входит:

- Flomar® ILF трубчатый флокулятор с датчиком рН и температуры;

- Flomar® НF 50 установка напорной флотации;

- система перекачивания шлама с резервуарами для сбора шлама;

- емкость для сбора очищенной воды;

- встроенный фильтр с функцией автоматической промывки;

- система УФ-обеззараживания;

- станция приготовления флокулянта;

- «Envimodul- 40»– модуль хранения и дозирования реагентов.

Емкости для хранения и дозирования реагентов – транспортные IBC контейнеры, которые размещаются в модуле Envimodul®.

Площадки очистных сооружений

Проектом предусматривается очистка карьерных вод на трех площадках очистных сооружений. В состав каждой из площадок очистных сооружений карьерных вод входит пруд-аккумулятор, установка доочистки «Envochem», представленная тремя контейнерами с габаритными размерами 12,5 х 2,45 х 2,9 (h) м, шламоотстойник и бытовой вагончик для обслуживающего персонала.

В соответствии с исходными данными и выбранной схемой очистки, сточные воды, пройдя очистку на всех модулях локальных очистных сооружений, имеют загрязнения, соответствующие рыбохозяйственным нормативам согласно данным, представленным в Предложении на техническое проектирование, поставку, монтаж и пусконаладку (Приложение Л).

Показатели до и после очистки на очистных сооружениях представлены в таблице 3.4.2.1.

Таблица 3.4.3.2 - Показатели начальных и конечных загрязнений

| Показатели загрязнений | Загрязнения до очистки (максим. значения), мг/л | Загрязнения после очистки на всех модулях |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Взвешенные вещества | 40,0 | фон+0,25 |
| БПКполн. | 9,7 | 3,0 |
| Железо общ. | 1,96 | 0,1 |
| Медь | 0,13 | 0,001 |
| Нефтепродукты | 0,07 | 0,05 |

Очистные сооружения соответствуют характеристикам стока, направляемого на очистку.

Принятые в проекте очистные сооружения позволяют очищать карьерные воды до уровня рыбохозяйственных нормативов.

3.4.4 Расчет нормативов допустимых сбросов

Для расчета НДС приняты величины фоновых концентраций гидрохимических показателей, рассчитанные Приморским центром мониторинга загрязнения окружающей среды (Приложение Е).

Таблица 3.4.4.1 - Фоновые концентрации гидрохимических и загрязняющих веществ,

рассчитанные для р. Контровод

| Ингредиенты | Размерность | Концентрация |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 | 4,8 |
| БПКполн | мгО2/ дм3 | 2,97 |
| Фосфаты | мгР/дм3 | 0,005 |
| Азот нитритный | мг/дм3 | 0,031 |
| Азот нитратный | мг/дм3 | 0,021 |
| Азот аммонийный | мг/дм3 | 0,15 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,009 |
| Фенолы | мг/дм3 | 0,001 |
| СПАВ | мг/дм3 | 0,03 |
| Железо | мг/дм3 | 0,32 |
| Медь | мг/дм3 | 0,002 |
| Цинк | мг/дм3 | 0,025 |

ПДК загрязняющих веществ для рыбохозяйственных водотоков

| Показатели состава и свойства воды водоема или водотока | Категория водопользования |  |
| --- | --- | --- |
|  | Высшая и первая | Вторая |
| Взвешенные вещества | При сбросе возвратных (сточных) вод конкретным водопользователем, производстве работ на водном объекте и в прибрежной зоне содержание взвешенных веществ в контрольном створе (пункте) не должно увеличиваться по сравнению с естественными условиями более чем на |  |
|  | 0,25 мг/дм3 | 0,75 мг/дм3 |
| Биохимическое потребление кислорода БПК полн | При температуре 20о С не должно превышать: |  |
|  | 3,0 мг/дм3 | 3,0 мг/дм3 |

Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы ПДК вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, утв. Приказом ФАР № 20от 18.01.2010 г. приведены ниже (выборочно).

| № по Перечню | Вещество | ЛПВ | ПДК, мг/л | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 367 | Железо Fe (все растворимые в воде формы) | токс. | 0,1 | 2 |
| 564 | Медь Cu (все растворимые в воде формы) | токс. | 0,001 | 3 |
| 670 | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | рыб.-хоз. | 0,05 | 3 |

Норматив(ы) допустимого сброса

в реку р. Контровод бассейн р. Амур (подбассейн Уссури)

(наименование водного объекта и водохозяйственного участка)

Наименование водопользователя «Лучегорский угольный разрез» филиал Открытого акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания»

1. 	Реквизиты водопользователя:

Место нахождения: 692 001, РФ, Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск

ИНН 1434031363___________

ОГРН 51401746769_______________________________________________________________

Ф.И.О. и телефон должностного лица, ответственного за водопользование, его должность:

Ю. А. Воздвиженский, директор филиала «ЛуТЭК»

2. Цели водопользования: сброс сточных вод___

3. Место сброса сточных, в том числе дренажных вод (географические координаты и расстояние от устья (для водотоков): обводной канал р. Контровод; 46027'50'' с.ш.; 134011'05» в.д.

4. Тип оголовка выпуска сточных, в том числе дренажных вод сосредоточенный__________

5. Категория сточных, в том числе дренажных вод: карьерные сточные воды

6. Согласованный расход сточных, в том числе дренажных вод для установления НДС: _90,19_м3/час; 65,840 м3/мес.; 790,08 тыс. м3/год

7. Согласованный норматив допустимого сброса веществ в водный объект.

Наименование выпуска: Выпуск № 3- карьерные сточные воды

Сброс веществ не указанных ниже – запрещен.

| Наименование вещества | Класс опасности | Допустимая концентрация мг/л | Утвержден. НДС, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Взвешенные вещества | не уст. | 5,05 | 3,99 |
| БПКполн. | не уст. | 3,0 | 2,370 |
| Железо общ. | 2 | 0,1 | 0,079 |
| Медь | 3 | 0,001 | 0,006 |
| Нефтепродукты | 3 | 0,05 | 0,040 |

8. Согласованные общие свойства сточных, в том числе дренажных вод:

1) плавающие примеси (вещества) не допускаются____________________________________

2) температура (°C) не должна превышать летом +28 °С, зимой +8 °С_

3) водородный показатель (рН) ____6,5 – 8,5_________________________________________

4) растворенный кислород____4 – 6 мг/дм3__________________________________________

5) минерализация – не более 1000 мг/дм3, в том числе хлоридов 300 мг/дм3, сульфатов

500мг/дм3_________________________________________________________

6) токсичность воды – не должна содержать токсичные вещества_____________________

Норматив(ы) допустимого сброса

в реку р. Контровод бассейн р. Амур (подбассейн Уссури)

(наименование водного объекта и водохозяйственного участка)

Наименование водопользователя «Лучегорский угольный разрез» филиал Открытого акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания»

1. 	Реквизиты водопользователя:

Место нахождения: 692 001, РФ, Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск

ИНН1434031363__________________________________________________________

ОГРН1051401746769______________________________________________________

Ф.И.О. и телефон должностного лица, ответственного за водопользование, его должность:

Ю. А. Воздвиженский, директор филиала «ЛуТЭК»

2. Цели водопользования: сброс сточных вод______________________________

3. Место сброса сточных, в том числе дренажных вод (географические координаты и расстояние от устья (для водотоков): обводной канал р. Контровод; 46026'54'' с.ш.; 134012'17» в.д.

4. Тип оголовка выпуска сточных, в том числе дренажных вод сосредоточенный

5. Категория сточных, в том числе дренажных вод: карьерные сточные воды

6. Согласованный расход сточных, в том числе дренажных вод для установления НДС: _78,624_м3/час; 57,396 тыс. м3/мес.; 688,751 тыс. м3/год

7. Согласованный норматив допустимого сброса веществ в водный объект.

Наименование выпуска: Выпуск № 4- карьерные сточные воды

Сброс веществ не указанных ниже – запрещен.

| Наименование вещества | Класс опасности | Допустимая концентрация мг/л | Утвержден. НДС, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Взвешенные вещества | не уст. | 5,05 | 3,478 |
| БПКполн. | не уст. | 3,0 | 2,066 |
| Железо общ. | 2 | 0,1 | 0,069 |
| Медь | 3 | 0,001 | 0,001 |
| Нефтепродукты | 3 | 0,05 | 0,034 |

8. Согласованные общие свойства сточных, в том числе дренажных вод:

1) плавающие примеси (вещества) не допускаются______________________________

2) температура (°C) не должна превышать летом +28 °С, зимой +8 °С_____________

3) водородный показатель (рН) ____6,5 – 8,5_________________________________________

4) растворенный кислород____4 – 6 мг/дм3__________________________________________

5) минерализация – не более 1000 мг/дм3, в том числе хлоридов 300 мг/дм3, сульфатов

500мг/дм3_______________________________________________________________________

6) токсичность воды – не должна содержать токсичные вещества_____________________

Норматив(ы) допустимого сброса

в реку р. Контровод бассейн р. Амур (подбассейн Уссури)

(наименование водного объекта и водохозяйственного участка)

Наименование водопользователя «Лучегорский угольный разрез» филиал Открытого акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания»

1. 	Реквизиты водопользователя:

Место нахождения: 692 001, РФ, Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск

ИНН 1434031363________________________________________________________________

ОГРН 1051401746769____________________________________________________________

Ф.И.О. и телефон должностного лица, ответственного за водопользование, его должность:

Ю. А. Воздвиженский, директор филиала «ЛуТЭК»

2. Цели водопользования: сброс сточных вод_______________________________________

3. Место сброса сточных, в том числе дренажных вод (географические координаты и расстояние от устья (для водотоков): обводной канал р. Контровод; 46026'51'' с.ш.; 134015'18» в.д.

4. Тип оголовка выпуска сточных, в том числе дренажных вод сосредоточенный__________

5. Категория сточных, в том числе дренажных вод: карьерные сточные воды

6. Согласованный расход сточных, в том числе дренажных вод для установления НДС:

257,645 м3/час; 188,082 тыс. м3/мес.; 2 256,986 тыс. м3/год

7. Согласованный норматив допустимого сброса веществ в водный объект.

Наименование выпуска: Выпуск № 5- карьерные сточные воды

Сброс веществ не указанных ниже – запрещен.

| Наименование вещества | Класс опасности | Допустимая концентрация мг/л | Утвержден. НДС, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Взвешенные вещества | не уст. | 5,05 | 11,398 |
| БПКполн. | не уст. | 3,0 | 6,771 |
| Железо общ. | 2 | 0,1 | 0,226 |
| Медь | 3 | 0,001 | 0,002 |
| Нефтепродукты | 3 | 0,05 | 0,113 |

8. Согласованные общие свойства сточных, в том числе дренажных вод:

1) плавающие примеси (вещества) не допускаются_________________________________

2) температура (°C) не должна превышать летом +28 °С, зимой +8 °С_____________

3) водородный показатель (рН) ____6,5 – 8,5________________________________________

4) растворенный кислород____4 – 6 мг/дм3_________________________________________

5) минерализация – не более 1000 мг/дм3, в том числе хлоридов 300 мг/дм3, сульфатов

500 мг/дм3___________________________________________________________________

6) токсичность воды – не должна содержать токсичные вещества_____________________

3.5 Поверхностные воды с отвалов

На разрезе «Лучегорский-1» в настоящее время функционируют три отвала вскрышных пород - два внешних железнодорожных отвала «Северный» и «Южный» и один внутренний автоотвал - «Бульдозерный».

Проектом предусматривается сбор и очистка поверхностного стока с отвалов и сброс очищенных сточных вод в обводной канал р. Контровод – выпуск №5 и в обводной канал р. Щеголиха – выпуски №6 и №7.

##### 3.5.1 Качественная характеристика поверхностного стока

Концентрация ингредиентов загрязнения в поверхностном стоке зависит от интенсивности выпадения осадков, закономерности движения поверхностного стока, продолжительности периода сухой погоды и предшествующего дождя.

Взвешенные вещества, содержащиеся в поверхностном стоке, имеют большей частью минеральное происхождение.

Органические вещества представлены в твердом и растворенном виде, причем, большая их часть поступает в сток с твердыми частицами. Основными источниками загрязнения поверхностного стока являются вещества, вымываемые из поверхностного слоя почвы.

Качественный состав поверхностных вод с отвала принимается согласно Протоколу № 684/2554, пробы В3 поверхностной воды, отобранной на отвале «Южный» в ходе инженерно-экологических изысканий, выполненных научно-производственным подразделением «ДальНИИпроект» ООО «Мечел-Инжиниринг». Протокол представлен в Приложении К.

### Таблица 3.5.1- Концентрации загрязняющих веществ

| Наименование загрязняющих веществ | Концентрации загрязняющих веществ, мг/л |  |
| --- | --- | --- |
|  | поверхностные воды | ПДКрыб./хоз. |
| 1 | 2 | 3 |
| Взвешенные вещества | 58,8 | 5,9+0,25 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 0,05 |
| Сульфаты | 65,0 | 500 |
| Хлориды | 8,42 | 350 |
| Железо | 0,07 | 0,1 |
| Магний | 21,67 | 40 |
| Цинк | 0,008 | 0,01 |
| Марганец | 0,03 | 0,1 |

Анализируя качественный состав поверхностного стока с отвалов вскрышных пород и сравнивая показатели загрязнений с показателями ПДК, можно сделать вывод, что превышения наблюдаются только по взвешенным веществам.

3.5.2 Очистка поверхностного стока с отвалов

Методы отвода и очистки сточных вод с поверхности отвалов должны обеспечить комплексную экологически безопасную технологию очистки и сброс поверхностного стока.

Основным загрязнением поверхностных сточных вод с отвалов являются взвешенные вещества, содержание которых составляет 58,8 мг/л.

Проектом предусматривается механическая очистка поверхностных вод с отвалов вскрышных пород – осветление в прудах-отстойниках.

Дождевые и талые воды с поверхности отвалов «Южный» и «Северный» по водоотводным канавам самотеком собираются в три пруда-отстойника № 5, № 6, № 7, где они отстаиваются в течение суток.

Дождевые и талые воды с отвала «Бульдозерный» собираются в водосборники и зумпфы карьера на участках «Западный» и «Восточный», откуда насосами карьерного водоотлива вместе с карьерными водами перекачиваются на очистные сооружения карьерных вод №5, проектные решения по которым рассмотрены выше.

Емкость прудов-отстойников рассчитывается на прием максимального суточного расхода поверхностных сточных вод с учетом объема уплотненного осадка, накопленного за весь период эксплуатации карьера (50 лет), и способности прудов-отстойников обеспечить необходимую очистку сточных вод от взвешенных веществ, т. е. осветление её до 4,8 мг/л.

Параметры очистных сооружений представлены в таблице 3.5.2.1.

Таблица 3.5.2.1 – Параметры очистных сооружений

| № пруда-отстойника | Объем, тыс. м3 | Размеры в плане, м | Эффект очистки, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| №5 | 4860 | 54 х36 х3 | 92 |
| №6 | 2700 | 43х25 х3 | 92 |
| №7 | 5400 | 54х 40 х3 | 92 |

3.5.3 Показатели начальных и конечных загрязнений и эффект очистки на очистных сооружениях

Показатели до и после очистки на очистных сооружениях представлены в таблице 3.5.3.1.

Таблица 3.5.3.1 - Показатели начальных и конечных загрязнений

| Показатели загрязнений | Загрязнения до очистки, мг/л | Загрязнения после отстаивания, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Взвешенные вещества | 58,8 | 4,8 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 0,05 |

Очистные сооружения соответствуют характеристикам стока, направляемого на очистку.

Принятые в проекте очистные сооружения позволяют очищать поверхностный сток до уровня рыбохозяйственных нормативов.

3.5.4 Расходы поверхностных вод с отвалов

Годовой расход поверхностных сточных вод, собирающийся:

- нагорными канавами №№ 1, 2 с отвала «Северный» составляет 29,75 тыс. м3/год;

- нагорной канавой № 3 с отвала «Северный» составляет 12,94 тыс. м3/год;

- нагорной канавой № 6 с отвала «Южный» составляет 27,82 тыс. м3/год.

3.5.5 Расчет нормативов допустимых сбросов

Для расчета НДС приняты величины фоновых концентраций гидрохимических показателей, рассчитанные Приморским центром мониторинга загрязнения окружающей среды (Приложение Ж).

Таблица 3.5.5.1 - Фоновые концентрации гидрохимических и загрязняющих веществ,

рассчитанные для р. Щеголиха

| Ингредиенты | Размерность | Концентрация |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 | 5,9 |
| БПКполн | мгО2/ дм3 | 3,05 |
| Фосфаты | мгР/дм3 | 0,017 |
| Азот нитритный | мг/дм3 | 0,022 |
| Азот нитратный | мг/дм3 | 0,14 |
| Азот аммонийный | мг/дм3 | 0,21 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,052 |
| Фенолы | мг/дм3 | 0 |
| СПАВ | мг/дм3 | 0,03 |
| Железо | мг/дм3 | 0,43 |
| Медь | мг/дм3 | 0,001 |
| Цинк | мг/дм3 | 0,039 |

ПДК загрязняющих веществ для рыбохозяйственных водотоков

| Показатели состава и свойства воды водоема или водотока | Категория водопользования |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Высшая и первая |  | Вторая |
| Взвешенные вещества | При сбросе возвратных (сточных) вод конкретным водопользователем, производстве работ на водном объекте и в прибрежной зоне содержание взвешенных веществ в контрольном створе (пункте) не должно увеличиваться по сравнению с естественными условиями более чем на |  |  |
|  | 0,25 мг/дм3 | 0,75 мг/дм3 |  |
| Биохимическое потребление кислорода БПК полн | При температуре 20о С не должно превышать: |  |  |
|  | 3,0 мг/дм3 | 3,0 мг/дм3 |  |

Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы ПДК вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, утв. Приказом ФАР № 20от 18.01.2010 г. приведены ниже (выборочно).

| № по Перечню | Вещество | ЛПВ | ПДК, мг/л | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 367 | Железо Fe (все растворимые в воде формы) | токс. | 0,1 | 2 |
| 564 | Медь Cu (все растворимые в воде формы) | токс. | 0,001 | 3 |
| 670 | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | рыб.-хоз. | 0,05 | 3 |

Норматив(ы) допустимого сброса

в реку р. Контровод бассейн р. Амур (подбассейн Уссури)

(наименование водного объекта и водохозяйственного участка)

Наименование водопользователя «Лучегорский угольный разрез» филиал Открытого акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания»

1. 	Реквизиты водопользователя:

Место нахождения: 692 001, РФ, Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск

ИНН1434031363_________________________________________________________________

ОГРН1051401746769_____________________________________________________________

Ф.И.О. и телефон должностного лица, ответственного за водопользование, его должность:

Ю. А. Воздвиженский, директор филиала «ЛуТЭК»

2. Цели водопользования: сброс сточных вод

3. Место сброса сточных, в том числе дренажных вод (географические координаты и расстояние от устья (для водотоков): обводной канал р. Контровод; 46027'50'' с.ш.; 134011'05» в.д.

4. Тип оголовка выпуска сточных, в том числе дренажных вод сосредоточенный_

5. Категория сточных, в том числе дренажных вод: карьерные сточные воды

6. Согласованный расход сточных, в том числе дренажных вод для установления НДС: _90,19_м3/час; 65,840 м3/мес.; 790,08 тыс. м3/год

7. Согласованный норматив допустимого сброса веществ в водный объект.

Наименование выпуска: Выпуск № 3- карьерные сточные воды

Сброс веществ не указанных ниже – запрещен.

| Наименование вещества | Класс опасности | Допустимая концентрация мг/л | Утвержден. НДС, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Взвешенные вещества | не уст. | 5,05 | 3,99 |
| БПКполн. | не уст. | 3,0 | 2,370 |
| Железо общ. | 2 | 0,1 | 0,079 |
| Медь | 3 | 0,001 | 0,006 |
| Нефтепродукты | 3 | 0,05 | 0,040 |

8. Согласованные общие свойства сточных, в том числе дренажных вод:

1) плавающие примеси (вещества) не допускаются__

2) температура (°C) не должна превышать летом +28 °С, зимой +8 °С

3) водородный показатель (рН) ____6,5 – 8,5_________________________________________

4) растворенный кислород___4 – 6 мг/дм3__________________________________________

5) минерализация – не более 1000 мг/дм3, в том числе хлоридов 300 мг/дм3, сульфатов

500мг/дм3_______________________________________________________________________

6) токсичность воды – не должна содержать токсичные вещества_____________________

Норматив(ы) допустимого сброса

в реку р. Контровод бассейн р. Амур (подбассейн Уссури)

(наименование водного объекта и водохозяйственного участка)

Наименование водопользователя «Лучегорский угольный разрез» филиал Открытого акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания»

1. 	Реквизиты водопользователя:

Место нахождения: 692 001, РФ, Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск

ИНН1434031363_________________________________________________________________

ОГРН1051401746769_____________________________________________________________

Ф.И.О. и телефон должностного лица, ответственного за водопользование, его должность:

Ю. А. Воздвиженский, директор филиала «ЛуТЭК»

2. Цели водопользования: сброс сточных вод

3. Место сброса сточных, в том числе дренажных вод (географические координаты и расстояние от устья (для водотоков): обводной канал р. Контровод; 46026'54'' с.ш.; 134012'17» в.д.

4. Тип оголовка выпуска сточных, в том числе дренажных вод сосредоточенный

5. Категория сточных, в том числе дренажных вод: карьерные сточные воды

6. Согласованный расход сточных, в том числе дренажных вод для установления НДС: _78,624_м3/час; 57,396 тыс. м3/мес.; 688,751 тыс. м3/год

7. Согласованный норматив допустимого сброса веществ в водный объект.

Наименование выпуска: Выпуск № 4- карьерные сточные воды

Сброс веществ не указанных ниже – запрещен.

| Наименование вещества | Класс опасности | Допустимая концентрация мг/л | Утвержден. НДС, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Взвешенные вещества | не уст. | 5,05 | 3,478 |
| БПКполн. | не уст. | 3,0 | 2,066 |
| Железо общ. | 2 | 0,1 | 0,069 |
| Медь | 3 | 0,001 | 0,001 |
| Нефтепродукты | 3 | 0,05 | 0,034 |

8. Согласованные общие свойства сточных, в том числе дренажных вод:

1) плавающие примеси (вещества) не допускаются

2) температура (°C) не должна превышать летом +28 °С, зимой +8 °С_

3) водородный показатель (рН) ___6,5 – 8,5_________________________________________

4) растворенный кислород____4 – 6 мг/дм3__________________________________________

5) минерализация – не более 1000 мг/дм3, в том числе хлоридов 300 мг/дм3, сульфатов

500мг/дм3_______________________________________________________________________

6) токсичность воды – не должна содержать токсичные вещества_____________________

Норматив(ы) допустимого сброса

в реку р. Контровод бассейн р. Амур (подбассейн Уссури)

(наименование водного объекта и водохозяйственного участка)

Наименование водопользователя «Лучегорский угольный разрез» филиал Открытого акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания»

1. 	Реквизиты водопользователя:

Место нахождения: 692 001, РФ, Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск

ИНН1434031363_________________________________________________________________

ОГРН1051401746769_____________________________________________________________

Ф.И.О. и телефон должностного лица, ответственного за водопользование, его должность:

Ю. А. Воздвиженский, директор филиала «ЛуТЭК»

2. Цели водопользования: сброс сточных вод

3. Место сброса сточных, в том числе дренажных вод (географические координаты и расстояние от устья (для водотоков): обводной канал р. Контровод; 46026'51'' с.ш.; 134015'18» в.д.

4. Тип оголовка выпуска сточных, в том числе дренажных вод сосредоточенный__________

5. Категория сточных, в том числе дренажных вод: карьерные сточные воды

6. Согласованный расход сточных, в том числе дренажных вод для установления НДС:

257,645 м3/час; 188,082 тыс. м3/мес.; 2 256,986 тыс. м3/год

7. Согласованный норматив допустимого сброса веществ в водный объект.

Наименование выпуска: Выпуск № 5- карьерные сточные воды

Сброс веществ не указанных ниже – запрещен.

| Наименование вещества | Класс опасности | Допустимая концентрация мг/л | Утвержден. НДС, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Взвешенные вещества | не уст. | 5,05 | 11,398 |
| БПКполн. | не уст. | 3,0 | 6,771 |
| Железо общ. | 2 | 0,1 | 0,226 |
| Медь | 3 | 0,001 | 0,002 |
| Нефтепродукты | 3 | 0,05 | 0,113 |

8. Согласованные общие свойства сточных, в том числе дренажных вод:

1) плавающие примеси (вещества) не допускаются___________________________________

2) температура (°C) не должна превышать летом +28 °С, зимой +8 °С__

3) водородный показатель (рН) ____6,5 – 8,5_______________________________________

4) растворенный кислород____4 – 6 мг/дм3________________________________________

5) минерализация – не более 1000 мг/дм3, в том числе хлоридов 300 мг/дм3, сульфатов

500 мг/дм3__________________________________________________________________

6) токсичность воды – не должна содержать токсичные вещества___________________

3.6 Предотвращение аварийных сбросов

Комплексы сооружений по очистке сточных вод в системах водоотведения являются завершающей стадией перед сбросом очищенных сточных вод в водоемы.

Поэтому от обеспечения их надежной и бесперебойной работы этих комплексов зависит техническое, санитарное и экологическое состояние водоемов.

Для предотвращения аварийных сбросов необходимо:

- соблюдать технологические параметры основного производства;

- обеспечить нормальную эксплуатацию сооружений;

- аккумулировать случайные переливы жидких продуктов производства, отходов и т.д.

Загрязнение окружающей среды сточными водами  при авариях предупреждают:

- обвалованием технологических площадок и сооружений, на которых возможны аварийные сбросы сточных вод;

- предотвращением попадания продуктов производства и сопутствующих ему загрязняющих веществ на территорию производственной площадки промышленного объекта и непосредственно в водные объекты.

Все водопользователи должны иметь планы ликвидации аварий, содержащие указания по оповещению заинтересованных служб и организаций, порядок действий при возникновении аварийных ситуаций, перечень требуемых технических средств, способ сбора и удаления загрязняющих веществ, а также режим водопользования в случае аварийного загрязнения водного объекта.

Нарушение требований по охране и рациональному использованию водных объектов влечет за собой ограничение, приостановление или запрещение эксплуатации хозяйственных и других объектов, влияющих на состояние водных объектов.

3.7 Мероприятия, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов

К мероприятиям, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, относятся все виды хозяйственной деятельности, направленные на снижение или ликвидацию отрицательного антропогенного воздействия на природную среду, на сохранение, улучшение и рациональное использование природных ресурсов.

Мероприятия по защите поверхностных вод необходимо предусматривать в соответствии с требованиями водного законодательства и санитарных норм, утвержденных в установленном порядке, обеспечивая предупреждение загрязнения поверхностных и подземных вод с соблюдением норм предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в водных объектах, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, отдыха населения и в рыбохозяйственных целях.

При проектировании необходимо предусматривать опережающее сооружение природоохранных объектов, создание сети обслуживающих строительство автомобильных дорог, проездов и мест стоянок тяжелой строительной техники, а также мероприятия по предотвращению загрязнений окружающей среды строительными, бытовыми отходами и горюче-смазочными материалами.

В целях защиты поверхностных водотоков от возможного загрязнения при строительстве и эксплуатации объекта запроектированы следующие природоохранные мероприятия:

-размещение сооружений, обслуживающих объектов и транспортных систем с учетом экологических требований;

-устройство специальных площадок для размещения техники и стройматериалов на этапе строительства;

-развитие малоотходных и безотходных технологических процессов;

-мероприятия по охране водных объектов - строительство и эксплуатация очистных сооружений и устройств;

-организация специальных площадок для размещения строительного мусора и своевременный вывоз его на полигон ТБО;

-организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора отходов потребления и своевременный их вывоз с территории;

-применение в период строительства современной организации строительства с использованием новейших технологий, предусматривающих использование малой механизации с ограниченной грузоподъемностью и габаритами.

Круглогодичное движение транспортной и строительной техники допускается только по постоянным дорогам, а в зимний период, кроме того, - по специально подготовленным зимним технологическим дорогам (автозимникам).

Для сокращения загрязнения стоков с территории следует принимать следующие меры:

- устройство системы вертикальной планировки с отводом поверхностных вод по лоткам в отстойники;

- локализация стоянок и мест заправки машин и транспортных средств с автономным сбором и очисткой стока;

- исключение розлива нефтепродуктов (необорудованная заправка, слив отработанных масел и т.п.);

- запрещение открытого хранения сыпучих, растворимых и размываемых материалов;

- повышение культуры производства и соблюдением правил производственной санитарии и охраны труда;

- применение оборудования природоохранного назначения – строительство локальных очистных сооружений;

- строительство очистных сооружений для карьерных вод с системой их транспортировки.

Охрана водных ресурсов – система организационных и технических мер, направленных на предотвращение и устранение последствий загрязнения и истощения водных ресурсов. Использование водных ресурсов, (а, значит, и их истощение), а также определенное загрязнение водной среды неизбежны при любой экономической деятельности. Это непосредственно связано с процессами производства.

Существенный вклад в загрязнение водных объектов вносит хозяйственная деятельность в водоохранных зонах и на прибрежных защитных полосах. При этом важным этапом охраны водного объекта является установление на местности границ соответствующих зон.

Водопользователи обязаны:

- не допускать причинения вреда окружающей среде;

- содержать в исправном состоянии эксплуатируемые ими очистные сооружения;

- информировать уполномоченные исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления об авариях и чрезвычайных ситуациях на водных объектах;

- своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных объектах;

- вести в установленном порядке учет объема сброса сточных вод, их качества, регулярные наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами.

3.8 Производственный экологический контроль водной среды

Выполнение контроля состояния водного объекта необходимо для предупреждения и снижения отрицательного воздействия на гидрохимический и гидродинамический режимы поверхностных вод.

С целью уменьшения воздействия на водные ресурсы, соблюдения законодательства по охране вод служба контроля предприятия осуществляет:

- cоблюдение водоохранных мероприятий, предусмотренных проектом;

- контроль качества сбрасываемых сточных вод;

- контроль влияния сбрасываемых вод при экстремальных гидрометеорологических условиях и аварийных ситуациях.

Для осуществления контроля наблюдений за влиянием сбрасываемых вод на поверхностный водоток, как правило, устанавливаются пункты контроля.

Выбор контролируемых показателей

В основе выбора приоритетных показателей лежит ориентация на вещества, в наибольшей степени опасные для здоровья населения и наиболее характерные для сбрасываемых в водные объекты региона сточных вод (согласно СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов», Приложение 2). Сущность их выбора сводится к последовательному исключению из общего перечня поступающих в водоем загрязнений веществ, которые не приоритетны для контроля. В итоге качество воды водного объекта оценивается как по общим показателям, так и по дополнительному перечню приоритетных загрязнений, специфичных для данного региона. Выбор приоритетных показателей водного объекта осуществляется учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы по критериям, информация о которых имеется в распоряжении санитарных врачей или может быть получена из материалов обследования источников загрязнения, а также результатов стоков и воды водных объектов. Дополнительные критерии могут применяться выборочно в зависимости от физико-химических характеристик веществ, состава и свойств вод и воды водных объектов, а также условий водопользования населения региона.

Контролируемые показатели выбираются, исходя также из специфики состава образующихся сточных вод данного предприятия.

Как правило, нормируемые показатели обычно включают перечень обязательных показателей, характеризующих общее состояние водного объекта, а также показателей, отражающих специфику отводимых сточных вод.

Контролю подлежат показатели качества вод, для которых органами санитарного надзора и природоохранными службами установлены нормативы ПДК, указанные в проекте.

Перечень загрязняющих веществ для выпуска карьерных вод определен в соответствии с материалами экологического обследования, выполненного научно-производственным отделением филиала «ДальНИИпроект» и включает в себя следующие показатели:

- взвешенные вещества;

- БПК полн.;

- железо общ.;

- медь;

- нефтепродукты.

Перечень контролируемых показателей может быть изменен или расширен по требованию органов Росприроднадзора.

Производственный экологический контроль

Производственный экологический контроль (мониторинг) за состоянием водного объекта направлен на предотвращение загрязнения водной среды и включает в себя:

- выявление источников техногенного воздействия на водную среду, анализ соответствия технологических процессов нормативным требованиям по защите водной среды от загрязнения;

- контроль качества водной среды для принятия корректирующих мер при обнаружении изменений кратковременного и долгосрочного характера;

- контроль выполнения мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов, в том числе контроль работы очистных сооружений и лабораторный контроль качества сточных вод;

- контроль выполнения требований действующего природоохранного законодательства, норм и правил, предписаний и рекомендаций специально уполномоченных органов в области охраны окружающей среды.

Продолжительность и периодичность наблюдений, перечень показателей, подлежащих контролю, определяются характером и спецификой деятельности и окончательно устанавливаются после обсуждения с надлежащими контрольно-надзорными органами исполнительной власти.

Наблюдательная сеть контроля (мониторинга) водной среды должна обеспечить:

- сбор достоверной информации о качестве водной среды до начала строительных работ, в период строительства объекта и по его окончании, а также на этапе его эксплуатации;

- оценку воздействия строительства и эксплуатации объекта на водную среду;

- принятие управленческих решений по устранению возможного негативного воздействия строительных работ и эксплуатации объекта на водную среду.

Схема размещения пунктов контроля определяется с учетом расположения источников воздействия, гидрологических условий водного объекта, а также требований нормативных документов. Назначение створов (пунктов) наблюдений выполняется с учетом рекомендаций ГОСТ 17.1.3.08-82 «Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества морских вод» и Р 52.24.353-94 «Рекомендации. Отбор проб поверхностных вод суши и очищенных сточных вод. Росгидромет».

Контроль качества водной среды предлагается осуществлять с учетом содержания в воде водотока ингредиентов по перечню, представленному выше.

Полученные данные об уровне содержания загрязняющих веществ в водной среде оцениваются по отношению к фоновым показателям и величинам ПДК, установленным соответствующими нормативными документами.

Дополнительно разовые наблюдения за состоянием водной воды проводятся в случаях экстремально высокого загрязнения водного объекта, при аварийных сбросах сточных вод (и также при других возможных аварийных ситуациях, сопровождающихся интенсивным поступлением загрязняющих веществ в водный объект), при изменении режима водопользования.

Согласно п.4.2. Р 52.24.353-94 «Рекомендации. Отбор проб поверхностных вод суши и очищенных сточных вод. Росгидромет» при наличии организованного сброса устанавливают два створа. Один – выше источника загрязнения, другой – ниже.

Контрольный створ на выпусках сточных вод устанавливается в створе полного смешения рек Контровод и Щеголиха.

Отбор проб воды выполняется в соответствии с ГОСТ 17.1.5.05-85 «Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод» и прочими нормативными документами. Для сохранения химического состава исследуемой воды применяется консервирование проб в соответствии с существующими методическими указаниями.

Анализы проб воды должны проводиться в специализированной аккредитованной лаборатории. Объем контрольных анализов не должен превышать 10% от общего объема опробования.

Определение гидрохимических показателей проводится по методикам, прошедшим метрологическую аттестацию и включенным в государственный реестр методик количественного химического анализа.

Результаты анализа всех определяемых ингредиентов в пробах воды в обязательном порядке документируются.

3.9 Водоохранные зоны рек Контровод и Щеголиха

Установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, а также контроль за соблюдением в них режима хозяйственной деятельности, обеспечивающего поддержание водных объектов в экологически безопасном состоянии, является важнейшей мерой, направленной на улучшение качества вод в водотоке и защиту от антропогенных загрязнений подземных источников.

Водоохранной зоной является территория, которая примыкает к береговой линии реки и на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной или иной деятельности в целях предотвращения засорения, заиливания и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной или иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны реки и ширина ее прибрежной защитной полосы за пределами территорий поселений устанавливаются от существующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны реки ручьев устанавливается от их истока для рек в зависимости от их протяженности.

Длина реки Контровод равна 49 км.

Ширина водоохранной зоны р. Контровод составляет 100 м согласно /15/.

Длина реки Щеголиха равна 19 км.

Ширина водоохранной зоны р. Контровод составляет 100 м согласно /15/.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов oт загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных полос запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

3.10 Основные технологические решения по разрезу «Лучегорский-2»

# В 2011 г. филиалом «МЕЧЕЛ-Инжиниринг» была выполнена проектная документация «Участок «Центральный» разреза «Лучегорский-2».

# Основные решения по очистке все категорий сточных вод, образующихся в процессе отработки участка «Центральный».

# Сброс карьерных вод осуществляется в р. Ворона по трем выпускам.

# Нормальный приток карьерных вод составляет 1 384 000 м3/год на конец отработки.

# На очистные сооружения № 1 поступает 460 000 м3/год, на очистные сооружения № 2 и № - 3 – 924 000 м3/год.

# Очистные сооружения принимаются в составе:

# - пруд-отстойник;

# - фильтрующий массив.

# Выпуск с очистных сооружений № 1 осуществляется в р. Ворона, общий выпуск с очистных сооружений № 2, № 3 осуществляется в р. Ворона ниже по течению.

# Поверхностный сток с площади отвала «Южный-2» собирается и отводится на очистку на три комплекса очистных сооружений, каждый из которых имеет в своем составе распределительную камеру, пруд-отстойник, фильтрующую траншею и сорбционный колодец.

# Проект получил положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 1317- 11/ГГЭ-7240/15 от 21.12.2011 г.

4 Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов производства

4.1 Общие данные о предприятии

Филиал «Лучегорский угольный разрез» является основным поставщиком топлива для функционирования Приморской ГРЭС. Угольный разрез условно разделен на два разреза №1 и №2, в пределах которых размещены промышленные площадки вспомогательных производств, обеспечивающих основную производственную деятельность разреза - добычу угля.

Существующее положение

Работы по добыче угля на разрезе «Лучегорский-1» ведутся на участках открытых горных работ «Западный», «Восточный» и участок № 2. На разрезе «Лучегорский-2» - на участках работ «Северо-Западный», «Центральный», «Северный-2».

По горнотехническим условиям работы на участках ведутся с применением транспортной системы разработки. Транспортировка вскрышных пород осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом.

Вскрышные породы с участков разреза «Лучегорский-1» складируются в отвалы «Южный», «Северный» и «Бульдозерный». С участков разреза «Лучегорский-2» - в отвалы «Южный-2», «Северный-2», «Пойменный», «Внутренний». На погрузке вскрышных пород для транспортировки задействованы различные марки экскаваторов отечественного и иностранного производства, а также на участках со сложными горными условиями драглайны ЭШ-6/45.

Вывоз угля из добычных забоев осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом. Уголь, вывозимый железнодорожным транспортом, транспортируется сразу на Приморскую ГРЭС; уголь, доставляемый из забоев автотранспортом, транспортируется на углеперегрузочные пункты, откуда погружается на железнодорожный транспорт для последующей отправки на Приморскую ГРЭС.

Выполнение профилактических и аварийных ремонтов горнотранспортного оборудования и автотранспортной техники осуществляется в зданиях и сооружениях, расположенных на промплощадках:

- промышленная площадка базы автотранспортного цеха;

- промышленная площадка локомотивного и вагонного депо;

- промышленная площадка базы горного участка № 6;

- промышленная площадка участка электроснабжения;

- промышленная площадка заправочно-складского хозяйства;

- промышленная площадка участка ремонтно-строительных работ;

- промышленная площадка базы участка по ремонту экскаваторов и электрооборудования;

- промышленная площадка АБК.

На ж/д станциях Породная и Южная разреза №1, Экипировочная разреза №2 производится техническое обслуживание тепловозов. На ж/д станциях Северная и Угольная разреза №1, Дальняя разреза №2 осуществляется стоянка и профилактическое обслуживание путевых машин.

Пункты обработки думпкаров для предотвращения намерзания в зимнее время угля и вскрышных пород расположены на ж.д. станциях Южная, Северная, Раздельная разреза №1, и ж.д. станциях Северная, Юго-Западная разреза № 2.

Режим работы предприятия:

- на вскрышных и добычных работах 	- 365 дня в году;

- количество смен				- 2;

- продолжительность смены 		- 12 часов;

- ремонтные и вспомогательные подразделения - 252 дня в году;

- количество смен				- 1;

- продолжительность смены 		- 8 часов.

Обслуживание работающего персонала производится в АБК РУ «Лучегорское».

В 20013 г. в результате работы по инвентаризации мест размещения и фактических замеров отходов производства и потребления, образующихся во всех структурных подразделениях предприятия, был выполнен проект «Нормативов образования отходов и лимитов на их размещение». Проект выполнен в соответствии с требованиями действующей нормативно-методической документации. Проектом учтены все основные и вспомогательные производства, участки, входящие в состав предприятия.

Согласно проекту все площади и емкости для сбора и временного размещения отходов производства и потребления выделены с учетом современных условий. При изменении существующего положения на предприятии количество емкостей и размеры площадок временного размещения отходов могут быть изменены без ущерба предприятию и окружающей среде.

На основании проекта Управлением федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Приморскому краю выдан Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (Приложение М). Срок действия данного документа - октябрь 2018 г.

Копия лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов для ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» представлена в Приложении Н.

Проектные решения

Согласно заданию на проектирование в проекте рассматриваются технические решения, обеспечивающие работу разрезов с суммарной производительностью 3,5 млн. т угля в год. Произведен анализ технологических возможностей работ участков открытых горных работ одновременно.

Календарный план отработки угля и вскрыши проектом просчитан до 2023 г. В программе развития горных работ определена последовательность и интенсивность отработки карьерных полей горных участков. В проекте рассчитано потребное количество горнотранспортного оборудования, необходимого для достижения установленной мощности в зависимости от заданной программы работ по добыче угля. Проектом предусмотрено максимальное использование существующего на разрезе горнотранспортного оборудования.

Для разреза «Лучегорский-1» проектом предусмотрено строительство очистных сооружений карьерных и отвальных сточных вод, в результате работы которых качественные характеристики очищенных сточных вод будут соответствовать нормам ПДК. Решения по очистке карьерных вод и поверхностного стока с площади отвалов для разреза «Лучегорский-2» были приняты проектной документацией «Участок «Центральный» разреза «Лучегорский-2», выполненной в 2011 г. филиалом «МЕЧЕЛ-Инжиниринг». Технология очистки карьерных сточных вод принята по следующей схеме:

# - пруд-отстойник;

# - фильтрующий массив.

# Схема очистки поверхностного стока с площади отвалов следующая:

# -распределительная камера;

# -  пруд-отстойник;

# - фильтрующая траншея;

# - сорбционный колодец.

# Проект получил положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 1317- 11/ГГЭ-7240/15 от 21.12.2011 г.

4.2 Перечень и класс опасности отходов

В настоящем разделе проекта рассматривается только горнотранспортная составляющая разрезов №1 и №2. Поэтому учтено образование отходов производства и потребления, непосредственно связанное с горными работами, обслуживанием горнотранспортного оборудования вскрышных, добычных и работ, производимых на отвалах вскрышных пород.

Перечень, класс опасности отходов производства и потребления, образующихся в результате производственной деятельности разреза, представлены в таблице 4.2.1. Определение класса опасности образующихся отходов осуществляется в соответствии с «Федеральным классификационным каталогом отходов», утвержденным приказом Росприроднадзора от 18 07.2014 № 445 и вступившим в действие 01 августа 2014 г.

Таблица 4.2.1 - Перечень и класс опасности образующихся отходов

| Наименование отходов | Код по ФККО | Производство (наименование) | Опасные свойства отхода | Класс опасности отхода для ОС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Второй класс опасности |  |  |  |  |
| Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденныес электролитом | 9 20 110 01 53 2 | Обслуживание горнотранспорт ной, автомобиль ной, ж/д техники | Токсичность | 2 |
| Третий класс опасности |  |  |  |  |
| Отходы минеральных масел трансмиссион ных | 4 06 150 01 31 3 | Обслуживание горнотранспорт ной и автомобиль ной техники | Пожароопас ность | 3 |
| Отходы минеральных масел моторных | 4 06 110 01 31 3 | Обслуживание горнотранспорт ной и автомобиль ной техники | Пожароопас ность | 3 |
| Отходы минеральных масел индустриальных | 4 06 130 01 31 3 | Обслуживание горнотранспорт ной, автомобиль ной, ж/д техники | Пожароопас ность | 3 |
| Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены | 4 06 120 01 31 3 | Обслуживание горнотранспорт ной и автомобиль ной техники | Пожароопа ность | 3 |
| Фильтры очистки топлива автотранспорт ных средств отработанные | 9 21 303 01 52 3 | Обслуживание горнотранспорт ной и автомобиль ной техники | Пожароопас ность | 3 |
| Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродукта ми (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 9 19 204 01 60 3 | Обслуживание горнотранспорт ной и автомобиль ной техники | Пожароопас ность | 3 |
| Четвертый класс опасности |  |  |  |  |
| Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные | 9 21 130 02 50 4 | ТО, ТР автомобильной техники | Данные не установлены | 4 |
| Осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержаих сточных вод, содержащей нефтепродукты в количестве менее 15% | 7 23 301 02 39 4 | Очистные сооружения карьерных сточных вод | Данные не установлены | 4 |
| Лом и отходы, содержащие несортирован ные цветные металлы в виде изделий, кусков | 4 62 011 00 00 0 | Обслуживание горнотранспорт ной, автомобиль ной, ж/д техники | Данные не установлены | 4 |
| Пятый класс опасности |  |  |  |  |
| Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортирован. | 4 61 010 01 20 5 | ТО, ТР автомобильной техники | Данные не установлены | 5 |
| Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 9 19 100 01.20 5 | Ремонт и обслуживание оборудования | Опасные свойства отсутствуют | 5 |
| Отходы добычи угля открытым способом (вскрышные породы) | 2 11 100 00 00 0 | Основное производство | Данные не установлены | 5 |

4.3 Характеристика предприятия, участков горных работ разреза «Лучегорский-1» как источника образования отходов

Основное производство предприятия – горные участки с добычным и транспортным оборудованием. В данном разделе приводится краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования объектов, в процессе эксплуатации и использования которых образуются отходы производства и потребления.

Характеристика предприятия (разрез «Лучегорский-1») как источника образования отходов дана на 2020 г. развития.

Горное производство

На разрезе «Лучегорский-1» рассматриваются участки открытых горных работ «Западный», «Восточный», участок № 2. Основное производство данных участков - добыча угля открытым способом. Технология производства при открытом способе добычи угля состоит из следующих этапов работ:

- буровзрывные;

- выемочно-погрузочные работы;

- транспортирование вскрышных пород и угля;

- отвалообразование.

По горнотехническим условиям применяется транспортная система разработки с использованием автомобильного и железнодорожного транспорта. Добычные и вскрышные работы производятся при помощи экскаваторов. Основными отходами горного производства при добыче угля являются отходы при добыче угля открытым способом (вскрышные породы). Транспортировка вскрыши на отвалы «Северный», «Южный», «Внутренний бульдозерный» осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом. Средняя дальность транспортировки вскрыши железнодорожным транспортом составляет 7,9 км, средняя дальность транспортировки вскрыши автотранспортом - 3,5 км.

Уголь, вывозимый из забоев железнодорожным транспортом, транспортируется сразу на Приморскую ГРЭС. Уголь, доставляемый из забоев автотранспортом, транспортируется на углеперегрузочные пункты, откуда перегружается на железнодорожный транспорт для последующей отправки на Приморскую ГРЭС.

Формирование отвалов «Южный» и «Северный» - экскаваторное, " Внутреннего" – бульдозерное.

Основное горнотранспортное оборудование для вскрышных и добычных работ на разрезе «Лучегорский-1» приведено в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1 - Основное горнотранспортное оборудование

| Вид работ, тип оборудования | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Добычное оборудование |  |
| Участок «Западный» |  |
| Экскаватор Hitachi EX-1200 | - |
| Экскаватор ЭР-1250 | 1 |
| Участок «Восточный» |  |
| Экскаватор РС 750 | 1 |
| Экскаватор ЭР-1250 №2 | 1 |
| Бульдозерное оборудование |  |
| Бульдозер Komatsu D-85 А | 2 |
| Железнодорожный транспорт |  |
| Тепловоз ТЭМ-7 | 2 |
| Полувагоны | 18 |
| Автотранспорт |  |
| Автосамосвал БелАЗ-7547, г/п 45 т | 2 |
| Вскрышное оборудование |  |
| Участок «Западный» |  |
| Карьерный экскаватор ЭКГ-5У | 2 |
| Карьерный экскаватор ЭКГ-4У | 2 |
| Экскаватор драглайн ЭШ-6/45 | 1 |
| Экскаватор Hitachi EX-1200 | 1 |
| Участок «Восточный» |  |
| Экскаватор РС 1100 | 1 |
| Участок № 2 |  |
| Карьерный экскаватор ЭКГ-4У | 1 |
| Бульдозерное оборудование |  |
| Бульдозер Komatsu D-85 А | 2 |
| Железнодорожный транспорт |  |
| Тепловоз ТЭМ-7 | 9 |
| Думпкары | 72 |
| Автотранспорт |  |
| Автосамосвал БелАЗ-7555, г/п 55 т | 8 |
| Буровой станок СВБ-2М | 2 |
| Отвалообразование |  |
| Экскаватор драглайн ЭШ-11/70 | 3 |
| Экскаватор ЭКГ-5А | 2 |
| Бульдозер Komatsu D275 | 1 |

Выполнение текущих ремонтов и техническое обслуживание горнотранспортного оборудования и подвижного состава производится по существующей на предприятии схеме в структурных подразделениях разрезоуправления. При техническом обслуживании и ремонте горнотранспортной и автомобильной техники, тепловозов, полувагонов, думпкаров образуются следующие виды отходов производства:

- лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы в виде изделий, кусков;

- лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков несортированные;

- отходы минеральных масел трансмиссионных;

- отходы минеральных масел моторных;

- отходы минеральных масел индустриальных;

- отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены;

- аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные с электролитом;

- обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более);

- остатки и огарки стальных сварочных электродов;

- покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные;

- фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные;

В процессе производственной деятельности на горных участках открытых работ образуются следующие категории сточных вод:

- карьерные;

-с площадей отвалов вскрышных пород.

Карьерные сточные воды, образующиеся на участках открытых горных работ,

формируются за счет подземных вод водоносных горизонтов и поступления в выработанное пространство атмосферных осадков. Сточные воды с отвалов - за счет поверхностного стока с территории отвала. Настоящим проектом предусмотрены очистные сооружения, в результате работы которых качественные характеристики очищенных сточных вод перечисленных выше категорий соответствуют нормам ПДК.

Очистные сооружения карьерных сточных вод проектом предусмотрены для каждого участка открытых горных работ «Западный», «Восточный», участка № 2.

Для участка горных работ:

- «Западный» - очистные сооружения карьерных вод № 4;

- «Восточный» - очистные сооружения карьерных вод № 5;

- участка № 2 - очистные сооружения карьерных вод № 3.

Технология очистки карьерных сточных вод производится по следующей схеме:

- пруд-аккумулятор, предназначенный для отстаивания сточных вод;

- доочистка сточных вод методом химической флотации.

Для очистных сооружений карьерных вод № 3 используется существующий пруд-аккумулятор емкость 130 тыс. м3. Для очистных сооружений № 4 проектом принят пруд-аккумулятор емкостью 37 тыс. м3. Для очистных сооружений № 5 - пруд-аккумулятор емкостью 55 тыс. м3. После пруда-аккумулятора, где происходит отстаивание загрязненных сточных вод с эффектом осаждения взвешенных веществ до 50 %, карьерные сточные воды поступают на доочистку. Доочистка сточных вод осуществляется на очистных сооружениях Envimodul® Flomar 50 HF методом химической флотации, основанным на обработке сточных вод реагентами. Отходами, образующимися в результате работы очистных сооружений, являются:

- осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащей нефтепродукты в количестве менее 15%.

Очистные сооружения отвальных сточных вод

На разрезе «Лучегорский-1» расположены отвалы:

- отвал «Северный»;

- отвал «Южный»;

- отвал «Бульдозерный»

Основным загрязнением поверхностных сточных вод с отвалов являются взвешенные вещества. Проектом предусматривается механическая очистка поверхностных вод с отвалов вскрышных пород – осветление в прудах-отстойниках.

С территории площадок отвалов вскрышных пород «Северный», «Южный» поверхностные сточные воды направляются в пруды-отстойники №5, №6, №7, расположенные у их основания. Емкость прудов – отстойников рассчитывается на прием максимального суточного расхода поверхностных сточных вод, с учетом объема уплотненного осадка (осаждение взвешенных веществ), накопленного за весь период эксплуатации карьера (50 лет). Поверхностные сточные воды с территории площади отвала «Бульдозерный» собираются в водосборники и зумпфы карьера на участках «Западный» и «Восточный», откуда насосами карьерного водоотлива вместе с карьерными водами перекачиваются на очистные сооружения карьерных вод №5.

4.4 Расчет нормативов образования отходов, участков горных работ разреза «Лучегорский-1»

Норматив образования отходов минеральных масел трансмиссионных

(Класс опасности 3)

Код отхода 4 06 150 01 31 3

Расчет произведен согласно «Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления». Отработанные трансмиссионные масла, образующиеся при работе транспорта на дизельном топливе, составляют:

- 0,05 л на 100 л израсходованного топлива для автомобильного транспорта;

- 1,17 л на 100 л израсходованного топлива для внедорожного транспорта.

Разрез "Лучегорский-1"

Расход дизельного топлива:

- для автотранспорта	– 1324,1 т/год	 (1557764 л/год);

- для внедорожного транспорта - 1258,7 т/год (1480823 л/год).

V = 0,05/100 х1557764 + 1,17/100 х 1480823 =778,9 + 17325,6 = 18104,5 л/год.

G =18104,5 х 0,885 = 16022,5 кг  16 т/год.

Плотность дизельного топлива 0,85 т/м3.

Плотность трансмиссионных масел 0,885 кг/л.

Норматив образования отходов минеральных масел трансмиссионных составляет 16 т/год.

Норматив образования отходов минеральных масел моторных

(Класс опасности 3)

Код отхода 4 06 110 01 31 3

Расчет произведен согласно «Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления».

Разрез «Лучегорский-1»

1. Автомобильный и внедорожный транспорт.

Отработанные моторные масла, образующиеся при работе транспорта на дизельном топливе, составляют:

- 0,77 л на 100 л израсходованного топлива для автомобильного транспорта;

- 1,17 л на 100 л израсходованного топлива для внедорожного транспорта.

- для автотранспорта – 1324,1 т/год (1557764 л/год);

- для внедорожного транспорта - 1258,7 т/год (1480823 л/год).

V1 = 0,77/100 х 1557764 + 1,17/100 х1480823 = 11994,8 + 17325,6 = 29320,4 л/год.

G1 = 29320,4 л х 0,93 = 27267,9 = 27,26 т/год.

Плотность дизельного топлива 0,85 т/м3.

Плотность моторных масел 0,93 кг/л.

2. Железнодорожный транспорт

Отработанные дизельные масла, отнесенные к классу отходов минеральных масел моторных, образуются при замене масел в процессе технического ремонта (ТР1) дизеля тепловоза. Замена масла происходит через 1800 часов работы дизеля.

Согласно "Допустимым нормам образования отходов в технологических процессах железнодорожного транспорта" норматив образования отходов минеральных  масел составляет:

G2 = 970 кг х 11 х 4,8 = 51,2 т.

Норматив образования масла моторного отработанного составляет:

G1 + G2 =27,26 + 51,2 = 78,46 т/год.

Норматив образования отходов минеральных масел гидравлических,

не содержащих галогены

(Класс опасности 3)

Код отхода 4 06 120 01 31 3

Расчет произведен согласно «Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления».

Отработанные гидравлические масла, образующиеся при работе автотранспорта, подъемных механизмов экскаваторов и бульдозерной техники, работающих на дизельном топливе, составляют 0,6 л на 100 л израсходованного топлива.

Разрез "Лучегорский-1"

Расход дизельного топлива составляет 2582,8 т/год (3038588 л/год).

V = 0,6/100 х 3038588 = 18231,53 л/год.

G =18231,53 х 0,85 = 15496,8 кг = 15,5 т/год.

Плотность дизельного топлива 0,85 т/м3.

Плотность гидравлических масел 0,85 т/м3.

Норматив образования отходов минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены составляет 15,5 т/год.

Норматив образования отходов минеральных масел индустриальных

(Класс опасности 3)

Код отхода 4 06130 01 31 3

Отработанные индустриальные масла образуются в процессе замены масел в компрессоре тепловоза (ТР1). Согласно данным сборника «Допустимые нормы образования отходов в технологических процессах железнодорожного транспорта» норматив образования отходов минеральных масел индустриальных составляет 1,58 т/год.

Норматив образования аккумуляторов свинцовых отработанных неповрежденных, с электролитом

(Класс опасности 2)

Код отхода 9 20 110 01 53 2

Отработанные аккумуляторные батареи, образуются в процессе эксплуатации бульдозерной, автодорожной и железнодорожной техники, обслуживающей участок открытых горных работ.

Расчет выполнен согласно «Методическим рекомендациям по расчету нормативов образования отходов для автотранспортных предприятий», С-Петербург, 2003 г.

Расчет выполнен по формуле

, шт./год.

Где:

ni – количество аккумуляторов в машине i-ого типа.

Ti – фактический эксплуатационный срок службы аккумуляторов i-ой марки, год.

Ti = 2 года (МРО-4-99 «Отработанные элементы питания»).

Вес образующихся отработанных аккумуляторов рассчитывается по формуле:

М = ∑Ni х mi х 10-3, т/год.

Где:

Ni – количество автомашин, оснащенных аккумуляторами i-ого типа, шт./год.

mi – вес одного аккумулятора i-ой марки с электролитом, кг.

Расчет норматива образования аккумуляторов свинцовых отработанных неповрежденных, с неслитым электролитом представлены в табл. 4.1.

Таблица 4.1 - Расчет норматива образования отработанных аккумуляторов

| Марка машины | Кол-во, шт. | Тип аккумулятора | Кол-во аккумуля торов в машине, шт. | Срок службы аккуму лятора, лет | Масса аккумуля тора, кг | Кол-во отработан ных аккуму ляторов, шт./год | Кол-во отхода, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разрез «Лучегорский-1» |  |  |  |  |  |  |  |
| БелАЗ 7547 | 10 | 6СТ-190 | 2 | 2 | 73,2 | 10 | 0,732 |
| Бульдозер Komatsu D-85 А | 4 | 6СТ-190 | 4 | 2 | 73,2 | 8 | 0,586 |
| Бульдозер Komatsu D275 | 1 | 6СТ-190 | 4 | 2 | 73,2 | 2 | 0,146 |
| Экскаватор Hitachi EX-1200 | 1 | 6СТ-190 | 4 | 2 | 73,2 | 2 | 0,146 |
| Экскаватор РС-750 | 1 | 6СТ-190 | 4 | 2 | 73,2 | 2 | 0,146 |
| Экскаватор РС-1100 | 1 | 6СТ-190 | 4 | 2 | 73,2 | 2 | 0,146 |
| Буровой станок | 2 | 6СТ-190 | 1 | 2 | 73,2 | 1 | 0,0732 |
| Тепловоз ТЭМ-7 | 11 | 48 ТН-450-У2 | 12 | 3 | 120,4 | 44 | 5,297 |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 7,27 |

Норматив образования аккумуляторов свинцовых отработанных неповрежденных, с электролитом составляет 7,27 т/год.

Норматив образования покрышек пневматических шин с металлическим

кордом отработанных

(Класс опасности 4)

Код отхода 9 21 130 02 50 4

Данный вид отхода образуется при эксплуатации автотранспорта и спецтехники. Расчет количества отработанных шин выполнен по формуле:

, (т/год),

где: Ni - количество автомашин i-ой марки, шт.;

ni - количество шин, установленных на автомашине i-той марки, шт.;

Li  - средний годовой пробег автомашин i-ой марки, тыс. км/год;

mi  - вес одной изношенной шины данного вида, кг;

Lni - норма пробега автомобиля i-ой марки до замены, тыс. км/год (мото/час);

Расчет количества шин отработанных приведен в таблице 4.4.2.

Таблица 4.4.2 - Расчет количества покрышек

| Тип, марка оборудования | Количество транспортных средств | Марка шин | Количество шин, установленных на одном транспорт ном средстве | Годовой пробег автопарка тыс. км/год | Средний годовой пробег автотранспорта, тыс. км/год | Норма пробега до замены шин, тыс. км, (маш. час) | Вес изношенной шины, кг | Масса отработанных шин, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортировка угля и вскрышных пород разреза «Лучегорский-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БелАЗ-7547,7555 | 10 | 21,00-33 | 6 | 632 | 63,2 | 70 | 420 | 22,75 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  | 22,75 |

Норматив образования фильтров очистки масла автотранспортных средств отработанных

(Класс опасности 3)

Код отхода 9 21 303 01 52 3

Расчет норматива образования отработанных масляных фильтров производится по формуле согласно «Методическим рекомендациям по расчету нормативов образования отходов для автотранспортных предприятий, 2003»:

М = ∑ Ni. х ni х mi х Li/Lнi х 10-3, т/год.

Где:

Ni - количество машин i-й марки, шт.;

ni - количество фильтров, установленных на автомашине i-ой марки, шт.;

mi - вес одного фильтра на автомашине i-ой марки, кг;

Li - средний годовой пробег автомобиля i-ой марки, тыс. км год;

Lнi - норма пробега подвижного состава i-ой марки до замены фильтровальных элементов, тыс. км.

Расчет норматива образования отходов твердых производственных материалов, загрязненных нефтяными и минеральными жировыми продуктами (фильтры масляные отработанные) представлен в табл. 4.3.

Таблица 4.3 - Расчет норматива образования фильтров масляных отработанных

| Марка машины | Кол-во, шт. | Кол-во фильтров, шт. | Вес маслян. фильтра, кг | Средний годовой пробег, тыс. км/год (маш. - час) | Норма пробега, тыс. км/норма времени работы | Норматив образова ния отходов, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разрез «Лучегорский-1» |  |  |  |  |  |  |
| БелАЗ 7547 | 2 | 1 | 0,5 | 33 | 5 | 6,6 |
| БелАЗ 7555 | 8 | 1 | 0,5 | 70,75 | 5 | 56,6 |
| Бульдозер Komatsu D-85 А | 4 | 1 | 0,5 | 6132 | 250 | 49 |
| Бульдозер Komatsu D 275 | 1 | 1 | 0,5 | 5081 | 250 | 10,162 |
| Экскаватор РС-1100 KOMATSU | 1 | 1 | 0,5 | 5869 | 250 | 11,73 |
| Экскаватор РС-750 | 1 | 1 | 0,5 | 1840 | 250 | 3,68 |
| Экскаватор Hitachi EX-1200 | 1 | 1 | 0,5 | 2453 | 250 | 4,9 |
| Тепловоз ТЭМ 7 | 11 | 1 | 1,18 | 10889 | 4500 | 31,4 |
| Всего |  |  |  |  |  | 174,072 кг 0,174 т |

Норматив образования фильтров очистки масла автотранспортных средств отработанных составляет 0,174 т/год.

Норматив образования обтирочного материала, загрязненного нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более)

(Класс опасности 3)

Код отхода 9 19 204 01 60 3

Разрез «Лучегорский-1»

- Обтирочный материал, загрязненный маслами, образующийся при эксплуатации автотранспорта.

Расчет нормативов образования обтирочного материала выполнен согласно «Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления».

Количество обтирочного материала, загрязненного маслами, определяется по формуле:

G1 = М/10000 х Л, кг.

где:	М - удельная норма расхода обтирочного материала на 10000 км пробега;

Л - планируемый пробег автотранспорта, км.

Общий годовой пробег автотранспорта составляет 632000 км.

Расход обтирочного материала для обслуживания грузового автотранспорта – 2,18. кг на 10000 км пробега.

G1 = 2,18/10000 х 632000 = 137,8 кг/год = 0,138 т/год.

V1 = 0,138 : 0,2 = 0,69 м3/год.

2. Обтирочный материал, загрязненный маслами, образующийся при обслуживании тепловозов

При проведении текущего ремонта (ТР1) тепловозов, который осуществляется один раз в 45 дней, используется обтирочный материал. Согласно «Допустимым нормам образования отходов в технологических процессах ж/д транспорта» количество данного вида отходов составляет:

G3 = 11 тепл. х 10 кг х 8 = 0,88 т/год.

V3 = 0,88 : 0,2 = 4,4 м3/год.

Норматив образования обтирочного материала загрязненного маслами (содержание масел 15% и более) составляет:

G = 0,138 + 0,88 = 1,018 т/год.

V = 0,69 + 4,4 = 5,09 м3/год.

Норматив образования лома и отходов, содержащих несортированные цветные металлы в виде изделий, кусков

(Класс опасности 4)

Код отхода 4 62 011 00 00 0

Разрез «Лучегорский-1»

1. Лом и отходы цветных металлов, образующихся при ремонте деталей, узлов и агрегатов автомобилей.

Расчет произведен по «Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления».

Лом цветных металлов, образующихся при ремонте узлов и деталей автомобилей, составляет 0,55 кг на 10 тыс. км пробега автотранспорта.

Годовой пробег автотранспорта 632000 км.

G1= 0,55/10000 х 632000 = 34,76 кг = 0,035 т/год.

2. Лом и отходы цветных металлов, образующихся в процессе ТР-1 иТР-2 тепловозов.

Согласно «Допустимым нормам образования отходов в технологических процессах железнодорожного транспорта» лом цветных металлов, образуется при проведении ТР-1 (1 раз в 45 дней) и ТР-2 (1 раз в год).

G1 (Тр-1) = 5 х 11 х 8 = 0,44 т/год.

G2 (ТР-2) = 10 х 11 = 0,11 т/год.

Норматив образования лома и отходов, содержащих несортированные цветные металлы в виде изделий, кусков составляет:

G = 0,035 + 0,44 + 0,11 = 0,585 т/год.

Норматив образования осадка (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащего нефтепродукты в количестве менее 15%

(класс опасности 4)

код отхода 7 23 301 02 39 4

1. Очистные сооружения карьерных сточных вод  №3

Расход карьерных сточных вод, поступающих на очистные сооружения, составляет 790080 м3/год. После отстаивания в пруде-аккумуляторе средняя концентрация взвешенных веществ в карьерных сточных водах, поступающих на очистные сооружения, составляет 10,6 мг/л, конечная – 5 мг/л. Таким образом, количество образующегося осадка, составляет:

790080 х (10,6 – 5) х 10-6 = 4,42 т/год.

2. Очистные сооружения карьерных сточных вод № 4

Расход карьерных сточных  вод, поступающих на очистные сооружения, составляет  688751 м3/год. После отстаивания в пруде-отстойнике средняя концентрация взвешенных веществ в карьерных сточных водах, поступающих на очистные сооружения, составляет 10,6 мг/л, конечная – 5 мг/л. Таким образом, количество образующегося осадка, составляет:

688751 х (10,6 – 5) х 10-6 = 3,85 т/год

3. Очистные сооружения карьерных сточных вод №5

Расход карьерных  сточных вод, поступающих на очистные сооружения, составляет 2256986 м3/год. После отстаивания в пруде-аккумуляторе средняя концентрация взвешенных веществ в карьерных  сточных водах, поступающих на очистные сооружения, составляет 10,6 мг/л, конечная – 5 мг/л. Таким образом, количество образующегося осадка, составляет:

2256986 х (10,6 – 5) х 10-6 = 12,64 т/год

# Норматив образования осадка (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащего нефтепродукты в количестве менее 15% составляет 20,91 т/год.

Норматив образования лома и отходов, содержащих незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков несортированные

(Класс опасности 5)

Код отхода 4 61 010 01 20 5

Разрез «Лучегорский-1»

1. Лом черных металлов, образующийся при ремонте и техническом обслуживании автомобильного транспорта.

Расчет произведен по «Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления».

Лом черных металлов, образующихся при ремонте узлов и деталей автомобилей, составляет 20,2 кг на 10 тыс. км пробега автотранспорта.

Лом черных металлов, образующихся от замены агрегатов автомобилей, составляет 86 кг на 10 тыс. км пробега автотранспорта.

Годовой пробег автотранспорта составляет 632000 км.

G1 = 20,2/10000 х 632000 + 86/10000 х 632000 = 1276,64 + 5435,2 = 6711,84 кг/год

= 6,71 т/год.

2. Лом и отходы черных металлов, образующихся в процессе ТР-1 иТР-2 тепловозов

Согласно «Допустимым нормам образования отходов в технологических процессах железнодорожного транспорта» лом черных металлов, образуется при проведении ТР-1 (1 раз в 45 дней) и ТР-2 (1 раз в год):

G1 (Тр-1) = 15 х 11 х 8 = 1,32 т/год.

G2 (ТР-2) = 100 х 11 = 1,1 т/год.

Норматив образования лома и отходов, содержащих незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков несортированные составляет:

G = 6,71+ 1,32 + 1,1 = 9,13 т/год.

# Норматив образования остатков и огарков стальных сварочных электродов

(Класс опасности 5)

Код отхода 9 19 100 01 20 5

Количество образующихся остатков и огарков стальных сварочных электродов определяется по формуле:

G = В х n х 10-3, т/год.

где:	В - количество использованных электродов, кг/год;

n - норма образования отходов в соответствии с требованиями техники

безопасности, %.

В соответствии с требованиями техники безопасности норма образования отхода составляет 15% от количества используемых электродов.

Количество используемых электродов согласно данным предприятия составляет 3,6 т. Количество образующихся остатков и огарков стальных сварочных электродов равно:

# G = 3600 х 0,15 х 10-3 = 0,54 т/год.

# Норматив образования остатков и огарков стальных сварочных электродов составляет 0,54 т/год.

Норматив образования отходов добычи угля открытым способом

(вскрышные породы)

(Класс опасности 5)

Код отхода 2 11 100 00 00 0

Исходя из календарного плана отвалообразования, приведенного в технологическом разделе проекта, количество вскрышных пород, образующихся в период работы участка с производственной мощностью 1400 тыс. т угля в год (2020 г.), составляет 8300 тыс. м3/год, из них:

- железнодорожная вскрыша - 6500 тыс. м3;

- автотранспортная вскрыша - 1800 тыс. м3.

Объемный вес вскрышных пород в разрыхленном состоянии составляет 2 т/м3.

Норматив образования отходов добычи угля открытым способом (вскрышные породы) составляет:

G = 8300 тыс. м3/год х 2 т/м3 = 16600 тыс. т/год.

4.5 Характеристика отходов и способов их удаления (складирования) на промышленном объекте для разреза «Лучегорский-1»

Согласно пособию к СНиП 11-01-95 физико-химические свойства, места образования, способ удаления, количество и класс опасности отходов производства для участков горных работ разреза «Лучегорский-1» представлены в таблице 4.5.1.

Таблица 4.5.1- Характеристика отходов и способов их удаления (складирования) на промышленном объекте

| Вид отходов |  |  | Наименование производства |  | Наименование технологичес кого процесса |  | Класс опас ности для окр. природ ной среды |  | Физико-химическая характеристика отходов |  |  |  | Коли чество отходов, т/год | Использование отходов |  | Способ удаления складирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Код по ФККО |  |  |  |  |  |  |  | Агрегат ное состояние и физичес кая норма | Раство римость в воде, г/100г Н2О | Состав отходов по компонентам |  |  | Передано другим предприя тиям | Засклади ровано в накопите лях на полигонах |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наимено вание | Содер жание, % |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Лучегорск-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | 9 20 110 01 53 2 |  | Ремонтные мастерские, база автотранспорт ного цеха, локомотивное и вагонное депо |  | Техобслужива ние бульдозер ной, автотран спортной, ж/д. техники |  |  | 2 | Изделие, потерявшее потребитель ские свойст ва | Н/р | Свинец Кислотный электролит Пластмасса | 63 30 7 | 7,27 | 7,27 |  | Склад заправочно складского хозяйства предприятия с последующей передачей на предприятие, имеющее лицензию на обращение с данным видом отходов. |
| Отходы минеральных масел трансмиссион ных | 4 06 150 01 31 3 |  | Ремонтные мастерские, база автотранспорт ного цеха, стоянка путевых машин, локомотивное и вагонное депо |  | Техобслужива ние автомобиль ного и внедож ного транспорта. |  |  | 3 | Жидкое | Н/р | Нефтепро дукты | 100 | 16 |  |  | Используется в качестве добавки к поливочной жидкости при обработке думпкаров |
| Отходы минеральных масел моторных | 4 06 110 01 31 3 |  | Ремонтные Ремонтные мастерские, база автотранспорт ного цеха, стоянка путевых машин, локомотивное и вагонное депо |  | Техобслужива ние автомобиль ного и внедож ного транспорта. |  |  | 3 | Жидкое | Н/р | Нефтепро дукты | 100 | 78,46 |  |  | Используется в качестве добавки к поливочной жидкости при обработке думпкаров |
| Отходы минеральных масел гидравлических | 4 06 120 01 31 3 |  | Ремонтные мастерские, база автотранспорт ного цеха, стоянка путевых машин, локомотивное и вагонное депо |  | Техобслужива ние автомобиль ного, внедож ного и ж/д транспорта |  |  | 3 | Жидкое | Н/р | Нефтепро дукты | 100 | 15,5 |  |  | Используется в качестве добавки к поливочной жидкости при обработке думпкаров |
| Отходы минеральных масел индустриальных | 4 06 130 01 31 3 |  | Ремонтные мастерские, база автотранспорт ного цеха, стоянка путевых машин, локомотивное и вагонное депо |  | Техобслужива ние автомобиль ного, внедож ного и ж/д транспорта |  |  | 3 | Жидкое | Н/р | Нефтепро дукты | 100 | 1,58 |  |  | Используется в качестве добавки к поливочной жидкости при обработке думпкаров |
| Фильтры очистки топлива автотранспорт ных средств отработанные | 9 21 303 01 52 3 |  | Ремонтные мастерские, база автотранспорт ного цеха, локомотивное и вагонное депо |  | Обслуживание автомобильного, внедорожного и ж/д транспорта |  |  | 3 | Твердое | Н/р. | Нефтепро дукты Бумага | 60 40 | 0,174 | 0,174 |  | Передача на предприятие, имеющее лицензию на обращение с данным видом отходов |
| Осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержа щих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% | 7 23 301 02 39 4 |  | Очистные сооружения карьерных сточных вод |  | Зачистка шламоотстой ников очистных сооружений |  |  | 4 |  | н/р | Взвешен ные вещества | 100 | 20,91 |  |  | Транспортируются в отвалы вскрышных пород |
| Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы в виде изделий, кусков | 4 62 011 00 00 0 |  | Ремонтно-механические мастерские, локомотивное депо, база автотранспорт ного цеха, |  | Техобслужива ние автомобиль ного, внедож ного и ж/д транспорта |  |  | 4 | Твердое | Н/р | Металл | 100 | 0,585 | 0,585 |  | Емкости на местах образования с последующей транспортировкой на предприятие имеющее лицензию на обращение с данным видом отходов |
| Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные | 9 21 130 02 50 4 |  | Ремонтно-механические мастерские, база автотранспорт ного цеха |  | ТО, ТР автомобильной техники |  |  | 4 | Твердое | Н/р | Резина | 100 | 22,75 |  |  | Площадка для сбора шин S = 5000 м2 с последующей транспортировкой на предприятие имеющее лицензию на обращение с данным видом отходов |
| Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее15%) |  | 9 19 204 01 60 4 |  | Ремонтно- механические мастерские, база автотранспорт ного цеха, стоянка путевых машин, локомотивное и вагонное депо |  | ТО, ТР автомобильной и ж/д техники |  | 3 | Твердое | Н/р | Нефтепро дукты Текстиль | 20 80 | 1,018 | 1,018 |  | Сбор в металлические емкости на местах образования с последующей передачей на предприятие, имеющее лицензию на обращение с данным видом отходов. |
| # Остатки и огарки стальных сварочных электродов |  | 9 19 100 01 20 5 |  | Ремонтные мастерские, база автотранспорт ного цеха, стоянка путевых машин, локомотивное и вагонное депо и т.д. |  | ТО, ТР автомобильного и ж/д транспорта |  | 5 | Твердое | Н/р | Металл | 100 | 0,54 | 0,54 |  | Площадки и емкости на местах образования, с последующей транспортировкой на предприятие имеющее лицензию на обращение с данным видом отходов |
| Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков несортированные |  | 4 61 010 01 20 5 |  | Ремонтные мастерские, база автотранспорт ного цеха, стоянка путевых машин, локомотивное и вагонное депо и т.д. |  | ТО, ТР автомобильного и ж/д транспорта |  | 5 | Твердое | Н/р | Металл | 100 | 9,13 | 9,13 |  | Площадки и емкости на местах образования, с последующей транспортировкой на предприятие имеющее лицензию на обращение с данным видом отходов |
| Отходы добычи угля открытым способом (вскрышные породы) |  | 2 11 100 00 00 0 |  | Горное производство |  | Добыча угля открытым способом |  | 5 | Твердое | Н/р | Песчаник Глина |  | 16600 тыс. тонн | 16600 тыс. тонн |  | Отвалы вскрышных пород |

4.6 Характеристика предприятия, участков горных работ разреза «Лучегорский-2» как источника образования отходов

Характеристика предприятия как источника образования отходов дана на 2020 г. развития предприятия. На разрезе «Лучегорский-2» рассматриваются участки открытых горных работ «Северо-Западный», «Центральный», «Северный». Работы по вскрытию и выемке угольных пластов на участке «Северный» прогнозируется в период 2014-2017 г.г. закончить. После этого участок ставится на консервацию.

Буровзрывные работы по вскрыше производятся в зимний период для рыхления мерзлой корки пород. Для угля – круглогодично для рыхления особо крепких разновидностей угля. Для бурения скважин приняты станки вращательного бурения СВБ-2М. По горнотехническим условиям производится транспортная система разработки участков «Северо-Западный» и «Центральный». Транспортная система разработки осуществляется с применением автомобильного и железнодорожного транспорта. Основными отходами горного производства при добыче угля являются отходы при добыче угля открытым способом (вскрышные породы). Объемы автотранспортной и железнодорожной вскрыши грузятся карьерными экскаваторами в автосамосвалы, думпкары и вывозятся в отвалы «Южный-2», «Пойменный», «Северный-2», «Внутренний».

На участке «Николаевский» применяется транспортная система разработки с использованием автомобильного и железнодорожного транспорта. Добычные и вскрышные работы производятся при помощи экскаваторов. Уголь из добычных забоев участка «Николаевский» автосамосвалами подвозится для погрузки в полувагоны на склад угля. Уголь грузится в полувагоны и вывозится на станцию «Угольная» Приморской ГРЭС.

Транспортировка вскрыши на отвал «Северный-2"» осуществляется автотранспортом.

Формирование отвалов «Южный-2», «Северный-2»-экскаваторное, отвалов «Пойменный», «Внутренний» - бульдозерное.

Основное горнотранспортное оборудование для вскрышных и добычных работ разреза №2 приведено в таблице 4.6.1.

Таблица .4.6.1 - Основное горнотранспортное оборудование

| Вид работ, тип оборудования | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Добычное оборудование |  |
| Участок «Северо-Западный» |  |
| Экскаватор РС-1100 | 1 |
| «Центральный» |  |
| Экскаватор РС 750 | 1 |
| Экскаватор ЭР-1250 № | 1 |
| Экскаватор Catarpillar 385C | - |
| Бульдозерное оборудование |  |
| Бульдозер Komatsu D-85 А | 2 |
| Железнодорожный транспорт |  |
| Тепловоз ТЭМ-7 | 2 |
| Полувагоны | 18 |
| Автотранспорт |  |
| Автосамосвал БелАЗ-7555 | 6 |
| Вскрышное оборудование |  |
| Участок «Северо- Западный» |  |
| Экскаватор Hitachi EX-1800 | 1 |
| «Центральный» |  |
| Экскаватор ЭКГ-15 | 2 |
| Экскаватор ЭКГ-8И | 2 |
| Карьерный экскаватор ЭКГ-4У | 2 |
| Карьерный экскаватор ЭКГ-6,3УС | 1 |
| Карьерный экскаватор ЭКГ-5А | 1 |
| Экскаватор Catarpillar 385C | 1 |
| Экскаватор ЭШ-6/45 (б/т) | 1 |
| Экскаватор ЭШ-6/45 (пер.) | - |
| Бульдозерное оборудование |  |
| Бульдозер Komatsu D-85 А | 2 |
| Железнодорожный транспорт |  |
| Тепловоз ТЭМ-7 | 10 |
| Думпкары | 100 |
| Автотранспорт |  |
| Автосамосвал БелАЗ-7548 | 10 |
| Автосамосвал БелАЗ-75131 | 4 |
| Буровой станок СВБ-2М | 2 |
| Отвалообразование |  |
| Экскаватор драглайн ЭШ-11/70 | 4 |
| Экскаватор ЭКГ-5А | 1 |
| Бульдозер D9R | 2 |
| Участок «Николаевский» |  |
| Добычное оборудование |  |
| Экскаватор РС-1100 | - |
| Экскаватор ЭКГ-5А | 1 |
| Автотранспорт |  |
| Автосамосвал БелАЗ-7555 | 1 |
| Железнодорожный транспорт |  |
| Тепловоз ТЭМ-7 | 1 |
| Думпкары | 9 |
| Вскрышное оборудование |  |
| Экскаватор РС-1100 | 1 |
| Экскаватор Catarpillar 385C | 1 |
| Бульдозерное оборудование |  |
| Бульдозер Komatsu D-85 А | 1 |
| Буровой станок СВБ-2М | 1 |
| Автотранспорт |  |
| Автосамосвал БелАЗ-7548 | 7 |
| Отвалообразование |  |
| Бульдозер D275 | 1 |

Выполнение текущих ремонтов и техническое обслуживание горнотранспортного оборудования и подвижного состава производится по существующей на предприятии схеме в структурных подразделениях разрезоуправления. При техническом обслуживании и ремонте горнотранспортной и автомобильной техники, тепловозов, полувагонов, думпкаров образуются следующие виды отходов производства:

- лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы

в виде изделий, кусков;

- лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные;

- отходы минеральных масел трансмиссионных;

- отходы минеральных масел моторных;

- отходы минеральных масел индустриальных;

- отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены;

- аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные с электролитом;

- обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более);

- остатки и огарки стальных сварочных электродов;

- покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные;

- фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные.

4.7 Расчет нормативов образования отходов, участков горных работ разреза «Лучегорский-2»

Норматив образования отходов минеральных масел трансмиссионных

(Класс опасности 3)

Код 4 06 150 01 31 3

Расчет произведен согласно «Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления». Отработанные трансмиссионные масла, образующиеся при работе транспорта на дизельном топливе, составляют:

- 0,05 л на 100 л израсходованного топлива для автомобильного транспорта;

- 1,17 л на 100 л израсходованного топлива для внедорожного транспорта.

Разрез «Лучегорский-2»

Участок «Николаевский»

Расход дизельного топлива:

- для автотранспорта	– 1230,8 т/год (1448000 л/год);

- для внедорожного транспорта – 997,1т/год (1173059 л/год).

V = 0,05/100 х 1448000 + 1,17/100 х 1173059 = 724+ 13724,8 = 14448,8 л/год.

G =14448,8 х 0,885 = 12787,2 кг  12,8 т/год.

Плотность дизельного топлива 0,85 т/м3.

Плотность трансмиссионных масел 0,885 кг/л.

Норматив образования отходов минеральных масел трансмиссионных составляет 12,8 т/год.

Участок «Северо-Западный», «Центральный»

Расход дизельного топлива:

- для автотранспорта	– 3660 т/год (4305882л/год);

- для внедорожного транспорта – 1994,5  т/год (2346470 л/год).

V = 0,05/100 х 4305882 + 1,17/100 х 2346470 = 2152,94 + 27453,7 = 29606,64 л/год.

G = 29606,64 х 0,885 = 26201,88 кг  26,2 т/год.

Плотность дизельного топлива 0,85 т/м3.

Плотность трансмиссионных масел 0,885 кг/л.

Норматив образования отходов минеральных масел трансмиссионных составляет 26,2 т/год.

Норматив образования отходов минеральных масел моторных

(Класс опасности 3)

Код отхода 4 06 110 01 31 3

Расчет произведен согласно «Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления».

Разрез «Лучегорский-2»

Участок «Николаевский»

1. Автомобильный и внедорожный транспорт.

Отработанные моторные масла, образующиеся при работе транспорта на дизельном топливе, составляют:

- 0,77 л на 100 л израсходованного топлива для автомобильного транспорта;

- 1,17 л на 100 л израсходованного топлива для внедорожного транспорта.

Расход дизельного топлива:

- для автотранспорта	– 1230,8 т/год (1448000 л/год);

- для внедорожного транспорта – 997,1т/год (1173059 л/год).

V1 = 0,77/100 х 1448000 + 1,17/100 х 1173059 = 11149,6 + 13724,8 = 24874,4 л/год.

G1 = 24874,4 л х 0,93 = 23133,2 = 23,1 т/год.

Плотность дизельного топлива 0,85 т/м3

Плотность моторных масел 0,93 кг/л.

2. Железнодорожный транспорт

Отработанные дизельные масла, отнесенные к классу отходов минеральных масел моторных, образуются при замене масел в процессе технического ремонта (ТР1) дизеля тепловоза. Замена масла происходит через 1800 час. работы дизеля. Количество тепловозов на участке «Николаевский» – 1 единица.

Согласно «Допустимым нормам образования отходов в технологических процессах железнодорожного транспорта» количество отходов минеральных масел составляет:

G2 = 970 кг х 1 х 4,8 = 4,65 т/год.

Норматив образования отходов минеральных масел моторных составляет:

G1 + G2 = 23,1 + 4,65 = 27,75 т/год.

Участок «Северо-Западный», «Центральный»

1. Автомобильный и внедорожный транспорт.

Отработанные моторные масла, образующиеся при работе транспорта на дизельном топливе, составляют:

- 0,77 л на 100 л израсходованного топлива для автомобильного транспорта;

- 1,17 л на 100 л израсходованного топлива для внедорожного транспорта.

Расход дизельного топлива:

- для автотранспорта	– 3660 т/год (4305882л/год);

- для внедорожного транспорта – 1994,5  т/год (2346470 л/год).

V1 = 0,77/100 х 4305882 + 1,17/100 х 2346470 = 33155,29 + 27453,7 = 60609 л/год.

G1 = 60609 л х 0,93 = 56366,37 кг = 56,3 т/год.

Плотность дизельного топлива 0,85 т/м3.

Плотность моторных масел 0,93 кг/л.

2. Железнодорожный транспорт

Отработанные дизельные масла, отнесенные к классу отходов минеральных масел моторных, образуются при замене масел в процессе технического ремонта (ТР1) дизеля тепловоза. Замена масла происходит через 1800 часов работы дизеля. Количество тепловозов на участках «Северо-Западный», «Центральный» - 12.

Согласно «Допустимым нормам образования отходов в технологических процессах железнодорожного транспорта» количество отходов минеральных  масел составляет:

G2 = 970 кг х 12 х 4,8 = 55,87 т/год.

Норматив образования масла моторного отработанного составляет:

G1 + G2 = 56,3 + 55,87 = 112,17 т/год.

Норматив образования отходов минеральных масел гидравлических,

не содержащих галогены

(Класс опасности 3)

Код отхода 4 06 120 01 31 3

Расчет произведен согласно «Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления».

Отработанные гидравлические масла, образующиеся при работе автотранспорта, подъемных механизмов экскаваторов и бульдозерной техники, работающих на дизельном топливе, составляют 0,6 л на 100 л израсходованного топлива.

Разрез «Лучегорский-2»

Участок «Николаевский»

Расход дизельного топлива составляет 2227,9 т/год (2621059 л/год).

V = 0,6/100 х 2621059 = 15726,354 л/год;

G =15726,354  х 0,85 = 13367,4 кг = 13,4 т/год.

Плотность дизельного топлива 0,85 т/м3.

Плотность гидравлических масел 0,85 т/м3.

Норматив образования отходов минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены составляет 13,4 т/год.

Участок «Северо-Западный», «Центральный»

Расход дизельного топлива составляет 5654,5 т/год (6652353 л/год).

V = 0,6/100 х 6652353 = 39914,12 л/год.

G = 39914,12 х 0,85 = 33927 кг = 33,9 т/год.

Плотность дизельного топлива 0,85 т/м3.

Плотность гидравлических масел 0,85 т/м3.

Норматив образования отходов минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены составляет 33,9 т/год.

Норматив образования отходов минеральных масел индустриальных

(Класс опасности 3)

Код отхода 4 06130 01 31 3

Отработанные индустриальные масла образуются в процессе замены масел в компрессоре тепловоза (ТР1). Согласно данным сборника «Допустимые нормы образования отходов в технологических процессах железнодорожного транспорта» замена масел производится раз в 45 дней. Количество тепловозов ТЭМ-7:

- на участке «Николаевский» – 1;

- на участках «Северо-Западный», «Центральный» – 12.

Участок «Николаевский»

Норматив образования отходов минеральных масел индустриальных составляет:

G = 18 кг х 1 х 8 = 0,14 т/год.

Участок «Северо-Западный», «Центральный»

Норматив образования отходов минеральных масел индустриальных составляет:

G = 18 кг х 12 х 8 = 1,7 т/год.

Норматив образования аккумуляторов свинцовых отработанных неповрежденных, с электролитом

(Класс опасности 3)

Код отхода 9 20 110 01 53 2

Отработанные аккумуляторные батареи, образуются в процессе эксплуатации бульдозерной, автодорожной и железнодорожной техники, обслуживающей участок открытых горных работ.

Расчет выполнен согласно «Методическим рекомендациям по расчету нормативов образования отходов для автотранспортных предприятий», С-Петербург, 2003 г.

Расчет выполнен по формуле

, шт./год.

Где: ni – количество аккумуляторов в машине i-ого типа.

Ti – фактический эксплуатационный срок службы аккумуляторов i-ой марки, год.

Ti = 2 года (МРО-4-99 "Отработанные элементы питания").

Вес образующихся отработанных аккумуляторов рассчитывается по формуле:

М = ∑Ni х mi х 10-3, т/год.

Где:

Ni – количество автомашин, оснащенных аккумуляторами i-ого типа, шт./год.

mi – вес одного аккумулятора i-ой марки с электролитом, кг.

Расчет норматива образования аккумуляторов свинцовых отработанных неповрежденных, с электролитом представлены в табл.4.7.1.

Таблица 4.7.1 - Расчет норматива образования отработанных аккумуляторов

| Марка машины | Кол-во, шт. | Тип аккумулятора | Кол-во аккумуля торов в машине, шт. | Срок службы аккуму лятора, лет | Масса аккумуля тора, кг | Кол-во отработан ных аккумулято ров, шт./год | Кол-во отхода, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разрез «Лучегорский-2» |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок «Северо-Западный», «Центральный» |  |  |  |  |  |  |  |
| БелАЗ 7548 | 10 | 6СТ-190 | 2 | 2 | 73,2 | 10 | 0,732 |
| БелАЗ 7555 | 6 | 6СТ-190 | 2 | 2 | 73,2 | 6 | 0,439 |
| БелАЗ 75131 | 4 | 6СТ-190 | 2 | 2 | 73,2 | 4 | 0,293 |
| Бульдозер Komatsu D-85 А | 4 | 6СТ-190 | 4 | 2 | 73,2 | 8 | 0,586 |
| Бульдозер D9R | 2 | 6СТ-190 | 4 | 2 | 73,2 | 4 | 0,293 |
| Экскаватор Hitachi EX-1800 | 1 | 6СТ-190 | 4 | 2 | 73,2 | 2 | 0,146 |
| Экскаватор РС-750 | 1 | 6СТ-190 | 4 | 2 | 73,2 | 2 | 0,146 |
| Экскаватор РС-1100 | 1 | 6СТ-190 | 4 | 2 | 73,2 | 2 | 0,146 |
| Экскаватор Catarpillar 385C | 1 | 6СТ-190 | 4 | 2 | 73.2 | 2 | 0,146 |
| Буровой станок | 4 | 6СТ-190 | 1 | 2 | 73,2 | 2 | 0,146 |
| Тепловоз ТЭМ-7 | 12 | 48 ТН-450-У2 | 12 | 3 | 120,4 | 48 | 5,779 |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 8,852 |
| Участок «Николаевский» |  |  |  |  |  |  |  |
| БелАЗ 7555 | 1 | 6СТ-190 | 2 | 2 | 73,2 | 1 | 0,073 |
| БелАЗ 7548 | 7 | 6СТ-190 | 2 | 2 | 73,2 | 7 | 0,512 |
| Экскаватор РС-1100 | 1 | 6СТ-190 | 4 | 2 | 73,2 | 2 | 0,146 |
| Экскаватор Catarpillar 385C | 1 | 6СТ-190 | 4 | 2 | 73,2 | 2 | 0,146 |
| Бульдозер Komatsu D-85 А | 1 | 6СТ-190 | 4 | 2 | 73,2 | 2 | 0,146 |
| Бульдозер Komatsu D275 | 1 | 6СТ-190 | 4 | 2 | 73,2 | 2 | 0,146 |
| Буровой станок | 1 | 6СТ-190 | 1 | 2 | 73,2 | 0,5 | 0,0366 |
| Тепловоз ТЭМ-7 | 1 | 48 ТН-450-У2 | 12 | 3 | 120,4 | 4 | 0,482 |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 1,687 |

Норматив образования аккумуляторов свинцовых отработанных неповрежденных, с электролитом составляет:

## Участок «Николаевский"»- 1,687 т/год.

Участок «Северо-Западный», «Центральный»- 8,852 т/год.

Норматив образования покрышек пневматических шин с металлическим

кордом отработанных

(Класс опасности 4)

Код 9 21 130 02 50 4

Данный вид отхода образуется при эксплуатации автотранспорта и спецтехники. Расчет количества отработанных шин выполнен по формуле:

, (т/год),

где: Ni - количество автомашин i-ой марки, шт.;

ni - количество шин, установленных на автомашине i-той марки, шт.;

Li  - средний годовой пробег автомашин i-ой марки, тыс. км/год;

mi  - вес одной изношенной шины данного вида, кг;

Lni - норма пробега автомобиля i-ой марки до замены, тыс. км/год (мото/час).

Расчет количества шин отработанных приведен в таблице 4.7.2.

Таблица 4.7.2 - Расчет количества покрышек

| Тип, марка оборудования | Количество транспортных средств | Марка шин | Количество шин, установленных на одном транспорт ном средстве | Годовой пробег автопарка тыс. км/год | Средний годовой пробег автотранспорта, тыс. км/год | Норма пробега до замены шин, тыс. км, (маш.час) | Вес изношенной шины, кг | Масса отработанных шин, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортировка угля и вскрышных пород разреза «Лучегорский-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок «Николаевский» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БелАЗ 7548, 7555 | 8 | 21,00-33 | 6 | 742 | 92,75 | 70 | 420 | 26,712 |
| Участок «Северо-Западный», «Центральный» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БелАЗ 7555 | 6 | 21,00-33 | 6 | 433 | 72,17 | 70 | 420 | 15,589 |
| БелАЗ 7548 | 10 | 21,00-33 | 6 | 787 | 78,7 | 70 | 420 | 28,332 |
| БелАЗ 75131 | 4 | 33,00-51 | 6 | 278 | 69,5 | 70 | 1773 | 42,248 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  | 86,169 |

Норматив образования фильтров очистки масел автотранспортных средств отработанных

(Класс опасности 3)

Код отхода 9 21 303 01 52 3

Расчет норматива образования отработанных масляных фильтров производится по формуле согласно «Методическим рекомендациям по расчету нормативов образования отходов для автотранспортных предприятий, 2003»

М = ∑ Ni. х ni х mi х Li/Lнi х 10-3, т/год.

Где:

Ni - количество машин i-й марки, шт.;

ni - количество фильтров, установленных на автомашине i-ой марки, шт.;

mi - вес одного фильтра на автомашине i-ой марки, кг;

Li - средний годовой пробег автомобиля i-ой марки, тыс. км  год;

Lнi - норма пробега подвижного состава i-ой марки до замены фильтровальных элементов, тыс. км.

Расчет норматива образования отходов твердых производственных материалов, загрязненных нефтяными и минеральными жировыми продуктами (фильтры масляные отработанные) представлен в табл. 4.7.3.

Таблица 4.7.3 - Расчет норматива образования фильтров масляных отработанных

| Марка машины | Кол-во, шт. | Кол-во фильтров, шт. | Вес маслян. фильтра, кг | Средний годовой пробег, тыс. км/год (маш. - час) | Норма пробега, тыс. км/норма времени работы | Норматив образова ния отходов, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок «Северо-Западный», «Центральный» |  |  |  |  |  |  |
| БелАЗ 7548 | 10 | 1 | 0,5 | 78,7 | 5 | 78,7 |
| БелАЗ 7555 | 6 | 1 | 0,5 | 72,17 | 5 | 43,302 |
| БелАЗ 75131 | 4 | 1 | 0,5 | 69,5 | 5 | 27,8 |
| Бульдозер Komatsu D-85 А | 4 | 1 | 0,5 | 6132 | 250 | 49,056 |
| Бульдозер D9R | 2 | 1 | 0,5 | 5606,5 | 250 | 22,426 |
| Экскаватор Hitachi EX-1800 | 1 | 1 | 0,5 | 5168 | 250 | 10,336 |
| Экскаватор РС-750 | 1 | 1 | 0,5 | 6658 | 250 | 13,316 |
| Экскаватор РС-1100 | 1 | 1 | 0,5 | 3592 | 250 | 7,184 |
| Экскаватор Catarpillar 385C | 1 | 1 | 0,5 | 5344 | 250 | 10,688 |
| Тепловоз ТЭМ-7 | 12 | 1 | 1,18 | 13267 | 4500 | 41,746 |
| Всего |  |  |  |  |  | 304,554 кг 0,305 т |
| Участок «Николаевский» |  |  |  |  |  |  |
| БелАЗ 7555 | 1 | 1 | 0,5 | 41 | 5 | 4,1 |
| БелАЗ 7548 | 7 | 1 | 0,5 | 100,14 | 5 | 70 |
| Экскаватор РС-1100 | 1 | 1 | 0,5 | 6833 | 250 | 13,66 |
| Экскаватор Catarpillar 385C | 1 | 1 | 0,5 | 5869 | 250 | 11,74 |
| Бульдозер Komatsu D-85 А | 1 | 1 | 0,5 | 5256 | 250 | 10,5 |
| Бульдозер Komatsu D275 | 1 | 1 | 0,5 | 6482 | 250 | 12,96 |
| Тепловоз ТЭМ-7 | 1 | 1 | 1,18 | 11000 | 4500 | 2,88 |
| Всего |  |  |  |  |  | 125,84 кг 0,126 т |

Норматив образования фильтров очистки масел автотранспортных средств отработанных составляет:

Участок «Северо-Западный», «Центральный»- 0,305 т.

## Участок «Николаевский» - 0,126 т/год.

Норматив образования обтирочного материала, загрязненного нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более)

(Класс опасности 3)

Код отхода 9 19 204 01 60 3

Разрез «Лучегорский-2»

Участок «Николаевский»

- Обтирочный материал, загрязненный маслами, образующийся при эксплуатации автотранспорта

Количество обтирочного материала, загрязненного маслами, определяется по формуле:

G1 = М/10000 х Л, кг

где:	М - удельная норма расхода обтирочного материала на 10000 км пробега;

Л - планируемый пробег автотранспорта, км.

Общий годовой пробег автотранспорта составляет 742000 км.

Расход обтирочного материала для обслуживания грузового автотранспорта – 2,18. кг на 10000 км пробега.

G1 = 2,18/10000 х 742000 = 161,76 кг/год = 0,162 т/год.

V1 = 0,162 : 0,2 = 0,81 м3/год.

2. Обтирочный материал, загрязненный маслами, образующийся при обслуживании тепловозов.

При проведении текущего ремонта (ТР1) тепловозов, который осуществляется один раз в 45 дней, используется обтирочный материал. Согласно «Допустимым нормам образования отходов в технологических процессах ж/д транспорта» количество данного вида отходов составляет:

G2 = 1 тепл. х 10 кг х 8 = 0,08 т/год.

V2 = 0,08 : 0,2 =0,4 м3/год.

Норматив образования обтирочного материала, загрязненного нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) составляет:

G = 0,162 + 0,08 = 0,242 т/год.

V = 0,81  + 0,4 = 1,21 м3/год.

Участок «Северо-Западный», «Центральный»

1. Обтирочный материал, загрязненный маслами, образующийся при эксплуатации автотранспорта

Общий годовой пробег автотранспорта составляет 1498000 км. Расход обтирочного материала для обслуживания грузового автотранспорта – 2,18. кг на 10000 км пробега.

G1 = 2,18/10000 х 1498000 = 326,564 кг/год = 0,327 т/год.

V1 = 0,327 : 0,2 = 1,64 м3/год.

2. Обтирочный материал, загрязненный маслами, образующийся при обслуживании тепловозов.

При проведении текущего ремонта (ТР1) тепловозов, который осуществляется один раз в 45 дней, используется обтирочный материал. Согласно «Допустимым нормам образования отходов в технологических процессах ж/д транспорта» количество данного вида отходов составляет:

G2 = 12 тепл. х 10 кг х 8 = 0,96 т/год.

V2 = 0,96 : 0,2 = 4,8 м3/год.

Норматив образования обтирочного материала загрязненного маслами (содержание масел 15% и более) составляет:

G = 0,327  + 0,96 = 1,287 т/год.

V = 1,64  + 4,8  = 6,44 м3/год.

Норматив образования лома и отходов, содержащих несортированные цветные металлы в виде изделий, кусков

(Класс опасности 4)

Код отхода 4 62 011 00 00 0

Разрез «Лучегорский-2»

Участок «Николаевский»

1. Лом и отходы цветных металлов, образующихся при ремонте деталей, узлов и агрегатов автомобилей.

Расчет произведен по «Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления».

Лом цветных металлов, образующихся при ремонте узлов и деталей автомобилей, составляет 0,55 кг на 10 тыс. км пробега автотранспорта.

Годовой пробег автотранспорта 742000 км.

G1= 0,55/10000 х 742000 = 40,81 кг = 0,0408 т/год.

2. Лом и отходы цветных металлов, образующихся в процессе ТР-1 иТР-2 тепловозов.

Согласно «Допустимым нормам образования отходов в технологических процессах железнодорожного транспорта» лом цветных металлов, образуется при проведении ТР-1 (1 раз в 45 дней) и ТР-2 (1 раз в год).

G2 (Тр-1) = 5 х 1 х 8 = 0,04 т/год.

G3 (ТР-2) = 10 х 1 = 0,01 т/год.

Норматив образования лома и отходов, содержащих несортированные цветные металлы в виде изделий, кусков составляет:

G = 0,0408 + 0,04 +0,01 = 0,091 т/год.

Участок «Северо-Западный», «Центральный»

1. Лом и отходы цветных металлов, образующихся при ремонте деталей, узлов и агрегатов автомобилей.

Расчет произведен по «Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления».

Лом цветных металлов, образующихся при ремонте узлов и деталей автомобилей, составляет 0,55 кг на 10 тыс. км пробега автотранспорта.

Годовой пробег автотранспорта 1498000 км.

G1= 0,55/10000 х 1498000 = 82,39 кг = 0,0824 т/год.

2. Лом и отходы цветных металлов, образующихся в процессе ТР-1 иТР-2 тепловозов.

Согласно «Допустимым нормам образования отходов в технологических процессах железнодорожного транспорта» лом цветных металлов, образуется при проведении ТР-1 (1 раз в 45 дней) и ТР-2 (1 раз в год).

G2 (Тр-1) = 5 х 12 х 8 = 0,48 т/год.

G3 (ТР-2) = 10 х 12 = 0,12 т/год.

Норматив образования лома и отходов, содержащих несортированные цветные металлы в виде изделий, кусков составляет:

G = 0,48 + 0,12  + 0,0824 = 0,682 т/год.

Норматив образования лома и отходов, содержащих незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков несортированные

(Класс опасности 5)

Код отхода 4 61 010 01 20 5

Разрез «Лучегорский-2»

Участок «Николаевский»

- Лом черных металлов, образующийся при ремонте и техническом обслуживании автомобильного транспорта.

Расчет произведен по «Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления».

Лом черных металлов, образующихся при ремонте узлов и деталей автомобилей, составляет 20,2 кг на 10 тыс. км пробега автотранспорта.

Лом черных металлов, образующихся от замены агрегатов автомобилей, составляет 86 кг на 10 тыс. км пробега автотранспорта.

Годовой пробег автотранспорта составляет 742000 км.

G1 = 20,2/10000 х742000 + 86/10000 х 742000 = 1498 + 6381,2 = 7879,2кг/год = 7,88 т/год.

2. Лом и отходы черных металлов, образующихся в процессе ТР-1 иТР-2 тепловозов.

Согласно «Допустимым нормам образования отходов в технологических процессах железнодорожного транспорта» лом черных металлов, образуется при проведении ТР-1 (1 раз в 45 дней) и ТР-2 (1 раз в год):

G1 (Тр-1) = 15 х 1 х 8 = 0,12 т/год.

G2 (ТР-2) = 100 х 1 = 0,1 т/год.

Норматив образования лома и отходов, содержащих незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков несортированные составляет:

G = 7,879 + 0,12 + 0,1 = 8,1 т/год.

Участок «Северо-Западный», «Центральный»

1. Лом черных металлов, образующийся при ремонте и техническом обслуживании автомобильного транспорта.

Расчет произведен по «Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления».

Лом черных металлов, образующихся при ремонте узлов и деталей автомобилей, составляет 20,2 кг на 10 тыс. км пробега автотранспорта.

Лом черных металлов, образующихся от замены агрегатов автомобилей, составляет 86 кг на 10 тыс. км пробега автотранспорта.

Годовой пробег автотранспорта составляет 1498000 км.

G1 = 20,2/10000 х1498000 + 86/10000 х 1498000 = 3025,96 + 12882,8 =

15908,76 кг/год = 16 т/год.

2. Лом и отходы черных металлов, образующихся в процессе ТР-1 иТР-2 тепловозов.

Согласно «Допустимым нормам образования отходов в технологических процессах железнодорожного транспорта» лом черных металлов, образуется при проведении ТР-1 (1 раз в 45 дней) и ТР-2 (1 раз в год):

G1 (Тр-1) = 15 х 12 х 8 = 1,44 т/год.

G2 (ТР-2) = 100 х 12 = 1,2 т/год.

Норматив образования лома и отходов, содержащих незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков несортированные составляет:

G = 16 + 1,44 + 1,2 =18,64 т/год.

# Норматив образования остатков и огарков стальных сварочных электродов

(Класс опасности 5)

Код отхода 9 19 100 01 20 5

Разрез «Лучегорский-2»

Участок «Северо-Западный», «Центральный№

Количество образующихся остатков и огарков стальных сварочных электродов определяется по формуле:

G = В х n х 10-3, т/год.

где:	В	- количество использованных электродов, кг/год;

n 	- норма образования отходов в соответствии с требованиями техники

безопасности, %.

В соответствии с требованиями техники безопасности норма образования отхода составляет 15% от количества используемых электродов.

Количество используемых электродов составляет 2,4 т. Количество образующихся остатков и огарков стальных сварочных электродов равно:

# G = 2400 х 0,15 х 10-3 = 0,36 т/год.

# Норматив образования остатков и огарков стальных сварочных электродов составляет 0,36 т/год.

Участок «Николаевский»

Количество используемых электродов составляет 1 т. Количество образующихся остатков и огарков стальных сварочных электродов равно:

# G = 1000 х 0,15 х 10-3 = 0,15 т/год.

# Норматив образования остатков и огарков стальных сварочных электродов составляет 0,15 т/год.

Норматив образования отходов добычи угля открытым способом

(вскрышные породы)

(Класс опасности 5)

Код отхода 2 11 100 00 00 0

Исходя из календарного плана отвалообразования, приведенного в технологическом разделе проекта, количество вскрышных пород, составляет:

Участок «Николаевский» – 2300 тыс.м3/год.

Участок «Северо-Западный», «Центральный» - 13200 тыс.м3/год.

Объемный вес вскрышных пород в разрыхленном состоянии 2 т/м3.

Норматив образования отходов добычи угля открытым способом (вскрышные породы) составляет:

Участок «Николаевский» - 4600 тыс. т/год.

Участок «Северо-Западный», «Центральный» - 26400 тыс. т/год.

4.8 Характеристика отходов и способов их удаления (складирования) на промышленном объекте для разреза "Лучегорский-2"

Согласно пособию к СНиП 11-01-95 физико-химические свойства, места образования, способ удаления, количество и класс опасности отходов производства представлены в таблице 4.8.1.

Таблица 4.8.1- Характеристика отходов и способов их удаления (складирования) на промышленном объекте

| Вид отходов |  |  | Наименование производства |  | Наименование технологичес кого процесса |  | Класс опаснос ти для ОС |  | Физико-химическая характеристика отходов |  |  |  | Количество отходов, т/год |  | Использование отходов |  | Способ удаления, складирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Код по ФККО |  |  |  |  |  |  |  | Агрегатное состояние и физичес кая норма | Раство- римость в воде, г/100г Н2О | Состав отходов по компонентам |  | Участок Северо-Западный,Центра льный | Участок Никола евский | Передано другим предприятиям | Засклади- ровано в накопителях, на полиго нах |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наимено вание | Содер жание, % |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | 9 20 110 01 53 2 |  | Ремонтные мастерские, база автотранспорт ного цеха локомотивное и вагонное депо |  | Техобслужива ние бульдозер ной, автотран спортной, ж/д. техники |  |  | 3 | Изделие, потерявшее потреби- тельские свойства | Н/р | Свинец Кислотный электролит Пластмасса | 63 30 7 | 8,852 | 1,687 | 8,852, 1,687 |  | Склад заправочно-складского хозяйства с последующей передачей на предприятие, имеющее лицензию на обращение с данным видом отходов. |
| Отходы минеральных масел трансмиссион ных | 4 06 150 01 31 3 |  | Стоянка путевых машин, стояночный бокс БелАЗ, площадка технического обслуживания бульдозеров |  | Техобслужива ние автомобиль ного и внедожно го транспорта. |  |  | 3 | Жидк. | Н/р | Нефтепро ук ты | 100 | 26,2 | 12,8 |  |  | Используется в качестве добавки к поливочной жидкости при обработке думпкаров |
| Отходы минеральных масел моторных | 4 06 110 01 31 3 |  | Стоянка путевых машин, стояночный бокс БелАЗ, площадка технического обслуживания бульдозеров |  | Техобслужива ние автомобиль ного и внедожно го транспорта |  |  | 3 | Жидк. | Н/р | Нефтепро дукты | 100 | 112,17 | 27,75 |  |  | Используется в качестве добавки к поливочной жидкости при обработке думпкаров |
| Отходы минеральных масел гидравлических | 4 06 120 01 31 3 |  | Стоянка путевых машин, стояночный бокс БелАЗ, площадка технического обслуживания бульдозеров |  | Техобслужива ние автомобиль ного, внедожно го и ж/д транспорта |  |  | 3 | Жидк. | Н/р | Нефтепро дукты | 100 | 33,9 | 13,4 |  |  | Используется в качестве добавки к поливочной жидкости при обработке думпкаров |
| Отходы минеральных масел индустриальных | 4 06 130 01 31 3 |  | Стоянка путевых машин, стояночный бокс БелАЗ, площадка технического обслуживания бульдозеров |  | Техобслужива ние автомобиль ного, внедожно го и ж/д транспорта |  |  | 3 | Жидк. | Н/р | Нефтепро дукты | 100 | 1,7 | 0,14 |  |  | Используется в качестве добавки к поливочной жидкости при обработке думпкаров |
| Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов е15% и более) | 9 19 204 01 60 3 |  | Ремонтно- механические мастерские, база автотранспорт ного цеха, локомотивное и вагонное депо, стоянка путевых машин |  | ТО, ТР автомобильной и ж/д техники |  |  | 3 | Твердое | Н/р | Нефтепро дукты Текстиль | 20 80 | 1,287 | 0,242 | 1,287, 0,242 |  | Сбор в металлические емкости на местах образования с последующей передачей на предприятие, имеющее лицензию на обращение с данным видом отходов. |
| Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы в виде изделий, кусков | 4 62 011 00 00 0 |  | Ремонтно-механические мастерские, локомотивное депо, база автотранспорт ного цеха |  | Техобслужива ние автомобиль ного, внедожно го и ж/д транспорта |  |  | 4 | Твердое | Н/р | Металл | 100 | 0,682 | 0,091 | 0,682, 0,091 |  | Емкости на местах образования с последующей транспортировкой на предприятие, имеющее лицензию на обращение с данным видом отходов |
| Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные | 9 21 130 02 50 4 |  | Ремонтно-механические мастерские, база автотранспорт ного цеха, стояночный бокс БелАЗ |  | ТО, ТР автомобильной техники |  |  | 4 | Твердое | н/р | Резина | 100 | 86,161 | 26,712 | 86,161, 26,712 |  | Площадка S = 7500 м2 для сбора шин с последующей транспортировкой на предприятие, имеющее лицензию на обращение с данным видом отходов |
| # Остатки и огарки стальных сварочных электродов |  | 9 19 100 01 20 5 |  | РММ, локомотивное депо, база автотранспорт ного цеха, стоянка путевых машин |  | ТО, ТР автомобильного и ж/д транспорта |  | 5 | Твердое | н/р | Металл | 100 | 0,36 | 0,15 | 0,36, 0,15 |  | Площадки и емкости на местах образования, с последующей транспортировкой на предприятие, имеющее лицензию на обращение с данным видом отходов |
| Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков несортированные |  | 4 61 010 01 20 5 |  | РММ, локомотивное депо, база автотранспорт ного цеха, стоянка путевых машин |  | ТО, ТР автомобильного и ж/д транспорта |  | 5 | Твердое | н/р | Металл | 100 | 18,64 | 8,1 | 18,64, 8,1 |  | Площадки и емкости на местах образования, с последующей транспортировкой на предприятие имеющее лицензию на обращение с данным видом отходов |
| Отходы добычи угля открытым способом (вскрышные породы) |  | 2 11 100 00 00 0 |  | Горное производство |  | Добыча угля открытым способом |  | 5 | Твердое | н/р | Песчаник, глина |  | 26400000 | 4600000 |  |  | Отвалы вскрышных пород |

4.9 Обоснование объемов временного накопления отходов на территории

предприятия и периодичность их вывоза

Предельный объем временного размещения отходов на территории рассматриваемого предприятия определяется наличием свободных площадей для их временного хранения с соблюдением условий хранения по СНиП и условий свободного проезда для погрузки, выгрузки и вывоза на объекты размещения.

Для филиала «Лучегорский угольный разрез» выполнен проект «Нормативов образования отходов и лимитов на их размещение». Проектом учтены все основные и вспомогательные производства, участки, входящие в состав предприятия Согласно этому проекту образующиеся в результате производственной деятельности предприятия отходы производства различны по физико-химическим характеристикам и отнесены к I, II, III, IV и V классам опасности. Образующиеся отходы производства до момента их использования или обезвреживания, а так же до момента транспортирования (передачи) сторонним организациям, подлежат хранению на специально оборудованных объектах размещения или захоронению. На промплощадках всех подразделений угольного разреза организованы места временного хранения отходов. Места временного хранения отходов имеют маркировку и оборудованы в зависимости от их токсикологической и физико-химической характеристики.

Настоящим проектом в соответствии с заданием на проектирование рассматривается только горнотранспортная составляющая разреза. Поэтому в проекте учтено образование отходов производства и потребления, непосредственно связанное с горными работами, обслуживанием горнотранспортного оборудования вскрышных и добычных работ.

Выполнение текущих ремонтов и техническое обслуживание горнотранспортного оборудования и подвижного состава производится по существующей на предприятии схеме. Объектами временного накопления отходов являются существующие площадки и емкости, расположенные на промплощадках и в сооружениях структурных подразделений предприятия. Изменений существующего положения размещения, и количества мест временного хранения отходов производства и потребления на предприятии не требуется.

Разрез «Лучегорский №1»

Отходы производства сроком хранения (размещения) более трех лет

Хранению (размещению) сроком более трех лет на данном предприятии подлежат основные отходы горного производства - отходы добычи угля открытым способом (вскрышные породы).

Норматив образования отходов добычи угля (вскрышные породы) составляет 8300 тыс. м3/год (16600 тыс. т/год) из них:

- железнодорожная вскрыша - 6500 тыс. м3 (13000 тыс. т/год);

- автотранспортная вскрыша - 1800 тыс. м3 (3600 тыс. т/год).

Вскрышные породы проектом предусматривается размещать на отвалах «Северный», «Южный» и «Внутренний».

Временно накапливающиеся отходы производства, подлежащие передаче сторонним организациям

К временно накапливающимся отходам производства, подлежащим передаче сторонним организациям относятся:

- лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков несортированные;

- лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы в виде изделий, кусков;

# - остатки и огарки стальных сварочных электродов;

- аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом;

- обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее15%);

- фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные.

- покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные.

Перечисленные выше отходы производства, по мере накопления и формирования транспортной партии подлежат передаче сторонним организациям имеющим, лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, размещению опасных отходов. Этими организациями являются ООО «Приморский Втормет», ООО «ЭкоСтарТехнолоджи» копии договоров и лицензии представлены в приложениях П, Р.

Объектами временного накопления отходов являются существующие площадки и емкости, расположенные на территории промплощадок и в зданиях и сооружениях предприятия.

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков несортированные, остатки и огарки стальных сварочных электродов образуются в результате ремонта горнотранспортной техники, автотранспорта, тепловозов, подвижного состава. Складирование лома и отходов черных металлов, остатков и огарков сварочных электродов производится на существующих площадках предприятия:

- пункт технического обслуживания тепловозов (ст. Породная, Южная) - открытая грунтовая площадка;

- стоянка путевых машин (ст. Северная, Угольная) - открытая грунтовая площадка;

- база автотранспортного цеха, в состав которой входят боксы технического обслуживания и ремонта автотранспорта - открытая площадка, имеющая асфальтобетонное покрытие;

- промплощадка локомотивного и вагонного депо - на открытой площадке с твердым грунтовым покрытием и в помещениях в металлических емкостях объемом 3 м3;

- ремонтно-механические мастерские, где производится техническое обслуживание и ремонт бульдозерной техники занятой на горных работах - в помещениях в металлических емкостях объемом 2 м3.

В дальнейшем - при формировании транспортной партии передаются предприятию, имеющему лицензию по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов - ООО «Приморский Втормет».

Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы. Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы собираются в металлические емкости объемом 1 м3, установленные в местах образования:

- база автотранспортного цеха;

- локомотивное и вагонное депо;

- ремонтно-механические мастерские.

При формировании транспортной партии передаются предприятию, имеющему лицензию по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов - ООО «Приморский Втормет».

Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом, образующиеся в процессе ремонта автомобильной, внедорожной техники и ж/д транспорта складируются на аккумуляторных участках в помещениях:

- базы автотранспортного цеха;

- локомотивного и вагонного депо;

- ремонтно-механических мастерских.

Отработанные аккумуляторы складируются на выделенной площадке помещений аккумуляторных участков. Площадь складирования имеет бетонное покрытие. Размещение отработанных аккумуляторов производиться на поддонах. По мере накопления отработанные аккумуляторы транспортируются на склад заправочно-складского хозяйства предприятия, где по мере формирования транспортной партии передаются предприятию, имеющему лицензию на обращение с данным видом отходов - ООО «ЭкоСтарТехнолоджи».

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) образуется при обслуживании и ремонте горнотранспортной техники, автотранспорта, тепловозов, подвижного состава.

Объектами временного накопления отходов являются существующие открытые площадки и емкости, расположенные:

- пункт технического обслуживания тепловозов (Ст. Породная, Южная);

- стоянка путевых машин (Ст.Северная, Угольная);

- база автотранспортного цеха;

- промплощадка локомотивного и вагонного депо;

- ремонтно-механические мастерские.

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами собирается в металлические емкости с крышкой, установленные на площадках с асфальтобетонным покрытием, площадью 2 м2. По мере заполнения емкостей и создания транспортной партии, данные виды отходов транспортируются на предприятие, имеющее лицензию на обращение с данным видом отходов - ООО «ЭкоСтарТехнолоджи».

Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные образуются в результате замены на новые при выработке срока их действия на автомобильном, внедорожном, железнодорожном транспорте (тепловозы). Временное складирование осуществляется по существующей на предприятии схеме:

- база автотранспортного цеха – открытая площадка, имеющая влагонепроницаемое асфальтобетонное основание;

- локомотивное и вагонное депо, ремонтно-механическая мастерская - в помещениях в металлических емкостях объемом 2 м3, 3 м3.

По мере заполнения емкостей и создания транспортной партии, данные виды отходов транспортируются на предприятие, имеющее лицензию на обращение с данным видом отходов - ООО «ЭкоСтарТехнолоджи».

Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные, образующиеся при техническом обслуживании автомобильного и бульдозерного транспорта, накапливаются на местах образования:

- база автотранспортного цеха;

- ремонтно-механические мастерские.

На промплощадке базы автотранспортного цеха покрышки отработанные накапливаются на площадке площадью 300 м2, имеющей асфальтобетонное основание.

Покрышки отработанные, образующиеся в ремонтно-механических мастерских, накапливаются на открытой грунтовой площадке. В дальнейшем, с данных промплощадок, транспортируются на специально созданную грунтовую площадку площадью 5000 м2 в районе участка «Западный». По мере создания транспортной партии покрышки транспортируются на предприятие, имеющее лицензию на обращение с данным видом отходов - ООО «ЭкоСтарТехнолоджи».

Временно накапливающиеся отходы производства, подлежащие использованию на предприятии

К временно накапливающимся отходам производства, подлежащим использованию на предприятии относятся:

- отходы минеральных масел трансмиссионных;

- отходы минеральных масел моторных;

- отходы минеральных масел гидравлические;

- отходы минеральных масел индустриальные;

Отходы минеральных масел образуются при эксплуатации и техническом обслуживании автомобильного, внедорожного и ж/д транспорта. Временное накопление отходов минеральных масел производится в металлических емкостях на местах образования:

- пункт технического обслуживания тепловозов (ст. Породная, Южная) - герметичные емкости объемом по 0,2 м3, установленные на открытой площадке, имеющей влагонепроницаемое асфальтобетонное основание;

- стоянка путевых машин (ст. Северная, Угольная) - герметичные емкости объемом по 0,2 м3, установленные на открытой площадке, имеющей влагонепроницаемое асфальтобетонное основание;

- база автотранспортного цеха - герметичные емкости объемом 4,0 м3, установленные на открытой площадке, имеющей влагонепроницаемое асфальтобетонное основание;

- промплощадка локомотивного и вагонного депо - герметичная заглубленная стационарная емкость объемом 5 м3 с обваловкой, расположенная на открытой площадке;

- ремонтно-механические мастерские - герметичная заглубленная стационарная емкость объемом 4 м3 с обваловкой, расположенная на открытой  площадке.

По мере накопления все отходы минеральных масел транспортируются на пункты обработки думпкаров расположенных на железнодорожных станциях  Южная, Северная, Раздельная. Отходы минеральных масел используется в качестве добавки к поливочной жидкости при обработке думпкаров, с целью предотвращения смерзания углей и вскрышных пород при транспортировке в холодное время года.

Очистные сооружения карьерных сточных вод

Доочистка карьерных сточных вод осуществляется на очистных сооружениях Envimodul® Flomar 50 HF методом химической флотации, основанным на обработке сточных вод реагентами. При реагентной очистке сточных вод происходит их нейтрализация, нерастворимые соединения выпадают в осадок, а растворимые перестают быть опасными. Отходами, образующимися в результате работы очистных сооружений, являются:

- осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащей нефтепродукты в количестве менее 15%.

Норматив образования осадка (шлама) из очистных сооружений вод составляет:

- участок "Западный" – 3,85 т/год;

- участок "Восточный" – 12,64 т/год;

- участка № 2 – 4,42 т/год.

Образующийся шлам отводится в шламоотстойник, который  представляет собой земляную копаную емкость вместимостью 120 м3, разделенную на два отделения. Сброс шлама производится в одно из отделений – второе отделение в это время опорожняется  (осадок вывозится на отвалы вскрышных пород). Днище и откосы, во избежание фильтрации воды в грунт, изолируется слоем уплотненного малопроницаемого глинистого грунта. Вокруг емкости шламоотстойника предусматривается устройство валика высотой 0,5м. Вывоз шлама производится периодически по мере накопления в отвалы вскрышных пород.

Очистные сооружения отвальных сточных вод

Основным загрязнением поверхностных сточных вод с отвалов являются взвешенные вещества. Проектом предусматривается механическая очистка поверхностных вод с отвалов вскрышных пород – осветление в прудах-отстойниках №5, №6, №7, расположенных у их основания. Емкость прудов-отстойников определена из расчета накопления твердого осадка в течение эксплуатационного периода участков открытых горных работ. В данном случае емкость прудов-отстойников является местом размещения отходов (осадков), образующихся при механической очистке отвальных сточных вод с последующим захоронением при завершении работ на этих горных участках.

Разрез «Лучегорский №-2»

Отходы производства сроком хранения (размещения) более трех лет

Хранению (размещению) сроком более трех лет на данном предприятии подлежат основные отходы горного производства:

- отходы добычи угля открытым способом (вскрышные породы).

Норматив образования отходов добычи угля открытым способом (вскрышные породы) участка «Николаевский» составляет 2300 тыс. м3/год (4600 тыс. т/год). Вскрышные породы участка размещаются на внешнем отвале "Северный-2". Транспортировка вскрыши  осуществляется автомобильным транспортом.

Норматив образования отходов добычи угля (вскрышные породы) участков «Северо-Западный», «Центральный» составляет 13200 тыс. м3/год (26400 тыс. т/год) из них:

- железнодорожная вскрыша - 8500 тыс. м3 (17000 тыс. т/год);

- автотранспортная вскрыша - 4000 тыс. м3 (8000 тыс. т/год);

- бестранспортная – 700 тыс. м3 (1400 тыс. т/год);

- переэскавация - 350 тыс. м3 (700 тыс. т/год).

Вскрышные породы проектом предусматривается размещать на отвалах «Северный-2», «Южный-2» и «Внутренний», «Пойменный».

Временно накапливающиеся отходы производства, подлежащие передаче сторонним организациям

К временно накапливающимся отходам производства, подлежащим передаче сторонним организациям относятся:

- лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков несортированные;

- лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы в виде изделий, кусков;

# - остатки и огарки стальных сварочных электродов;

- аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом;

- обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее15%);

- фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные.

- покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные.

Перечисленные выше отходы производства, по мере накопления и формирования транспортной партии подлежат передаче сторонним организациям имеющим, лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, размещению опасных отходов. Этими организациями являются ООО «Приморский Втормет», ООО «ЭкоСтарТехнолоджи» копии договоров и лицензии представлены в приложениях П, Р.

Объектами временного накопления отходов являются существующие площадки и емкости, расположенные на территории промплощадок и в зданиях и сооружениях разреза.

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков несортированные, остатки и огарки стальных сварочных электродов. Складирование лома и отходов черных металлов, остатков и огарков сварочных электродов производится на существующих площадках предприятия:

- пункт технического обслуживания тепловозов (ст. Экипировочная) – открытая площадка площадью 9 м2 с грунтовым покрытием;

- стоянка путевых машин (ст. Дальняя) - открытая площадка площадью 9 м2 с грунтовым покрытием;

- стояночные боксы БелАЗ, открытая площадка для технического обслуживания и ремонта бульдозеров и экскаваторов (ст. Контровод) – открытые площадки с грунтовым покрытием;

- промплощадка локомотивного и вагонного депо - на открытой площадке с твердым грунтовым покрытием и в помещениях в металлических емкостях объемом 3 м3;

- база автотранспортного цеха, в состав которой входят боксы технического обслуживания и ремонта автотранспорта - открытая площадка, имеющая асфальтобетонное покрытие;

- ремонтно-механические мастерские, где производится техническое обслуживание и ремонт бульдозерной техники занятой на горных работах - в помещениях в металлических емкостях объемом 2 м3.

В дальнейшем - при формировании товарной партии данные отходы передаются предприятию, имеющему лицензию по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов - ООО «Приморский Втормет».

Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы. Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы собираются в металлические емкости объемом 1 м3, установленные в местах образования:

- база автотранспортного цеха;

- локомотивное и вагонное депо;

- ремонтно-механические мастерские.

При формировании товарной партии передаются предприятию, имеющему лицензию по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов - ООО «Приморский Втормет».

Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом, образующиеся в процессе ремонта автомобильной, внедорожной техники и ж/д транспорта складируются на аккумуляторных участках в помещениях:

- базы автотранспортного цеха;

- локомотивного и вагонного депо;

- ремонтно-механических мастерских.

Отработанные аккумуляторы складируются на выделенной площадке помещений аккумуляторных участков. Площадь складирования имеет бетонное покрытие. Размещение отработанных аккумуляторов производиться на поддонах. По мере накопления отработанные аккумуляторы транспортируются на склад заправочно-складского хозяйства предприятия, где по мере формирования товарной партии передаются предприятию, имеющему лицензию на обращение с данным видом отходов -

ООО «ЭкоСтарТехнолоджи».

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более). Объектами временного накопления отходов являются существующие открытые площадки и емкости, расположенные:

- пункт технического обслуживания тепловозов (ст. Экипировочная);

- стоянка путевых машин (ст. Дальняя);

- стояночный бокс БелАЗ, открытая площадка для технического обслуживания и ремонта бульдозеров и экскаваторов (ст. Контровод);

- база автотранспортного цеха;

- промплощадка локомотивного и вагонного депо;

- ремонтно-механические мастерские.

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами собирается в металлические емкости объемом 2 м3 с крышкой, установленные на площадках с асфальтобетонным покрытием, площадью 2 м2. По мере заполнения емкостей и создания транспортной партии, данные виды отходов транспортируются на предприятие, имеющее лицензию на обращение с данным видом отходов - ООО «ЭкоСтарТехнолоджи».

Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные.

Временное складирование осуществляется по существующей на предприятии схеме:

- пункт технического обслуживания тепловозов (ст. Экипировочная) – навалом на открытой  площадке, имеющей влагонепроницаемое асфальтобетонное основание;

- стоянка путевых машин (ст. Дальняя) - навалом на открытой  площадке, имеющей влагонепроницаемое асфальтобетонное основание;

- стояночный бокс БелАЗ, открытая площадка для технического обслуживания и ремонта бульдозеров и экскаваторов (ст. Контровод) - открытые площадки, имеющие влагонепроницаемое асфальтобетонное основание;

- база автотранспортного цеха – открытая площадка, имеющая влагонепроницаемое асфальтобетонное основание;

- локомотивное и вагонное депо, ремонтно-механическая мастерская - в помещениях в металлических емкостях объемом 2 м3, 3 м3.

По мере заполнения емкостей и создания транспортной партии, данные виды отходов транспортируются на предприятие, имеющее лицензию на обращение с данным видом отходов - ООО «ЭкоСтарТехнолоджи».

Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные, образующиеся при техническом обслуживании автомобильного и бульдозерного транспорта, накапливаются на местах образования:

- база автотранспортного цеха;

- ремонтно-механические мастерские.

На промплощадке базы автотранспортного цеха покрышки отработанные накапливаются на площадке площадью 300 м2, имеющей асфальтобетонное основание.

Покрышки отработанные, образующиеся в ремонтно-механических мастерских, накапливаются на открытой грунтовой площадке. В дальнейшем с данных промплощадок транспортируются на специально созданную грунтовую площадку площадью 7500 м2 в районе станции Контровод. По мере создания транспортной партии покрышки транспортируются на предприятие, имеющее лицензию на обращение с данным видом отходов - ООО «ЭкоСтарТехнолоджи».

Временно накапливающиеся отходы производства, подлежащие использованию на предприятии

К временно накапливающимся отходам производства, подлежащим использованию на предприятии относятся:

- отходы минеральных масел трансмиссионных;

- отходы минеральных масел моторных;

- отходы минеральных масел гидравлические;

- отходы минеральных масел индустриальные;

Отходы минеральных масел

Временное накопление отходов минеральных масел производится в существующие металлические емкости на местах образования:

- пункт технического обслуживания тепловозов (ст. Экипировочная) – емкости 0,2 м3, установленные на открытых площадках имеющих асфальтобетонное основание;

- стоянка путевых машин (ст. Дальняя) – герметичные емкости 0,2 м3, установленные на открытых площадках имеющих асфальтобетонное основание;

- стояночный бокс БелАЗ – герметичная металлическая ёмкость объемом 5 м3, установленная на с площадке площадью 6 м2, имеющей асфальтобетонное основание;

- открытая площадка для технического обслуживания и ремонта бульдозеров и экскаваторов (ст. Контровод) – герметичная металлическая ёмкость объемом 3 м3, установленная на площадке площадью 4 м2, имеющей асфальтобетонное основание.

По мере образования все отходы минеральных масел транспортируются на пункты обработки думпкаров расположенные на железнодорожных станциях Северная, Юго-Западная. Отходы минеральных масел используется в качестве добавки к поливочной жидкости при обработке думпкаров, с целью предотвращения смерзания углей и вскрышных пород при транспортировке в холодное время года.

4.10 Мероприятия, направленные на снижение количества

отходов и степени их опасности

Снижение количества отходов на промплощадках разреза, достигается за счет более рационального использования и экономии материальных ресурсов, технологического оборудования и поддержания порядка.

Основное производство предприятия -  добыча угля, поэтому отходы добычи угля открытым способом (вскрышные породы), образующиеся на предприятии являются основными отходами производства. Данные отходы составляют основную долю в общем количестве отходов, образующихся в результате производственной деятельности разреза. Работы на месторождении ведутся с применением транспортной системы разработки с использованием автомобильного и железнодорожного транспорта. Отвалы являются объектами размещения вскрышных пород. Данные объекты  максимально приближены к разрезу, что способствует меньшему нарушению земель, увеличению эколого-экономической эффективности их восстановления. После отработки запасов горных участков планируется рекультивация нарушенных земель с использованием вскрышных пород.

Отходы вспомогательных производств, образующиеся в процессе производственной деятельности всех структурных составляющих данного предприятия:

1. По мере накопления передаются сторонним специализированным предприятиям, имеющим лицензию на обращение с данными видами отходов, согласно заключенным договорам.

2. Используются на предприятии.

Отработанные масла, образующиеся в результате технического обслуживания горнотранспортного оборудования, используются в качестве добавки к поливочной жидкости при обработке думпкаров, с целью предотвращения смерзания углей и вскрышных пород при транспортировке в холодное время года.

4.11 Перечень мероприятий по охране окружающей среды

В результате принятых проектом технических решений в процессе производственной деятельности на участках открытых горных работ разреза установлено образование отходов производства и потребления II, III, IV и V класса опасности. Объектами временного накопления отходов являются существующие площадки и емкости структурных подразделений разреза «Лучегорский», Изменений существующего положения размещения, и количества мест временного хранения отходов производства и потребления не требуется. Решения по обращению с образующимися на предприятии отходами производства соответствуют требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест» и СанПиН 21.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Временно размещенные на территории предприятия, где происходит техническое обслуживание и ремонт техники, отходы производства и потребления хранятся в герметических емкостях и на открытых площадках с водонепроницаемым покрытием. В качестве основных мероприятий по охране окружающей среды предусмотрено соблюдение следующих правил экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления:

- площадки для хранения герметичных емкостей с отработанными нефтепродуктами оборудуются влагонепроницаемым асфальтобетонным основанием, исключающим возможную фильтрацию вод, загрязненных нефтепродуктами;

- материалы, загрязненные нефтепродуктами, накапливаются в металлических контейнерах с плотно закрывающейся крышкой;

- площадки для временного хранения покрышек отработанных, имеют водонепроницаемые покрытия;

- площадки для временного хранения металлолома имеют твердое грунтовое или  асфальтобетонное покрытие;

- площадки для временного складирования фильтров очистки топлива автотранспортных средств, имеют влагонепроницаемое асфальтобетонное основание;

- не допускается замерзание и выгорание отходов в контейнерах и поблизости от них;

- обеспечение свободных подходов и подъездов к контейнерам и площадкам временного накопления отходов;

- своевременное принятие мер по замене контейнеров и емкостей, непригодных к эксплуатации;

- своевременное продление договоров на транспортировку и утилизацию отходов.

4.12 Оценка воздействия отходов на окружающую среду

Отходы, образующиеся в результате производственной деятельности предприятия, находятся в пастообразной, твердой, жидкой форме. Места временного хранения отходов производства оборудованы в зависимости от их токсикологической и физико-химической характеристики – в герметичных емкостях и на открытых специально оборудованных площадках. Временное хранение отходов в герметичных емкостях исключают интенсивное испарение нефтепродуктов, вынос пылеобразных частиц в атмосферу и воздействие на почву. Отходы в твердой композиции, временно хранящиеся на открытых площадках, не являются летучими и не имеют выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, как от них самих, так и от мест хранения.

Перечисленные способы временного хранения отходов исключают их влияние на атмосферный воздух, почву, поверхностные воды.

Разрез «Лучегорский» имеет собственные объекты размещения (захоронения) отходов производства - площадки отвалов вскрышных пород. Данные объекты являются источниками поступления загрязняющих веществ в атмосферу. В разделе проекта «Охрана атмосферного воздуха» выполнены расчеты выбросов загрязняющих веществ и произведена оценка влияния на загрязнение атмосферного воздуха этими источниками.

В разделе проекта «Охрана поверхностных вод» учтено влияние образующихся сточных вод на поверхностные водотоки.

Следовательно, отходы производства и потребления, при своевременном сборе, накоплении на специально оборудованных объектах хранения и своевременной отправке на места утилизации не представляют экологической опасности для окружающей среды

4.13 Контроль за безопасным обращением отходов на территории предприятия

Целью контроля за безопасным обращением отходов является предотвращение загрязнения окружающей среды (воздушного бассейна, поверхностных и подземных вод, почв) отходами производства и потребления. При организации контроля первоочередным фактором является учет класса опасности и физико-химических свойств образующихся отходов: растворимость, летучесть, агрегатное состояние.

На предприятии контроль за безопасным обращением с отходами осуществляется производственным и визуальным экологическим контролем. Под производственным экологическим контролем подразумевается комплекс работ, осуществляемых экологической службой предприятия, связанный с проверкой выполнения предприятием требований природоохранного законодательства. Производственный контроль за соблюдением правил хранения, обезвреживания, использования, передачи и размещения отходов осуществляется ответственным должностным лицом предприятия.

Визуальный контроль проводиться ежемесячно ответственными лицами, обслуживающими производственные участки предприятия и включают контроль над соблюдением правил хранения отходов на территории предприятия, установленных нормативов временного складирования, графиков и операций по вывозу отходов из мест временного хранения. На предприятии разработаны и доведены до сведения персонала и инструкции по сбору, хранению и перевозке отходов производства и потребления различных классов опасности. Соблюдение инструкций контролируется экологом предприятия.

4.14 Сведения о возможной аварийной ситуации

Общие правила безопасности, накопления и хранения отходов, техники безопасности и ликвидации аварийных ситуаций установлены санитарными, строительными и ведомственными нормативными документами и инструкциями.

Для предотвращения аварийных ситуаций условия при хранении отходов производства и потребления должны соответствовать:

- общим требованиям к проектным решениям площадок временного хранения отходов производства на территории предприятия;

- предельному количеству накопления отходов;

- правилам пожарной безопасности в Российской Федерации и местным инструкциям по пожарной безопасности.

Аварийными ситуациями при временном хранении отходов на данном предприятии могут быть:

- возгорание нефтесодержащих отходов;

- пролитый электролит аккумуляторов свинцовых отработанных;

- предельное количество  накопления отходов.

Условия хранения отходов производства и потребления, предотвращающие аварийные ситуации на территории разреза «Лучегорский» предусмотрены.

Безопасное хранение пожароопасных и токсичных отходов образующихся в результате производственной деятельности предприятия, указаны в таблице 4.14.1.

Таблица 4.14.1- Условия безопасного хранения отходов производства.

| Наименование отхода | Условия временного хранения |
| --- | --- |
| Все виды отработанных масел | Хранить в закрытых металлических емкостях установленных, отдельно по маркам масел на площадках, имеющих твердое водонепроницаемое покрытие, предотвращаемое попадание нефтепродуктов в почву. Емкости устанавливаются в местах, исключающиих контакт с открытым огнем. Места хранения оборудовать средствами пожаротушения. |
| Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) Фильтры очистки топлива автотранспортных средств | Хранить в контейнерах с крышкой, установленных в местах, где исключается контакт с открытым огнем. Места хранения оборудовать средствами пожаротушения. |
| Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | Хранить в проветриваемом помещении, удаленном от административно-бытовых помещений. Пол помещений должен быть выполнен из материала устойчивого в отношении химического воздействия. |

5 Охрана растительного и животного мира.

5.1 Характеристика растительности и животного мира

Растительность

В геоботаническом отношении Приморский край входит в Восточноазиатскую ботанико-географическую область. Пожарский район относится к Маньчжурской флористической подобласти.

Наиболее высокие элементы рельефа заняты широколиственными лесами, в состав которых входят дуб монгольский, береза даурская, липа амурская, осина дрожащая.  Повышенные элементы рельефа заняты редколесьем и порослевыми зарослями дуба монгольского, березы даурской, леспедецы двухцветной, лещины и достаточно развитым разнотравным покровом. Относительно выраженные повышения, а также их шлейфы в верхне и средней части заняты вейниково-осоково-разнотравными, вейниково-разнотравно-осоковыми лугами с кустарничками, представленными в основном порослью мелколиственных пород. Пониженные участки и мелкие ложбины расчлененных террас занимают, как правило, мелко- и среднекочковатые вейниковые, осоково-вейниковые луга. По заболоченным долинам рек распространены сильно закочкаренные сырые осоковые и вейниково-осоковые луга и болота.

Дубовые леса с березами белой и черной леспедецево-лещинные занимают наиболее высокие участки рельефа, вершины и склоновые поверхности сопок с абсолютными отметками 100-250 м и уклонами, обеспечивающими достаточное дренирование для произрастания древесных видов. Развиваются на маломощных буро-подзолистых почвах.

В составе насаждений преобладают дуб монгольский Quercus mongolica и березы, черная Betula davurica, белая B. platyphylla. В качестве сопутствующих пород обычны осина обыкновенная Populus tremula, липа амурская Tilia amurensis, ольха пушистая Alnus hirsuta. В подлеске доминируют леспедеца Lespedeza bicolor и лещина разнолистная Corylus heterophylla. Подлесок негустой, но иногда на осветленных участках образуются сплошные заросли из леспедецы и лещины. Травянистый покров, как правило, угнетен. Относительно развит он только на осветленных участках и представлен папоротниками и осоками.

Редколесья березово-дубовые леспедецево-лещинные, березово-осиновые занимают возвышенные участки, на которых экстремальные лесорастительные условия не обеспечивают произрастание сомкнутых древостоев.

Развиваются на маломощных буро-подзолистых и буро-подзолистых глеевых почвах, находящихся периодически в условиях переувлажнения.

В составе насаждений преобладают дуб монгольский Quercus mongolica и береза, белая B. platyphylla. Доли берез варьируют по составу в зависимости от уровня дренирования субстрата, в более сырых местообитаниях преобладает береза белая. В качестве сопутствующих пород: обычная осина Populus tremula, с небольшим участием липы амурской Tilia amurensis, тополя душистого Populus suaveolens, яблони Malus mandshurica и ильма долинного Ulmus japonica.

Состав травяного покрова варьирует в зависимости от характера увлажнения. В более дренированных местообитаниях преобладают мезофитные лесные и лесо-луговые виды.

Вейниково-разнотравно-осоковые луга с кустарничками покрывают достаточно большие площади и приурочены к относительно выраженным повышениям, а также их шлейфам в верхне и средней части. Недостаточный уклон поверхности, наличие полигинетических суглинков в верхней части геологического разреза препятствуют быстрому стоку поверхностных вод, а также не обеспечивают достаточный дренаж почвенного покрова для создания условий произрастания древесных пород. Им свойственны закочкаренный микрорельеф, значительная обводненность субстрата, слабый поверхностный и грунтовый сток. Сообщества характеризуются сложным строением кустарничкового ярусов и травостоя, богатством видового состава. Формируются преимущественно на лугово-бурых глеевых почвах.

Среди трав большую роль играют осоки и разнотравье. Вейниково-разнотравно-осоковый луг характеризуется доминированием в травостое осок, образующих средние и мелкие кочки. Местами группируются пушицы и болотницы. В отдельных случаях по составу содоминантов можно выделить луга разнотравно-вейниково-осоковые, разнотравно-папоротниково-вейниково-осоковые, разнотравно-пушицево-осоковые, разнотравно-кустарничково-осоковые и другие.

Травянистые виды представлены многочисленными видами гигрофильного разнотравья, образующие средний и частично верхний ярусы. Наиболее обильны дудники низбегающий A. decursiva и Максимовича A. Maximowisciana, патрэния скабиозолистная Patrinia scabiosifolia. В составе кустарничковых ассоциаций значительную роль играют болотные ивы коротконожковая Salix brachypoda и черничная S. Myrtilloides, порослевые экземпляры ольхи пушистой, березы белой, березки овальнолистой Betula ovalifolia, ивы козьей Salix caprea.

Луга болотистые вейниковые и осоково-вейниковые с доминированием вейников узколистного Calamagrostis angustifolia и незамечаемого C. neglecta, осок дернистой Carex cespitosa, мелкой C. minuta, пушистоплодной C. lasiocarpa и Мейера C. meyriana занимают пониженные элементы рельефа в долинах рек и ручьев и пологие участки водоразделов с застойным увлажнением. Приурочены к днищам ложбин, расчленяющим склоны делювиально-дефлюкционного сноса, а также нижним участкам шлейфов относительно выраженных повышений. Днища балок и ложбин плоские, обычно без четко выраженного тальвега, сочленение со склонами весьма плавное, зачастую с трудом различимое. В паводковые периоды вода заливает все днище, распределяясь между кочками. Формируются преимущественно на луговых глеевых почвах.

Вейниковые луга характеризуются небольшим ценотическим разнообразием, упрощенным ярусным строением и слабо выраженной мозаичной структурой. На уровне микрорельефа можно выделить следующие виды сообществ: луга вейниковые чистые, луга тростниково-вейниковые с Phragmites australis, луга болотницево-вейниковые c Eleocharis kamtschatica, луга пушицево-вейниковые с Eriophorum komarovii.

Осоковые болотистые луга и болота с господством осок пушистоплодной и Мейера развиты на торфянисто и торфяно-глеевых почвах, приуроченных к днищам речных долин рек Конторовод, Щеголиха, Ворона, Ольга. Для участков развития данных фитоценозов характерно постоянное подтопление – вода стоит на поверхности весь вегетационный период. Осоковые болота имеют ярко выраженный кочковатый микрорельеф от кочек осоки Мейера. Травостой от 40 до 70 см высоты, покрытие до 90%.

Распространены два вида осок: Carex lasiocarpa и С. Meyeriana. Среди их сплошных зарослей спорадически встречаются некоторые виды злаков (вейники болотный и узколистный, тростник обыкновенный) и разнотравье: Menyanthes trifoliata, Caltha palustris, Lycopus Maackianum и другие.

По наличию содоминантов на отдельных участках можно выделить вейниково-осоковые и пушициево-осоковые болота.

Животный мир

По зоогеографическому районированию (Куренцов, 1969) описываемая территория входит в состав Уссурийско-Амурской провинции средне-амурского округа и представляет собой арену обитания приамурской (маньчжурской) фауны с участием элементов восточно-сибирской и даурской фаун.

Животный мир рассматриваемой территории на протяжении многих лет испытывает на себе комплексную антропогенную нагрузку со стороны различных объектов. Разрезы  Лучегорский-1 и Лучегорский-2 расположены между двумя крупными транспортными магистралями: с востока проходит федеральная автотрасса М-60, с запада – Транссибирская железнодорожная магистраль, в окружении населенных пунктов (крупный пгт. Лучегорск, села Игнатьевка, Федосьевка), С юго-востока размещается крупный промышленный объект - Приморская ГРЭС, обеспечивающая основные потребности в энергоресурсах Приморского края. Таким образом, рассматриваемая территория представляет собой крупный промышленно-транспортный узел. Поэтому состав фауны здесь обеднен, животные обитают с пониженными плотностями.

Горные работы будут вестись на уже нарушенных землях. Отсыпка новых породных отвалов и расширение старых будет происходить в непосредственной близости действующих промышленных объектов.

Территория проектируемого ведения работ на большей площади характеризуется значительной антропогенной нарушенностью преимущественно ранее проводимыми горными работами и отвальным хозяйством. Прилегающие, относительно ненарушенные участки, представлены в целом двумя типами местообитаний животных: это залесенные участки (леса, редколесья, древесно-кустарниковые заросли) и лугово-болотные (разнотравно-осоковые луга с кустарничком, осоково-вейниковые луга, осоковые и вейнико-осоковые луга и болота). Нарушенные горными работами и породными отвалами территории, за исключением мест активного ведения работ, находятся либо в заросшем состоянии, либо в стадии активного зарастания. По мере зарастания данные биотопы вторично заселяются представителями фауны.

В районе угольных разрезов располагаются угодья Пожарской районной общественной организации охотников и рыболовов. По данным Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края из основных охотничьих видов животных на территории Пожарского муниципального района являются: белка, фазан, соболь, рябчик, олень пятнистый, лисица, косуля, колонок, кабарга, кабан, олень благородный, заяц-русак, заяц-беляк, рысь, волк.

Однако на прилегающих к разрезу землях перечень охотничьих животных в значительной степени обеднен. Это связано, во-первых, с большой степенью антропогенной нарушенности территории, что позволяет находиться только видам, относительно толерантно относящихся к фактору беспокойства вследствие деятельности человека. Во-вторых, в окружающих разрез фитоценозах практически отсутствуют сплошные леса, древесная растительность здесь представлена рединами, редколесьями, колковым лесом. В силу этого, представители лесотаежной фауны отсутствуют и возможен только их случайный заход.

5.2 Воздействие на растительность и животный мир

Воздействие на растительность. В результате эксплуатации разрезов «Лучегорский-1» и «Лучегорский-2» прогнозируются следующие виды техногенного воздействия:

- изъятие площадей под строительство предприятия - выражается в сведении естественного растительного покрова на территории прирезаемого  земельного отвода;

- изменение типа растительности вследствие нарушения водно-воздушного режима почв;

- воздействие на растительность загрязняющими почву и воду веществами — выражается в угнетении роста и возможности произрастания растений;

- воздействие на растительность загрязняющими атмосферу веществами — выражается в угнетении растений.

Сведении естественного растительного покрова произойдет на площади вновь прирезаемых земельных участков. Площади дополнительных земельных участков, необходимых для ведения горных работ до конца отработки разрезов, составят 4674,3 га.

Изменение типа растительности вследствие нарушения водно-воздушного режима почв при отработке месторождения открытым способом может наблюдаться в двух направлениях. Во-первых, часто наблюдается осушение почвенного слоя в пределах развития депрессионной воронки. Осушение почвенного слоя сопровождается ксерофитизацией растительных сообществ, изменению физико-химических и агрохимических свойств почвы, что может привести к ее дальнейшей деградации. На разрезах «Лучегорский-1» и «Лучегорский-2», в соответствии с данными по геологическому строению участка, почвенный покров подстилается четвертичными отложениями, представленными преимущественно плотными вязкими глинами. Эти отложения являются естественным водоупором, что препятствует чрезмерному пересушиванию почвенного покрова. Поэтому в пределах депрессионной воронки разрезов осушение почв не носит четко выраженный характер. Инженерно-экологическое обследование показало, что заболачивание и переувлажненность почв носит повсеместный характер, даже в прибортовой зоне разреза.

Во-вторых, формирование внешних отвалов приводит, достаточно часто, к нарушению естественного поверхностного стока за счет создания водоупора, что в свою очередь ведет к подтоплению на отдельных локальных участках территории, подъему уровня грунтовых вод и появлению на окружающей местности контурного кольца болот, там где техногенные отложения припятствуют естественному поверхностному стоку. В конечном итоге это выражается в гибели лесной и луговой растительности, замещение ее на болотные фитоценозы, изменению типа почвы на болотный. Однако, учитывая практически повсеместное естественное заболачивание территории, данный процесс не носит сколь-либо выраженные экологические последствия.

Воздействие на растительность загрязняющими атмосферу и почву веществами. На растительность будет осуществляться опосредованное антропогенное влияние, выражающееся через загрязнение атмосферы и почвы, которое будет в общем виде выражаться в угнетении растений. Изменение растительности под действием загрязняющих веществ, в целом, происходит вследствие распространения загрязнителей двумя миграционными путями: водным и воздушным. Локальная техногенная трансформация геохимических миграционных потоков под воздействием пылегазовых выбросов, в составе которых содержатся металлонесущие аэрозоли и сернистый газ, будет происходить в процессе аэрального переноса, в результате которого будет происходить подкисление атмосферной влаги, способствующее растворению металлоносных аэрозолей. Дождевая и особенно туманная влага в сфере влияния эмиссий представляют собой в разной степени разбавленные растворы серной кислоты с высокими концентрациями тяжелых металлов. Поступление таких растворов в геосистему индуцирует развитие процессов сернокислотного гипергенеза, совмещающихся с хелювиальными процессами. Проявление данного фактора негативного влияния возможно в пределах санитарно-защитной зоны предприятия.

Для снижения опосредованного воздействия загрязняющих веществ на растения через различные среды, необходимо соблюдение природоохранных нормативов по выбросам, а также применение современных технологий очистки.

В проекте выполнены расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, которые показали, что при добыче угля на разрезе «Лучегорский-1» максимальные приземные концентрации на границе санитарно-защитной зоны ни по одному из выбрасываемых загрязняющих веществ не превысят санитарных норм.

Учитывая высокий риск возникновения пожаров в лесных массивах из-за неосторожности обращения населения с огнем, первостепенной задачей для арендатора является предупреждение пожаров и оперативная ликвидация очагов возгораний, во избежание распространения пожаров на прилегающие смежные территории.

Работа по определению ущерба растительному миру выполнялась на субподрядной основе специализированной организацией Всеросийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства (Дальневосточный филиал).

В соответствии с выполненным расчетом общая сумма предполагаемого ущерба растительному миру, с учетом временного лага, составит в денежном выражении 65559 руб. (Приложение Щ).

Воздействие на животный мир. К факторам прямого воздействия на животных относятся виды хозяйственной деятельности, приводящие к гибели животных или их вытеснению с определенной территории, изменению основного растительного покрова, почвенного слоя, разрушение жилищ и временных убежищ, влияющие на состояние кормовых ресурсов, препятствующие свободному перемещению животных.

К косвенным факторам воздействия относятся шумовое воздействие, загрязнение воздуха, почвы и воды, присутствие людей.

Все перечисленные факторы прямо или косвенно влияют на состав фауны; численность, темпы прироста и другие, биологические и популяционные, параметры экологических групп животных.

В соответствии с "Методикой оценки вреда и исчисления ущерба от уничтожения объектов животного мира…" (утверждена Госкомэкологии РФ 28.04.2000), возле действующего предприятия формируются  четыре зоны воздействия, выделяемых по степени и интенсивности воздействия:

- зона прямого уничтожения или полного вытеснения всех объектов животного мира включает местообитания животных в районе непосредственного размещения объектов. Эта часть угодий теряет свое значение как кормовые, гнездовые и защитные стации для большинства видов животных. Потери численности и годовой продуктивности здесь составят от 75 до 100%. Это зона постоянного и временного земельного отвода, т.е. территория промышленной зоны предприятия.

- зона сильного воздействия включает местообитания животных в полосе угодий, примыкающей к зоне полного вытеснения. В этой части угодий значительно снижается качество кормовых, гнездовых и защитных стаций для всех видов диких животных. Ширина зоны воздействия варьирует в зависимости от вида животного, его экологических особенностей, поведенческой реакции на воздействие антропогенных факторов.

- зона умеренного воздействия примыкает к зоне сильного воздействия и по своей протяженности совпадает с ней. Эта зона является начальным, своеобразным пространственным буфером, постепенно сглаживающим влияние вредных для животных факторов, создаваемых при производстве работ, в направлении от его центра к внешней границе воздействия.

- зона слабого воздействия примыкает к зоне умеренного воздействия. Здесь негативные факторы, влияющие на экологические и этологические особенности животных, значительно снижаются.

Учитывая то, что прирезаемы по проекту земли непосредственно примыкают к эксплуатируемым в настоящие время производственным участкам предприятия, данные земельные участки находятся в зоне сильного воздействия, т.е. вследствие многолетней деятельности предприятия на данных участках представители животного мира в значительной степени вытеснены. В этих условиях воздействие на животных сведется преимущественно к некоторому расширению зоны негативного влияния, нарушению мест  обитания животных за счет шумового воздействия при работе техники и фактора беспокойства. Так как территория давно освоена, здесь обитают только виды животных и птиц, достаточно толерантных к присутствию человека и хозяйственной деятельности.

Работа по определению ущерба животному миру выполнялась на субподрядной основе специализированной организацией Всеросийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства (Дальневосточный филиал).

В соответствии с выполненным расчетом общая сумма предполагаемого ущерба среде обитания и животному миру, с учетом временного лага, составит в денежном выражении 1577833,38 руб. (Приложение Щ).

5.3 Мероприятия по охране растительности и животного мира

Мероприятия по охране растительности. При проведении экологического обследования нарушенных земель: отработанных участков, породных отвалов, водоотводных канав, насыпей и пр. практически повсеместно наблюдается процессы активного самозарастания. Характерной особенностью является то, что формирование пионерных растительных сообществ происходит практически в течении одного-двух месяцев после прекращения ведения работ на участках (имеется в виду теплый период года), а к трех- пятилетнему возрасту образуется сомкнутые растительные фитоценозы. Подобную высокую скорость процессов самозарастания породных отвалов и нарушенных земель в целом определяют ряд факторов:

- Для района характерно достаточно большое количество осадков – более 700 мм в год, что примерно в два раза выше, чем для районов центральной Сибири. Обильные осадки позволяют поддерживать верхний слой грунтов практически постоянно в увлажненном состоянии.

- Вскрышные породы представлены преимущественно смесью алевролитов и аргиллитов, которые в переотложенном состоянии под действием атмосферного воздуха и осадков дают ту комковатую структуру, которая является практически идеальной, как с точки зрения обеспечения водо- и воздухообмена, так и дренирования почвы в случае избыточного увлажнения. Данная комковатая структура прослеживается практически повсеместно на техногенных почвенных образованиях.

- В гранулометрическом составе вскрышных пород достаточно большая доля пылевато-иловой фракции, что обеспечивает большую влагоемкость пород и их влагоудерживающую способность, и препятствует пересыханию пород даже в относительно засушливые периоды.

- Наличие на прилегающих землях разнообразных растительных фитоценозов является постоянным банком семян, обеспечивая видовое разнообразие и биологическую универсальность сукцессионных растительных сообществ на разных стадиях формирования.

- В результате формирования техногенных ландшафтов изменяется локальный тепловой режим территории. На угольных отвалах формируется разнообразный рельеф от полого-увалистого до терриконного, что улучшает мелиоративные функции, дренированность  и прогреваемость почв, увеличивает скорость протайки сезонно мерзлого слоя.

Эти условия являются благоприятными для самозарастания и расширения видового состава растений, заселяющих техногенные ландшафты.

Таким образом, проведение специальных мероприятий по биологической рекультивации не требуется.

Мероприятия по снижению воздействия на объекты растительного мира предусматривают защиту прилегающих территорий от механических повреждений, от органического и неорганического загрязнения, организацию системы локализации отходов пустой породы, восстановление нарушенных земель:

- Размещение вскрышных пород во внутренних отвалах, а также на ранее нарушенных землях, что сократит площади сведения растительности на землях, необходимых для размещения вскрыши;

- Соблюдение природоохранных нормативов по сбросам и выбросам загрязняющих веществ, а также использование современных методов и установок по очистке  от загрязняющих агентов, позволит снизить техногенное загрязнение, попадающее в почвы в результате загрязнения сред (атмосферного воздуха, подземных, поверхностных вод и т.п.);

- Ограничение передвижения автотранспорта, особенно в летнее время, вне дорог специального назначения.

- При сведении древесно-кустарникового покрова, избегать захламления территории порубочными остатками, посредством их своевременного удаления (сжигания).

- Запрет, охрана и контроль использования растений за пределами земельного отвода;

- Реализация компенсационных мер (проведение работ по озеленению территории и др.);

- Проведение рекультивационных работ с целью обеспечения благоприятных условий для самозарастания нарушенных территорий (подробно мероприятия по рекультивации рассмотрены в Разделе 1).

Мероприятия по охране животного мира. Мероприятия по предупреждению (предотвращению) и снижению возможного негативного воздействия на животный мир должны быть направлены на обеспечение устойчивого существования животного мира, сохранение биологического разнообразия, соблюдение природоохранных законов, в том числе их исполнение организациями на которые возложены эти функции (согласно «Закону о животном мире» и другим нормативно-правовыми актам). Мероприятия предусматривают:

- Сохранение местообитаний животных, прежде всего наиболее ценных угодий и мест размножения видов;

- Недопущение проливов нефтепродуктов и других реагентов, а в случае их возникновения – оперативная ликвидация.

- Установка дорожных знаков, предупреждающих о вероятности столкновения транспорта с животными;

- Движущиеся узлы и механизмы должны быть защищены конструктивно предусмотренными защитными кожухами для предупреждения случайной гибели объектов животного мира в результате попадания в узлы производственного оборудования и техники;

- Складирование и вывоз отходов производства и потребления в соответствии с принятыми в проекте решениями, что позволит избежать образования неорганизованных свалок, которые могут стать причиной ранений или болезней животных;

- Осуществление комплекса противопожарных мероприятий;

- Профилактика браконьерства, а именно:

- принятие экологического кодекса предприятия;

- отражение в трудовом договоре с каждым сотрудником предприятия условий соблюдения установленных требований к охране окружающей среды;

- профилактические инструктажи персонала;

- содействие в работе и передвижении работников службы охотнадзора.

- запрет провоза оружия, охотничьих собак, орудий лова пушных зверей и дичи.

Для луговых и лугово-болотных участков характерно прохождение весенне-осенних палов, наносящих значительный урон животному миру. В связи с этим необходимо строгое соблюдение правил пожарной безопасности.

6 Возможность возникновения аварийных ситуаций

Возникновение возможных непрогнозируемых последствий строительства и эксплуатации объекта связано, прежде всего, с возникновением аварий, причем часто возникновении аварии влечет за собой негативные экологические последствия для окружающей среды. Отличительной особенность данного воздействия является непрогнозируемость, что позволяет делать оценку воздействия преимущественно на основе качественного анализа, в отдельных случаях с грубыми количественными оценками (Сафонов и др., 1996). Поэтому оценка потенциального воздействия выявленных аварий производится качественно. Для некоторых компонент окружающей среды применяются расчетные методы и модели для уточнения оценок.

Авария — разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ (Федеральный закон от 21.07.1997 г. №116-ФЗ).

Анализ риска аварий — процесс идентификации опасностей и оценки риска аварии на рассматриваемом объекте для окружающей природной среды (на основе РД 03-418-01).

Идентификация опасностей аварии — процесс выявления и признания, что опасности аварии на рассматриваемом объекте существуют, и определения их характеристик (на основе РД 03-418-01).

Опасность аварии — угроза, возможность причинения ущерба окружающей природной среде вследствие аварии на рассматриваемом объекте (на основе РД 03-418-01).

Под экологической аварией и анализом экологического риска в данном разделе понимается авария с отрицательным воздействием на компоненты окружающей природной среды и анализ ее риска.

Различают проектные и запроектные аварии (Пособие к СНиП 11-01-95..., 1999). Запроектные аварии отличаются от проектных только исходным событием, как правило, исключительным, которое не может быть учтено без специально поставленных в техническом задании на проектирование условий. Запроектные аварии характеризуются разрушением тех же объектов и теми же экологическими последствиями, что и проектные аварии. Сценарии запроектных аварий связаны с вероятностью возникновения внешних сил и событий, таких как землетрясения, ураганы, смерчи, природные катаклизмы, террористические акты, войны, падения небесных тел и т.п.

Анализ экологического риска проводится поэтапно:

- идентификация опасностей в плане отрицательного потенциального воздействия на окружающую среду;

- оценка риска с определением частоты возникновения аварий и оценкой потенциального воздействия на окружающую природную среду;

- разработка мероприятий по предупреждению и снижению риска экологических аварий.

Характер частоты возникновения аварий разделяется на следующие категории (РД 03-418-01): частая (более 1 раза в год), вероятная (от 10~2 до 1 раза в год или 1 раз в 1—100 лет), возможная (от 10 до10-2 раза в год или 1 раз в 100 лет—10 тыс. лет), редкая (от 10-2 до10-4 раза в год или 1 раз в 10 тыс. лет—1 млн. лет), практически невероятная (реже 10-6 раз в год или менее 1 раза в 1 млн. лет).

Характер ущерба окружающей среде определяется в соответствии со следующими определениями:

- значительный — негативное воздействие, приводящее к деградации естественных экологических систем, изменению и/или уничтожению генетического фонда растений, животных и других организмов, характеризуется невозможностью самостоятельного восстановления к прежнему устойчивому функционированию среды;

- умеренный — негативное воздействие на окружающую среду, приводящее к значительному загрязнению компонентов природной среды, уничтожению растительности, животных и др. организмов, долговременному изменению функционирования экологической системы, истощению природных ресурсов и др., характеризуется возможностью самостоятельного восстановления к прежнему устойчивому функционированию среды;

- слабый — негативное воздействие на окружающую среду, характеризующееся кратковременными локальными последствиями для экологической системы, без прекращения устойчивого функционирования среды;

- незначительный — воздействие, не имеющее сколь либо заметных для экологической системы последствий.

В табл. 6-1 предлагается матрица классификации рисков аварийных ситуаций на основе вероятности их возникновения и возможного воздействия (последствий) на окружающую среду и рекомендуемые методы дальнейшего проведения анализа риска для каждой категории (матрица составлена на основе матрицы из РД 03-418-01 с адаптацией к анализу риска загрязнения окружающей среды).

Таблица 6-1 - Матрица классификации аварийных ситуаций по вероятности возникновения и опасности для окружающей среды (на основе РД 03-418-01)

| Частота возникновения |  | Характер воздействия на окружающую среду |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| аварийной ситуации, 1/год |  | Значительный | Умеренный | Слабый | Незначительный |
| Частый | >10° | А А |  | А | С С С |
| Вероятный | 10°— 10-2 | А | А | В |  |
| Возможный | 10-2—10-4 | А А | В | В |  |
| Редкий | 10-4—10-6 |  | В | С | D D |
| Практически невероятный | <10-6 | В | С | С |  |

Примечание:

А - зона неприемлемого риска — обязательно проведение количественного анализа риска и потенциального воздействия на окружающую среду (для уточнения оценок), требуется разработка особых мер обеспечения безопасности окружающей среды или пересмотр проектных решений для снижения риска

В - зона жесткого контроля — требуется принятие дополнительных мер безопасности

С - зона приемлемого риска — рекомендуется принятие обычных мер безопасности

D - зона минимального риска — принятие дополнительных мер безопасности не требуется

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах различного назначения являются нарушения технологических процессов на промышленных предприятиях, технические ошибки обслуживающего персонала, нарушения противопожарных правил и правил техники безопасности, отключение систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, стихийные бедствия, террористические акты и т.п. (Пособие к СНиП 11-01-95..., 1999). Аварийные ситуации могут возникать совместно, являясь причиной и следствием других аварийных ситуаций (принцип домино).

Вероятность возникновения аварий для участков открытых горных работ предприятий угольной промышленности (по справочным данным) представлена в табл. 6-2.

Таблица 6-2 - Вероятность возникновения аварии на участках открытых горных работ угледобывающего предприятия (в долях единицы)

| Наименование аварии | Вероятность аварии |
| --- | --- |
| Обрушение горных пород, оползень | 0,1272 |
| Затопление выработки, прорыв воды, пульпы | 0,006 |
| Прочие наземные | 0,056 |

Учитывая характер частоты возникновения аварий (табл. 6.2), они относятся к категориям от "вероятной"  до "редкой" (РД 03-418-01).

7 Экологический мониторинг

Экологический мониторинг – многоцелевая информационная система, в задачи которой входят систематические наблюдения, оценка и прогноз изменения состояния окружающей природной среды под влиянием антропогенного воздействия с целью информирования специально уполномоченных органов в области охраны окружающей среды о создающихся критических ситуациях, опасных для здоровья людей, благополучия других живых существ, их сообществ, абиотических природных и созданных человеком объектов, процессов и явлений.

Целью проведения экологического мониторинга является получение наиболее полной информации о состоянии и причинах загрязнения окружающей среды в районах с интенсивной антропогенной нагрузкой и принятия своевременных мер по устранению нарушений.

Программа горно-экологического мониторинга компонентов природной среды, подвергающейся воздействию при эксплуатации Коршуновского карьера, разработана на основании действующего Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду в РФ (№ 2302 от 04.07.2000 г.) и в соответствии с «Требованиями к мониторингу месторождений твердых полезных ископаемых» (МПР РФ, 2000 г.).

Назначение горно-экологического мониторинга (ГЭМ) в районах разработки месторождений твердых полезных ископаемых служит для получения оперативной и достоверной информации для управления горными работами, о состоянии окружающей природной среды (ОПС), обеспечении промышленной и экологической безопасности в границах горного отвода карьера и прилегающей к нему территории.

Задачи, которые должны быть решены в процессе ведения мониторинга, а также, структура мониторинга, методика и объемы работ по организации и ведению ГЭМ определяются:

условиями производства горных работ на предприятии;

проблемами, обусловленными текущим состоянием окружающей среды и ожидаемыми изменениями его в процессе эксплуатации и ликвидации рудника;

первоочередными задачами, вытекающими из проблем и современного состояния предприятия;

нормативными документами, регламентирующими решение этих задач.

Решение задач мониторинга достигается посредством организации системы наблюдений, обеспечивающей получение качественной и достоверной информации в необходимых объемах, анализа этой информации и принятия по результатам анализа соответствующих решений.

ГЭМ является обязательным для горнодобывающих предприятий и осуществляется в пределах границ горного отвода, при распространении влияния работы предприятия за отведенные ему границы  действия мониторинга должны быть расширены.

В период разработки Коршуновского месторождения в состав работ в рамках мониторинга должны войти следующие мероприятия:

Создание наблюдательной сети для получения информации о состоянии природной среды в районе добывающего предприятия и сопутствующих добыче производств.

Учет движения запасов полезного ископаемого, потерь при добыче.

Проведение наблюдений за изменением уровня, температуры и химического состава подземных и поверхностных вод.

Проведение наблюдений за составом атмосферы.

Проведение наблюдений за состоянием почвы, растительного покрова, биологических и животных сообществ.

Анализ полученной информации.

Разработка рекомендаций на основе анализа результатов наблюдений по предотвращению или снижению негативного воздействия горных работ на природную среду, корректировка природоохранных мероприятий, заложенных в проекте мониторинга.

Предоставление территориальным органам управления государственным фондам недр, а также контролирующим организациям данных мониторинга – для включения их в систему государственного мониторинга состояния недр.

В соответствии с положениями «Требований к мониторингу месторождений твердых полезных ископаемых» мониторинг горнодобывающего предприятия охватывает:

площадь непосредственного ведения горных работ (зона I);

прилегающую территорию с существенным влиянием разработки месторождения и сопутствующих ей процессов на состояние подземных и поверхностных вод (зона II);

периферийную (фоновую) – зону III.

Объектами наблюдений при ведении мониторинга служат:

карьерные выработки;

отвалы вскрышных пород, места складирования угля;

водопонижающие скважины (ВПС);

водосборники, отводные каналы карьерных и дренажных вод, места их выпусков;

водозаборы питьевых и хозяйственных вод;

природные объекты – геологическая среда, подземные воды, поверхностные водотоки и водоемы, атмосфера, биосфера.

Для ведения наблюдений, сбора информации, в рамках горно-экологического мониторинга, из инженерно-технических работников укомплектовывается штат службы оперативного контроля.

Служба оперативного контроля является одновременно службой первичной обработки информации, ведения учета результатов наблюдений, оформления текущей отчетности.

Передача информации по мониторингу осуществляется в соответствующие контролирующие органы и организации. По результатам наблюдений, выполненных в процессе ведения горно-экологического мониторинга, периодически делается обобщение и обработка полученных данных, с целью экологической оценки состояния объекта, составляются долгосрочные прогнозы развития негативных процессов в природной среде, корректируются проекты мероприятий по их ликвидации или снижению. Поэтому необходимо:

- формирование банка экологических данных;

- ведение дежурных карт состояния подземных и поверхностных вод; состояния поверхности, загазованности и запыленности;

- составление прогнозов изменения состояния окружающей среды;

- разработка перечня мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду;

- подготовка отчетных материалов.

Материально-техническое обеспечение работ должно соответствовать требованиям п.п. 4.5, 7.1 и 7.2 «Временного положения о горно-экологическом мониторинге», 1997 г.

Основной целью метрологического обеспечения является обеспечение единства и требуемой точности результатов измерений показателей загрязненности контролируемой среды, на основе:

обеспечения соответствия средств измерений, применяемых для контроля загрязненности и методик выполнения измерений, требованиям стандартов Государственной системы обеспечения, единства измерений;

удовлетворения представительности проб контролируемой среды.

Минимальное значение показателя загрязненности, измеряемое с помощью определенной методики, должно быть не менее чем в 2 раза ниже установленной стандартом предельно допустимой концентрации (ПДК).

Для измерения показателей загрязненности контролируемой среды следует использовать средства измерений, прошедшие государственные испытания, в соответствии с требованиями ГОСТ 8.001-80, или аттестованные органами государственной метрологической службы.

Средства измерений показателей загрязненности контролируемой среды подлежат обязательной государственной поверке.

В случае невозможности выполнения силами предприятия отдельных видов работ предполагается заключение договоров со сторонними организациями, имеющими соответствующие лицензии.

Годовые результаты наблюдений сводятся ежегодно в виде пояснительной записки, предоставляемой по требованию в контролирующие органы.

8 Экологические затраты. Налоги и платежи.

Проектом предусмотрено возмещение экономического ущерба объектам природопользования, которое представлено в виде ежегодных текущих затрат на охрану окружающей среды, которые включают в себя:

- платежи за загрязнение окружающей среды, в том числе платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, за сбросы в водные объекты и за размещение отходов;

- возмещение ущербов нанесённых окружающей среде (растительному и животному миру).

Расчеты вышеуказанных компенсационных выплат на охрану окружающей среды выполнены в соответствующих разделах настоящей проектной документации (разделы №№ 8.1 и 8.2) и их результаты приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1 - Компенсационные выплаты на охрану окружающей среды

| №№ п/п | Наименование компенсационных выплат | Стоимость выплат, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Платежи за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу | 151,1 |
| 2. | Платежи за сброс сточных вод по всем выпускам | 31,7 |
| 3. | Платежи за размещение отходов производства | 15393,8 |
| 4. | Платежи за возмещение ущерба растительному миру | 65,6 |
| 5. | Платежи за возмещение ущерба животному миру | 1577,8 |
|  | Итого: | 17220 |

Литература

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды», М., 2002 г.

- Фдеральный закон «Об охране атмосферного воздуха», М., 1999 г.

- Постановление Правительства РФ № 182 от 2.03.2000 г. «О порядке установления и пересмотра экологических и гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, предельно допустимых уровней физических воздействий на атмосферный воздух и государственной регистрации вредных (загрязняющих) веществ и потенциально опасных веществ». М., 2000 г.

- Постановление Правительства РФ № 183 от 2.03.2000 г. «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него», М., 2000 г.

- ГОСТ 17.2.3.02-87. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, Минздрав России, М., 2003 г.

- ГН 2.1.6.1338-03. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

- ГН 2.1.6.1339-03. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

- РД 52.04.52-85. Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях. Л., Гидрометеоиздат, 1987 г.

- ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Л. Гидрометеоиздат, 1987г.

- Временное методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов, г. Новороссийск, 2001 г.

- Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых горных работ (на основе удельных показателей), г. Люберцы, 1999г.

- Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу вредных веществ, предприятиями по добыче и переработке угля, г. Пермь, 2003 г.

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом), М, 1998 г.

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом), М., 1998 г.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, НИИ Атмосфера, С-Пб, 2012г.

- Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. Фирма «Интеграл», С-Пб, 2010 г.

- Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей), Фирма «Интеграл», 1997 г.

- Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (на основе удельных показателей). Фирма «Интеграл», 1997 г

- Методика по нормированию и определению выбросов вредных веществ в атмосферу. ОАО «НК «Роснефть».

- Звукоизоляция и звукопоглощение: учебное пособие для студентов вузов / Л. Г. Осипов, В. Н. Бобылев, Л. А. Борисов и др.; Под ред. Г. Л. Осипова, В. Н. Бобылева, М., ООО «Издательство АСТ»: ООО « Издательство Астрель», 2004 г.

- Симкин Б. А., Кутузов Б. Н., Буткин В. Д. Справочник по бурению на карьерах, М., Недра, 1990 г.

- Животовский А. А., Афанасьев В. Д. Защита от вибрации и шума на предприятиях горнорудной промышленности. – М., Недра, 1982 г.

- Каталог источников шума и средств защиты, г. Воронеж, 2004 г.

- Каталог шумовых характеристик к СНиП II-12-77.

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

- Защита от шума. Под ред. Е.Я. Юдина. Справочник проектировщика, М., Стройиздат, 1974 г.

- Водный кодекс Российской Федерации, №74-ФЗ, 2006 г.

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», М., 2000 г.

- Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», М., 2006 г.

- Методика разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, М., 2007г.

- Канализация населенных мест и промышленных предприятий, М., Стройиздат, 1981 г.

- Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления, М., 1999 г.

- Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации, М., 1999 г.

- Федеральный классификационный каталог отходов, М., 2014 г.

- Безопасное обращение с отходами, Сборник нормативно-методических документов, С-Пб, 2002 г.

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»

- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Приложения