Российская федерация

Общество с ограниченной ответственностью    «Центр Геодезии»

Предварительный вариант материалов

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)

при выполнении работ

по Договору подряда №41/2018-П по титулу

«Строительство полигона

твердых коммунальных отходов

ООО "Центр плюс"»

(Пожарский район, Лучегорское городское поселение)

КНИГА II

Том 1. Общие сведения о природно-климатических условиях

Приморского края.

Том 2. Геоэкологические характеристики территории

Приморского края.

| Генеральный директор | ________________________ А.Ю. Лобко |
| --- | --- |
| Зам. генерального директора | ________________________С.Ю. Савин |
| Зам. генерального директора | ____________________Ю.В. Пермякова |

Владивосток

2018г.

Содержание.

Стр.

| Том 1. Общие сведения о природно-климатических условиях Приморского края……………………………………… |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Физико-географическая характеристика……………………………………. | 3 |
| 2. | Климатическая характеристика………………………………………………. | 6 |
| 3. | Географические характеристики местоположения поселения…………. | 8 |
| 4. | Водные объекты…………………………………………………………………. | 10 |
| 5. | Состояние окружающей среды……………………………………………….. | 11 |
|  | 5.1. Геологическое строение и оценка инженерно-геологических условий………………………………... | 11 |
|  | 5.2. Стратиграфия……………………………………………………………….. | 12 |
|  | 5.3. Тектоника…………………………………………………………………….. | 20 |
|  | 5.4. Рельеф……………………………………………………………………….. | 21 |
|  | 5.5. Поверхностные и подземные воды……………………………………… | 22 |
|  | 5.6. Атмосферный воздух………………………………………………………. | 24 |
|  | 5.7. Почвы…………………………………………………………………………. | 26 |
|  | 5.8. Флора…………………………………………………………………………. | 28 |
|  | 5.9. Фауна…………………………………………………………………………. | 30 |
| 6. | Полезные ископаемые………………………………………………………….. | 35 |
| 7. | Особо охраняемые природные территории………………………………… | 36 |
| 8. | Лесопользование………………………………………………………………… | 37 |
| Том 2. Геоэкологические характеристики территории Приморского края…………………………………………………....... |  | 38 |
| 1. | Эколого-геологическая обстановка.………………………………………….. | 38 |
|  | 1.1. Характеристика экзогенных и эндогенных факторов………………… | 38 |
| 2. | Эколого-геохимическая оценка территории.……………………………….. | 41 |
| 3. | Характеристика хозяйственной деятельности. Антропогенное (техногенное) воздействие на территорию……………… | 43 |
|  | 3.1. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций……………. | 45 |
| 4. | Радиационная обстановка.……………………………………………………. | 46 |
| 5. | Образование, использование и размещение отходов……………………. | 47 |

Том 1. Общие сведения о природно-климатических условиях

Приморского края.

1.	Физико-географическая характеристика.

Приморский край расположен на юге Дальнего Востока, в юго-восточной части Российской Федерации и занимает 164.7 тыс. км2, что составляет около 1% площади Российской Федерации.

Рис. 1. Физико-географическая карта

Приморского края.

На севере он граничит с Хабаровским краем, на западе с Китайской Народной Республикой, на юго-западе - с Корейской Народно-Демократической Республикой, с юга и востока омывается Японским морем. Максимальная протяжённость края около 900 км, наибольшая ширина - примерно 280 км.

Общая протяжённость границ края составляет 3 тыс. км, около половины из них - морские.

До 80 % территории края покрыто лесами. В горах господствуют елово-пихтовые, кедрово-еловые и кедрово-широколиственные леса, переходящие на юго-западе Приморья в более богатые и теплолюбивые чернопихтово-широколиственные леса. В речных долинах растут увитые лианами широколиственные леса из ясеня, вяза и ореха маньчжурского.

Причем распределены они неравномерно - наряду с районами, полностью покрытыми лесом, имеются территории с лесистостью менее 5%.

Характерная черта Приморья - преобладание горного рельефа. Около 4/5 территории края занято хребтами горной страны Сихотэ-Алинь, расположившейся в центральной и восточной части края.

На низменные межгорные впадины и долины рек приходится только чуть более 1/5 территории края. Самая большая низменность, расположившаяся в западной части края - Уссурийско-Ханкайская или Приханкайская равнина.

По территории Приморского края протекает около 6000 рек общей протяженностью 180 тыс. км. Средний коэффициент густоты речной сети равен 0.73 км/км2. Значительную густоту речной сети обуславливают горный рельеф, большое количество выпадающих осадков и относительно малое испарение. Характерная черта рек Приморья - их сравнительно небольшая протяженность.

Приморский край относится к территории с муссонным климатом, поэтому реки имеют преимущественно дождевое питание. Для рек Приморья характерными являются паводки в теплый период года и крайняя неравномерность и неустойчивость стока в холодный период, а также весеннее половодье, на которое накладываются дождевые паводки.

Реки в Приморье - основной источник водоснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий. Воды рек используются также для орошения рисовых полей, овощных культур и культурных пастбищ. По большим и средним рекам осуществляется судоходство местного значения. Реки Приморья являются местом обитания и нереста многих ценных пород рыб, в том числе лососевых. Они обладают большими запасами гидроэнергоресурсов, но пока гидроэнергетический потенциал края практически не используется.

На территории Приморского края расположено свыше 3 тыс. озёр, большинство из которых мелководны. Озёра расположены преимущественно в низменностях, наибольшее распространение получили пойменные озёра в долинах крупных рек (Уссури, Раздольной и др.), на Приханкайской низменности расположен ряд крупных реликтовых озёр, вдоль побережья Японского моря - лагунные озёра, отделённые от моря узкими песчаными косами.

Болотами в Приморье занято около 4% площади, но по сравнению с другими районами Дальнего Востока большого ланшафтообразующего значения болота здесь не имеют.

Кроме этого, на территории Приморского края встречаются подземные воды: трещинные и межпластовые. Трещинные воды содержатся в скальных породах и являются самым распространенным видом подземных вод. Они скапливаются в многочисленных и различных по величине трещинах, пронизывающих горные породы. Межпластовые породы приурочены к песчаным отложениям речных долин. В крае зарегистрировано около 60 минеральных источников. Источники "Ласточка" и "Шмаковка", используются для разлива минеральной воды.

Самым крупным озером в Приморском крае является озеро Ханка, самым крупным заливом - залив Петра Великого, самыми крупными островами: Русский, Путятина, Аскольд, Попова, Рикорда, Рейнеке, Большой Пелис, самой крупнейшей рекой - Уссури.

В Приморье открыт целый ряд крупных и уникальных месторождений разнообразных полезных ископаемых. В крае выявлено почти 100 угольных месторождений, более 50 месторождений золота, около 30 - олова, около 15 - полиметаллических руд, содержащих цинк, свинец, медь, серебро, висмут, индий, редкоземельные металлы. Имеется несколько месторождений вольфрама. Кроме вольфрама в этих рудах содержится медь, серебро, золото, висмут, и другие ценные металлы. В северо-восточных районах Сихотэ-Алиня найдено несколько месторождений серебра. В крае находится крупнейшее в России месторождение бора (датолитовых, борсодержащих руд). Открыты несколько месторождений фосфоритов.

Флора и фауна отличаются сочетанием южных и северных видов. К уникальным природным комплексам относятся леса Приморского края: хвойные, широколиственные, мелколиственные деревья и кустарники, многие из которых эндемичны (абрикос маньчжурский, актинидия, женьшень настоящий, лотос Комарова и др.). Животный мир также многолик. Он представлен как охотничье-промысловыми (лось, изюбр, косуля, кабан, кабарга, белка, норка, выдра, колонок, соболь, горностай), так и редкими видами (амурский тигр, леопард, красный волк, уссурийский пятнистый олень). В прибрежных водах Японского моря обитает около 700 видов животных и великое множество водорослей и трав. Многие из них обладают уникальными биологически активными и лечебными свойствами (морской еж, трепанг, приморский гребешок, ламинария).

В природе Приморья встречаются около 1000 видов лекарственных растений и свыше 350 пищевых.

2. Климатическая характеристика.

На формирование климата Приморья оказывают влияние его географическое положение (на краю материка), близость океана и горный рельеф. Климат края типично муссонный. Зимой Приморье находится под влиянием азиатского антициклона (области высокого давления). В этот период северные и северно-западные ветры приносят холодный воздух с материка. Летом над океаном устанавливается область высокого давления и влажные, прохладные ветры дуют с моря.

Большая часть территории края занята горами Сихотэ-Алинь со средними высотами 500  м  (наивысшая  отметка 1856  м)  и  вытянутыми  вдоль  побережья  с  юго-запада  на  северо-восток.  Характерной особенностью рельефа края являются поднимающиеся над поверхностью размытых и выровненных гор или пластовых равнин одиночные горные вершины (сопки). Между параллельными горными цепями расположено большое количество долин, что способствует формированию различных микро- и мезоклиматических условий.

К основным климатическим факторам, имеющим решающее экологическое значение для растений, относятся температура, влажность и свет.

Особенностью Приморского климата является и резкие суточные изменения температур воздуха. Особенно сильные перепады происходят в осенне-весенние периоды, когда амплитуда может составлять больше 20°С.

Для характеристики суровости зимы используют показатель средней температуры воздуха наиболее холодного месяца. В Приморье в разные годы самым холодным месяцем может быть декабрь, январь иногда февраль. Чаще всего таковым является январь. Средняя температура самого холодного месяца за анализируемый период составила -16,0°С. Самый низкий среднемесячный показатель (-19,4°С) зафиксирован для января 2001 г. Таким образом, по пятибалльной шкале суровости зимы Приморский край, относится к холодному типу зимовки.

Одной из основных характеристик любого климата является количество осадков, выпадаемых за год. На территории выпадает в среднем 657,7 мм осадков. Этот показатель сильно варьирует по годам. Характерной особенностью Приморского климата является концентрация осадков в теплое время года. Неравномерное распределение осадков, как по сезонам, так и по годам, обусловливает разную толщину снежного покрова. Это, в свою очередь, определяет глубину промерзания почвы.  В год с мощным снеговым покрытием промерзание составило всего 39 см. При слабом снеговом покрове почва промерзала за анализируемый период до отметки 142 см.

Наиболее влажными месяцами, как правило, являются   июль-август – средняя влажность воздуха составляет 75-80 %. В этот период выпадает основная масса осадков, обусловленная тропическими циклонами (тайфунами). Самый сухой период в Приморском крае – март-апрель (средняя влажность воздуха 54 %). Средне годовая влажность воздуха за последние шестнадцать лет составила 68,5%. Уникальной особенностью Приморского климата   является   сильные   суточные   колебания влажности воздуха, особенно в зимний период (от 20 до 100 %).

Наибольшее количество солнечных дней и сумма часов солнечного сияния приходится на апрель-май, наименьшее – на июль-август. При реальных условиях облачности годовой приход суммарной радиации колеблется в пределах 110-120 ккал/см²

Нельзя оставить без внимания и такой показатель, как атмосферное давление. Муссонный климат Приморья определяет следующую барическую картину: в летний период давление воздуха намного ниже, чем в зимний. Если летом давление в среднем составляет 990-995 гПк, то зимой – 1000-1003 гПк. Кроме того, нередки случаи резкого падение атмосферного давления.  Так, например, в 2012 г. за два дня (с 4 по 6 марта) давление упало с 1014,0 до 991,8 гПк.

Таким образом, Приморский край характеризуется сложными климатическими условиями. С одной стороны в вегетационный период складывается довольно благоприятный температурный режим, с другой – неблагоприятный гидрологический. Частые резкие колебания температуры и влажности воздуха, атмосферного давления усложняют ход физиологических процессов. Суровые зимы затрудняют зимовку. Но при этом, орография края способствует формированию различных мезо- и микроклиматических условий, обусловливающих видовое богатство флоры и фауны.

3. Географические характеристики местоположения поселения.

Поселение расположено в области западной горной системы Сихотэ-Алинь и на территории Нижне-Бикинской   равнины.   Местность   характеризуется   холмистым   рельефом   в   верховье р. Контровод.  В  низовье  реки  рельеф  равнинный.  Сопки  имеют  высоту  300-400 м,  к  северо- востоку  и  к  юго-востоку  высота  сопок  и  холмов  снижается  до  100-200 м.  Нижне-Бикинская равнина плоская и заболоченная. Отметки равнины высотой от 60 до 100 м над уровнем моря. На равнине большое количество маленьких озер и неглубоких впадин. Преобладающими породами являются алевролиты, глинистые сланцы и песчаники. Почвы бурые лесные и буроподзолистые, на вершинах  гор  – горно-таежный  тип  почв..  Рельеф характеризуется  плавными,  сглаженным формами, с пологими переходами от возвышенности к понижениям. Степень расчленения рельефа слабая. Долины рек широкие, местами заболоченные. Над холмистыми равнинами лишь местами поднимаются  сопки.  Наиболее  высоки  они  к  западной  границе  поселения  –  гора  Ворона  (до 223 м), гора Контровод (343 м). Реки протекают в глубоких V-образных долинах до 200-300 м глубиной.

Климат  муссонный,  характеризуется  холодной,  сухой,  малоснежной  зимой  и  теплым, влажным летом с большим количеством осадков.

Возвышенности около реки покрыты смешанным лесом – береза, осина, дуб, ива. Равнинные участки  заселены  редколесьем.  Общая  залесенность  территории  растениями  составляет  около 80%. Обширные участки равнины заболочены и покрыты болотом.

Основные параметры температуры наружного воздуха имеют следующие характеристики приведены в Таблице 1.

Большое   значение   для   климата   является   расположение   его   на   севере   Ханкайской низменности, отгороженной от моря хребтом Сихотэ-Алинь. Поэтому в холодный период массы континентального  холодного  воздуха  при  движении  из  Сибири  к  океану  застаивается  перед хребтом, а проникновение тёплого морского воздуха ограничено. В результате зимой преобладает очень морозная сухая солнечная погода с редкими осадками и относительно слабыми ветрами.

Летом на территорию поступает влажный воздух с моря, однако влияние его не так велико, как на побережье. Лето теплое, самый теплый месяц – июль. Первая половина лета довольно пасмурна, но в отличие от побережья более сухая. Вторая половина лета с июля до октября теплая с обильными   осадками   в   результате   поступления   морского   тропического   воздуха.   В   октябре устанавливается солнечная довольно теплая погода.

Естественный  радиационный  фон  на  территории  поселения  не  превышает  нормативного значения.  Оценка  радиационного  фона  поселения  в  выполнена  поста  контроля  радиационной обстановки «Бикин».

4. Водные объекты.

Перечень    значительных    водных    объектов    на    территории    поселения    по    данным Государственного  водного  реестра  Российской  федерация  и  их  характеристики  приведены  в Таблице 2.

Таблица 2. Перечень наиболее крупных водных объектов на территории поселения

и их характеристики

5. Состояние окружающей среды.

5.1. Геологическое строение и оценка инженерно-геологических

условий.

Территория  поселения  обладает  рядом  особенностей  геологического  строения,  которые оказывают существенное влияние на условия освоения. Она расположена в зоне Тихоокеанского подвижного  пояса  на  склоне  молодой  горной  системы  Сихотэ-Алиня.  Северо-западная  часть поселения расположена в горах (предгорьях), треть – на равнине - долины р. Бикин, р. Сахалинка и р. Контровод.

Молодые горы обладают высокой энергией рельефа: значительная высота, крутые склоны-высокий потенциал возможных разрушений, особенно- в тектонически активной зоне.

Рыхлых  отложений  и  почв  относительно  мало.  Они  накапливаются  только  в  долинах р. Бикин и р. Сахалинка, на склонах удерживаются благодаря растительности.

Относительно  недавно,  уже  в  кайнозое,  на  территории  поселения  проявлялись  явления вулканизма и магматизма. Извержения вулканов сформировали лавовые покровы, заполнявшие долины рек, формируя специфические гидрогеологические и почвенные условия. Подземный сток распределяется по зонам трещиноватости и рыхлым отложениям, в том числе под покровами базальтов.   Формируется   сложная   многоярусная   структура   быстрого   подземного   стока   в галечниках и зонах трещиноватости.

Рельеф   территории   определяется   твердыми   коренными   породами   и   имеет   жесткую структуру, задающую условия обводнения.

Территория  имеет  сложную  и  активную  структуру зон  разломов.  Наличие  перемещений вдоль зон разломов задокументировано в карьерах. Современная активизация зон разломов может привести к опасным последствиям. Схемой территориального планирования Пожарского района указывается на необходима организации соответствующего мониторинга.

Тектоника определяет общую структуру района, в частности:

-  положение речных долин, и многорусловой характер стока крупных рек;

-  обводненность зон разломов;

-  на отдельных участках-потенциальную устойчивость зданий и сооружений.

Поселение находится на территории, подверженной опасным геокриологическим процессам.

Описание    геологического    строения    территории    согласно    Схеме    территориального планирования   Пожарского   района   по   материалам   ГГП   «Приморгеология»   и   результатам государственного геологического картирования.

Сокращенные характеристики коренных пород и более детальное описание четвертичных отложений, используемых в качестве грунтов основания приведены от более древних пород к молодым.

5.2. Стратиграфия.

Протерозойская группа. Отложения протерозоя распространены незначительно на юго-западе поселения (Выявлены в бассейне   р. Маревка,   верховья   р. Бол. Уссурка   и   представлены      высокоглиноземистыми   и углистыми сланцами, гнейсами и кварцитами с прослоями мраморов.

Матвеевская  свита:  биотитовые,  силлиманит  -  биотитовые  гнейсы  и  сланцы,  кварциты, гиперстеновые гнейсы, мраморы, графитовые и диопсидовые сланцы.

Тургеневская свита: биотитовые, биотит - силлиманитовые, амфибол - биотитовые сланцы и гнейсы, мраморы, амфиболиты.

Спасская свита: сланцы мусковит - биотитовые, биотитовые, порфироиды, кварциты. Палеозойская группа

Кембрийская система. Смольнинская свита (Є1sm). В общем виде свита, сложена доломитами и доломитовыми известняками с небольшими прослоями глинисто-серицитовых и серицит-хлоритовых сланцев.

Каменноугольная система. Отложения каменноугольной системы отмечены  на водоразделе на левобережье в среднем течении р. Бикин и представлены переслаиванием алевролитов и песчаников с редкими прослоями конгломератов.

Каменноугольная, пермская системы. Терригенные  и  кремнисто-карбонатные  отложения  этого  возраста  распространены  на левобережье   в   среднем   течении   р. Бикин.   Образования   этого   уровня   разделены   на   два самостоятельных  комплекса  –  автохтонный,  представленный  толщей  терригенных  отложений значительной мощности и аллохтонный, объединяющий инородные тела различного размера и очертаний.

В структурной геологии аллохтонным называют комплекс горных пород, залегающий над поверхностью  надвига  и  перемещенный  с  места  своего  образования  по  этой  поверхности.

Автохтонные отложения залегают там же, где образовались. Наличие аллохтонных блоков говорит о значительном  преобразовании  и  перемещении  пород,  что  характерно  для  особых  условий континентальных окраин.

Пермская система. Нижний отдел. Отложения нижнего отдела перми установлены в пределах геосинклинальных прогибов, в Малиновской зоне.

Дунайская    свита    (P1dn)    -    андезиты,    риолиты    и    их    туфы,    туфоконгломераты, туфоалевролиты, туффиты.

Решетниковская свита - глинистые, углито - глинистые сланцы и алевролиты, песчаники, вулканиты среднего и кислого состава, конгломераты.

Верхний отдел. Верхнепермские отложения в Центральной зоне залегают в большей части в аллохтоне, а в меньшей - в автохтоне, образуя обломки, глыбы в мезозойском матриксе. По формационному составу   это   комплекс   глубоководных (кремни), мелководных (известняки)  и   подводных вулканических образований (базальты, спилиты).

Пермская система нерасчлененная. Нерасчлененные   отложения   пермской   системы   известны   в   Алчанской   зоне.   По литологическим   признакам   в   составе   этих   образований   выделено   две   толщи.   Нижняя   - преимущественно   вулканогенная (туфы, туфоалевролиты,  дациты),   верхняя   –   существенно терригенная (песчаники, алевролиты).

Аллохтонный комплекс верхней перми на территории представлен сальдинской толщей и сложен кремнями, кремнисто-глинистыми породами и базальтоидами.

Мезозойская группа. Триасовая система. Норийский ярус (T3n) - песчаники, алевролиты, гравелиты, ракушняки, конгломераты, угли. В    районе   пгт. Лучегорск   и   к   юго-западу   от   него   выявлена   толща   песчаников неустановленной мощности, содержащей многочисленные остатки раковин монотид.

Нижний отдел триасовой системы – верхний отдел юрской системы.

Кремнисто-терригенные отложения нижнего триаса – верхней юры развиты в Бикинской зоне.  Они представлены кремнями,  кремнистыми  аргиллитами,  песчаниками,  песчанистыми алевролитами.

Юрская система. Средний отдел. Алчанская зона - песчаники, туфопесчаники, алевролиты.

Средний – верхний отделы. Средняя – верхняя юра представлена отложениями, вмещающими мелкие обломки, глыбы и пластины более древних пород, в том числе и палеозойских. Разрезы средне - верхнеюрских отложений   правых   притоков   р.   Бикин   представлены   чередующимися   слоями   и   пачками алевролитов, аргиллитов, кремнистых аргиллитов, кремнисто-глинистых  сланцев,  туффитов, пепловых туфов.

Меловая система. Меловые отложения в распространены в бассейне р. Бикин. Представлены в основном терригенными и вулканогенными образованиями континентального происхождения.

Нижний отдел. Стрельниковская свита (К1al2-3). Её выходы известны в отрогах хр. Стрельникова (на юге) и далее на север за  пределы  поселения  и  Пожарского  муниципального  района.  Представлена песчаниками, алевролитами, конгломератами.

Верхний отдел. Синанчинская свита (К2sn) установлена на левобережье среднего течения р. Бикин. Толща сложена туфами дацитов, риолитов, дацитами и андезитами.

Толща риолитов (К2). В северо-западной части Бикинской зоны распространены вулканиты кислого состава, возраст которых практически не установлен.

Кайнозойская группа. Кайнозойские отложения слагают угленосные впадины и покровы эффузивов, выполняют днища современных водотоков и покровом покрывают все более древние отложения. Особый интерес вызывали палеоген-неогеновые отложения в связи с их промышленной угленосностью и возможностью обнаружения погребенных россыпей полезных ископаемых непосредственно на фундаменте впадин.

Палеогеновая система. Палеогеновые отложения  представлены  осадочными  угленосными  и  вулканогенными фациями. Осадочные - приурочены к зонам крупных разломов в центральной части территории, вулканогенные, как правило, тяготеют к Восточно-Сихотэ-Алинскому вулканическому поясу.

Эоцен – олигоцен. Отложения  представлены двумя резко отличными фациями – эффузивными и осадочными угленосными.   Эффузивы   основного   –   среднего   состава   слагают   салибезскую   толщу,  а грубообломочные отложения – светлинскую, нижнеэоценовые – нижнеолигоценовые угленосные отложения (угловская свита) выполняют впадины с промышленной угленосностью.

Западная Сихотэ-Алинская зона. Эоцен – нижний олигоцен. Угловская  свита  (P2  –  Р3ug)  отвечает  угловскому  горизонту  и  распространена  во  всех угленосных впадинах западной Сихотэ-Алинской зоны.

В Угловской впадине, в основании залегает пачка грубозернистых пород, сложенная плохо отсортированными  конгломератами,  конгломерато-брекчиями  в  переслаивании  с  гравелитами, среднезернистыми  песчаникам.  Выше с  постепенным  переходом  залегает  пачка  угленосных отложений, сложенная в основном мелкозернистыми песчаниками с широким развитием текстур взмучивания, линз и конкреций сидеритового состава.

Олигоцен. Надеждинская свита (Р3nd) в на поверхность не выходит и установлена только в скважинах. Мощность  ее  около  200  м,  но  не  исключено  увеличение  мощности  в  центральных  слабо изученных  районах  впадин.  Сложена  она  алевролитами  и  аргиллитами  с  редкими  прослоями песчаников, содержит редкие растительные остатки, фауну.

Павловская свита вмещает наиболее богатые по запасам месторождения углей, пригодные для открытой добычи. В Нижне-Бикинской внадине Павловская свита (верхняя угленосная толща) согласно залегает на Надеждинской и сложена преимущественно песчаниками, среди которых установлено 15 групп угольных пластов сложного строения. Полная мощность свиты в этой части впадины порядка 750 м. В краевой части впадины разрез павловской свиты сокращается до 60 м.

Неогеновая система. Неогеновые   отложения   представлены   континентальными   фациями,   выполняющими межгорные и предгорные впадины и наземными вулканогенными образованиями, слагающими базальтовые плато.

Нижний-средний миоцен. Кизинская свита (N11-2kz)   сложена преимущественно лавами пироксеновых базальтов и андезито-базальтов,  реже  андезитов.  Базальтоиды  занимают  междуречье  Светловодная  –  Зева (Бикинское  поле)  на  западных  склонах  Сихотэ-Алиня  и  Светлая-Кабанья  на  восточных.  На большей площади  распространения  кизинская  свита  представлена     алевролитами,  туфами, долеритами,  переславиванием  опоковидных  глин,  лигнитовидных  аргиллитов  и  алевролитов, потоками массивных базальтов и андезитобазальтов.

Верхний миоцен. Верхнемиоценовые отложения распространены на незначительных площадях. Острогорская толща (N2og) выделена в центре и на северо-западе территории. Сложена толща преимущественно оливиновыми пикритобазальтами, оливиновыми базальтами, трахитами, среди которых наблюдаются маломощные горизонты пикритов, а в основании – галечники, пески, глины.

Покровы базальтов образуют нагорное плато и выполняют речные палеодолины. Строение покровов простое – в нижних частях наблюдаются массивные мелкокристаллические разности пород, верхние сложены пузыристыми базальтами.

Четвертичная система. В   районах   с   интенсивно   расчлененным   горным   рельефом   широко   распространены отложения алювиально-склонового ряда: глыбовые развалы, курумы и осыпи, галечно-глыбовый аллювий и пролювий, дефлюкционные щебнистые суглинки (на относительно пологих склонах).

Реки    западного    склона    хребта    Сихотэ-Алинь    имеют    более    пологие    профили, характеризуются  преобладанием  процессов  аккумуляции,  отсутствием  высоких  надпойменных террас. Суммарная мощность аллювия в долине р. Бикин достигает 40-60 м.

Нижнечетвертичное звено (Q1). Нижнечетвертичные  отложения  слагают  высокие  (100-120  м)  аллювиальные  террасы  в долинах  крупных  рек.  Они залегают  с  несогласием  эрозионного  типа  на  разновозрастных образованиях от докембрия до позднего миоцена и плиоцена.

В   литолого-генетическом   отношении   нижнечетвертичные   отложения   представлены преимущественно   аллювиальными   галечниками,   гравийниками,   песками   с   подчиненными прослоями супесей, суглинков. Мощность их меняется от 15 до 50 м.

Среднечетвертичное звено (Q2). Среднечетвертичные   отложения   распространены   очень   широко   в   зоне   устойчивой аккумуляции     Западного     Приморья.     В     генетическом     отношении     они     представлены аллювиальными,  озерно-аллювиальными   и   озерными   гравийниками,   песками,   суглинками, глинами.

В     долине     р. Бикин     отложения     среднего     плейстоцена     наращивают     разрезы нижнечетвертичных    галечников    и    гравийников.    Преобладают    разнозернистые    пески    с подчиненными прослоями гравийников. Значительно чаще отмечаются тонкообломочные породы (суглинки, супеси), обогащенные растительным детритом.

Средне-верхнечетвертичное звено (Q2-3). Нерасчлененные отложения  распространены  в  зонах  холмисто-увалистого  рельефа  и представлены «бурыми суглинками» и одновозрастным их балочным комплексом. Для «бурых суглинков» трудности усугубляются  тем,  что  подавляющее  большинство  проб  не  содержит палинологических   спектров,   они   «пустые».   Предварительные   спектры   содержат   только погребенные почвы и, естественно, данные по ним нельзя распространять на всю толщу «бурых суглинков». «Бурые суглинки» в распространении тесно с уплощенными, слабо расчлененными поверхностями плиоценовых педиментов, которые образуют линейную зону и выклиниваются в речные долины.

Верхнечетвертичное звено (Q3). В   долине   р. Бикин   верхнечетвертичные   отложения   формируют   комплекс   террас, находящихся  в  погребенном  состоянии,  кроме  самой  молодой,  отвечающей  завершающей холодной фазе позднего плейстоцена.

В составе аллювия террас преобладают галечники, гравийники с песчаным заполнителем с прослоями-линзами   супесей,   суглинков   с   растительным   детритом.   Мощность   обычно   не превышает 17-19 м, уменьшаясь вверх по долине.

Современное звено (Q4). Современные (голоценовые) отложения в качестве самостоятельного горизонта показаны в долин р. Бикин. Они представлены грубообломочным аллювием контрастного типа, слагающим пойменные уровни аккумуляции, среди которых можно выделить высокую, среднюю и низкую поймы. В строении пойменных террас отчетливо обособляются русловые и пойменные фации, граница между ними обычно резкая. Голоценовый аллювий   ничем не отличается от аллювия более древних, погребенных террас.

Строение пойменных аллювиальных террас рек следующее и ориентировочные мощности пластов:

1.   Песок   коричнево-желтый   гравелистый   хорошо   промытый   с   прослойками   серого глинистого песка - 0,6 м;

2. Гравий, галька с желтовато-коричневым разнозернистым песком, прослои серой супеси - 1,3 м;

3. Супесь серая, линзы торфа с мелкими древесными остатками - 0,2 м;

4. Суглинок буровато-коричневый торфянистый - 0,6 м;

5. Суглинок синевато-серый с растительным детритом - 0,7 м.

Интрузивные образования. Магматические   породы   в   поселении   (в   том   числе,   палеозойские,   мезозойские и кайнозойские образования)  слагают значительные территории.

Палеозойские интрузивные образования. Тахалинский  габбро  -  гипербазитовый  комплекс  (ν27,  ν27).  Выходы  пород  комплекса, прослеживаются  вдоль  зоны  Арсеньевского  структурного  шва  в  северной  части  Приморья. Массивы однофазные, в целом полосчатые, с элементами расслоения. В их составе присутствуют дуниты, перидотиты (лерцолиты, гарцбургиты, верлиты, пироксениты, вебстериты, гиперстениты) и габбро.

Мезозойские интрузивные образования. Мезозойский интрузивный  магматизм  широко  проявлен  в  пределах  Сихотэ-Алинской геосинклинальной  складчатой  системы  и  распространение  мезозойских  интрузий  тяготеют  к Центральному Сихотэ-Алинскому разлому и Восточно-Сихотэ-Алинскому вулканическому поясу. Широко  развит  в  Бикинской  зоне.  Среди  мезозойских  интрузий  выделяется  позднеюрский, раннемеловой и позднемеловой комплексы и имеют распространение в Бикинской зоне.

Позднеюрский габбро-гипербазитовый комплекс (ν 31, ύ 31, ξ 31, δ 1).

В   Бикинской   зоне   распространены   базит-гипербазитовые   интрузии   позднеюрского комплекса  и  представлены  сложно  дифференцированными  и  весьма  пестрыми  по  составу массивами, большинство из которых обладают чертами концентрически - зонального строения.

Экструзивные образования имеют место в Бикинской зоне, это либо небольшие жерловые аппараты,  выполненные  субщелочными  базальтами,  либо  крупные  тела.  Это  пластообразная залежь с элементами контактов, близкими к слоистости вмещающих пород култухинской свиты (J3).  Состав  пород  экструзии  довольно  пестрый,  но  в  целом  это  серия  щелочных  базитов- ультрабазитов:    щелочные    базальты,    диабазы,    габбро-диабазы,    щелочные    лампрофиры, ультраосновное вулканическое стекло.

Готеривский комплекс высокоглиноземистых гранитов (хунгарийский) (γ32) объединяет ряд крупных массивов, расположенных в Бикинской зоне. Главной разновидностью пород являются средне-крупно-зернистые биотитовые и двуслюдяные граниты.

Апт-альбский габбро-диабазовый комплекс (δ 33, ν 3  , ν δ 3  ). К этому комплексу относятся массивы,  силы  и  дайки  пород  основного  состава  интрузивного  и  субвулканического  облика.

Породы   комплекса   представлены   габбро,   габбро-сиенитами,   диоритовыми   и   диабазовыми порфиритами.

Альб-сеноманский  (татибинский)  адамеллит-гранитный  комплекс  (γ34, γδ3,  δ3, γ ξ3  ). Интрузии этого комплекса не имеют эффузивных или субвулканических аналогов.

Бисерный массив приурочен к зоне Центрального разлома на левобережье р. Бикин, но вытянут, как и большинство интрузий этой зоны, не вдоль разлома, а параллельно с простиранием складчатых    структур.    Сложен   мелко-   среднезернистыми   порфировидными   биотитовыми гранитами.      Расположенный      ниже      Дальненский      массив      сложен      преимущественно среднезернистыми биотит-роговообманковыми гранодиоритами,

Стрельниковский  монцонит-гранодиоритовый  комплекс  развит  в  Бикинской  зоне.  Он образует  единую  с  алчанским  (средний-поздний  альб)  вулкано-плутоническую  ассоциацию. Интрузии прорывают и метаморфизируют вулканиты алчанской свиты.

Маастрихские интрузивные и субвулканические образования. Распространены весьма разнообразны по составу – от андезитов и андезито-базальтов до риолито-дацитов и риолитов. По форме это некки, корневые части вулканов, куполов. Экструзии тесно ассоциируют с покровами.

Позднемаастрихтский вулкано-плутонический комплекс. Вулканиты богопольской свиты характеризуются ультракислым составом, преобладанием спекшихся лавоподобных пород, значительными мощностями и однородным составом потоков и покровов, наличием в разрезах стекловатых разностей и вулканических стекол.

Плутонические члены комплекса представлены так называемыми якутинскими интрузиями лейкократовых     гранитов,     субщелочных     гранитов     и     лейкогранитов,     гранит-порфиров, пространственно   и   генетически   связанными   с   кислыми   вулканитами   позднемаастрихского возраста (γ38, γδ3  , ξγ 3  ).

Иолийские   интрузии   представлены   массивами   гранитов,   гранодиоритов   и   гранит-порфиров,     прорывающих     покровы     богопольской     свиты,     дальнегорские     интрузии     и перекрывающихся эоцен-олигоценовыми базальтами.

Наложенные структуры. Средне-Бикинская  впадина  –  приуроченных  к  Арсеньевскому разлому.  Длина  ее  30 км, ширина  до  5 км,  глубина  до  1000 м.  Впадина  выполнена  эоцен-олигоценовыми  и  олиго-цен-среднемиоценовыми угленосными отложениями,

5.3. Тектоника.

Проявления тектонической активности на территории связаны с расположением района в зоне активного контакта континентальной окраины Евразии и океанической плиты Идзинаги.

Характерной  особенностью  Сихотэ-Алиньской  складчатой  системы  является  широкое развитие протяженных глубинных разломов.

Выделяются разломы типа надвигов и типа сдвигов. Простирание надвигов обычно близко к   простиранию   складчатых   форм.   Они   представляют   собой   широкие   до   10 км   системы переплетающихся надвигов и сбросов, разделенных зонами милонитизации и рассланцевания. Эти разломы лишь изредка сопровождаются интрузиями и полями эффузивов, но часто контролируют расположение   гидротермальных   месторождений.   Амплитуды   отдельных   разрывов   внутри ступеней достигают 2-3 км.

Разломы типа сдвигов расположены под углами 20-30° к простиранию складчатых форм и часто обрывают структурно - формационные зоны. Они представляют собой системы сдвигов, сбросов и взбросов шириной до 5 км и постоянно сопровождаются разновозрастными интрузиями и   сопряженными  с  ними  эффузивами.  Отдельны  зоны  представлены  зонами  дробления  и катаклаза. Широтные разрывы представляют собой зоны сближенных сбросов и взбросов шириной до 5 км.  Они  влияют  на  распределение  формаций,  фаций  и  мощностей  отложений  и  обычно сопровождаются эффузивами и изредка - интрузиями. Отдельные разрывы проявляются в виде зон милонитизации и дробления, часто они резко выражены в поле силы тяжести.

Поверхностные разрывы представлены сдвигами, сбросами и взбросами. Они разбивают практически всю систему на блоки размеров 10 на 10 км. Смешение по ним обычно менее 1-2 км.

Потенциально,   территория,   примыкающая   к   пгт. Лучегорск,   является   тектонически активной. Факты современных движений установлены при геологическом изучении Лучегорского разреза.

5.4. Рельеф.

Территория расположена в долине р. Бикин. Долина заложена по крупной тектонической зоне субширотного простирания. Истоки реки   лежат на западном склоне горной системы Сихотэ- Алиня.

Протяженность  реки  –  560 км,  общее  падение  –  1334 м,  средний  уклон  2,4%.  Общая заболоченность бассейна реки  - 5%. Речная сеть бассейна р. Бикин включает 4962 реки, 94% которых  имеют  протяженность  менее  10 км,  что  свидетельствует  о  молодости  рельефа  и многочисленности зон разломов, освоенных водотоками.

Долина реки в пределах межгорных впадин и котловин имеет трапецеидальную форму и ограничена пологими залесенными склонами. Преобладающая ширина долины от 2-4 км до 6-8 км.

В пределах поселения выделяются участки горного (низкогорье с высотами менее 400 м ) и равнинного рельефа.

Равнинные   участки   приурочены   к   поверхности   неотектонических   впадин,   широким долинам  рек  и   лавовым  плато.   Равнины  приурочены  к   речным  долинам  и  поверхности неотектонических впадин. Склоны гор пологие. Поверхность равнины имеет увалистый характер. Долины рек заболочены.

Равнинный рельеф в долинах рек наиболее благоприятен для освоения, за исключением затопляемых и подтопляемых участков.

В востоку от пгт. Лучегорск р. Бикин делает крутой поворот и прорезает невысокий горный хребет с отметками около 300 м. Здесь расположен узел зон разломов, включающий   крупный Алчанский  разлом  (на  территории  Китая  он  известен  как  Мишань-Фушаньский).  В  рельефе пересечение зон разломов, по которым заложены водотоки, выглядит как набор лучей.

5.5. Поверхностные и подземные воды.

Характеристики  основных  водных   объектов,  находящихся  на  территории  поселения приведены в главе 4.

Гидрогеологические   условия   территории   определяются   ее   геологическим   строением, рельефом и климатом с малоснежной зимой и большим количеством осадков в летнее время. Горный рельеф района молод: количество скальных выходов велико, а накопленная масса рыхлых отложений  мала,  атмосферные  осадки  быстро  собираются  в  долинах  с  большой  площади водосбора, обеспечивая обильные паводки, особенно значительные в нижнем течении.

Воды содержатся в четвертичных отложениях долин, в верхней трещиноватой зоне коренных пород,  в  трещиноватых  зонах  интрузивных  контактов,  в  зонах  тектонических  нарушений,  в трещинных зонах базальтов, в малых артезианских бассейнах.

В  горной  части  территории  (на  северо-западе)  преобладают  воды  трещинных  зон,  в равнинной  -  воды  аллювиальных  отложений.  В  пределах  равнинной  освоенной  части  района выделяются следующие водоносные комплексы и зоны трещиноватости, залегающие первыми от поверхности земли:

1.    Водоносные   комплексы   с   порово-пластовым   скоплением   подземных   вод,  воды четвертичных отложений:

- в современных  аллювиальных,  озерных  и  озерно-аллювиальных  суглинках,  глинах  и супесях;

- в средне-верхнечетвертичных валунно-галечных и песчаных аллювиальных отложениях;

- в средне-верхнечетвертичны озерно-аллювиальных суглинках, глинах и супесях;

- в плиоцен - нижнечетвертичных валунно-галечных и песчано - галечных отложениях;

- в плиоцен - нижнечетвертичных суглинках, глинах и супесях.

2.    Водоносные комплексы с порово-трещинно-пластовыми скоплениями подземных вод:

- в олигоцен-миоценовых песчаниках, алевролитах, конгломератах и углях;

- в верхнемеловых песчаниках, алевролитах, конгломератах, углях, туффитах;

- нижнемеловых песчаниках, алевролитах, конгломератах, углях.

3.    Водоносные комплексы с трещинно-пластовым скоплением подземных вод:

- в плиоценовых базальтах и их туфах;

- в палеоцен- эоценовых базальтах, андезитах и их туфах;

- в верхнемеловых порфиритах и их туфах.

4.    Водоносные зоны трещиноватости с трещинными и трещинно-жильными скоплениями подземных вод в каменноугольно-пермских отложениях.

Среди   водоносных   комплексов   четвертичных   отложений      наиболее   водообильными являются аллювиальные отложения, слагающие днища долины и террасы р. Бикин.

Питание    водоносных    горизонтов    аллювиальных    отложений    происходит    за    счет инфильтрации атмосферных осадков и, в меньшей степени, за счет дренирования подстилающих водоносных горизонтов и подпитывания поверхностными водами. Водоупором служат прослои глин и не трещиноватые коренные породы. Воды обычно безнапорные.

Наиболее пригодны для водоснабжения воды аллювиальных отложений они пресные (0,1-0,15 г/л), мягкие, гидрокарбонатные, кальциевые.

Элювиально-делювиальные отложения, развитые на склонах горных сооружений, обводнены спорадически,   в   пределах   линз   супесей   и   суглинков.   Мощность   линз   достигает   5-6 м. Водоносность этих отложении низкая.

Наличие   линейных   и   пластовых   водопроводящих   зон   в   комплексе   с   пластовыми водоупорами   создает   на   территории   района   специфические   гидрогеологические   условия. Водопроводящие  зоны  на  значительной  территории  (в  основном  в  северо-западной  части поселения)  образуют  единую  гидравлическую  сеть,  питаемую  за  счет  атмосферных  осадков. Разгрузка сети происходит в низинах, на уровне низких гипсометрических отметок, в наиболее освоенной  части  поселения.  Поступление  большого  объема  вод  при  наличии  площадных водоупоров создает условия периодически пополняемого затопления и подтопления.

Риск   подтопления   охватывает   не  только   поймы  рек,   но   и   низины,  включая   земли сельскохозяйственного   назначения.   При   проведении   мелиорации   необходимо    учитывать источники возможного поступления вод, в том числе выходы линейных и пластовых трещинных зон.

Выходы   трещинных   зон   необходимо   также   учитывать   при   застройке   и   дорожном строительстве, поскольку по отношению к потоку поверхностных, грунтовых и  трещинных вод дорожные  сооружения  могут  представлять  собой  преграду,  способствующую  подтоплению территории.

5.6. Атмосферный воздух

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения, в том числе на территорию пгт. Лучегорск, являются:

- объекты топливо-энергетического комплекса, в том числе - Приморская ГРЭС, угольные разрезы «Лучегорский-1»   и   «Лучегорский-2»,   породные   отвалы,   Полигон   промышленных   отходов Приморской ГРЭС;

- автомобильный транспорт (зачастую – транзитный), следующий по автомобильной дорогефедерального значения А-370 «Уссури»;

- свалка твердых бытовых отходов;

- автомобильный транспорт жителей и предприятий пгт. Лучегорск;

- лесные пожары.

Объекты   угольной   промышленности   и   электроэнергетики   выбрасывают   в   атмосферу следующие вещества – сажа, бензин нефтяной и керосин (пары), пыль неорганическая.

Очистные  сооружения,   установленные  на   Приморской  ГРЭС,  позволяют  производить очистку выбросов загрязняющих веществ только от зольной фракции до 97-98 % и частично от выбросов окислов серы. Периодически производится производственный лабораторный контроль уровня  загрязнения  атмосферного  воздуха.  Не  производится  контроль  по  содержанию  таких опасных загрязнителей как бенз(а)пирен, диоксин, свинец.

Интенсивное загрязнение атмосферного воздуха отмечается в приземном слое воздуха вдоль автомобильной    дороги    А-370    «Уссури».    Лабораторный    контроль    уровня    загрязнения атмосферного воздуха не производится.

Негативное  влияние  автотранспорта  на  окружающую  среду  и  здоровье  людей  особенно сказывается в летний период. Вместе с отработанными газами в атмосферу поступает более 200 вредных веществ, в том числе I и II класса опасности: оксиды углерода, оксиды азота, диоксид серы, бензол, бенз(а)пирен, которые представляют особую опасность при длительном воздействии на организм человека.

Основными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу, от железной дороги являются: взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, оксиды азота.

Перерабатывающие   и   сельскохозяйственные   объекты   в   процессе   своей   деятельности выбрасывают в атмосферу следующие вещества - железа оксид, марганец и его соединения, азота диоксид, аммиак, сажа, серы диоксид, сероводород, углерода оксид, ксилол, бенз(а)пирен, фенол, пропаналь,     кислота     валериановая,     метилмеркаптан,     смесь     природных     меркаптанов, этилмеркаптан, диметиламин, керосин, уайт-спирит, взвешенные вещества, пыль костной муки, пыль  зерновая,  пыль  меховая,  специфических  веществ  от  процессов  утилизации   отходов. Наибольшее воздействие на качество атмосферного  воздуха оказывают фенол, метилмеркаптан, этилмеркаптан (фермы).

Строительные     и     транспортные     предприятия     характеризуются     незначительными максимально-разовыми     выбросами     загрязняющих     веществ,     в     основном     предельных углеводородов, продуктов сгорания топлива и пылевыми неорганизованными выбросами.

Автомобильные заправочные станции в процессе слива-залива и хранения нефтепродуктов осуществляют выброс углеводородов - бензин нефтяной (пары).

В  санитарно-защитной  зоне  Автостанции  и  автовокзала  «Лучегорск»  находится  жилая застройка 1-го мкр. пгт. Лучегорск.

Представляется  целесообразным  проведение  на  территории  автостанции  мероприятий  по снижению вредного воздействия, в том числе – разработка проекта санитарно-защитной зоны, устройство защитного экрана и полосы зеленых насаждений.

5.7. Почвы.

Почвенный  покров  на  северо-западе  территории  составляют  преимущественно  горно-лесные  почвы,  а  долине  р. Бикин  –  аллювиальные  почвы  равнинного  характера.  Различие  в характере почвенного покрова связано с разнообразием рельефа, материнской породы и характера растительности.

В  предгорьях  широко  развиты  серые  лесные  и  бурые  лесные  оподзоленные  почвы.  В верхнем поясе распространены горные подзолистые почвы, близкие к северным горно-таежным, а выше верхней границы леса – также горно-тундровые.

Горно-тундровые почвы формируются под лишайниками, кустраниково-лишайниковыми группировками. Они развиты на небольших по площади участках между каменистыми россыпями по  наиболее  высоким  вершинам.  Профиль  их  сильноскелетный,  состоит  из  грубогумусового горизонта (5-7 см) и иллювиального, буровато-коричневого цвета, прокрашенного гумусом.

Торфянисто-перегнойные  почвы  формируются  в  субальпийском  поясе  под  кедрово- стланиковыми зарослями. Они имеют подстилку, под которой залегает оторфованный горизонт мощностью 15-20 см. Характерно высокое содержание подвижных соединений гумуса (4-4,5%) и высокой кислотностью (рН=3,0-4,5).Данные почвы не пригодны к освоению.

Из   разнообразных   горно-лесных   почв   преобладают   горные   бурые   лесные   почвы развивающиеся   под   елово-широколиственными   лесами.   Мощность   почвенного   профиля   и щебнистость сильно изменяется в зависимости от местных условий. Содержание гумуса в верхнем горизонте  колеблется  в  очень  широких  пределах  от  6  до  16%.  Реакция  почв  слабокислая. Отмечается   накопление   оснований   в   дерново-гумусовом   горизонте.   Почвы   могут   быть использованы под луговые угодья.

Горные лугово-лесные почвы распространены под каменоберезовыми лесами с хорошо развитым травяным покровом. Их профиль состоит из дерново-гумусового горизонта мощностью 10-15   см,   под   которым   может   выделяться   слабовыраженный   оподзоленный   горизонт, сменяющийся однотонной серовато-бурой почвенной массой.  Эти  почвы отличаются высоким содержанием перегноя, но ввиду отдалённости и недоступности до настоящего времени человеком не используются.

Горно-таёжные почвы формируются  в зоне тёмнохвойных  елово-пихтовых  лесов. Эти почвы также богаты перегноем, но маломощные.

Горно-таежные подзолистые почвы формируются в условиях значительного увлажнения и сравнительно низких летних температур. Они отличаются невысоким содержанием гумуса (0,7-1,0%), высокой кислотностью (рН=4,6-4,9), не насыщенностью основаниями. Подзолистые почвы обычно имеют второй максимум содержания гумуса в горизонте вымывания. Эти почвы бедны доступными   растениям   формами   азота,   фосфора   и   калия   и   в   целом   обладают   низким потенциальным плодородием.

Иллювиально-гумусовые почвы  развиваются  на горных  склонах  и  шлейфах и  всегда содержат высокое количество щебнистого материала, что обеспечивает дренаж. Представляют большую ценность для лесного хозяйства, однако после вырубок леса они подвергаются действию водной эрозии из-за большого количества летних осадков и мощного снежного покрова.

Бурые лесные почвы развиваются под пологом кедрово-широколиственных лесов. Для них  характерна  большая  мощность  почвенных  профилей  по  сравнению  с  горными  бурыми почвами.   Количество   гумуса   колеблется   от   5   до   20%.   Почвы   характеризуются   низким содержанием подвижных форм фосфора, количество азота от 0,3 до 1,1%. Реакция бурых лесных почв близка к нейтральной (рН=6,1)

В  пойме  р. Бикин  и  его  отдельных  притоков  формируются  аллювиальные  почвы плодородные и лёгкие по составу. Но они подвергаются затоплениям.

Лугово-дерновые почвы распространены под луговой, лугово-кустарниковой и лугово- лесной растительностью. Содержание гумуса не превышает 5% и очень быстро падает вниз по профилю, реакция слабокислая рН=5,8, насыщенность основаниями довольно высокая активно используются в сельском хозяйстве. Для использования данного типа почв в земледелии требуется большой объём мелиоративных работ.

Лугово-бурые  глеевые  почвы  распространены  в  западной  равнинной  части  района. Содержание гумуса от 5 до 7%. Входят в основной пахотный фонд.

Болотные почвы характерны для территории, тяготеющей к р. Бикин. В пониженных и наиболее ровных местах они переходят в торфяники мощностью до 2 м. Хорошо разложившийся торф  рекомендуется  применять  в  качестве  органического  удобрения  или  для  приготовления органоминеральных компостов.

Почвы более возвышенных частей равнин и пологих склонов имеют перегнойный горизонт мощностью до 15-20 см. Это почвы среднего плодородия. При обильных осадках в летнее время они испытывают переувлажнение по причине тяжёлого механического состава и слабых уклонов на местности.

5.8. Флора.

Территория относится к северно-таежной природной зоне. В составе флоры много ценных лекарственных,  технических  и  пищевых  растений,  большое  число  реликтовых  и  эндемичных видов.

Леса являются важнейшим ландшафтообразующим элементом. Состояние всех наземных и, частично водных биологических объектов в значительной мере зависит от состояния лесов.

Широколиственно-кедровые леса. Главной лесообразующей породой широколиственно- кедровых лесов является корейская пятихвойная сосна, за которой закрепилось в литературе и в быту название кедр корейский, что, очевидно, связано с орехоносностью этой породы. По запасам кедра корейского бассейн р. Бикин занимает первое место в крае. Это типично дальневосточная порода. Кедр – одно из самых высоких деревьев, достигающее 45м в высоту. Один такой великан может дать 16м³ древесины. В урожайные годы на одном дереве созревает 500 и более шишек, а урожай орехов может составлять более 60кг с гектара.

Широколиственно-кедровые леса отличаются от всех других лесных формаций богатством видового состава и сложной возрастной и восстановительной динамикой. На площади в 1 га в древостое кедровников иногда участвует до 20 древесных пород, а в кустарниковом и травяном ярусах   до   80-100   видов   растений.   Повсеместно   в   кедровниках   распространены   лианы. Чрезвычайно   популярны   такие   лекарственные   растения,   как   широко   распространенный элеутерококк и женьшень обыкновенный.

Горные кедровники – растут на склонах разной экспозиции и крутизны, поднимаясь до 300, местами – до 400 м. Запасы древесины могут достигать 600 куб. м/га. Эти кедровники сильно пострадали   во   времена   условно-сплошных   рубок,   когда   полностью   вырубался   кедр,   а сопутствующие   породы   оставлялись.   Так,   в   основном,   произошли   современные   леса   с преобладанием   липы   и    березы   и    часть    смешанных    лиственных    лесов.   Естественное восстановление преобладания кедра в этих лесах затягивается на многие десятилетия, а там, где технология лесозаготовок грубо нарушается оно возможно только искусственным путем.

Долинные кедровники занимают сравнительно небольшие площади на террасах речных долин. Запас стволовой древесины до 300-400 куб. м/га. Несмотря на то, что часть этих лесов входит в защитные полосы, они также сильно пострадали от промышленных рубок.

Пихтово-еловые   леса    образуют    хорошо   выраженную    высотную    полосу   лесной растительности. Главным лесообразователем в них и преобладающей породой   является пихта белокорая,   в  периоды  естественного   отмирания   старших   поколений  или   в  результате  ее промышленной вырубки получает преобладание ель аянская.

Наибольшую  часть  горных  склонов  и  горные  плато  занимают  пихтово-еловые  леса, продуктивность   которых   колеблется   в   пределах    II-IV   классов   бонитета.   Преобладают зеленомошные  пихтово-еловые  леса.  Подлесок  образуют  представители  рода  кленов,  смородины, розы, жимолости, из лиан обычна актинидия коломикта. Пихтово-еловые леса не редко располагаются по долинам горных рек и пологих шлейфов склонов и почти полностью входят в защитные полосы, установленные по берегам всех рек и речек и их истоков.

Дубово-широколистные  леса,  состоящие    из  монгольского  дуба,  липы  маньчжурской, берёзы.  Бонитет  древостоев  III-V.  Главная  порода  этих  лесов  –  дуб  монгольский  обладает широкой    экологической    амплитудой    и    способен,    поэтому,    занимать    столь    различные местообитания. Кроме того, он устойчивее всех других древесных пород к воздействию лесных пожаров и рубок, сохраняя жизнедеятельность после двадцатикратного и даже более повреждения огнем.   Порослевая   способность   после   рубок   и   пожаров   сохраняется   в   течение   многих десятилетий.  В  конечном  итоге  дубовые  леса,  хотя  и  медленно,  но  деградируют.  Крайней степенью   их   деградации   являются,   так   называемые,   «порослевые   древесно-кустарниковые заросли».

В поселении произрастает значительное количество видов медоносных растений, цветущих с момента выставления пчёл до глубокой осени. Главным медоносом в ранний период являются ивы и некоторые болотные растения – летом три вида лип и в поздний период – луговые растения и аралии.

На лугах и болотах растут лекарственные растения и среди них такие, как корень жизни женьшень,   элеутерококк   колючий,   лимонник   китайский.   Все   они   обладают   сильнейшими тонизирующими и стимулирующими свойствами.

Съедобных грибов насчитывается более 130 видов – это белые грибы и рыжики, грузди и подосиновики,  маслёнки  и  волнушки,  ильмаки,  растущие  почти  всё  лето  на  сухих  стволах  и валежниках.  Запасы  грибов  неисчислимы.  Недостаточно  используются  и  продукты  плодово- ягодных растений, которых насчитывается более 30 видов. Наиболее ценными являются виноград амурский, жимолость и актинидия коломикта (кишмиш), голубица и клюква, калина и смородина, малина и земляника.

Кроме орехов, ягод и грибов в лесах произрастает более 80 растений, у которых в пищу могут  идти  корневища,  листья  или  стебли.  К  числу  таких  съедобных  растений  относятся папоротники, рогозы, стрелолисты, лук черемша.

5.9. Фауна.

Территория  характеризуется  широким  разнообразием  животного  мира,  в  том  числе представлены эндемичные и редкие виды, часть из которых находится под угрозой исчезновения и занесена в Красные книги различных уровней.

На   территории   поселения   вероятно   нахождение   следующих   млекопитающих   здесь обитают изюбр, кабарга, кабан, косуля, гималайский и бурый медведи, тигр, xaрза, росомаха, соболь,  акклиматизированная  американская  норка,  барсук,  белка  маньчжурская     и  летяга Арсеньева, несколько видов землероек и мышевидных грызунов.

Тигр амурский занесён в Красные книги МСОП и России. Основным объектом его охоты является кабан, чьё поголовье здесь устойчиво даже в неурожайные по кедровому ореху годы из- за обилия хвоща зимующего. По данным ежегодного мониторинга плотность составляет в среднем 0,58 тигра на 100 кв. км (от 0,29 до 0,97), а общая численность достигает 40 особей.

Гималайский медведь заселяет кедрово-широколиственные леса с плотностью около 1 особи на 10 кв. км. Добывать гималайского медведя проще, чем бурого, и, несмотря на небольшой официальный лимит добычи, численность его падает из-за браконьерства.

Бурый  медведь  -  промысловый  вид.  С  наибольшей  плотностью  заселяет  кедрово- широколиственные и кедровые леса. Соотношение численности гималайского и бурого медведей составляет, примерно, 1:1.

Соболь  -  основной  объект  промысла  на  большинстве  охотничьих  участков  Среднего Бикина. Плотность заселения – 5-7 особей на 10 кв. км.

Выдра - является обычным промысловым видом в бассейне р. Бикин. Численность вида составляет 107-136 особей   и за последние годы резко сократилась из-за сокращения рыбных ресурсов и браконьерской добычи.

Норка - американская промысловый вид, является удачным результатом акклиматизации в 50-х  годах  на  территории  Пожарского  муниципального  района.  В  угодьях  I  класса  бонитета (средние части рек длиной более 150 км и нижнее течение рек длиной 100-150 км) плотность поселения норки составляет 1,2 - 2,4 особи на 1 км русла.

Харза  - обычный   для   данной   территории,   но   немногочисленный   вид   с   плотностью расселения не более 0,3 единицы на 10 кв. км.

Горностай - немногочислен. Рысь промысловый, но малочисленный вид.

Белка - в период пика численности является наиболее массовым промысловым видом на территории. Распространены со стабильной численностью ещё два представителя этого отряда: бурундук и белка-летяга, а также несколько видов мышевидных грызунов.

Енотовидная  собака -  распространена  на   пойме  р. Бикин,  практически  по  всей  его центральной части. Плотность промыслового вида 0,5-1 особь на 1 га. Барсук достаточно обычный промысловый вид на территории.

Изюбрь - промысловый вид с плотностью обитания в 6-8 единиц на 10 кв. км. Обитает практически по всему бассейну р. Бикин (кроме осевого водораздельного хребта).

Кабан - Промысловый вид с плотностью обитания в 6-7 особей на 10 кв. км. Распространён в зоне кедрово-широколиственной тайги.

Косуля - достигает  наивысшей  плотности  -  по  пойме  Бикина  до  Дунгузы  и  до  Лаухэ. Численность косули относительно стабильна и составляет около 500 особей.

Кабарга - обычный промысловый вид с плотностью обитания до 30 особей на 10 кв. км. Предпочитает горные елово-пихтовые леса. Добывается до 200 особей за охотничий сезон для заготовки мускусной струи.

Из  отряда  насекомоядных    распространены  ёж  уссурийский,  могера  дальневосточная несколько видов бурозубок.

Среди  постоянно  живущих  на  территории  видов,  внесённых  в  Красную  Книгу  РФ,  в наибольшей степени актуально сохранение тигра, субпопуляция которого в пределах бассейна Бикина и Центрального Сихотэ-Алиня является ключевой для сохранения этого подвида.

Орнитофауна этой территории по своему видовому составу и экологической структуре очень необычна. Для бассейна р. Бикин известно пребывание 241 вида птиц, принадлежащих к 17 отрядам. Среди них 171 вид (около 71,8%) отмечены здесь достоверно гнездящимися, остальные встречаются в период сезонных миграций, на зимовках, либо являются залётными. Наибольшее число гнездящихся видов 97 населяет долинные широколиственные и широколиственно-кедровые леса.  К  редким  представителям  пернатых,  приуроченным  к  руслу  реки  и,  соответственно,  к рыбным запасам и обилию амфибий в пойменных лесах, относятся чёрный аист, чешуйчатый крохаль, мандаринка,  ястребиный сарыч, скопа  и рыбный филин. Для обширных галечниковых кос реки характерен очень редкий в своем ареале эндемичный вид - уссурийский зуёк.

Сочетание  лесных  массивов  с  открытыми  луговыми  ландшафтами  привлекает  многих характерных дневных хищных птиц и сов, амурский кобчик, малый перепелятник, длиннохвостая неясыть, иглоногая сова,  уссурийская совка. Из ракшеобразных   характерным представителем является широкорот. Из отряда дятлообразных  редким является большой острокрылый дятел. Из характерных  дальневосточных  представителей  отряда  воробьинообразные     можно  отметить голубую  сороку,  большого  черноголового  дубоноса,  таёжную,  седоголовую  и  желтогорлую овсянок,  урагуса,  черноголовую  иволгу,  белоглазку,  личинкоеда,  синюю     и  желтоспинную мухоловок, красношейку  и синего соловья, сизого дрозда, светлоголовую, бледноногую пеночек, чернобровую камышевку и таёжного сверчка В пихтово-еловых и горных лиственичных с берёзово-темнохвойными лесами гнездятся 48 видов,  для  сохранения  биоразнообразия  наиболее  ценным  видом  здесь  является  дикуша.  Из обычных видов стоит отметить ширококрылую кукушку, кукшу, кедровку, бледного, сибирского и пёстрого дроздов, соловья-свистуна, корольковую пеночку, уссурийского снегиря, белокрылого клёста, синехвостку, таёжную мухоловку.

Сравнительно бедный состав пернатых в мелколиственных лесах на местах старых гарей, где гнездится всего 21 вид птиц. Ещё скромнее птичье население в горных тундрах (7 гнездящихся видов).  Основные  доминанты  здесь  пеночки,  лесной  конёк,  а  самым  ценным  с  точки  зрения биоразнообразия видом, живущим здесь, можно назвать каменного глухаря.

Заболоченные лиственичные леса и мари, расположенные в долине Бикина, представляют особый интерес разнообразием видового состава населения птиц (57 видов). Здесь более полно проявляется   соприкосновение   северных   и   южных   видов   лиственично-сфагновых   болот   и окружающих лесных формаций. Это, прежде всего, такие виды, как чёрный журавль, пегий лунь, дальневосточный  кроншнеп,  амурский  волчок,  большой  погоныш,  трехперстка,  ошейниковая овсянка  и  тетерев.  В  настоящее  время  последний  является  особо  редким  видом  на  Дальнем Востоке   России.   Обитают   здесь   и   характерные   для   Европы   виды:   бородатая   неясыть черноголовый    чекан,    дубровник,    чернохвостый    веретенник,    ястребы   перепелятник        и тетеревятник, которые вплотную соприкасаются с выходцами из тропиков: широкоротом, серым личинкоедом,  белоглазкой     и  некоторые  другими.  Для  маревых  озёр  и  речек  обычны  на гнездование  речные  утки:  касатка    и  кряква.  Из  гнездящихся  птиц  Бикина  (171  вид)  4  вида включены  в  Красную  Книгу МСОП  чешуйчатый  крохаль,  орлан  белохвост,  чёрный  журавль, рыбный филин и 10 - в Красную Книгу РФ (чёрный аист, мандаринка, скопа, ястребиный сарыч, дикуша,   уссурийский   зуёк).   Кроме   того,   предполагается   гнездование   чёрного   коршуна   и острокрылого   дятла,   включённых   в   Красную   книгу   Приморского   края.    Исследования орнитофауны   в бассейне р. Бикин показывает, что необходимы специальные меры охраны для сохранения птиц этой территории.

Амфибии и рептилии. Всего на данной территории встречается 7 видов амфибий и 10 видов рептилий. Даже среди рептилий,  количество  которых  в  целом  невелико,  встречаются  редкие  и  эндемичные  виды: корейская  долгохвостка,  тигровый  уж  красноспинный  полоз,  амурский  полоз,  восточный  и каменистый щитомордники.

Ихтиофауна. В бассейне Бикина обитает 49 видов, из которых 29 относятся к семейству карповых. В Верхнем и Среднем Бикине промысловое значение имеют амурский хариус, ленок и таймень (весом до 35 кг). На нерест в верховья Бикина поднимаются проходящие виды – осенняя кета (и восточная краснопёрка).

Численность проходных рыб неуклонно сокращается в связи с усилением антропогенного пресса на Амуре, а стадо жилых рыб в отсутствии перелова сохраняется примерно на постоянном уровне. Из других ценных пород рыб в среднем течении обитает амурская щука, а в мелких озерцах на пойме и надпойменных террасах обилен серебряный карась. В верховьях водятся также ручьевая минога, амурский гольян; в среднем течении - амурский чебак, амурский обыкновенный пескарь,  подкаменщик  пестроногий    и  мелкие  сорные  виды  стоячих  вод:  ротан,  девятииглая колюшка и др. Широко   распространены   ракообразные,   встречается   дальневосточная   черепаха,   ещё сохранившаяся в Среднем и Нижнем течении реки Бикин.

Энтомофауна. На территории обитают 28 видов насекомых, включённых в «Красную Книгу РФ». В фауне чешуекрылых  насекомых  присутствуют  многие  южные  виды,  как  эндемичные,  так  и  широко распространенные:  хвостоносцы,   ряд  крупных  павлиноглазок,  радужницы,  ленточницы     и пеструшки; из жуков распространены - дровосеки, короеды  и листоеды.

6. Полезные ископаемые.

Перечень    месторождений    полезных    ископаемых    на    территории    поселения    и    их использование  (согласно  данным  Федерального  агентства  по  недропользованию  (Роснедра) Территориальный   орган   Федерального   агентства   по   недропользованию   «Управление   по недропользованию   по   Приморскому   краю»   и   Ситуационному   плану   Угольных   разрезов «Лучегорский-1» и «Лучегорский-2» Филиала «ЛуТЭК» ОАО «ДГК» приведены в Таблице 3.

Таблица 3. Перечень месторождений полезных ископаемых на территории поселения и их использование

*Бикинское (Нижнебикинское) буроугольное месторождение:

Открыто в 1893 г.

Освоение   –   1973 г   (Угольный   разрез   «Лучегорский-1»)   и   1997 г   (Угольный   разрез

«Лучегорский-2»)

Площадь – 250 кв. км

Прогнозные ресурсы – 1 млрд.  т

Разведанные запасы до глубины 300 м – 500 млн. т

Мощность угленосной толщи – 1800 м

Марка углей - 1Б, 2Б.

Теплота сгорания при использовании углей в качестве рабочего топлива 7,7-12,2 МДж/кг. Угли   участка  "Черемховый"   (Угольный  разрез  «Лучегорский-2»)  содержат  редкие  и

рассеянные элементы, в том числе - германий.

7.  Особо охраняемые природные территории.

Перечень   особо   охраняемых   природных   территорий   на   территории   поселения   и   их использование (согласно Лесохозяйственному регламенту Верхне-Перевальнинского лесничества) приведены в Таблице 4.

Таблица 4. Перечень особо охраняемых природных территорий

8. Лесопользование.

Организацию лесопользования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на землях лесного фонда на территории поселения осуществляет Верне-Перевальненский филиал КГКУ «Примлес». На    территории    поселения    располагаются    лесохозяйственные    кварталы    Бурлитского    и Лучегорского участковых лесничеств.

Лесорастительная зона - Зона хвойно-широколиственных лесов.

Лесной район - Приамурско-Приморский хвойно-широколиственный район. Все земли лесного фонда на территории поселения отнесены к:

-     природному     биологическому     (зоологическому)     заказнику     краевого     значения «Среднеуссурийский» (Заказник расположен на землях лесного фонда без перевода земель в земли особо охраняемых природных территорий и без изменения целевого назначения лесов. Кв. 31, 32, 39, 40 Бурлитского участкового лесничества, находящиеся на территории поселения как были так и остаются эксплуатационными лесами);

-   защитным   полосам   лесов,   расположенным   вдоль   железнодорожных   путей   общего пользования,  федеральных  автомобильных  дорог  общего  пользования,  автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ;

- зеленым зонам;

- эксплуатационным лесам.

Том 2. Геоэкологические характеристики территории

Приморского края.

1.	Эколого-геологическая обстановка.

Территория Приморского края характеризуется контрастным геологическим и геоморфологическим строением. Выделяются западная часть, занятая равнинами, мелкосопочником, и восточная – среднегорьем. В более детальном плане выделяются с запада на восток  – окраина  Восточно-Маньчжурского нагорья (15 % от всей территории), Западно-Приморская равнина  (5 %), горная страна Сихотэ-Алинь (80 %).

1.1. Характеристика экзогенных и эндогенных факторов.

В целом территория Приморского края поражена экзогенными геологическими процессами /ЭГП/ (%): заболачиванием на 8, солифлюкцией – 27, осыпями – 58, наледями – 60, оврагами – 14, оползнями – 12. В Ханкайском регионе из современных процессов и явлений наиболее проявились площадное выветривание (кора мощностью 50–60 м), склоновая эрозия на пологоволнистых поверхностях мелкосопочника. Осушение больших пространств, их распашка, уничтожение лесов привели к развитию интенсивного плоскостного смыва и росту оврагов. Осушение и распашка болот, ежегодное повсеместное выжигание прошлогодней стерни и травы приводят к уничтожению почвенного покрова и активному развитию эоловых процессов (участились песчаные бури). Повидимому, вследствие этих же причин отчетливо активизировались пучение грунтов (вследствие чего срок службы асфальтовых покрытий в 2,5 раза короче, нежели в среднем по России) и морозобойное трещинообразование. Следует еще упомянуть карст, проявленный локально, и более широкое оползнеобразование, которым затронуты края базальтовых плато и останцы рыхлых третичных галечников на водоразделах.

В Предгорном регионе развиты те же процессы, но меньшей интенсивностью. Обвально-оползневые процессы развиваются при катастрофических явлениях (землетрясения, циклоны, ливни) на пораженных высокой трещиноватостью, слабой задернованностью, пожарами крутых склонах. Так же сильно развита склоновая эрозия и плоскостной смыв на участках с нарушенной структурой.  Русловая эрозия, в основном донная, развита в водотоках низкого порядка. Заболачивание слабо проявлено, лишь на базальтовых плато отмечены мари и мелкие болота на террасах по долинам. Очень широко и интенсивно проявлены наледи, солифлюкция, пучение грунтов.

Предгорный регион был и продолжает оставаться в пределах Приморского края основным  районом  промышленных лесозаготовок и, как следствие – и лесных пожаров,  в силу чего на нарушенных  землях чрезвычайно интенсивно развиваются процессы эрозии, смыва со всеми вытекающими неблагоприятными последствиями, что видно, например, по мутности рек, которая составляет для рек региона 50–100 г/м3, в низовьях р. Раздольная – 100–200 г/м3, на восточном склоне Сихотэ-Алиня – 20 г/м3. Наблюдается увеличение числа катастрофических наводнений с пяти в 1867–1891 гг., до 16 в 1916 г. и до 36 в 1942–1967 гг. и в 1990-е годы. Главная причина – вырубка лесов.

В Сихотэ-Алинском регионе развито наибольшее число видов ЭГП. Это наиболее динамически активная часть территории Приморья, с наиболее контрастными сочетаниями ландшафтов. Это область быстрых поднятий, соседствующая с прибрежной частью побережья.  До 80 % склонов с крутизной 30° и более подвержены обвалам и оползням, осыпям и и осовам, поражены курумами. Оползням подвержены также края Борисовского и Шкотовского базальтовых плато, на плоской и слабонаклонной поверхности которых развиты заболачивание, термокарст.  В развитых речных системах преобладает глубинная донная эрозия.  В наиболее высокогорных областях, пораженных осыпями, курумами отмечены сели, среди которых преобладают грязекаменные наносоводные потоки.  Они возникают вследствие прохождений тайфунов (на аэрофотоснимках иногда четко видна полоса сошедших селей по низкопорядковым водотокам, ложбинам, мелким распадкам). Селями зачастую поражены не только понижения рельефа с нарушенной почвой, но и нормальные, густо залесенные водотоки, имеющие водосборные воронки. Материал, выносимый селями, откладывается на выходе в магистральную долину в виде конуса выноса длиной до 5–100 м и может представлять серьезную опасность для дорог, проложенных большей частью вдоль подножия склонов. Весьма распространены наледи, снежные лавины, солифлюкция и другие мерзлотные явления.  Карстом поражены все массивы известняков, хотя их немного.  Абразия морских берегов в настоящее время затухает, о чем свидетельствуют многочисленные обширные бенчи, пляжевые отмостки практически у всех мысов, переполнение бухт наносами, заболачивание лагун.

Из эндогенных процессов в Приморье наиболее значимой является сейсмичность.

Приморский край не считается регионом с высокой сейсмической опасностью, и на всех существующих схемах сейсмического районирования относился к территориям с интенсивностью землетрясений не выше 7 баллов, и лишь на новой карте ОСР-97 почти все Приморье, кроме юго-западной части, отнесены к 8-балльной зоне. На карте ОСР-97–Д (неофициальной) появились и 9-балльные зоны.

2. Эколого-геохимическая оценка территории.

Эколого-геохимическая обстановка на территории Приморья складывается из природных геохимических аномалий и техногенных очагов загрязнения.

На территории Приморья имеются многочисленные интразональные ореолы и потоки рассеяния тяжелых металлов и других элементов вокруг проявлений и месторождений полезных ископаемых. Как правило, ореолы на крупных месторождениях, ввиду их разработки, являются природно-техногенными, по интенсивности и контрастности во много раз превосходящими природные.

Согласно  этому, выделены  крупные  эколого-геохимические зоны: I – Уссурийская (природно-техногенная), охватывающая западные части Приморья и бассейн оз. Ханка с экологически неблагоприятными территориями – Ханкайская подзона  (As, Tl, Mn,  Co,  Ni);  II  – Сихотэ-Алинская (техногенно-природная), охватывающая восточную часть Приморья, до Преображeнья, с экологически неблагоприятными территориями – 2 – Верхнее-Уссурийский район  (As, Pb, Mn,  Zn,  Ni); 3 – Ольгинский район (As, Zn, Pb, Be, Sr, Mn); III – Южно-Приморская (существенно техногенная), охватывающая  Южное Приморье  (As, F, Sn, Pb, Zn, Ni, Cd, B, Cu).

На схеме аномалии показаны в виде величины суммарного показателя загрязнения (СПЗ, при расчете которого использованы величины предельно-допустимых концентраций (ПДК); ориентировочно-допустимых концентраций (ОДК) и кларков.

Химических элементов (%): Hg – 0,00021, Cd – 0,00005, Tl – 0,0001, Hb – 0,0032, As – 0,0002, F – 0,0238, Zn – 0,0055, Co – 0,0018, Sb – 0,0004, Cu – 0,0033, Ni – 0,002, Sn – 0,0131, Mn – 0,15, Be – 0,0002, B – 0,00383. Оценка степени химического загрязнения почв, донных осадков, водоемов на исходной экологической карте Приморья приведена в следующих градациях: удовлетвори тельная (СПЗ <8), допустимая (СПЗ = 8–16), напряженная (более 64).

Из природных загрязнителей отмечены Be, Hg, Al, Pb, Si, Fe, Mn, из антропогенных – NH4, фенолы, фосфаты, нефтепродукты, СПАВ или даже ДДД и ДДЕ.

В целом обстановку в крае с загрязнением тяжелыми металлами и химическими элементами следует признать на ряде участков напряженной, на большей части территории Приморского края удовлетворительной, а в северо-восточной части – даже благоприятной.

Благоприятная обстановка распространена на большей части Сихотэ-Алиня, где расположены труднодоступные горные массивы, основная часть первичных лесов, к вырубке которых только приступают, основная масса рек и водотоков не загрязнена, редкие небольшие по площади ореолы тяжелых металлов и химических элементов с интенсивностью до 8 СПЗ.

3. Характеристика хозяйственной деятельности в Приморском крае.

Антропогенное и техногенное воздействия на территорию.

Характеристика техногенных объектов.

Основными видами техногенного воздействия на геологическую среду являются следующие:

1)  промышленное и гражданское строительство;

2)  горнодобывающая промышленность;

3)  линейное строительство;

4)  лесная промышленность;

5)  сельскохозяйственное освоение территорий;

6)  объекты Министерства обороны.

Всевозможное строительство оказывает существенное влияние на геологическую среду: изменение естественного рельефа и появление техногенных форм, разуплотнение пород, изменение режима грунтовых и подземных вод, условий их питания и разгрузки.  Нарушение почвенного покрова приводит к развитию оврагов, промоин, резко активизируется плоскостной смыв.

В результате горной добычи происходят изменения ландшафтов местности, исключение ее из землепользования под карьеры, отвалы, хвостохранилища, изменение полей напряжений и геотермальных полей, освобождение и вовлечение в геохимический оборот больших количеств металлов и токсичных элементов, возникновение оползней и отвалов в карьерах и на отвалах, проседаний и провалов над подземными выработками.

Добыча полезных ископаемых весьма экологична. На добычу бурого и каменного угля, известняков, глин выдано 40 лицензий.

Весьма серьезная проблема возникла в связи с затоплением 17 шахт и разрезов из-за их нерентабельности. Главные проблемы: выход шахтных вод на поверхность, газоотделение, провалы, воронки, мульды оседания. Возникло 132 опасных и 147 угрожающих зон по проникновению газов, в которые попали 864 объекта хозяйственной деятельности.  Откачиваемые шахтные воды, как правило, очистку не проходят и содержат многие вредные вещества и металлы в количестве до 10–185 ПДК (свинец, цинк, марганец, кадмий, хром, фенолы, нефтепродукты). Большинство шахт выделяют газы (метан, диоксид углерода, оксид углерода). Например, в настоящее время при дегазации шахты «Капитальная» (Тавричанское месторождение) в пределах горного отвода выделяется 14,6 млн м3/год метана.

В горящих отвалах (3–4 млн м3) образуются угольные пеки, сажа, бензол и другие продукты возгонки. Воздействие на горящие отвалы атмосферных осадков приводит к формированию органических веществ – основ сильнейших ядов – диоксинов.

При линейном строительстве происходит изменение условий поверхностного стока, режима подземных вод, активизация выветривания в бортах выемок, напряженного состояния скальных грунтов и нарушение устойчивости склонов, воздействие динамических нагрузок и деформация грунтов под насыпями, что приводит к перераспределению влаги, возникновению оползней, оплывин, осовов, осыпей, оврагов и промоин, подпруживанию водотоков, возникновению наледей.

Вырубки леса достигли в Приморье небывалого размаха, ведутся на обширных территориях с применением тяжелой мощной техники, с прокладкой многочисленных дорог большой протяженности, с повреждением почвенного покрова, изменением гидрогеологического режима рек (в бассейне р. Уссури паводки участились в шесть раз, мутность воды возросла в несколько раз). Многочисленные ежегодные пожары на тысячах гектаров приводят к полному уничтожению растительности, почвенного покрова, возникновению пирогенных группировок растительности, опустыниванию ландшафтов, полной смене географического облика местности, резкой активизации процессов эрозии и денудации.

Сельскохозяйственное освоение земель в предгорных районах и горных долинах приводит к активизации эрозионных процессов на склонах крутизной до 10°: возникают овраги, промоины, плоскостной смыв. При этом активно развивались эрозия почв, плоскостной смыв, подтапливание, заболачивание, оплывание, иссушение, дефляция, засоление почв.

Урбанизированные территории по интенсивности своего воздействия на природную среду, безусловно, превосходят все остальные виды (кроме горной промышленности), хотя и воздействуют локально.  Помимо прямого воздействия на геологическую среду через активизацию экзогенных процессов, существенное влияние вся хозяйственная деятельность населения Приморья оказывает на атмо- и гидросферу.

Качественный состав подземных вод обусловлен естественными и антропогенными условиями.  Воды в основном гидрокарбонатные, смешанные по катионам, мягкие, пресные.  Имеют отклонение по содержанию микрокомпонентов.

1. Отклонение по содержанию железа до 5–8 мг/дм3 имеют 50 водозаборов и 60 месторождений, марганцу – до 2,5 мг/дм3.

2. Очаги загрязнения нефтепродуктами, СПАВ и фенолами отмечены по р. Партизанская.

3.1. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

Природная чрезвычайная ситуация (далее – природная ЧС) - обстановка на определенной территории  или  акватории,  сложившаяся  в  результате  возникновения  источника  природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (Согласно ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации»)

Природные  условия  по  СНиП 22-01-95  «Геофизика опасных  природных  воздействий» на территории поселения оцениваются как средней сложности (Согласно Схеме территориального планирования Пожарского муниципального района Приморского края) по сочетанию следующих преобладающих факторов:

- более трех геоморфологических элементов одного генезиса;

-  два  выдержанных  горизонта  подземных  вод,  местами  с  неоднородным  химическим составом.

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС (далее – техногенная ЧС) - состояние, при  котором  в  результате  возникновения  источника  техногенной  чрезвычайной  ситуации  на объекте,  определенной  территории  или  акватории  нарушаются  нормальные  условия  жизни  и деятельности  людей,  возникает  угроза  их  жизни  и  здоровью,  наносится  ущерб  имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде (Согласно ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации»).

4. Радиационная обстановка.

В 2016 году радиационный мониторинг на территории Приморского края осуществлялся на 30 пунктах Государственной наблюдательной сети Приморского УГМС.

В течение года проводился ежедневный отбор проб радиоактивных аэрозолей в 1 пункте, ежедневный отбор проб атмосферных выпадений в 2 пунктах, ежедневное измерение мощности экспозиционной дозы (МЭД) γ - излучения на местности в 30 пунктах, отбор проб поверхностных вод в 1 пункте.

В 2016 году, как и в предыдущие годы, на радиационную обстановку отдельных локальных участков на территории Приморского края влияли (или могли влиять) загрязненные зоны - радиационный «след» после аварии АПЛ в бухте Чажма в 1985 году; районы базирования атомных судов ТОФ; завод «Звезда». В 2011 году в атмосфере появились техногенные радионуклиды, поступившие с воздушными массами после аварии на АЭС «Фукусима -1».

Среднегодовые значения МЭД γ -излучения на станциях края варьировали в пределах 0.1-0.19 мкЗв/час. Максимальные значения МЭД - 0.19 мкЗв/час, наблюдались в августе на М- II Хороль. На территории Владивостока МЭД в течение года находилась в пределах 0.12-0.14 мкЗ в/час. Радиационный фон на территории Приморского края в течение года находился в пределах естественного радиационного фона края.

Объемная активность техногенных радионуклидов, выявленных на территории края в 2016 году в пробах атмосферных аэрозолей, не превышала допустимую норму для населения, установленную Нормами радиационной безопасности (НРБ-99/2009).

Согласно Нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009) обнаруженные концентрации техногенных радионуклидов значительно меньше допустимой объемной среднегодовой активности для населения и угрозы для здоровья населения не представляют.

Случаев высокого радиоактивного загрязнения в течение года не зафиксировано.

5. Образование, использование и размещение отходов.

По характеру специализации и по основным направлениям развития выделено 5 межрайонных систем:

- Северная межрайонная система,

- Северо-Восточная межрайонная система,

- Западная межрайонная система,

- Центральная межрайонная система,

- Южная межрайонная система.

Северная межрайонная система. В состав системы входят Дальнереченский городской округ, Лесозаводский городской округ, Пожарский, Красноармейский, Дальнереченский, Кировский муниципальные районы.

Основные направления развития:

- развитие системы ООПТ;

- развитие военно-пограничных функций;

- развитие лесохозяйственной деятельности;

- азвитие добывающей промышленности.

Основными источниками образования отходов в Приморском крае являются предприятия промышленного сектора экономики угольные и горнорудные компании, предприятия теплоэнергетического комплекса, компании - операторы морских терминалов, которые образуют более 90% количества отходов.  Твердые коммунальные отходы составляют не более 2% от общего количества образуемых отходов.

Наибольшее количество источников образования отходов, в том числе твёрдых коммунальных отходов, находится на промышленно развитых высокоурбанизированных территориях края, с высокой концентрацией населения.

Основные источники образования твердых коммунальных отходов это объекты, связанные с жизнедеятельностью человека – жилые дома, учреждения социальной сферы (детские сады, школы и пр.), административные учреждения, предприятия торговли и общественного питания, туристско-рекреационные учреждения и др.

На территории Приморского края за период 2013-2015 гг.  было образовано 122,15 млн. тонн отходов (или 40,72 в среднем за год). В общем количестве отходов, существенно преобладают отходы V класса опасности - 39,8 млн. тонн (или 98,8%).

Наибольшее количество отходов I класса опасности образуется на предприятиях Лесозаводского ГО, Лазовского муниципального района, ГО Большой Камень.

При этом по составу отходов можно отметить, что:

- значительные объемы отходов I класса опасности приходятся на отработанные растворы гальванопроизводств и отработанные ртутьсодержащие лампы;

- среди отходов  II  класса  опасности  преобладают  отработанные аккумуляторы с не слитым электролитом, кислота аккумуляторная серная отработанная, щелочи аккумуляторные отработанные;

- из   отходов   III   класса   опасности   в   значительных   количествах   в Приморском     крае     образуются     отходы     эмульсий     и     смесей нефтепродуктов,      всплывающая      плёнка      из      нефтеуловителей, отработанные шпалы, пропитанные антисептическими веществами;

- отходы IV класса опасности включают в основном отходы добывающей промышленности (хвосты обогащения), вскрышные породы от добычи строительного сырья, золошлаки от сжигания углей, отходы коры, древесины от лесоразработок, отходы (осадки), образующиеся при механической и биологической очистке сточных вод, отходы (осадки) из   выгребных   ям,   и   хозяйственно-бытовые   стоки,   коммунальные отходы и бытовой мусор;

- среди отходов V класса опасности преобладают вскрышные и пустые породы добывающей промышленности, золошлаки от сжигания углей, металлолом, древесные отходы от лесоразработок.

Таким образом, основная масса отходов в крае представлена практически неопасными вскрышными и вмещающими породами, золошлаковыми отходами, «хвостами», шламами и прочими малоопасными (IV-V класса опасности) отходами переработки добытых рудных и нерудных полезных ископаемых.

По данным Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в ДФО зарегистрировано 23 полигона для захоронения отходов и около 1000 санкционированных и несанкционированных свалок, общая площадь которых составляет свыше 2.5 тыс. га. Их несоответствие требованиям санитарных норм и правил отрицательно воздействует на эпидемическую обстановку населенных пунктов, создает опасность загрязнения подземных вод и самопроизвольного возгорания отходов. Помимо этого, при возникновении свалок земли выводятся из оборота.